II. OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I

DIREKTNO POVRZANITE AKTIVNOSTI

VOVED

Instalacijata prestavuva farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki, so farma za proizvodstvo na jarki, vo funkcija na obezbeduvawe na podmladok za sopstveni potrebi (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata).

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki se nao|a vo neposredna blizina na s. Crveni Bregovi, na okolu 8km od gradot Negotino.

Farmata za proizvodstvo na jarki e locirana na ju`nata strana vo odnos na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, na oddale~enost od okolu 300,0m.

Do Instalacijata mo`e da se dojde od pravec na Veles, po reginalniot pat Veles-Gradsko-Negotino ili od pravec na Negotino, so re{eno soobra}ajno priklu~uvawe

Svojata aktivnost Instalacijata ja izvr{uva vo ramkite na AD CRVENI BREGOVI od Negotino.

Prete`na dejnost na Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino e:

- Odgleduvawe na `itni rastenija i proizvodstvo na seme od niv (01.11/1).

Prete`na dejnost na Instalacijata e:

- Odgleduvawe na `ivina (01.2/01.24), i toa:

- Odgleduvawe na podmladok (ednodnevno pile) za proizvodstvo na jarki (18-set nedelno pile) i

- Odgleduvawe na koko{ki nesilki za proizvodstvo na konzumni jajca.

Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino nema implementirano sistemi za upravuvawe so kvalitetot, upravuvawe so `ivotnata sredina ili za bezbednost na hranata.

Vo prodol`enie }e se dade detalen opis na sekoj od delovite na instalacijata.

1.0. FARMA ZA ODGLEDUVAWE NA KOKO[KI NESILKI

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo prvobitna sostojba e izgradena vo 1962 godina, a celosna adaptacija na objektite za odgleduvawe (dene{na sostojba) e izvr{ena vo 1975 godina, koga e izvr{ena i nabavka (instalacija) na opremata za odgleduvawe na koko{ki nesilki i liniite za sortirawe na jajca.

Tehni~kiot (instaliran) kapacitet na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki iznesuva 184.320 mesta (vo slu~aj vo kafezite da se vseluvaat po 4 koko{ki nesilki), odnosno 230.400 mesta (vo slu~aj vo kafezite da se vseluvaat po 5 koko{ki nesilki), me|utoa od 12-te objekti za odgleduvawe, so koi raspolaga Farmata, vo funkcija se samo 11 objekti (1 objekt ne e vo funkcija i potpolno e neupotrebliv), {to zna~i deka kapacitetot na Farmata iznesuva 168.960 mesta, odnosno 211.200 mesta.

Optimalniot kapacitet na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki vo momentov iznesuva 91.000 mesta ili iskoristenost od 43-54%, vo zaviznost od popolnetosta na kafezite.

Spored dokumentacijata od Oddelenieto za premer i katastar vo Negotino, Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki zafa}a povr{ina od 87.160,0m2, zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija (Prilog II.1.2.1. Katastarski Plan so Imoten list, Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki).

Grade`nite objekti na farmata zafa}aat neto povr{ina od 12.878,0m2, a ostanatiot del prestavuvaat vnatre{ni soobra}ajnici, platoa i zeleni povr{ini (Prilog II.1.2.3. Lista na zemji{te, Tabela br. 1/1).

Vo ramkite na Farmata za odgleduvawe na koko{ki neselki, pokraj objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, se nao|aat dva objekti za sortirawe na jajca, kako i drugi pridru`ni objekti, potrebni za funkcionirawe na farmata (Prilog II.1.3.1. Lista na grade`ni objekti, Tabela br. 1/1).

Vo izminatiot period na objektite se izveduvani pomali ili pogolemi grade`ni zafati i instalirana e nova oprema (sistemi za ladewe, trafostanica), so cel podobruvawe na tehnologijata na odgleduvawe na `ivinata i podobruvawe na sigurnosta od kontinuirana rabota.

Vo prodol`enie na izlagaweto }e se dade detalen opis na grade`nite objekti, locirani na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Prilog II.1.4.1. Dispozicija na objekti so legenda, Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki).

1.1. Grade`ni objekti

1.1.1. Dezobariera

Dezobarierata se nao|a na vlezot na Farmata (poz. 1) i slu`i za dezinfekcija na licata i vozilata koi vleguvat vo krugot na farmata.

Licata, koi vleguvaat na farmata, preminuvaat preku sun|er natopen so dezinfekciono sredstvo, postaveno vo plitko betonsko korito (dol`ina 0,8m, {iro~ina 0,5m, dlabo~ina 0,1m), izgradeno na vlezot na farmata.

Racete se mijat so dezinfekciono sredstvo, koe se nao|a vo plasti~en kontejner so slavina, postaven pred objektot Portirnica (^uvarnica).

Za premin na vozilata, na vlezot na farmata e izgraden plitok betonski bazen - dezobariera (dol`ina 5,0m, {iro~ina 3,0m, dlabo~ina od okolu 0,2m), napolnet so dezinfekciono sredstvo.

Kako sredstvo  za dezinfekcija se koristi rastvor na kausti~na soda vo koncentracija do 2% i izosan vo koncentracija od 0,01%, hlorni preparati (Kalium hlorat) i drugi sostojki (Virkon) potrebni za zadovoluvawe na dezinfekcionite normativi.

1.1.2. Portirnica (~uvarnica)

Portirnicata (poz. 2) e prizemen objekt, so povr{ina od okolu 18,0m2 so namena za prestoj na licata koi se zadol`eni za obezbeduvawe na farmata, za davawe informacii na posetitelite i za presoblekuvawe na vrabotenite.

Izgraden e kako tvrda gradba, so armirano-betonska konstrukcija (zidovi izvedeni so polna cigla) i fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Podot e betonski, pokrien so “Vinaz” plo~i.

Objektot ima drvena krovna konstrukcija so pokriv od branovidni salonitni tabli.

Vratite se drveni (dvojno {perovani), prozorite se drveni i zastakleni.

Vo objektot e izvedena samo elektri~na instalacija, a nema izvedeno instalacija za vodovod i kanalizacija, poradi {to vrabotenite gi koristat zaedni~kite sanitarni prostorii, locirani od zadnata strana na magacinot za privremeno skladirawe na jajca.

1.1.3. Upravna zgrada na farmata (administracija)

Upravnata zgrada (poz. 3) e prizemen objekt, so povr{ina od okolu 217,0m2, vo koja se nao|aat kancelarii za potrebite na menaxmentot i rabotnicite za izvr{uvawe na administrativnite raboti.

Vo objektot se nao|aat i sanitarni prostorii za vrabotenite od upravata.

Izgradena e kako tvrda gradba, so armirano-betonska konstrukcija (zidovi izvedeni so polna cigla) i fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Podot, vo kancelariite e izveden so parket, a vo sanitarnite prostorii so kerami~ki plo~ki.

Objektot ima drvena krovna konstrukcija so pokriv od branovidni salonitni tabli.

Vleznata vrata e drvena i zastaklena, a vnatre{nite vrati se drveni (dvojno {perovani), prozorite se drveni i zastakleni.

Vo objektot se izvedeni elektri~na instalacija, vodovod i kanalizacija.

Otpadnata voda od objektot se odvoduva vo posebno izgradena septi~ka jama.

1.1.4. Trpezarija

Trpezarijata (poz. 4) e prizemen objekt, vo momentov prostorija za konzumirawe na hrana na vrabotenite (vo trpezarijata ne se prigotvuva hrana), a vo odredeni momenti se koristi i kako magacin za skladirawe na jajca i ambala`a (podlo{ki i kutii).

Izgradena e kako tvrda gradba, so armirano-betonska konstrukcija (zidovi izvedeni so polna cigla) i fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Podot, vo trpezarijata e izveden so kerami~ki plo~ki.

Objektot ima drvena krovna konstrukcija so pokriv od branovidni salonitni tabli.

Vleznata vrata e drvena i zastaklena, prozorite se drveni i zastakleni.

Vo objektot se izvedeni elektri~na instalacija, “split” sistem za klimatizacija (greewe i ladewe), vodovod i kanalizacija.

Otpadnata voda od objektot se odvoduva vo septi~kata jama od upravnata zgrada.

1.1.5. Magacin za privremeno skladirawe na jajca

Magacinot za privremeno skladirawe na jajca (poz. 5) e prizemen objekt, lociran do objektot trpezarija, so vkupna povr{ina od okolu 226,0m2, a se koristi za privremeno skladirawe na jajca (kutiite so jajca se redat na drveni paleti).

Izgraden e kako tvrda gradba, so armirano-betonska konstrukcija (zidovi izvedeni so polna cigla) i fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Podot, vo magacinot za privremeno skladirawe na jajca e od beton (MB-200), so debelina od 6cm, izveden vrz armirana mre`a.

Objektot ima drvena krovna konstrukcija so pokriv od branovidni salonitni tabli.

Vo objektot, vrabotenite vleguvaat od strana na trpezarijata, a vnesuvaweto i iznesuvaweto na kartonskite kutii so jajca se vr{i na istovarno-utovarna rampa, izgradena na nivo na podot na magacinot, locirana na ju`nata strana na objektot.

Vratata na objektot, koja slu`i za manipulacija so spakuvanite jajca e metalna, so dobro izvedena izolacija i dihtuvawe, so {to e spre~en vles na glodari i drugi {tetnici.

Vo objektot se izvedeni elektri~na instalacija i instalacija za klimatizacija (greewe i ladewe so “split” sistem), a nema izvedeno instalacija za vodovod i kanalizacija.

1.1.6. Objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki

Objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (poz. 6), se prizemni objekti, izgradeni vo 1962 godina, a celosno adaptirani vo 1975 godina, so namena za odgleduvawe na koko{ki nesilki za proizvodstvo na konzumni jajca.

Farmata raspolaga so 12 tipski objekti, rasporedeni vo dva reda od po 6 objekti (levo i desno od vlezot na farmata), so vkupna neto povr{ina od okolu 11.752,0m2, od koi vo funkcija se nao|aat samo 11 objekti (1 objekt ne e vo funkcija i e neupotrebliv).

Vo sekoj objekt mo`at da se vselat po 15.360 odnosno po 19.200 koko{ki nesilki (jarki), vo zavisnost od brojot na koko{ki po kafez (4 ili 5 koko{ki).

Dimenziite na eden objekt (nadvore{ni merki) iznesuvaat:

- Dol`ina: 84,30m

- [iro~ina 12,10m

- Minimalna viso~ina od 2,14m (od podot do dolnata ivica ), a maksimalna viso~ina 4,20m (Prilog II.1.5.1. Grafi~ki prikaz, Osnova na objekt za odgleduvawe na koko{ki nesilki, so popre~en presek).

Objektite se izgradeni so armirano-betonska konstrukcija, so site zidarski raboti (zidovi izvedeni od kamen i polna cigla), so fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Krovot e dvovoden, a pokrivot e izveden so branovidni salonitni tabli, so toplinska izolacija (“Heraklit” od 5cm i stakleni jastuci “Izosil” DDT-104 od 6cm so dve me|u ter-hartija), koja le`i na ro`nicite od krovnata konstrukcija.

Podovite vo objektite se potpolno ravni, od beton (MB-200), so debelina od 6cm, izveden vrz armirana mre`a.

Na ~elnata strana na objektite se nao|a glavna vrata, izrabotena od crna bravarija i zatvorena so lim, koja slu`i za vseluvawe, odnosno iseluvawe na koko{kite po zavr{eniot ciklus na nesewe.

Na zadnata strana od objektot se izvedeni 4 otvori so metalen kapak, preku koi se isfrla |ubrivoto od objektot, so pomo{ na tn. skreperi, a slu`at i za isfrlawe na vodata posle pereweto na objektite.

Vo zadniot del na objektot, na bo~nite strani se nao|aat i 2 pomo{ni vrati, izraboteni od crna bravarija i zatvoreni so lim, koi slu`at za pove}e manipulacii vo objektite.

Vo objektite e izvedena elektri~na i vodovodna instalacija, so priklu~oci za snabduvawe so elektri~na struja i voda, no nema poseben sistem (kanalizacija) za odvod na otpadna voda.

Otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na `ivinata se odveduva od objektite vo dva otvoreni zemjani kanali (kanalite se izgradeni od zadnata strana na objektite, vo krugot na farmata), kade vodata se vpiva vo zemjata.

Objektite so elektri~na struja se snabduvaat od sopstvenata Trafostanica (poz. 13), preku soodvetno izvedeni priklu~oci, a snabduvaweto so voda se vr{i od sopstven bunar za voda, lociran vo neposredna blizina na Farmata za proizvodstvo na jarki (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata).

Ventilacijata ili provetruvaweto vo objektite e podpritisok, koj se sozdava so pomo{ na ventilatori koi go isfrlaat vozduhot od prostorot.

Sve` vozduh navleguva vo prostorot po priroden pat, vrz osnova na razlikata na pritisoci {to se javuva pome|u vnatre{niot i nadvore{niot vozduh.

Vnesuvaweto na sve` vozduh vo objektite se vr{i preku zidni otvori (prvobitno prestavuvale prozori), na koi od vnatre{na strana se postaveni posebni zidni kapaci, izraboteni od drveni ramki i lesonit, instalirani na metalna ramka so kliza~i.

So ednostavna manipulacija na kapacite se regulira prodiraweto na vozduhot od nadvor, spored barawata na tehnologijata na odgleduvawe (Prilog II.1.5.2. Grafi~ki prikaz, Vnatre{en kapak za ventilacija).

Vozduhot od prostorot se isfrla preku posebno izvedeni kanali, a pred usisot e postaven za{titen lim, so cel da se spre~i direktno vlijanie na vozdu{nata struja vrz `ivinata.

Ventilatorite se instalirani na pokrivot i se vklu~uvaat avtomatski so pomo{ na termostati.

Spored barawata na tehnologijata, od aspekt na provetruvaweto, na objektite se instalirani po 24, odnosno 32 ventilatori (Prilog II. 1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Vo 3 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo 2004 godina instaliran e sistem za klimatizacija (Aero Cool Evaporative Cooling System), a ispora~atel e holandskata kompanija AEROTECH.

Sistemot, koj voglavno se koristi vo letniot period, se odviva preku ladewe so voda, so pumpna konfiguracija za recirkulacija, instaliran na zidovite na objektite (Prilog II. 1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1 i Prilog II. 1.5.3. Grafi~ki prikaz, Sistem za klimatizacija).

Opremata za odgleduvawe na koko{kite nesilki e instalirana vo 1975 godina, a proizvoditel e kompanijata SALMET od Germanija, specijalizirana kompanija za opremuvawe na `ivinarski farmi (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1 i Prilog II.1.6.3. Prospekti na oprema).

1.1.7. Silosi za hrana

Vo neposredna blizina na sekoj objekt za odgleduvawe na `ivinata, lociran e ~eli~en silos za priem i ~uvawe na hranata za koko{kite poz. 7),  so kapacitet od 10t (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Silosite se povrzani so sistemite za avtomatsko hranewe na `ivinata, a pred sekoe polnewe na hrana, silosite se dezinficiraat so dezinfekciono sredstvo (3% rastvor od Virkon), koe se rasprskuva vo vnatre{nosta na silosite i okolu silosite

Silosite za hrana se instalirani vo 1975 godina, a proizvoditel e firmata VOZ @abaq, Srbija.

1.1.8. Sortirnici

So izvr{enata adaptacija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki vo 1975 godina, izgradeni se i dva identi~ni objekti, sortirnici za sortirawe na jajcata (poz. 8), po eden za sekoj red od {est povrzani objekti za odgleduvawe.

Sekoj od objektite, sortirnica za jajca, prestavuva prizemen objekt, so vkupna povr{ina od okolu 160,0m2.

Dimenziite na objektite (nadvore{ni merki) se:

- Dol`ina: 16,5m

- [iro~ina: 10,5m i

- Visina: 3,0/4,8m (Prilog II.1.5.4. Grafi~ki prikaz, Osnova na objekt sortirnica, so popre~en presek).

Objektite se izvedeni so armirano-betonski stolbovi, kako nose~ka konstrukcija, so sidovi od {upliva blok cigla (25cm).

Site horinzontalni serkla`i se armirano-betonski, a stopite na stolbovite, kako i trakastite temeli se izvedeni od beton.

Sidaweto e izvedeno so prodol`en malter, a sidovite se malterisani vo dva sloja.

Podovite se od beton, prekrieni so sloj od “Bovolit”.

Krovot na objektite e dvovoden, izraboten od drvo, a pokrivaweto na objektot e izvedeno so branovidni salonitni tabli, so soodvetna izolacija (samonosivi plo~i od mineralna volna 5cm, odozdola ka{irana so aluminiumska folija).

Prozorcite na sortirnicite se izraboteni od drvo i zastakleni so prozorsko staklo (prozorcite {to se otvaraat imaat za{titna mre`a protiv insekti), a vratite na objektite se izraboteni od `elezni profili (minizirani i bojadisani) i lim, zastakleni so prozorsko staklo, so maksimalna za{tita od vleguvawe na glodari i insekti.

Vo objektite e izvedena elektri~na instalacija i vodovod (nemaat kanalizacija), so priklu~oci za dovod na elektri~na struja i voda.

Objektot so elektri~na struja se snabduva od sopstvenata Trafostanica (poz. 13), a snabduvaweto so voda se vr{i od sopstven bunar za voda, lociran vo neposredna blizina na Farmata za proizvodstvo na jarki (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata).

Za edna od sortirnicite, vo momentot se izveduva septi~ka jama za odvod na otpadnite vodi, vedna{ od zadnata strana na objektot (vo naredniot period se predviduva izgradba na septi~ka jama i za drugata sortirnica).

Namenata na objektot e prifa}awe na jajcata od objektite (sekoja sortirnica opslu`uva po 6 objekta), sortirawe vo klasi i pakuvawe (poedine~ni vlo{ki i zbirno vo kartonski kutii).

Jajcata od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se transportiraat do sortirnicite preku transporteri so specijalna izvedba (lenta so rotira~ki cilindri), instalirani vo posebno izveden podzemen kanal, pokrien so drveni talpi (Prilog II.1.5.5. Grafi~ki prikaz, Kanal za transporter na jajca, so popre~en presek). Izvedbata na kanalot gi eliminira site nadvore{ni vlijanija.

Na sekoj tri objekti od redot, instaliran e po eden transporter, od levata i desna strana na sortirnicite.

Vo sekoj objekt, sortirnica, instalirana e linija za sortirawe na jajca, so kapacitet od 13.680 jajca/~as, so mo`nost na sortirawe na jajca vo 7 klasi, vo soglasnost so standardite.

Opremata e instalirana vo 1975 i vo 1979 godina, a proizvoditel e firmata MOBA od Holandija, specijalizirana kompanija za oprema za sortirawe na jajca (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

1.1.9. Magacin za repromaterijal, so rabotilnica

Magacinot za repromaterijal (poz. 9) prestavuva prizemen objekt, izgraden kako limen hangar, so povr{ina od okolu 161,0m2 ~ija namena e skladirawe na repromaterijali, rezervni delovi i potro{en materijal za odr`uvawe na objektite i opremata na farmata.

Vo ramkite na magacinot se nao|a i ma{insko-mehani~ka rabortilnica, vo koja se vr{at standarni popravki, povrzani so odr`uvaweto na objektite i opremata.

1.1.10. Krematorium

Krematoriumot prestavuva objekt namenet za ne{tetno odstranuvawe na le{evite od umrenata `ivina so spaluvawe (poz. 10).

Vo izminatiot period tretmanot na umrenite ptici se vr{el vo tipski objekt (krematorium), lociran vedna{ do `i~anata ograda na farmata, severno od posledniot objekt za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

Toa e prizemen objekt so povr{ina od okolu 6,0m2, od tvrda gradba (betonski pod, zidovi izvedeni od polna cigla, fasada so prodol`en malter), so drven krov, pokrien so branovidni salonitni tabli, me|utoa ne e vo funkcija podolg period.

Za tretman na umrenite ptici vo momentot se koristi tn. jama, koja e locirana na okolu 800,0m severno od Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata), vo koja umrenite ptici se eliminiraat so spaluvawe (polivawe so nafta i palewe so brener).

Jamata prestavuva objekt, izgraden vo forma na poluukopan bunker od armirano-betonski zidovi i pokriena so armirano-betonska plo~a, so zemjan pod i zafatnina od okolu 48,0m3 (4,0 h 4,0m i h=3,0m) .

Na plo~ata se nao|a metalen kapak, koj slu`i za polnewe na umrenite ptici, kako i za ~istewe na ostatocite od goreweto.

Armirano-betonskite zidovi, koi se nao|aat nad zemja, imaat otvori za izlez na gasovite od spaluvaweto na umrenite ptici.

1.1.11. Deponija za odlagawe na |ubrivo

\ubrivoto, koe se sobira od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se odlaga na deponijata za odlagawe na |ubrivoto, koja se nao|a na okolu 50m, vo pravec na severo-istok od objektite za odgleduvawe (poz. 11), locirana pome|u farmata i `elezni~kata pruga Skopje-Gevgelija.

Deponijata za odlagawe na |ubrivoto prestavuva sloboden prostor, nadvor od `i~anata ograda na farmata, na koj prostor so pomo{ na traktor so prikolka se transportira |ubrivoto, koe se isfrla od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

Po izvr{enata fermentacija na |ubrivoto (minimum edna do dve godini), |ubrivoto se transportira do nivite, zemjodelsko zemji{te zemeno pod dolgoro~en zakup od Republika Makedonija, preku Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, kade se koristi za |ubrewe.

AD CRVENI BREGOVI raspolaga so okolu 1.712ha obrabotlivo zemji{te, rasporedeno na pove}e parceli i lokacii (vidi Prilog II.2.1. Dogovor za dolgoro~en zakup so Aneks kon dogovorot, so Imotni listovi).

1.1.12. Dizel agregat

Kontinuiranoto snabduvawe so elektri~na struja e presudno za odgleduvaweto na koko{kite (posebno vo letniot period), poradi {to na farmata e instaliran dizel agregat.

Objektot, vo koj e instaliran agregatot, prestavuva prizemen objekt so povr{ina od okolu 30,0m2, izgraden vo soglasnost so barawata i uslovite na rabota na agregatot (poz. 12).

Napojuvaweto na objektite za odgleduvawe na `ivinata e dvostrano, preku Trafostanicata ili preku dizel agregatot, koj e povrzan so Trafostanicata i vo slu~aj na prekin vo snabduvaweto so elektri~na struja, agregatot avtomatski se vklu~uva.

Dizel agregatot ima mo}nost od 250kVA (Tip “Rade Kon~ar”) i vo celost gi zadovoluva potrebite na farmata vo periodot na prekin na snabduvawe so elektri~na struja od distributivnata mre`a  (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Raboten fluid prestavuva lesno dizel maslo (nafta), skladirano vo dve metalni buriwa od po 200l, locirani vo neposredna blizina na objektot.

1.1.13. Trafostanici

Farmata za koko{ki nesilki, so elektri~na struja se snabduva od distributivnata mre`a, preku dve trafostanici so mo}nost od 400/10kVA (objekt od lim) i od 630/10kVA (objekt od tvrda gradba), instalirani vo ramkite na stopanskiot krug na farmata (poz. 13).

Za napojuvawe so elektri~na struja, izvedeni se podzemni kabli od trafostanicata do razvodnite ormari vo sekoj od objektite (potencijalen potro{uva~).

Od trafostanicata so mo}nost od 630/10kVA, preku podzemen kabel, so elektri~na struja se snabduvaat i objektite na Farmata za proizvodstvo na jarki.

Trafostanicite se vo sopstvenost na Operatorot (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Za za{tita od atmosferski praznewa na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki instaliran e radioaktiven gromobran (ELIND Srbija), so radiokativen izvor Co 60 (Kobalt 60), so aktivnost od 200mC (mili Kiri) (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Radioaktivniot gromobran e postaven na krovot od desno orientiranata sortirnica (gledano od vlezot na farmata), na pocinkuvana ~eli~na cevka (F3”) dolga 6,0m (poz. 14).

Za uzemjuvawe, izvedena e `elezno pocinkuvana lenta (30 h 4mm), postavena po pokrivot na objektite i dol` nivnata fasada, zakopana vo zemja.

Spored predviduvawata, vremeto za zamena na elementot za zra~ewe e pominato (toa iznesuvalo petipol godini, vo zona na deluvawe so polupre~nik od 120,0m smetano od 1975 godina, koga bila izvr{ena i samata instalacija).

1.1.14. Vnatre{ni soobra}ajnici i platoa

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki e zagradena so `i~ana ograda vo celiot perimetar, so {to e spre~eno eventualno vleguvawe na drugi `ivotni i {tetnici.

Vo krugot na farmata se izgradeni okolu 3.500,0m2 soobra}ajnici i platoa (asfalt i beton), {to ovozmo`uva normalno odvivawe na planiranite aktivnosti, odnosno dobra komunikacija pome|u objektite.

1.1.15. Hortikultura

Prostorot okolu objektite na farmata, hortikulturno e ureden so trevnati povr{ini, drva i sl.

2.0. FARMA ZA PROIZVODSTVO NA JARKI

Farmata za proizvdostvo na jarki se nao|a na okolu 300,0m od ju`nata strana na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki i prestavuva poseben stopanski dvor, so re{eno soobra}ajno priklu~uvawe (soobra}ajnica, koja vodi od priklu~okot od regionalniot pat, prema Upravnata zgrada na AD CRVENI BREGOVI (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata i Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija).

Farmata za proizvodstvo na jarki, vo prvobitna sostojba e izgradena vo 1962 godina, a celosna adaptacija na objektite za odgleduvawe (dene{na sostojba) e izvr{ena vo 1975 godina, koga e izvr{ena i nabavka (instalacija) na opremata za odgleduvawe na ednodnevni piliwa za proizvodstvo na jarki.

Tehni~kiot (instaliran) kapacitet na Farmata za proizvodstvo na jarki iznesuva 56.000 mesta (4 objekta h 14.000 mesta).

Optimalniot kapacitet na Farmata za proizvodstvo na jarki vo momentov iznesuva okolu 52.000 mesta ili iskoristenost od okolu 90% {to zavisi od potrebite na Farmata za koko{ki nesilki.

Spored dokumentacijata od Oddelenieto za premer i katastar od Negotino, Farmata za proizvodstvo na jarki zafa}a povr{ina od 3.698,0m2, zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija (Prilog II.1.2.2. Katastarski Plan so Imoten list, Farma za proizvodstvo na jarki).

Grade`nite objekti na farmata zafa}aat neto povr{ina od 3.365,0m2, a ostanatiot del prestavuvaat vnatre{ni soobra}ajnici, platoa i zeleni povr{ini (Prilog II.1.2.3. Lista na zemji{te, Tabela br. 1/2).

Vo ramkite na Farmata za proizvodstvo na jarki, pokraj objektite za proizvodstvo na jarki, se nao|aat i drugi pridru`ni objekti, potrebni za funkcionirawe na farmata (Prilog II.1.3.2. Lista na grade`ni objekti, Tabela br. 1/2).

Vo izminatiot period na objektite se izveduvani pomali ili pogolemi grade`ni zafati so cel podobruvawe na tehnologijata na odgleduvawe na `ivinata i podobruvawe na sigurnosta od kontinuirana rabota.

Vo prodol`enie na izlagaweto }e se dade detalen opis na grade`nite objekti locirani na Farmata za proizvodstvo na jarki (Prilog II.1.4.2. Dispozicija na objekti, Farma za proizvodstvo na jarki, so legenda).

2.1. Grade`ni objekti

Vo ramkite na Farmata za proizvodstvo na jarki nema izgradeno objekti, kako {to se:

- Portirnica (~uvarnica),

- Upravna zgrada,

- Garderobi,

- Krematorium,

- Deponija za |ubrivoto i

- Trafostanica

Rabotnicite na farmata, kako garderobi za presoblekuvawe go koristat zaedni~kiot objekt, Gara`a so rabotilnica, koj se nao|a vo neposredna blizina na farmata (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata), vo koj se nao|aat zaedni~ki sanitarni prostorii.

Poradi maliot procent na umreni ptici, nivnoto eliminirawe se vr{i vo krugot na farmata (naj~esto so spaluvawe), a ponekoga{, umrenite ptici se nosat vo jamata za tretman na umreni ptici, locirana kaj farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Prilog I.2.2. Topografska karta na lokacijata).

\ubrivoto posle iznesuvaweto od objektite, vedna{ se transportira na deponija nadvor od krugot na farmata (Prilog I.2.2. Topografska karta na lokacijata).

So elektri~na struja, Farmata za proizvdostvo na jarki se snabduva preku trafostanicata, locirana na Farmata za koko{ki nesilki.

2.1.1. Dezobariera

Dezobarierata se nao|a na vlezot na Farmata (poz. 1) i slu`i za dezinfekcija na licata i vozilata koi vleguvat vo krugot na farmata.

Licata, koi vleguvaat na farmata, preminuvaat preku sun|er natopen so dezinfekciono sredstvo, postaveno vo plitko betonsko korito (dol`ina 0,8m, {iro~ina 0,5m, dlabo~ina 0,1m), izgradeno na vlezot na farmata.

Racete se mijat so dezinfekciono sredstvo, koe se nao|a vo plasti~en kontejner so slavina, postaven na vlezot na farmata.

Za premin na vozilata, na vlezot na farmata e izgraden plitok betonski bazen - dezobariera (dol`ina 5,0m, {iro~ina 3,0m, dlabo~ina od okolu 0,2m), napolnet so dezinfekciono sredstvo.

Kako sredstvo  za dezinfekcija se koristi rastvor na kausti~na soda vo koncentracija do 2% i izosan vo koncentracija od 0,01%, hlorni preparati (Kalium hlorat) i drugi sostojki (Virkon) potrebni za zadovoluvawe na dezinfekcionite normativi.

2.1.2. Objekti za proizvodstvo na jarki

Objektite za proizvodstvo na jarki (poz. 2), se prizemni objekti, izgradeni vo 1962 godina, a celosno adaptirani vo 1975 godina, so namena za odgleduvawe na ednodnevni piliwa za proizvodtsvo na jarki (18-set nedelni piliwa).

Farmata raspolaga so 4 tipski objekti, rasporedeni vo dva reda od po 2 objekti, orientirani levo i desno od vleznata vrata na farmata, so vkupna neto povr{ina od 2.718,0m2 (4 h 718,0m2).

Dimenziite na eden objekt iznesuvaat:

- Dol`ina: 61,4m

- [iro~ina: 11,7m

- Minimalna viso~ina od 2,94m, od podot do dolnata ivica na pokrivot, odnosno okolu 6,0m do gornata ivica na krovot (Prilog II.1.5.6. Grafi~ki prikaz, Osnova na objekt za proizvodstvo na jarki, so popre~en presek).

Tehni~kiot (instaliran) kapacitet na Farmata za proizvodstvo na jarki iznesuva 56.000 piliwa (mesta), odnosno vo sekoj objekt bi mo`ele da se vselat po 14.000 piliwa, me|utoa toj broj e mnogu promenliv i zavisi od pove}e faktori.

Vo momentot optimalniot kapacitet na Farmata iznesuva okolu 52.000 piliwa (mesta), {to se ocenuva kako realno.

Objektite se izgradeni so armirano-betonska konstrukcija, so site zidarski raboti (zidovi izvedeni od kamen i polna cigla), so fasada od obi~en malter, izvedena so prskawe.

Vo objektite se izvedeni dva reda drveni stolbovi (na me|usebno rastojanie po dol`ina od 4,0m, a pome|u stolbovite od 2,0m), koi prodol`uvaat prema slemeto od pokrivot i voedno ja nosat krovnata drvena konstrukcija.

Krovot e dvovoden, a pokrivot e izveden so falcovani keramidi.

Za da se obezbedi {to podobra izolacija, vo objektite e izveden soodveten plafon, so izolacija od stakleni jastuci (debelina 6,0cm) i stiropor (debelina 5,0cm).

Podovite vo objektite se potpolno ravni, izgradeni od beton (MB-200), so debelina od 6cm, izveden vrz armirana mre`a.

Na ~elnata strana na objektite se nao|a glavna vrata, izrabotena od crna bravarija i zatvorena so lim, koja slu`i za vseluvawe, odnosno iseluvawe na `ivinata (piliwa-jarki), po zavr{eniot ciklus na odgleduvawe.

Na zadnata strana od objektot izvedeni se 3 otvori so metalen kapak, preku koi se isfrla |ubrivoto od objektot, so pomo{ na tn. skreperi, a slu`at i za isfrlawe na vodata posle pereweto na objektite.

Pome|u otvorite za isfrlawe na |ubrivoto se nao|aat i 2 pomo{ni vrati, izraboteni od crna bravarija i zatvoreni so lim, koi slu`at za pove}e manipulacii vo objektite.

Vo objektite e izvedena elektri~na i vodovodna instalacija, so priklu~oci za snabduvawe so elektri~na struja i voda, no nema poseben sistem (kanalizacija) za odvod na otpadna voda.

Objektite so elektri~na struja se snabduvaat od trafostanicata, locirana vo krugot na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Prilog II.1.4.1 Dispozicija na objekti, Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, so legenda), od kade so podzemen kabel e izvedeno napojuvaweto, a ponatamu, preku soodvetno izvedeni priklu~oci do sekoj potro{uva~.

Snabduvaweto so voda se vr{i od sopstveniot bunar za voda, lociran vo neposredna blizina na Farmata za proizvodstvo na jarki (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata i Prilog II.1.7. Situacija na sistemot za vodosnabduvawe).

Otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za proizvodstvo na jarki, se odveduva vo otvoren zemjan kanal, kade vodata se vpiva vo zemjata.

Kanalot e izgraden paralelno so objektite na farmata za proizvodstvo na jarki, nadvor od krugot na farmata (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata), pri {to za vleguvawe vo krugot na farmata se koristi most preku zemjeniot kanal.

Zemjeniot kanal, vo isto vreme se koristi za odveduvawe i na atmosferskata voda.

Vo minatoto, zemjaniot kanal prodol`uval vo podzemen betonski cevkovod, koj se protegal do prirodniot recipient, rekata Vardar, no nikoga{ nemalo istekuvawe vo nego (vo momentov podzemniot cevkovod ne e vo funkcija).

Ventilacijata vo objektite e so podpritisok, koj se sozdava so pomo{ na ventilatori koi go isfrlaat vozduhot od prostorot.

Sve` vozduh navleguva vo prostorot po priroden pat, vrz osnova na razlikata na pritisoci {to se javuva pome|u vnatre{niot i nadvore{niot vozduh.

Vnesuvaweto na sve` vozduh vo objektite se vr{i preku zidni otvori (prvobitno prestavuvale prozori), na koi od vnatre{na strana se postaveni posebni zidni kapaci, izraboteni od drveni ramki i lesonit, instalirani na metalna ramka so kliza~i.

So ednostavna manipulacija na kapacite se regulira prodiraweto na vozduhot od nadvor, spored barawata na tehnologijata na odgleduvawe (Prilog II.1.5.2. Grafi~ki prikaz, Vnatre{en kapak za ventilacija).

Vozduhot od prostorot se isfrla so pomo{ na ventilatori, preku posebno izvedeni kanali, a pred usisot e postaven za{titen lim, so cel da se spre~i direktno vlijanie na vozdu{nata struja vrz `ivinata.

Ventilatorite se instalirani na edniot zid po dol`ina na objektite i se vklu~uvaat avtomatski so pomo{ na termostati.

Spored barawata na tehnologijata, od aspekt na provetruvawe na objektite, na sekoj objekt se instalirani po 15 ventilatori (Prilog II.1.6.2. Lista na oprema, Tabela br. 2/2).

Vo periodot na vseluvawe na piliwata, vo objektite se vr{i zagrevawe so pomo{ na topol vozduh, koj navleguva vo prostorot preku sistem na kanali, no zagrevawe na objektite se vr{i i vo procesot na odgleduvawe, dokolku toa se odviva vo laden period od godinata.

Sekoj objekt raspolaga so prostorija za greewe, izgradena od nadvore{nata strana na objektot, so soodvetno izveden oxak, vo koja se nao|a kotel (termogen) na lesno dizel maslo (nafta), pri {to sve`iot (nadvore{niot) vozduh se zagreva, a potoa preku metalna cevka se vnesuva nalevo i nadesno vo prostorot na objektot.

Za priem i skladirawe na naftata se koristat dva nadzemni metalni rezervoari (eden rezervoar za dva objekta-termogena), so kapacitet od po 10t  (proizvoditel “Goce Radosavqevi}” od Bitola).

Doturot na nafta od rezervoarite do tergmogenite (brenerite) se vr{i preku posebno izvedena instalacija.

Rezervoarite se instalirani vo betonski korita, kako za{tita od mo`na havarija i nekontrolirano istekuvawe na naftata vo zemja (Prilog II. 1.5.7. Grafi~ki prikaz, Rezervoar za nafta i instalacija za dotur na nafta).

Opremata za proizvodstvo na jarki (od ednodnevno pile do 18-set nedelno pile-jarka) e instalirana vo 1975 godina, a proizvoditel e kompanijata SALMET od Germanija, specijalizirana kompanija za opremuvawe na `ivinarski farmi (Prilog II.1.6.2. Lista na oprema, Tabela br. 2/2 i Prilog II. 1.6.3. Prospekti na opremata).

2.1.3. Silosi za hrana

Vo neposredna blizina na sekoj objekt za proizvodstvo na jarki, lociran e ~eli~en silos za priem i ~uvawe na hranata za piliwata (poz. 3),  so kapacitet od 10t (Prilog II.1.6.2. Lista na oprema, Tabela br. 2/2).

Silosite se povrzani so sistemite za avtomatsko hranewe na `ivinata, a pred sekoe polnewe na hrana, silosite se dezinficiraat so dezinfekciono sredstvo (3% rastvor od Virkon), koe se rasprskuva vo vnatre{nosta na silosite i okolu silosite

Silosite za hrana se instalirani vo 1975 godina, a proizvoditel e firmata VOZ @abaq, Srbija.

2.1.4. Dizel agregat

Kontinuiranoto snabduvawe so elektri~na struja e presudno za proizvodstvoto na jarkite (posebno vo letniot period), poradi {to na farmata e instaliran dizel agregat.

Kako {to be{e ka`ano, so elektri~na struja, Farmata za proizvdostvo na jarki se snabduva preku trafostanicata, locirana na Farmata za koko{ki nesilki (Prilog II.1.4.1. Dispozicija na objekti-poz. 13).

Objektot, vo koj e instaliran agregatot, prestavuva prizemen objekt so povr{ina od okolu 30,0m2, izgraden vo soglasnost so barawata i uslovite na rabota na agregatot (poz. 4).

Dizel agregatot ima mo}nost od 125kVA (Tip “Rade Kon~ar”) i vo celost gi zadovoluva potrebite na farmata vo periodot na prekin na snabduvawe so elektri~na struja od distributivnata mre`a  (Prilog II.1.6.2. Lista na oprema, Tabela br. 2/2).

Raboten fluid prestavuva lesno dizel maslo, skladirano vo dve metalni buriwa od po 200l, vo neposredna blizina na objektot.

2.1.5. Magacin

Objektot Magacin se nao|a vo neposredna blizina na objektite za proizvodstvo na jarki (poz. 5), a namenata mu e ~uvawe na alat, repromatreijali i sredstva za dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

Toa e prizemen objekt so povr{ina od okolu 450,0m2 izveden od tvrda gradba (cigla) i pokrien so branovidni salonitni tabli.

2.1.6. Pomo{en objekt

Vo krugot na Farmata za proizvodstvo na jarki se nao|a i objekt, koj vo minatoto se koristel kako magacin za repromaterijal, rezervni delovi i dr.

Toa e prizemen objekt (poz. 6) so povr{ina od okolu 206,0m2 izgraden od lim vo forma na hangar i vo momentot, poradi negova ruiniranost ne e vo upotreba.

2.1.7. Vnatre{ni soobra}ajnici i platoa

Farmata za proizvodstvo na jarki e zagradena so `i~ana ograda vo celiot perimetar, so {to e spre~eno eventualno vleguvawe na drugi `ivotni i {tetnici.

Vo krugot na Farmata se izgradeni okolu 480,0m2 soobra}ajnici i platoa (asfalt i beton), {to ovozmo`uva normalno odvivawe na planiranite aktivnosti, odnosno dobra komunikacija pome|u objektite.

2.1.8. Hortikultura

Prostorot okolu objektite na farmata, hortikulturno e ureden so trevnati povr{ini, drva i sl.

3.0. SNABDUVAWE SO VODA

Na po{irokata lokacija na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo neposredna blizina na Farmata za proizvodstvo na jarki se nao|a bunar za snabduvawe so voda za piewe i vodewe na tehnolo{kiot proces na farmite (Prilog II.1.7. Situacija na sistemot za vodosnabduvawe i Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata).

Kapacitetot na bunarot e 6l/sek i vo potpolnost gi zadovoluva potrebite od voda na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki i Farmata za proizvodstvo na jarki, kako i za zadovoluvawe na potrebite na naselenieto od bliskata naselba.

Vodata vo bunarot se nao|a na dlabo~ina od 6,5m a bunarot e za{titen od sekakvi nadvore{ni (povr{inski) zagaduvawa (Prilog II.1.5.8. Grafi~ki prikaz, Bunar za voda).

Vodata od bunarot se crpi so pomo{ na potopna pumpa (Tip K-20, snaga 15kW) i transportira do rezervoarot za voda (kapacitet na rezervoarot e 120,0m3),  koj se nao|a na oddale~enost od 1.579m i na okolu 130m nadmorska visina, a od tamu so potrebniot pritisok (okolu 5,0atm) se ispora~uva do potro{uva~ite.

Glavniot cevkovod, koj ja nosi vodata od bunarot do rezervoarot, odnosno od rezervoarot do priklu~nite mesta na farmite e od salonitni cevki F125mm (klasa “C”), a detalnata mre`a za distribucija na vodata do potro{uva~kite mesta vo objektite za odgleduvawe na `ivinata (koko{ki, jarki), sortirnicite i drugite pridru`ni objekti, se vr{i so pomo{ na pocinkuvani ~eli~ni cevki.

Vodata redovno se kontrolira (edna{ mese~no) od strana na Zavodot za zdravstvena za{tita od Negotino, a analizite poka`uvaat deka e ispravna za piewe i za koristewe vo procesot (Prilog II.1.8. Analiza na voda).

4.0. PROCESI, TEHNOLOGIJA

4.1. Procesi

Spored osnovnata dejnost na Instalacijata, mo`e da se diferenciraat dva osnovni procesi, i toa:

- Odgleduvawe na koko{ki nesilki za proizvodstvo na konzumni jajca,

- Sortirawe i pakuvawe na konzumnite jajca, nameneti za ishrana na lu|eto

- Odgleduvawe na piliwa za proizvodstvo na jarki.

Vo Prilog II.1.9. dadena e Funkcionalna {ema na procesite koi se odvivaat vo instalacijata i delovite od nea.

Vo Prilog II.1.9. isto taka dadeni se i tehnolo{kite {emi na poedine~nite procesi, koi se odvivaat vo proizvodnite pogoni na instalacijata.

4.2. Tehnologija

4.2.1. Tehnolo{ko re{enie na odgleduvawe na koko{ki nesilki

Izbranoto tehnolo{ko re{enie na odgleduvawe na koko{ki nesilki, koe e primeneto vo farmata e tn. kafezen sistem na odgleduvawe, po principot site vnatre-site nadvor.

Odgleduvaweto na koko{ki nesilki, za proizvodstvo na konzumni jajca, vo kafezi, e poznato i se primenuva vo golem broj `ivinarski farmi vo Republika Makedonija.

Prednosti vo odnos na podniot sistem na odgleduvawe se:

- Podobro iskoristuvawe na prostorot na `ivinarnikot za 4-5 pati,

- Koko{kite nesilki se pod postojan nadzor i kontrola na nosivosta,

- Podobri mo`nosti za stalna i stroga selekcija, bez voznemiruvawe na ostanitete koko{ki,

- Nema mo`nost za borba me|u koko{kite za hrana i kanibalizam,

- Anga`iraweto na rabotnicite vo objektite e pomalo,

- Postoi mo`nost za mehanizirawe na procesot,

Pokraj toa, one~istuvaweto na jajcata e pomalo, koko{kite ne patat od vnatre{ni paraziti i ekoparaziti, potro{uva~kata na hrana e pomala i ne e potrebna prostirka.

Bateriskiot sistem so koristewe na kafezi ima i svoi nedostatoci, koi se sostojat od slednoto:

- Visoka vrednost na investicionite vlo`uvawa i tro{ocite za odr`uvawe,

- Koko{kite mora da imaat celosno izbalansiran obrok.

So definiranata tehnologija na odgleduvawe, koko{kite nesilki ostanuvaat vo objektite vo prosek od  12-14 meseci, posle koj period se vr{i iseluvawe na jatoto, bidej}i pove}e nema ekonomsko opravduvawe za nivno ponatamo{no odgleduvawe (se tro{i skoro ista koli~ina na hrana, a procentot na nesewe opa|a).

Koko{kite nesilki se smesteni vo kafezi, proizvodstvo na kompanijata SALMET od Germanija (Prilog II.1.6.3. Prospekti na oprema), koi se eta`no postaveni na konstrukcijata na tn. baterii (na tri eta`i vo {est reda), po dol`inata na objektite, i toa:

- Broj na objekti: 12 (11 se vo funkcija)

- Broj na baterii po objekt: 4 (na 1 baterija se instalirani 6 reda kafezi, postaveni na 3 eta`i)

- Broj na kafezi po objekt: 3.840 kafezi

- Vkupen broj na kafezi: 42.240 kafezi

- Broj na skreperi po objekt: 4

- Broj na kosi transporetri za utovar na |ubrivoto (tn. “`irafa”): 1 transporter na 3 objekti

Pokraj kafezite, na nose~kata konstrukcija na bateriite, instalirani se i drugi delovi od oprema, vo funkcija na odgleduvawe na koko{kite nesilki (sistem za dotur na hrana, sistem za dotur na voda, hranilki, poilki, sistem za sobirawe i transportirawe na jajcata, sistem za sobirawe na |ubrivoto od kafezite), koi prestavuvaat edna tehnolo{ka celina (sklop).

Dispozicijata na opremata, vo objektite za proizvodstvo na jarki, mo`e da se vidi vo Prilog II.1.5.1. Grafi~ki prikaz, Objekt za odgleduvawe na koko{ki nesilki, so popre~en presek).

Hraneweto i poeweto na `ivinata e avtomatski, preku posebno instalirani sistemi za dotur na hrana i voda.

Samata konstrukcija na kafezite ovozmo`uva avtomatsko ~istewe na koko{kinoto |ubrivo od kafezite, so pomo{ na vgradeni sitemi za iz|ubruvawe, koe po sloboden pad pa|a i se sobira vo posebno izvedeni kanali na podot pod kafezite.

Za odr`uvawe na mikro klimata (temperatura i vla`nost) vo objektite se instalirani sistemi za provetruvawe, a vo 3 objekti se instalirani posebni sistemi za klimatizacija (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1 i Prilog II. 1.6.3. Prospekti na opremata).

Sistemite za klimatizacija se od holandskata kompanija AEOROTECH i vo izminatiot period poka`ale zadovolitelni rezultati (sitemite za klimatizacija se instalirani vo 2004 godina), vrz osnova na {to vo naredniot period se planira nabavka i instalacija na ovoj sistem i na preostanatite 8 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki (planiranata nabavka detalno e opi{ana vo poglavjeto Operativen Plan).

Regulacijata na parametrite e avtomatska, so odnapred postaveni barawa.

Kafezite i ostanatata oprema vo sostav na bateriite (hranilki, poilki, sistem za dotur na hrana i voda, sobirawe na jajcata, isfrlawe na |ubrivoto) se od germanskata kompanija SALMET, poznat proizvoditel na oprema za `ivinarski farmi (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1 i Prilog II. 1.6.3. Prospekti na opremata).

Koko{kite, koi se odgleduvaat na farmata se od rasata ISABROWN, kafena koko{ka, koja zavzema vode~ko mesto po nosivosta i voedno najprodavana rasa vo svetot (vidi Prilog II.1.10. Priru~nik za odgoj i eksploataciju komercijalnih nosiqa ISABROWN - Institut de Selection Animale).

Kako op{ti preporaki vo odgleduvaweto na `ivinata, dadeni od strana na Institutot za selekcija na dobitokot (Institut de Selection Animale), a koi se primenuvaat od strana na Operatorot, AD CRVENI BREGOVI, se odnesuvaat na slednoto:

- Dnevna kontrola (proverka edna{ na den):

- zdravstven status na `ivinata,

- ventilacijata,

- osvetluvaweto,

- temperaturata,

- konzumiraweto na hrana i voda,

- smrtnosta

- Isporaka na voda:

- redovna kontrola na ispravnosta na vodata (posebno vo slu~aj koga se koristi voda od sopstven bunar, kako {to e slu~ajot so farmite na AD CRVENI BREGOVI).

- Kvalitet na jajcata:

Koko{kite od rasata ISABROWN proizveduvaat jajca so odli~en kvalitet, no za niven odr`liv kvalitet, potrebna e kontrola na slednoto:

- Sobirawe na jajcata sekoj den,

- Skladirawe na jajcata vo soodvetni uslovi (jajcata se nosat vo magacinot za privremeno skladirawe na jajca, a potoa vo {to e mo`en pokus rok se distribuiraat do potro{uva~ite).

4.2.1.1. Tehnolo{ka postapka za odgleduvawe na koko{ki nesilki

Tehnolo{kata postapka na odgleduvawe na koko{ki nesilki opfa}a pove}e tehnolo{ki fazi, i toa:

- Vseluvawe na `ivinata vo objektite za odgleduvawe,

- Hranewe i poewe na `ivinata (jarki-koko{ki nesilki),

- Za{tita na jatoto,

- Manipulacija na jajcata vo objektite za odgleduvawe,

- Iz|ubruvawe,

- Postapka so umrenata `ivina,

- Praznewe na objektite za odgleduvawe (iseluvawe na `ivinata),

- Priprema na objektite za odgleduvawe za novo vseluvawe.

[ematski prikaz na Tehnolo{kata postapka na odgleduvawe na koko{ki nesilki na farmata na Operatorot e dadena vo Prilog II.1.9. Tehnolo{ka postapka na odgleduvawe na koko{ki nesilki.

- Vseluvawe na `ivinata vo objektite za odgleduvawe

Vseluvaweto na `ivinata vo objektite za odgleduvawe (polnewe na objektite) i nivnoto iznesuvawe, po zavr{eniot ciklus na nesewe jajca, se vr{i po principot site vnatre-site nadvor.

Toa zna~i vseluvawe na `ivinata (celo jato) vo odnapred pripremen objekt za vseluvawe (mehani~ki is~isten, izmien i dezinficiran), vo {to e mo`no pokus vremenski period (okolu 3 dena).

Vo objektite, obi~no se vseluvaat 18-set nedelni piliwa, odnosno jarki, koi se transportiraat od Farmata za proizvodstvo na jarki (oddale~ena okolu 300m), vo specijalni dezinficirani kafezi (po 15 jarki vo kafez), so pomo{ na posebno pripremeno (is~isteno i dezinficirano) vozilo (sopstvenost na Operatorot).

Voziloto so jarkite, so zadniot del se postavuva na vlezot vo objektot, pri {to rabotnicite gi rastovaraat gajbite i vedna{ gi rasporeduvaat jarkite po kafezi, vo odnapred definiran broj (po 4 ili po 5 jarki vo kafez).

Po celosnoto vseluvawe na `ivinata vo objektot, odnosno polneweto na kafezite, se aktiviraat sistemite za hranewe i poewe, a pred toa i sistemot za ventilacija i klimatizacija (osobeno  vo letniot period).

Praznoto vozilo se ~isti i dezinficira soglasno usvoenata postapka, na lokacijata opredelena za taa namena.

Iskoristenata voda od pereweto na voziloto se ispu{ta vo zemjan kanal, izgraden po dol`inata na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Prilog II.1.4.1. Dispozicija na objekti, Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki).

- Hranewe i poewe na koko{kite nesilki

Hraneweto na `ivinata vo objektite za odgleduvawe e avtomatizirano, so mo`nost na regulacija za dotur na hranata.

Hranata, od silosite za hrana, dva pati dnevno, na 7 ~asa (nasabajle i napladne) se transportira preku posebni liniski sistemi, koi se instalirani na celosnata sistemska aparatura (baterija) na kafezite, do hranilkite za hranewe na `ivinata.

Na toj na~in hraneweto mo`e da se programira, odnosno da se dotura onolku hrana, kolku {to e predvidenata koli~ina na hrana za zadovoluvawe na dnevnite potrebi na `ivinata.

Spored utvrdenite normativi za ishrana na `ivinata, dnevnata koli~ina na hrana iznesuva od 100 do 110g/koko{ka, vo letniot period, odnosno od 120 do 130g/koko{ka, vo zimskiot period.

[to se odnesuva do koli~inite na voda za poewe na `ivinata, dnevnata koli~ina na voda iznesuva od 220 do 440ml/koko{ka, vo letniot period, odnosno 250 do 365ml/koko{ka, vo letniot period.

Za zadovoluvawe na utvrdenite normativi za ishrana na `ivinata, se koristat slednite surovini:

- Koncentrat za ishrana na jarki, odnosno koko{ki nesilki, sostaven spored posebna receptura (sostavot na koncentratot go opredeluva Operatorot),

- Vitaminski dodatok, odnosno kompleks od vitamini nameneti za ishrana na `ivinata, utvrden soglasno Prira~nikot za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Management Guid-Isabrown Commercial Layers), od rasata ISABROWN, izgotven od strana na Institutot za selekcija na dobitokot (Institut de Selection Animale) (Prilog II.1.10.),

- Drugi aditivi, kako na pr: kvasec i kalium jodid.

Listata na surovini i materijali za proizvodstvo na dobito~na hrana se nao|a vo Prilog IV.1.1. Tabela br. 1/1.

- Za{tita na jatoto

Za{titata na jatoto se vr{i preku vakcinirawe, koe e izvedeno kako antagonizam na ~uma, bronhitis i sindrom na pad na nosivosta na jajca, tn. EDS, so:

- Rasprskuvawe vo vozduhot,

- So vnesuvawe preku vodata i

- So avtomatski ubod, so iwektirawe

Za{titata se vr{i redovno, spored utvrdena {ema ili povremeno spored potrebite, od strana na stru~no lice, koe zavr{ilo soodvetna obuka za za{tita na `ivinata.

- Manipulacija na jajcata vo objektite za odgleduvawe

Spored definiranata tehnologija, brojot na sneseni jajca po koko{ka, odnosno % na nesewe, se dvi`i spored starosta na koko{kite i iznesuva:

- 1,1 jajce po koko{ka (jarka) od 19 nedeli (po~etokot na nesewe), so  nesivost od 15%,

- 51,5 jajca (kumulativno) po koko{ka od 27 nedeli, so  nesivost od 94,5%, {to prestavuva maksimalno postignuvawe i

- 226,5 jajca (kumulativno) po koko{ka od 56 nedeli, so nesivost od 83,0%, prifaten period za odgleduvawe na farmata za koko{ki nesilki na Operatorot.

Celnite performansi, kako i dijagramot (kriva) na nesewe se dadeni vo Prira~nikot za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Management Guid-Isabrown Commercial Layers).

Snesenite jajca izleguvaat na prednata strana od sekoj kafez i preku sistem na transporteri i liftovi se postavuvaat na centralniot transporeter za jajca, koj gi transportira vo sortirnicata (Prilog II.1.5.5. Grafi~ki prikaz, Transporter za jajca)

- Iz|ubruvawe

Iz|ubruvaweto se vr{i vo opredeleni vremenski intervali so pomo{ na tn. skreperi.

\ubrivoto, od objektite, so pomo{ na skreperite se sobira (povlekuva) od kanalite, postaveni dol` bateriite (pod sekoja baterija se nao|a kanal za sobirawe na |ubrivoto, koe po sloboden pad pa|a od kafezite) i se isfrla nadvor od objektite za odgleduvawe.

Isfrlenoto |ubrivo, so pomo{ na kos elevator so pre~ki tn. “`irafa” se utovara vo traktorska prikolka, a potoa se transportira na deponijata za odlagawe na |ubrivoto, nadvor od krugot na farmata, na oddale~enost od okolu 200m od rekata Vardar (vidi Prilog II.1.4.1. Dispozicija na objekti, Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki),

Na deponijata |ubrivoto fermentira na otvoreno (minimum edna do dve godini, pa i podolg period), a po izvr{enata fermentacija, |ubrivoto se transportira do nivite, zemjodelsko zemji{te zemeno pod dolgoro~en zakup od Republika Makedonija, preku Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, kade se koristi za |ubrewe.

Vo soglasnost so primenetata tehnologija, |ubrivoto od objektite za odgleduvawe na koko{kite nesilki, se iznesuva na sekoj 21 den, pri {to operacijata na iz|ubruvawe trae 4 dena po objekt.

Vo praksata, od eden objekt se isfrla od 30,0 do 36,0t |ubrivo na sekoe iz|ubruvawe, {to zavisi od sodr`inata na voda vo |ubrivoto, koja se dvi`i od 75% do 80%.

Zemaj}i go vo predvid vremetraeweto na eden ciklus na iz|ubruvawe (21 den), ovaa operacija se povtoruva okolu 17 pati godi{no, pri {to se dobiva okolu 5.600,0 do 6.700,0t/god |ubrivo.

Dokolku ovaa koli~ina na |ubrivo se sporedi so podatocite za proizvodstvo na |ubrivo, vo odnos na potro{uva~kata na hrana, dadeni vo literaturata, mo`e da se vidi deka istite se vo potpolna korelacija.

Toa zna~i, ako potro{uva~kata na hrana po koko{ka, spored prifatenite normativi, iznesuva vo prosek 120g/dnevno, dnevno se tro{i vo prosek po okolu 10.900,0kg hrana (prose~en broj na koko{ki na farmata iznesuva 91.000 h 0,12kg/den), {to godi{no iznesuva 3.986t hrana.

Ako odnosot na proizvedena koli~ina na |ubrivo vo odnos na potro{ena hrana iznesuva 0,85t od 1,0t hrana, mo`e da se o~ekuva proizvodstvo od 3.388t/god |ubrivo, {to zavisi od iskoristuvaweto na kapacitetot na farmata, odnosno od brojot na vseleni koko{ki, kako i od periodot na odgleduvawe.

Koko{kinoto |ubrivo se koristi za |ubrewe na zemjodelskoto zemji{te zemeno pod dolgoro~en zakup od Republika Makedonija, preku Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, a raznesuvaweto vo momentot se vr{i so delumno utvrden plan (raspored i dinamika).

AD CRVENI BREGOVI raspolaga so okolu 1.712ha obrabotlivo zemji{te, rasporedeno na pove}e parceli i lokacii (vidi Prilog II.2.1. Dogovor za dolgoro~en zakup so Aneks kon dogovorot, so Imotni listovi i Prilog II.2.2. Lista na zemji{te pod dolgoro~en zakup, spored kulturi).

- Postapka so umrenata `ivina

Vo procesot na odgleduvawe se javuva odreden procent na umrena `ivina, voglavno poradi tehnolo{ka smrtnost (vo celiot period na odgleduvawe, prose~no umiraat od 0,3 do 1,0% ptici ili vkupno za cel turnus okolu 7,0%).

Vo objektite za odgleduvawe, sekojdnevno se vr{i kontrola na umrena `ivina, a umrenite ptici se iznesuvaat nadvor od objektot, vo jutena vre}a, od strana na stru~ni lica (vraboteni na farmata)

Za tretman na umrenite ptici vo momentot se koristi tn. jama, koja e locirana na okolu 800,0m severno od Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata), vo koja umrenite ptici se eliminiraat so spaluvawe (polivawe so nafta i palewe so brener).

Jamata e izgradena so armirano-betonski zidovi (poluukopani), so zemjano dno, a spaluvaweto se vr{i po potreba.

- Praznewe na objektite za odgleduvawe (iseluvawe na `ivinata),

Prazneweto na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, odnosno iseluvaweto na `ivinata, kako {to be{e ka`ano se vr{i po principot site vnatre-site nadvor.

Terminot za iseluvawe na koko{kite vo prv red zavisi od % na nesivost, pri {to nesivosta opa|a so starosta na koko{kite, a so toa odgleduvaweto na koko{kite stanuva nerentabilno, me|utoa terminot za iseluvawe zavisi i od spremnosta za vseluvawe na novo jato jarki, koi treba da se obezbedat od sopstvenata farma za proizvodstvo na jarki.

Od strana na Operatorot (AD CRVENI BREGOVI) prifatlivo e iseluvawe na koko{kite posle 56-tata nedela (period na odgleduvawe od 12 do 14 meseci), so nesivost od 83,0%.

Spored prifatenata praktika, iseluvaweto na koko{kite se vr{i vo serija od po tri objekti (tri objekti se praznat, a tri objekti se polnat), pri {to iseluvaweto od eden objekt trae okolu 3 dena.

Koko{kite se vadat od kafezite za odgleduvawe, instalirani na bateriite i se stavaat vo transportni kafezi od po 15 do 18 koko{ki/kafez, a potoa se utovaraat vo kamioni i nosat vo klanica za kolewe na `ivina (naj~esto se koristi klanicata vo Negotino).

- Priprema na objektite za odgleduvawe za novo vseluvawe

Po iseluvaweto na jatoto, objektite se pripremaat za novo vseluvawe, pri {to se izveduvaat pove}e aktivnosti, i toa:

- praznewe na zaostanatata hrana od hranilkite i transporterite za hrana (dokolku hranata e ispravna, taa se koristi za ishrana vo drugite objekti, a vo sprotivno se frla zaedno so |ubrivoto.

- mehani~ko ~istewe na opremata, tavanite, podovite, sidovite i drugite delovi od objektite (vrati, drveni kapaci itn.),

- perewe na objektite i opremata so voda i detergenti,

- dezinfekcija na site delovi od opremata i objektot (podovi, sidovi itn.), so rasprskuvawe i

- varosuvawe na vnatre{nite sidovi.

Pripremata na objektite za novo vseluvawe trae od 10 do 11 dena po objekt, odnosno okolu eden mesec za tri objekti, pri {to se izveduvaat slednite operacii:

- mehani~ko ~istewe (sobirawe hrana, metewe, strugawe na zaostanato |ubrivo), 2 do 3 dena,

- kvasewe i perewe so voda, okolu 6 dena (vodata od kvaseweto i pereweto na opremata i vnatre{nosta na objektite ostanuva vo objektite dodeka trae pereweto, {to pridonesuva za poefikasno odtrsanuvawe na natalo`enata ne~istotija)

- ra~no isfrlawe na upotrebenata voda od objektite so metewe i koristewe na skreperite za isfrlawe na |ubrivoto, okolu 2 dena,

Posle mehani~koto ~istewe i perewe na objektite sledi operacijata za DDD za{tita, koja se vr{i so opredeleni sredstva, kako {to se: formalinot, kausti~nata soda (NaOH), Sportalot, Virkonot i dr.

Vo zavisnost so koe sredstvo e vr{en tretmanot za DDD za{tita, objektot ne e spremen za vseluvawe najmalku 1 do 2 meseci, period za deluvawe na upotrebenoto sredstvo (formalin ili kausti~na soda), a 2 do 3 dena pred samoto vseluvawe se vr{i prskawe so Sportal ili Virkon, {to e vo soglasnost so nivnoto deluvawe.

Kako posledna operacija vo pripremata na objektite za vseluvawe na novo jato e varosuvaweto na zidovite i podovite, koe obi~no trae od 1 do 2 dena.

Deratizacijata vo objektite, obi~no se vr{i pred vseluvaweto na novo jato, a mo`e da se izveduva i po potreba.

Za priprema na objektite za vseluvawe na novo jato (~istewe, perewe i dezinfekcija), vo prosek se tro{at okolu 250,0m3 voda po objekt, odnosno tolkava e koli~inata i na otpadna voda, koja se odveduva od objektite (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata).

Otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se odveduva od objektite vo otvoreni zemjani kanali (kanalite se izgradeni od zadnata strana na objektite, na sekoj {est objekti po eden kanal, vo krugot na farmata), kade vodata se vpiva vo zemjata.

Vo zavr{noto ~istewe opfateni se i povr{inite pred i zad objektite, vklu~itelno vleznata vrata i pomo{nite vrati.

4.2.2. Tehnolo{ko re{enie za proizvodstvo na jarki

Tehnologijata na odgleduvawe na ednodnevni piliwa do jarki, koja e primeneta na farmata vo AD CRVENI BREGOVI e isto taka so tn. kafezen sistem na odgleduvawe, po principot site vnatre-site nadvor.

Piliwata se smesteni vo kafezi (po 28-30 prvite deset dena, a potoa se razreduvaat vo ostanatite slobodni kafezi), grupirani vo baterii (edna baterija ima {est reda kafezi, postaveni na tri eta`i), rasporedeni po dol`inata na objektite, i toa:

- Broj na objekti: 4

- Broj na baterii po objekt: 3 (na 1 baterija se instalirani 6 reda kafezi, postaveni na 3 eta`i)

- Broj na kafezi po objekt: 1.980 kafezi

- Vkupen broj na kafezi: 7.920 kafezi

- Broj na skreperi po objekt: 3

- Broj na kosi transporetri za utovar na |ubrivoto (tn. “`irafa”): 2 (1 transporter opslu`uva dva objekta)

Pokraj kafezite, na nose~kata konstrukcija na bateriite, instalirani se i drugi delovi od oprema, vo funkcija na odgleduvawe na piliwata (sistem za dotur na hrana, sistem za dotur na voda, hranilki, poilki, sistem za sobirawe na |ubrivoto od kafezite), pri {to hraneweto i poeweto na `ivinata e avtomatski, preku posebno instalirani sistemi za dotur na hrana i voda.

Samata konstrukcija na kafezite ovozmo`uva avtomatsko ~istewe na koko{kinoto |ubrivo od kafezite, so pomo{ na vgradeni sitemi za iz|ubruvawe, koe po sloboden pad pa|a i se sobira vo posebno izvedeni kanali na podot pod kafezite, od kade so pomo{ na skreperi, povremeno se isfrla nadvor od objektite.

Za odr`uvawe na mikro klimata (temperatura i vla`nost) vo objektite se instalirani sistemi za provetruvawe-zidni ventilatori (Prilog II.1.6.2. Lista na oprema, Tabela br. 2/2), a regulacijata na parametrite e avtomatska, so odnapred postaveni barawa.

Kafezite i ostanatata oprema vo sostav na bateriite se od germanskata kompanija SALMET, poznat proizvoditel na oprema za `ivinarski farmi (Prilog II.1.6.2. Lista na oprema, Tabela br. 2/2).

Piliwata, koi se koristat za proizvodstvo na jarki se od rasata ISABROWN, kafena koko{ka, koja zavzema vode~ko mesto po nosivosta vo svetot (vidi Prilog II.1.10. Priru~nik za odgoj i eksploataciju komercijalnih nosiqa ISABROWN - Institut de Selection Animale).

Dispozicijata na opremata, vo objektite za proizvodstvo na jarki, mo`e da se vidi vo Prilog II.1.5.6. Grafi~ki prikaz, Objekt za proizvodstvo na jarki, so popre~en presek).

[ematski prikaz na Tehnolo{kata postapka na proizvodstvo na jarki na farmata na Operatorot e dadena vo Prilog II.1.9. Tehnolo{ka postapka za proizvdstvo na jarki.

4.2.2.1. Tehnolo{ka postapka za proizvodstvo na jarki

Tehnologijata na odgleduvawe na ednodnevni piliwa do jarki se odviva vo pove}e tehnolo{ki fazi, i toa:

- Vseluvawe na ednodnevnite piliwa vo objektite za odgleduvawe,

- Hranewe i poewe na `ivinata,

- Za{tita na jatoto,

- Iz|ubruvawe,

- Postapka so umrenata `ivina,

- Praznewe na objektite (iseluvawe na `ivinata),

- Priprema na objektite za novo vseluvawe.

- Vseluvawe na `ivinata vo objektite za odgleduvawe

Vseluvaweto na ednodnevnite piliwa vo objektite za odgleduvawe (polnewe na objektite) i nivnoto iznesuvawe, posle 16-tata nedela, koga zboruvame za jarki, se vr{i po principot site vnatre-site nadvor.

Toa zna~i vseluvawe na ednodnevnite piliwa (celo jato) vo odnapred pripremen objekt za vseluvawe (mehani~ki is~isten, izmien,  dezinficiran i zatoplen), vo {to e mo`no pokus vremenski period (otprilika od 3-5 ~asa, vo zavisnost od goleminata na pratkata)

Vo objektite se vseluvaat ednodnevni piliwa, koi se nabavuvaat od poznat i proveren dobavuva~ (uvoz), a na Farmata doa|aat so specijalni vozila, smesteni vo kartonski kutii od po 100 piliwa.

Ednodnevnite piliwa pristigaat na farmata vo kartonski nepovratni kutii, pragradeni na ~etiri podednakvi delovi (4 h 25 piliwa), so {to se izbegnuva mo`nosta od prigme~uvawe na piliwata vo tekot na transportot.

Voziloto so piliwa, so zadniot del se postavuva na vlezot vo objektot, pri {to rabotnicite gi rastovaraat kutiite i gi rasporeduvaat piliwata po kafezite, vo odnapred definiran broj (28-30 prvite deset dena, a potoa se razreduvaat vo ostanatite slobodni kafezi).

Po celosnoto vseluvawe na `ivinata vo objektot, odnosno polneweto na kafezite, se aktiviraat sistemite za hranewe i poewe, a pred toa i sistemot za ventilacija.

Objektite, kontinuirano se zatopluvaat vo tekot na tri dena pred vseluvawe na piliwata, so topol vozduh, preku direktno sogoruvawe na lesno dizel gorivo (nafta) vo termogenite (kotli), koi se instalirani vo prostoriite za greewe.

So povremeno dogrevawe na prostorot se prodol`uva i vo narednite deset dena, vo zavisnost od periodot na vseluvawe (godi{no doba).

Za vseluvawe po~etna temperatura e od 33-340S, koja se odr`uva prvite tri do pet dena, a potoa temperaturata se namaluva za dva stepena, taka da vtorata nedela se postignuva temperatura od 29-310S, bez razlika dali se raboti za zimski ili leten period (posebno, letoto e problem taa da se namali preku denot, pa se vr{i po~esta ventilacija na objektot).

Po istovarot na kutiite so piliwa, praznoto vozilo se ~isti i dezinficira soglasno usvoenata postapka, na lokacijata opredelena za taa namena (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata), a praznite kutii se spaluvaat.

- Hranewe i poewe na piliwata

Hranata za `ivinata, so specijalno vozilo za transport na dobito~na hrana vo refuzna sostojba, se transportira do silosite za hrana, locirani vo neposredna blizina na sekoj od objektite za proizvodstvo na jarki.

Hranata, od silosite za hrana, se transportira preku posebni liniski sistemi, koi se instalirani na celosnata sistemska aparatura (baterija) na kafezite, do hranilkite za hranewe na `ivinata.

Na toj na~in hraneweto mo`e da se programira, odnosno da se dotura onolku hrana, kolku {to e predvidenata koli~ina na hrana za zadovoluvawe na dnevnite potrebi na `ivinata.

Doturot na hrana od silosite do sistemot za hranewe, obi~no se vr{i dva pati dnevno, na 7 ~asa (nasabajle i napladne) ili po potreba, vo zavisnost od popolnetosta na objektite.

Spored utvrdenite normativi za ishrana na `ivinata, dnevnata koli~ina na hrana iznesuva okolu 56g/pile (jarka) ili vkupno za celiot period na odgleduvawe (18 nedeli) se koristi okolu 7kg hrana po pile (jarka).

[to se odnesuva do koli~inite na voda za poewe na `ivinata, dnevnata koli~ina na voda vo prosek za celiot period na odgleduvawe iznesuva od 100 do 300ml/pile (jarka), vo letniot period, a od 100 do 220ml/pile (jarka) vo zimskiot period.

Za zadovoluvawe na utvrdenite normativi za ishrana na `ivinata, se koristat slednite surovini:

- Koncentrat za ishrana na piliwa, odnosno jarki, sostaven spored posebna receptura

- Vitaminski dodatok, odnosno kompleks od vitamini nameneti za ishrana na `ivinata, utvrden soglasno Prira~nikot za odgleduvawe na piliwa i koko{ki nesilki (vidi Prilog II.1.10. Priru~nik za odgoj i eksploataciju komercijalnih nosiqa ISABROWN - Institut de Selection Animale).

- Drugi aditivi, kako na pr: kvasec i kalium jodid.

Sostavot na koncentratot (za site fazi na odgleduvawe) go opredeluva Operatorot vo sorabotka so proizvoditelot na dobito~na hrana (AD @ITO VARDAR od Veles, F-ka za dobito~na hrana locirana vo Grdasko).

Listata na surovini i materijali se nao|a vo Prilog IV.1. Tabela br. 1/1.

- Za{tita na jatoto

Za{titata na jatoto se vr{i preku vakcinirawe, posle 15-16 nedelna vozrast, so trovalentna vakcina: IB-infectious bronchitis + ND-Newcastle disease + EDS-egg drop sindrom (sindrom na pad na nosivosta na jajca), so:

- Rasprskuvawe vo vozduhot,

- So vnesuvawe preku vodata i

- So avtomatski ubod, so iwektirawe

Za{titata se vr{i redovno, spored utvrdena {ema ili povremeno spored potrebite, od strana na stru~no lice, koe zavr{ilo soodvetna obuka za za{tita na `ivinata.

- Iz|ubruvawe

Iz|ubruvaweto se vr{i vo opredeleni vremenski intervali so pomo{ na tn. “skreperi”, so koi |ubrivoto se sobira (povlekuva) od kanalite, postaveni dol` bateriite (pod sekoja baterija se nao|a kanal za sobirawe na |ubrivoto, koe po sloboden pat pa|a od kafezite) i se isfrla nadvor od objektite.

Isfrlenoto |ubrivo, so pomo{ na kos elevator so pre~ki tn. “`irafa” se utovara vo traktorska prikolka, a potoa vedna{ se transportira na deponija nadvor od krugot na farmata (Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata).

Na deponijata, |ubrivoto fermentira na otvoreno (od edna do dve godini), a potoa se nosi na nivite, kako proizvod za |ubrewe.

Vo soglasnost so primenetata tehnologija, |ubrivoto od objektite za proizvodstvo na jarki, se iznesuva edna{ mese~no, pri {to operacijata na iz|ubruvawe trae 3 do 4 dena po objekt.

Vo praksata, od eden objekt se isfrla od 18,0 do 22,0t |ubrivo na sekoe iz|ubruvawe, {to zavisi od sodr`inata na voda vo |ubrivoto, koja se dvi`i od 75% do 80%.

Zemaj}i go vo predvid vremetraeweto na eden ciklus na iz|ubruvawe ovaa operacija se povtoruva okolu 12 pati godi{no, pri {to se dobiva od 864 do 1.058t/god |ubrivo.

Dokolku ovaa koli~ina na |ubrivo se sporedi so podatocite za proizvodstvo na |ubrivo, vo odnos na potro{uva~kata na hrana, dadeni vo literaturata, mo`e da se vidi deka istite se vo potpolna korelacija.

Toa zna~i, ako potro{uva~kata na hrana po pile (jarka), spored prifatenite normativi, iznesuva vo prosek 56g/dnevno, dnevno se tro{i vo prosek po okolu 2.912kg hrana (prose~en broj na piliwa-jarki na farmata iznesuva 52.000 h 0,056kg/den), {to godi{no iznesuva 1.063t hrana.

Ako odnosot na proizvedena koli~ina na |ubrivo vo odnos na potro{ena hrana iznesuva 0,85t od 1,0t hrana, mo`e da se o~ekuva proizvodstvo od okolu 903t/god |ubrivo, {to zavisi od iskoristuvaweto na kapacitetot na farmata, odnosno od brojot na vseleni koko{ki, kako i od periodot na odgleduvawe.

Koko{kinoto |ubrivo se koristi za |ubrewe na zemjodelskoto zemji{te zemeno pod dolgoro~en zakup od Republika Makedonija, preku Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, a raznesuvaweto vo momentot se vr{i so delumno utvrden plan (raspored i dinamika).

Taka na pr. vo dosega{nata praksa, za |ubrewe na nasadot pod vi{ni, vo vkupna povr{ina od 56ha, se koristat okolu 1.400,0m3 |ubrivo ili 25,0m3 |ubrivo po 1ha.

AD CRVENI BREGOVI raspolaga so okolu 1.712ha obrabotlivo zemji{te, rasporedeno na pove}e parceli i lokacii (vidi Prilog II.2.1. Dogovor za dolgoro~en zakup so Aneks kon dogovorot, so Imotni listovi i Prilog II.2.2. Lista na zemji{te pod dolgoro~en zakup, spored kulturi).

- Postapka so umrenata `ivina

Vo procesot na odgleduvawe se javuva odreden procent na umrena `ivina, voglavno poradi tehnolo{ka smrtnost (vo celiot period na odgleduvawe, prose~no umiraat vkupno okolu 2,0%).

Vo objektite za odgleduvawe, sekojdnevno se vr{i kontrola na umrena `ivina, a umrenite ptici se iznesuvaat nadvor od objektot, vo jutena vre}a, od strana na stru~ni lica (vraboteni na farmata)

Poradi maliot broj na umreni ptici nema posebna jama za nivno odstranuvawe (tretman), taka da po potreba umrenite ptici se sobiraat vo eden del od farmata (dovolno oddale~eno mesto od objektite), se polivaat so nafta i se palat so brener.

- Praznewe na objektite za proizvodstvo na jarki

Prazneweto na objektite za proizvodstvo na jarki, odnosno iseluvaweto na `ivinata, kako {to be{e ka`ano se vr{i po principot site vnatre-site nadvor.

Iseluvaweto na jarkite od objektite se vr{i po navr{enite 18 nedeli (starosna granica za spremnost na jarkite za nesewe), {to e vo soglasnost so prifatenata praktika na Operatorot.

Terminot na iseluvawe na jarkite e vo soglasnost so dinamikata na vseluvawe vo objektite za odgleduvawe na koko{kite nesilki.

Vo sekoj slu~aj, mora da se vodi smetka za dobra popolnetost na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

Jarkite se stavaat vo zatvoreni plasti~ni gajbi, nameneti za transport na `ivina i so posebno vozilo (sopstvenost na Operatorot) se transportiraat do farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

- Priprema na objektite za novo vseluvawe

Po iseluvaweto na jatoto, objektite, kako i onie za odgleduvawe na koko{ki nesilki se pripremaat za novo vseluvawe na ednodnevni piliwa, pri {to se izveduvaat pove}e aktivnosti, i toa:

- praznewe na zaostanatata hrana od hranilkite i transporterite za hrana (dokolku hranata e ispravna, taa se koristi za ishrana vo drugite objekti, a vo sprotivno se frla zaedno so |ubrivoto.

- mehani~ko ~istewe na opremata, tavanite, podovite, sidovite i drugite delovi od objektite (vrati, drveni kapaci itn.),

- perewe na objektite i opremata so voda i detergenti,

- dezinfekcija na site delovi od opremata i objektot (podovi, sidovi itn.), so rasprskuvawe i

- varosuvawe na vnatre{nite sidovi.

Pripremata na objektite za novo vseluvawe trae od 10 do 11 dena po objekt, pri {to se izveduvaat slednite operacii:

- mehani~ko ~istewe (sobirawe hrana, metewe, strugawe na zaostanato |ubrivo), 2 do 3 dena,

- kvasewe i perewe so voda, okolu 6 dena (vodata od kvaseweto i pereweto na opremata i vnatre{nosta na objektite ostanuva vo objektite dodeka trae pereweto, {to pridonesuva za poefikasno odtrsanuvawe na natalo`enata ne~istotija)

- ra~no isfrlawe na upotrebenata voda od objektite so metewe i koristewe na skreperite za isfrlawe na |ubrivoto, okolu 2 dena,

Posle mehani~koto ~istewe i perewe na objektite sledi operacijata za DDD za{tita, koja se vr{i so opredeleni sredstva, kako {to se: formalinot, kausti~nata soda (NaOH), Sportalot, Virkonot i dr.

Vo zavisnost so koe sredstvo e vr{en tretmanot za DDD za{tita, objektot ne e spremen za vseluvawe najmalku 1 do 2 meseci, period za deluvawe na upotrebenoto sredstvo (formalin ili kausti~na soda), a 2 do 3 dena pred samoto vseluvawe se vr{i prskawe so Sportal ili Virkon, {to e vo soglasnost so nivnoto deluvawe.

Kako posledna operacija vo pripremata na objektite za vseluvawe na novo jato e varosuvaweto na zidovite i podovite, koe obi~no trae od 1 do 2 dena.

Deratizacijata vo objektite, obi~no se vr{i pred vseluvaweto na novo jato, a mo`e da se izveduva i po potreba.

Za priprema na objektite za vseluvawe na novo jato (~istewe, perewe i dezinfekcija), vo prosek se tro{at okolu 200,0m3 voda po objekt, odnosno tolkava e koli~inata i na otpadna voda, koja se odveduva od objektite (Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata).

Otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se odveduva od objektite vo otvoren zemjan kanal (kanalot e izgraden od prednata nadvore{na strana na farmata, vo dol`ina na objektite), kade vodata se vpiva vo zemjata.

Vo zavr{noto ~istewe opfateni se i povr{inite pred i zad objektite, vklu~itelno vleznata vrata i pomo{nite vrati.

4.2.3. Tehnolo{ko re{enie za sortirawe i pakuvawe na jajca

Na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, instalirani se dve linii za sortirawe na jajca (na sekoj {est objekti po edna linija), na koi se  vr{i sortirawe, pakuvawe i pe~atewe  (kodirawe) na jajcata.

Objektite za sortirawe na jajca se izgradeni vo 1975 godina, me|utoa vo taa godina samo vo edna od sortirnicite e instalirana linija za sortirawe na jajca.

Poradi zgolemenata potreba za pakuvani jajca, vo 1979 godina e nabavena u{te edna linija za sortirawe na jajca, koja e instalirana vo drugiot objekt, sortirnica.

Liniite za sortirawe na jajca i vo dvete sortirnici se nabaveni i instalirani od strana na MOBA (Tip 9, serija 9305) od Holandija, specijalizirana kompanija na oprema za sortirawe na jajca (Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Opremata za sortirawe na jajca iako e so postar datum, ne e so mnogu zastarena tehnologija i rabotnite operacii gi izvr{uva avtomatski, a linijata voglavno se sostoi od slednite ma{ini:

- Ma{ina za sortirawe jajca so kapacitet od 13.600 jajca/~as (Tip 9, serija 9305)

- Oprema za UV dezinfekcija (dezinfekcija i lampirawe),

- Oprema za merewe na te`inata na jajcata (MOBA 9350),

- Oprema za pe~atewe na jajcata (DOMINO 200).

Jajcata, nameneti za konzumacija se pakuvaat vo soodvetni kartonski podlo{ki i skladiraat vo magacinot za privremeno skladirawe na jajca, ili vedna{ se utovaraat vo vozila za nivna distribucija.

Jajcata so nesoodveten kvalitet (skr{eni, deformirani, so vnatre{ni neodstatoci i dr.) se transportiraat vo jamata za tretman na umrenata `ivina.

Vo naredniot period se o~ekuva da se realizira planiranata investiciona namera, nabavka i instalirawe na sovremena linija za proizvodstvo na pasteriziran melan` od jajca, na koja voglavno }e se prerabotuvaat jajcata so nesoodveten kvalitet, no i odredeni klasi na jajca koi vo momentot nema da imaat povolen plasman na pazarot (na pr. jajcata od klasata SS i sl.)

4.2.3.1. Tehnolo{ka postapka za sortirawe i pakuvawe na jajca

Vkupnoto proizvodstvo na konzumni jajca od site klasi, iznesuva okolu 30.000.000 broja,

Sortiraweto na jajcata e potpolno avtomatizirano, a pakuvaweto vo kartonski podlo{ki i transportni kutii e ra~no.

Vo 2006 godina e nabavena i instalirana oprema za pe~atewe (kodirawe) na jajcata, so {to e postignat podobar plasman na pazarot, a od druga strana e za{titen brendot na proizvoditelot.

Vrz osnova na odredbite od Pravilnikot za kvalitetot na jajcata i proizvodite od jajca, jajcata se grupiraat vo tri grupi, i toa:

- Jajca so ekstra kvalitet,

- Jajca od prv kvalitet i

- Jajca so nesoodveten kvalitet

Vo promet se pu{taat samo jajcata so ekstra i prv kvalitet, dodeka jajcata so nesoodveten kvalitet se koristat za prerabotka.

Procesot na sortirawe i pakuvawe na jajcata se odviva vo pove}e fazi (Prilog II.1.9. [ema na tehnolo{ka postapka za sortirawe i pakuvawe na jajca), i toa:

- Priem na jajcata vo sortirnicata,

- Dezinfekcija i lampirawe na jajcata,

- Sortirawe na jajcata po te`ina,

- Pe~atewe na jajcata,

- Pakuvawe na jajcata vo poedine~ni vlo{ki,

- Pakuvawe na vlo{kite so jajca vo kartonski kutii i

- Transport na spakuvanite jajca do magacinot za privremeno ~uvawe na jajca,

- Skladirawe na jajcata i

- Ekspedicija (isporaka) na jajcata

Jajcata, od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo sortirnicata doa|aat preku posebno izveden transporter za jajca (transportna lenta so slobodno rotira~ki cilindri), koj gi sobira i transportira jajcata od tri objekti (vo sekoja od sortirnicite, jajcata doa|aat so dva transporteri, od levo i od desno).

Glavnite transporteri gi vnesuvaat jajcata vo sortirnicata i gi nosat na zbirna masa, na koja se vr{i prva inspekcija na jajcata (vizuelno odstranuvawe na jajca so nesoodveten kvalitet).

Jajcata so nesoodveten kvalitet se odstranuvaat od linijata, a ostanatite jajca se propu{taat prema zonata za dezinfekcija i lampirawe.

Rabotnikot na ovaa pozicija mo`e da ja regulira rabotata na linijata, odnosno da go zapre transportot na jajca vo sortirnicata, dokolku se soberat pogolem broj na jajca, so {to avtomatski se zapira rabotata i na transporterite za jajca, vnatre vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki.

Ostanatite jajca, prodol`uvaat da se dvi`at do zonata za dezinfekcija, pri {to se vr{i dezinfekcija na jajcata po cela povr{ina, so pomo{ na UV zraci, a potoa jajcata pominuvaat niz zonata za lampirawe.

Jajcata se podlo`uvaat na osvetluvawe, tn. lampirawe, vo vremetraewe od 4,5sek, pri {to se vr{i kontrola na puknatini na lu{pata na jajceto, kako i nesoodvetno postavena ili nedooformena `ol~ka.

Site jajca so nesoodveten kvalitet se odstranuvaat, kako i pri vizuelnata kontrola,  a ispravnite jajca prodol`uvaat da se dvi`at do zonata na merewe na te`inata, a potoa se vr{i transfer na jajcata, odnosno sortirawe, pri {to sekoe jajce se nosi vo sopstvenata edinica.

Pe~ateweto (kodiraweto) na jajcata mo`e da se vr{i na site jajca koi se upatuvaat na merewe ili pe~ateweto se vr{i po potreba samo na odredena klasa.

Na jajceto mo`e da se otpe~atat pove}e podatoci, korisni za proizvoditelot (brendot na farmata, klasata na jajce i sl.), no i za potencijalnite kupuva~i (potro{uva~i), kako {to se brendot na farmata, klasata na jajcata, datumot na proizvodstvo, rok na upotreba i dr. oznaki, vo zavisnost od mestoto i uslovite na proda`ba.

Jajcata od ekstra i prv kvalitet se pu{taat vo promet vo sedum klasi, i toa:

| KLASA | Te`ina/jajce |
| --- | --- |
| - SS (Super Sofija) | nad 70g |
| - S (Sofija) | od 65 do 70g |
| - A (Ana) | od 60 do 65g |
| - B (Berta) | od 55 do 60g |
| - C (Cezar) | od 50 do 55g |
| - D (Dora) | od 45 do 50g |
| - E (Ema) | pod 45g |

Jajcata so ispe~aten kod se pakuvaat vo standardni podlolo{ki od po 30 jajca i posebni podlo{ki so kapak od po 10 jajca (komercijalno pakuvawe), koj se zatvara so pomo{ na specijalen zatvora~.

Podlo{kite so jajca se pakuvaat vo kartonski kutii, kako zbirno pakuvawe, od po 360 jajca (pakuvawe so 12 podlo{ki od po 30 jajca ili pakuvawe so 36 kutii od po 10 jajca), a potoa se nosat vo magacinot za privremeno ~uvawe, do momentot na isporaka.

Jajcata, po potreba ili za odredeni potro{uva~i, mo`at da se ispora~uvaat vedna{ po izvr{enoto sortirawe, kodirawe i pakuvawe.