XIV. NETEHNI^KI PREGLED

1.0. OPIS NA INSTALACIJATA I NEJZINITE AKTIVNOSTI

Instalacijata prestavuva Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki, so instaliran kapacitet od 211.000 mesta (vo momentot Farmata raboti so okolu 55% od instaliraniot kapacitet) i proizvodstvo od nad 30.000.000 jajca/godi{no.

Vo sostav na instalacijata se nao|a Farma za proizvodstvo na jarki, isklu~ivo za svoi potrebi, so instaliran kapacitet od 52.000 mesta (vo momentot Farmata raboti so okolu 90% od instaliraniot kapacitet.

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki se nao|a vo neposredna blizina na s. Crveni Bregovi, na okolu 8km od gradot Negotino.

Svojata aktivnost Instalacijata ja izvr{uva vo ramkite na AD CRVENI BREGOVI od Negotino.

Prete`na dejnost na Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino e:

- Odgleduvawe na `itni rastenija i proizvodstvo na seme od niv (01.11/1).

Prete`na dejnost na Instalacijata e:

- Odgleduvawe na `ivina (01.2/01.24)

Kaj Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino ne e vospostaven sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina.

Rakovodstvoto e obvrzano na proizvodstvo zasnovano na ekolo{ki standardi (Poglavje VI, Prilog VI.1. Ekolo{ko-tehnolo{ki proekt so programa za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata na instalacijata).

Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo prvobitna sostojba e izgradena vo 1962 godina, a celosna adaptacija na objektite za odgleduvawe (dene{na sostojba) e izvr{ena vo 1975 godina, koga e izvr{ena i nabavka (instalacija) na opremata za odgleduvawe na koko{ki nesilki i liniite za sortirawe na jajca.

Spored dokumentacijata od Oddelenieto za premer i katastar vo Negotino, Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki zafa}a povr{ina od 87.160,0m2, zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija (Poglavje II, Prilog II.1.2.1. Katastarski Plan so Imoten list, Farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki).

Vo ramkite na Farmata za odgleduvawe na koko{ki neselki, pokraj objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (12 objekti) se nao|aat dva objekti za sortirawe na jajca, kako i drugi pridru`ni objekti, potrebni za funkcionirawe na farmata (Poglavje II, Prilog II.1.3.1. Lista na grade`ni objekti, Tabela br. 1/1).

Spored dokumentacijata od Oddelenieto za premer i katastar od Negotino, Farmata za proizvodstvo na jarki zafa}a povr{ina od 3.698,0m2, zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija (Poglavje II, Prilog II.1.2.2. Katastarski Plan so Imoten list, Farma za proizvodstvo na jarki).

Vo ramkite na Farmata za proizvodstvo na jarki, pokraj objektite za proizvodstvo na jarki, se nao|aat i drugi pridru`ni objekti, potrebni za funkcionirawe na farmata (Poglavje II, Prilog II.1.3.2. Lista na grade`ni objekti, Tabela br. 1/2).

Vo izminatiot period na objektite se izveduvani pomali ili pogolemi grade`ni zafati i instalirana e nova oprema (sistemi za ladewe, trafostanica), so cel podobruvawe na tehnologijata na odgleduvawe na `ivinata i podobruvawe na sigurnosta od kontinuirana rabota.

Opremata za odgleduvawe na koko{kite nesilki i za proizvodtsvo na jarki e instalirana vo 1975 godina, a proizvoditel e kompanijata SALMET od Germanija, specijalizirana kompanija za opremuvawe na `ivinarski farmi (Poglavje II, Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1 i Prilog II.1.6.3. Prospekti na oprema).

Na farmata se odgleduvaat koko{ki od rasata ISABROWN, kafena koko{ka, koja zavzema vode~ko mesto po nosivosta vo svetot (Poglavje II, Prilog II.1.10. Priru~nik za odgoj i eksploataciju komercijalnih nosiqa ISABROWN - Institut de Selection Animale).

Vkupnoto proizvodstvo na konzumni jajca od site klasi i kvalitet, iznesuva okolu 30.000.000 broja (jajcata so nesoodveten kvalitet se frlaat, poradi nemo`nost za nivna prerabotka vo melan` od jajca).

Sortiraweto na jajcata e potpolno avtomatizirano, a pakuvaweto vo kartonski podlo{ki i transportni kutii e ra~no (jajcata se ~uvaat vo magacin za privremeno skladirawe).

Opremata e instalirana vo 1975 i vo 1979 godina, a proizvoditel e firmata MOBA od Holandija, specijalizirana kompanija za oprema za sortirawe na jajca (Poglavje II, Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Farmata za koko{ki nesilki, so elektri~na struja se snabduva od distributivnata mre`a, preku dve trafostanici so mo}nost od 400/10kVA (objekt od lim) i od 630/10kVA (objekt od tvrda gradba), instalirani vo ramkite na stopanskiot krug na farmata (poz. 13).

Za napojuvawe so elektri~na struja, izvedeni se podzemni kabli od trafostanicata do razvodnite ormari vo sekoj od objektite (potencijalen potro{uva~).

Od trafostanicata so mo}nost od 630/10kVA, preku podzemen kabel, so elektri~na struja se snabduvaat i objektite na Farmata za proizvodstvo na jarki (Trafostanicite se vo sopstvenost na Operatorot, Poglavje II, Prilog II.1.6.1. Lista na oprema, Tabela br. 2/1).

Na po{irokata lokacija na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki, vo neposredna blizina na Farmata za proizvodstvo na jarki se nao|a bunar za snabduvawe so voda za piewe i vodewe na tehnolo{kiot proces na farmite (Poglavje II, Prilog II.1.7. Situacija na sistemot za vodosnabduvawe i Poglavje I, Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata).

Za odlagawe na |ubrivoto od farmite se koristat posebni deponii za |ubrivoto (Poglavje I, Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata).

\ubrivoto, koe se sobira od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki se odlaga na deponijata za odlagawe na |ubrivoto, koja se nao|a na oddale~enost od okolu 50m, vo pravec na severo-istok od objektite za odgleduvawe, locirana pome|u `i~anata ograda na farmata i `elezni~kata pruga Skopje-Gevgelija.

\ubrivoto, koe se sobira od objektite za proizvodstvo na jarki se odlaga na deponija nadvor od krugot na farmata, koja se nao|a na oddale~enost od okolu 300m od objektite, na slobodno zemjodelsko zemji{te).

Koko{kinoto |ubrivo se koristi za |ubrewe na zemjodelskoto zemji{te zemeno pod dolgoro~en zakup od Republika Makedonija, preku Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, a raznesuvaweto vo momentot se vr{i so delumno utvrden plan (raspored i dinamika).

AD CRVENI BREGOVI raspolaga so okolu 1.712ha obrabotlivo zemji{te, rasporedeno na pove}e parceli i lokacii (Poglavje II,  Prilog II.2.1. Dogovor za dolgoro~en zakup so Aneks kon dogovorot, so Imotni listovi i Prilog II.2.2. Lista na zemji{te pod dolgoro~en zakup, spored kulturi).

Vo procesot na odgleduvawe na koko{ki nesilki i vo proizvodstvoto na jarki se javuva odreden procent na umrena `ivina, voglavno poradi tehnolo{ka smrtnost (vo celiot period na odgleduvawe, prose~no umiraat od 0,3 do 1,0% koko{ki nesilki ili vkupno za cel turnus okolu 7,0%, odnosno prose~no umiraat vkupno okolu 5,0% piliwa/jarki).

Za tretman na umrenite koko{ki nesilki, vo momentot se koristi tn. jama, koja e locirana na okolu 800,0m severno od Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki (Poglavje I, Prilog I.2.2. Topografska karta na po{irokata lokacija na instalacijata), vo koja umrenite ptici se eliminiraat so spaluvawe (polivawe so nafta i palewe so brener).

Poradi maliot broj na umreni ptici vo proizvodstvoto na jarki, nema posebna jama za nivno odstranuvawe, tie se eliminiraat vo krugot na farmata.

2.0. OPIS NA SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI/GOTOVI

PROIZVODI

Osnovnite surovini, koi se koristat za izvr{uvawe na planiranite aktivnosti na Instalacijata i nejzinite delovi, voglavno prestavuvaat materijali koi ne sodr`at opasni supstancii.

Pogolem del od surovinite, prestavuva dobito~na hrana ili koncentrati za site kategorii i fazi na odgleduvawe na koko{ki nesilki i proizvodstvo na jarki, koja se koristi vo celost, bez ostatoci, poradi {to ne postoi {tetno vlijanie na okolinata (Poglavje IV,  Prilog IV.1.1. Tabela br. 1/1.).

Posebno, mo`at da se izdvojat sredstvata za dezinfekcija i odr`uvawe na higienata, koi se koristat spored prifateni postapki, a gi izvr{uvaat rabotnici od farmata, obu~eni za taa aktivnost (Operatorot nema implementirano ni eden standard za upravuvawe so kvalitet i bezbednost na hranata).

3.0. IZVORI NA EMISII OD INSTALACIJATA

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijata i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

Instalacijata i nejzinite delovi ne vr{at zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii i soglasno so postoe~kite va`e~ki normativi ne e potrebna posebna za{tita.

Otpadnata voda od perewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki i proizvodstvo na jarki se odveduva od objektite vo otvoreni zemjani kanali, kade vodata se vpiva vo zemjata (Poglavje II, Prilog II.1.1. Situacija na lokacijata) i ne se povrzani so priroden recipient.

Rekata Vardar te~e na oddale~enost od 200m (farma za odgleduvawe na koko{ki nesilki) do 500m (farma za proizvodstvo na jarki) od objektite.

Zemjanite kanili se koristat za prifa}awe i odveduvawe i na atmosferskite vodi.

Na instalacijata i nejzinite delovi nema emisii vo po~vata.

Prema prirodata na dejnosta nivoto na {tetna bu~ava {to se emitira od objektot e daleku od maksimalnoto dozvoleno nivo i nema potreba od sproveduvawe na posebni merki za spre~uvawe na {tetnata bu~ava.

Prema prirodata na dejnosta, aktivnostite vo Instalacijata ne sozdavaat {tetni vibracii.

Vo okolinata na Instalacijata i nejzinite delovi, kako i na nivnata lokacija nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe.

Vo Poglavje VI, Prilog VI.1. se dadeni Ekolo{ko-tehnolo{ki Proekt so programa za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata na Instalacijata

4.0. ISTORISKO ZAGADUVAWE

Ne se utvrdeni bilo kakvi zagaduvawa vo minatoto, koi bi imale nekoe zna~ajno vlijanie na `ivotnata sredina.

5.0. PRIRODA I KVANTITET NA PREDVIDENITE EMISII

Site surovini upotrebeni vo procesot se prethodno provereni i ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina, a pri nivniot izbor se vodi smetka da imaat {to pomala sodr`ina na kontaminanti, taka {to bi generirale nezna~itelni emisii vo `ivotnata sredina

Naime, dobito~nata hrana, odnosno koncentratite, se pripremaat vo me|usebna konsultacija so ekspertite od Fabrikata za dobito~na hrana, locirana vo Gradsko, koja se nao|a vo sostav na @ITO VARDAR GRUPACIJATA, vo ~ij sostav deluva i Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino.

Ova e od zaedni~ki interes, kako na Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino, taka i na proizvoditelot na dobito~na hrana.

Samata priroda na procesot na odgleduvaweto na `ivina zaradi proizvodstvo na konzumni jajca koristi surovini koi se bio razgradlivi i na baza na prirodni surovini, taka {to ne postoi opasnost od {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Vo fugitivnata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Istite se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata

Od samata lokacija ne postojat emisii vo povr{inski vodi pri normalna rabota na instalacijata so isklu~ok na vodata od pereweto na `iveali{tata (objektite) i uredite vo objektite pred vseluvaweto na novo jato {to se pravi po zavr{etokot na ciklusot od 12 - 14 meseci.

Od lokacijata na farmite ne se o~ekuvaat emisii vo po~vata so isklu~ok na iz|ubruvaweto, koe se vr{i na zemjodelskite povr{ini, zemeni pod zakup od strana na Operatorot.

AD CRVENI BREGOVI raspolaga so okolu 1.712ha obrabotlivo zemji{te, rasporedeno na pove}e parceli i lokacii (Poglavje II,  Prilog II.2.1. Dogovor za dolgoro~en zakup so Aneks kon dogovorot, so Imotni listovi).

6.0. PREDLO@ENA TEHNOLOGIJA I DRUGI TEHNIKI

Operatorot, AD CRVENI BREGOVI od Negotino ne predviduva bitni izmeni vo tehnologijata na odgleduvawe na `ivinata.

Primenetata tehnologija za odgleduvawe na `ivinata, vo kafezi, prepora~ana od strana na Institutot za selekcija na `ivotnite (Institut de Selection Animale) dava zadovolitelni rezultati, posebno vo delot na izborot na rasa, ishranata i za{titata (Poglavje II, Prilog II.1.10. Priru~nik za odgoj i eksploataciju komercijalnih nosiqa ISABROWN - Institut de Selection Animale).

Razmisluvawata za podobruvawe vo tehnologijata odat vo pravec na poefikasno provetruvawe, odnosno klimatizacija na objektite za odgleduvawe, so {to bi se podobril ambientot za odgleduvawe vo objektite (namalen % na smrtnosta, zgolemen % na nesivosta i dr.).

7.0. SLEDNI AKTIVNOSTI

So Operativniot plan se predvideni aktivnosti vo pravec na podobruvawe na mikroklimatskite uslovi vo objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, kako i vo iskoristuvaweto na otpadnite vodi, koi se sozdavaat so pereweto i dezinfekcijata na objektite za odgleduvawe, za |ubrewe na zemjodelskite povr{ini.

Vo izminatiot period, na 3 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki bea instalirani sistemi za klimatizacija (pady cooling system), so recirkulacija na voda, koi se poka`aa kako mnogu efikasni, vrz osnova na {to Operatorot planira da nabavi i instalira vakvi sistemi i na ostanatite 8 objekti (farmata raspolaga so 12 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki, no 1 od objektite ne e vo funkcija).

Vrednosta na rabotite i planiranata dinamika za realizacija na ovie investicioni zafati se dadeni vo predlog Operativniot plan (Poglavje XI).

Vo svoite razvojni planovi, Operatorot predviduva nabavka na edna linija za proizvodstvo na pasteriziran melan` od jajca, so {to }e se re{i problemot so jajcata so nesoodveten kvalitet, koi sega se frlaat.