VII	SOSTOJBI NA LOKACIJATA I  VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

SODR@INA

VII.1. 	Uslovi na lokacijata...........................................................................................2

VII.2. Ocenka na emisiite vo atmosferata.................................................................4

VII.3. Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient.....................................7

VII.4. Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija.............................10

VII.5. Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi.........12

VII.6. Zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi.....................................................13

VII.7. Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvawe na

otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe...................................14

VII.8. Vlijanie na bu~avata...........................................................................................16

VII.1. Uslovi na terenot na lokacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnata sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

Istoriski razvoj na "Jaka 80" Skopje

Vo 1998 godina ICN Pharmaceutical od Amerika i AD ,,OHIS,, Skopje vleguvaat vo zaedni~ka investicija za proizvodstvo na lekovi pod imeto ICN Makedonija AD OHIS DOO Skopje.

Fabrikata e izgradena i opremata e montirana vo 1998 godina. Fabrika ICN Makedonija AD OHIS DOO Skopje za proizvodstvo na lekovi po~nuva so proizvodstvo na lekovi od  1998 godina. Objektot za farmacija e tvrda gradba izgraden od armirana betonska konstrukcija, zidan so giter cigla i e prizemna zgrada.

Pod ova ime raboti do 19.04.2005 godina koga so zakonski sprovedena transformacija e preimenuvana vo ICN farm - Skopje, i do denes go nosi ova ime. Vo 2007 godina ,,JAKA - 80,,  od  Radovi{ ja  zema fabrikata ICN farm - Skopje, pod zakup i instalacijata na ICN farm - Skopje se vodi kako pogon na ,,JAKA - 80,, - Skopje. Vo svoeto proizvodstvo  mo`e da proizveduva lekovi vo vid na tableti, kapsuli, sirupi i masti.

Pogonot na ,,JAKA - 80,, - Skopje za proizvodstvo na lekovi  se nao|a isto~no od  gradot Skopje, glavniot grad na Republika Makedonija.  Pogonot e smesten  vo ramkite na OHIS Skopje, i se nao|a 200 metri isto~no  od glavnata kapija na OHIS Skopje.  AD ,,OHIS,, Skopje  se nao|a na ul. Industriska  bb , vo blizina na lokalniot pat koj gi povrzuva Skopje i Dra~evo, blisku do naselbata Pintija.

Instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje go ima slednoto opkru`uvawe:

- od ju`nata strana e centralnata laboratorija na OHIS Skopje

- od isto~nata strana e pogonot  ,,Fil kom,,   na OHIS Skopje

- od severnata strana e pogon na TA^

- od zapadnata strana e industriskata kapija na OHIS Skopje

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces (vnatre{en transport), za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila vo  pogonite.

So vakva postavenost spre~en e pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata

,, JAKA - 80 ,, - Skopje.

Instalacijata ,, JAKA - 80 ,,  Skopje gi ima slednite postoe~ki objekti :

|  | O b j e k t | m² |
| --- | --- | --- |
|  | Proizvoden del | 1.350 |
|  | Magacin za surovini | 200 |
|  | Magacin za gotov proizvod | 175 |
|  | Magacin za pakoven materijal | 175 |
|  | Aneks | 275 |
|  | Kancelarii so restorant | 200 |
|  | Tehni~ki servisi | 110 |

Vkupna povr{ina na koja se nao|a instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje  e  2.485  m².  Instalacijata ,,JAKA - 80,, - Skopje  raboti vo dve smeni, a po potreba i samo vo edna smena.

VII.2. Ocenka na emisiite vo atmosferata

Osnovna pri~ina za zagaduvawe na vozduhot e emisijata na {tetni materii od oddelni izvori (emiteri) od koi preku otpadnite gasovi vo vozduhot se isfrlaat najrazli~ni {tetni supstanci koi go naru{uvaat prirodniot sostav na atmosferskiot vozduh i imaat negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Pod emisija se podrazbira ispu{tawe na {tetni materii vo atmosferata od nekoja postrojka ili proces, pri {to doa|a do nejzino zagaduvawe.

Vo fizi~ka smisla, emisija e golemina koja e opredelena so masata na {tetni materii isfrleni vo edinica vreme (t.n/ masen protok-kg/h).

So Pravilnikot  za maksimalno dozvolenite koncentracii i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben Vesnik na R. Makedonija broj 3/1990) se opredeluvaat maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) i maksimalno dozvolenite koli~ini (MDKO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba, {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe.

Soglasno identifikuvanite emisii vo Dodatokot VI od baraweto, napraveni se merewa na emisiite na gasovi so cel da se sogleda dali tekovnata sostojba od raboteweto na instalacijata e vo sklad so va`e~kite zakoni vo zemjata odnosno vo sklad so gore navedeniot pravilnik.

Rezultati od merewa na koncentraciite na gasovi od izduvni sistemi

Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting - "Euromak - Kontrol" Skopje, na 22.10.2007 god. izvr{i merewe na koncentracija na gasovi od izduvnite sistemi na oddelenijata za kapsulirawe i granulirawe vo pogonot za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi vo AD “Jaka 80” Skopje.

Rezultatite od merewata na koncentracijata na gasovi vo izduvnite sistemi se dadeni vo slednava tabela:

|  | Alkilalkoholi (mg/m3) | CO (mg/m3) | NO2 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Merno mesto br.1 (kapsulno oddelenie) | 15 | 6 | 5,0 |
| Merno mesto br. 2 (oddelenie za granulirawe) | 19 | 19,9 | 7,5 |
| MDK |  |  |  |
|  | 150 | 170 | 500 |

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi na emisijata na gasovi e vo soglasnost so “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl. List br. 03/90) kade se propi{ani maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) i maksimalno dozvolenite koli~estva (MDKO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od idustriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe.

Instrument koristen pri mereweto e Multi Rae IR (Multi gas monitor PGM-54).

Zaklu~ok

Vrz osnova na izvr{enite merewa i dobienite rezultati mo`e da se zaklu~i deka koncentraciite na emituvanite gasovi od izduvnite sistemi na ma{inata za granulirawe i ma{inata za filmuvawe i dra`irawe na tableti vo pogonot za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi na AD “Jaka 80” Skopje se vo granicite na MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl. List br. 03/90).

Rezultati od merewa na koncentraciite na respirabilna pra{ina

Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting - "Euromak - Kontrol" Skopje, na 20.12.2007 god. izvr{i merewe na koncentracija na respirabilna pra{ina na ventilacionite ispusti od sekoja rabotna edinica vo fabrikata za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi AD “Jaka 80” Skopje kako i od magacinite za skladirawe na surovini i gotovi proizvodi.

Rezultatite od merewa na koncentraciite na respirabilna pra{ina se dadeni vo slednava tabela:

| R. br. | Merno mesto | Izmereni vrednosti |  | MDK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maksimalna koncentracija | Sredna koncentracija |  |
| 1. | Ventilacionen ispust od rabotna edinica za kapsulirawe | 0,180 mg/m3 | 0,120 mg/m3 | 4 mg/m3 |
| 2. | Ventilacionen ispust od magacin za skladirawe na gotovi proizvodi | 0,154 mg/m3 | 0,132 mg/m3 | 4 mg/m3 |
| 3. | Ventilacionen ispust od rabotna edinica za granulirawe | 0,080 mg/m3 | 0,021 mg/m3 | 4 mg/m3 |
| 4. | Ventilacionen ispust od magacin za skladirawe na surovini | 0,032 mg/m3 | 0,006 mg/m3 | 4 mg/m3 |

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi na koncentracijata na respirabilna pra{ina e vo soglasnost so MKS BZ 001/91 Standardot za maksimalno dozvoleni koncentracii na {tetni materii, parei i aerosoli vo atmosfera na rabotni prostorii.

Instrument koristen pri mereweto e - MICRODUST Pro Aerosol Monitoring System.

Zaklu~ok

Vrz osnova na izvr{enite merewa i dobienite rezultati mo`e da se zaklu~i deka koncentraciite na respirabilna pra{ina od izduvnite sistemi na rabotnite edinici vo pogonot za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi na AD “Jaka 80” Skopje se vo granicite na MDK soglasno MKS BZ 001/91 Standardot za maksimalno dozvoleni koncentracii na {tetni materii, parei i aerosoli vo atmosfera na rabotni prostorii.

VII.3. Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii  koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Najosnovni parametri na vodata na koi treba da im se posveti vnimanie se:

- temperatura;

-          pH;

- vkupna  alkalnost;

- rastvoren kislorod;

- BPK5;

- HPK;

- vkupno suspendirani ~esti~ki;

- rastvoreni ~esti~ki;

- hloridi

Izvori na industrisko zagaduvawe na vodite

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. 	Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodpriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Industriskite otpadni vodi ne mo`at sekoga{ da se pro~istuvaat so konvencionalni uredi za pro~istuvawe na gradskite otpadni vodi, bidej}i mo`at da sodr`at tragovi od metalni joni i nekoi drugi hemiski soedinenija koi se biolo{ki nerazgradlivi i koi deluvaat toksi~no na mikroorganizmite pri sekundarnoto pro~istuvawe. Zavisno od tipot na industrijata, vo industriskite otpadni vodi mo`e da se najdat niza opasni supstanci koi se rastvoreni, suspendirani ili adsorbirani na suspendiranite ~esti~ki.

Industriskite otpadni vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na industriskite otpadni vodi, tuku za sekoja poedine~na industrija mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti. Pokazatelite na kvalitetot na industriskite vodi se podeleni vo dve grupi: organolepti~ki  i pokazateli na kiselost i pokazateli na kisloroden re`im.

Sodr`ina na op{ti pokazateli od povr{inska voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez | Bez | Bez | - |
| Vidliva boja | Bez | Bez | Sl.zamatena | Zamatena | - |
| Zabele`liva mirizba | Bez | Bez | Sl.zabel. | Zabele`l. | - |
| pH vrednost | 6.5-8.5 | 6.5-6.3 | 6.3-6.0 | 6.0-5.3 | < 5.3 |
| Vkupen suv ostatok na filtrirana voda (105 0S) mg/l | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Suspendirani materii (mg/l) | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | > 100 |
| Alkalitet CaCO3 (mg/l) | >200 | 200-100 | 100-20 | 20-10 | <10 |

Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im od povr{inska voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvoren kislorod (mg/ l O2) | > 8.00 | 7.99-6.00 | 5.99-4.00 | 3.99-2.00 | < 3.00 |
| BPK 5 ( mg/ l O2 ) | < 2.00 | 2.01-4.00 | 4.01-7.01 | 7.01-15.0 | >15.0 |
| HPK ( mg/ l O2 ) | <2.50 | 2.51-5.00 | 5.01-10.0 | 10.0-20.0 | >20.0 |

Pri proizvodstvoto na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje nema emisii vo povr{inskite vodi.

VII.4. Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacija

Rezultati od laboratoriska analiza na otpadna voda od AD  "Jaka 80" Skopje

Vo AD “Jaka 80” Skopje, na den 20.12.2007 god., od strana na Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting “Euromak - Kontrol” Skopje, mostrirana e otpadna voda i e izvr{ena laboratoriska analiza na kvalitetot na vodata. Analizata na otpadnata voda isto taka e izvr{ena od strana na Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting “Euromak - Kontrol” Skopje.

Rezultatite od analizata se dadeni vo slednava tabela:

| Parametar | Otpadna voda, izmerena vrednost | Dozvoleni vrednosti na zagaduvawa na vodite {to se ispu{taat vo gradska kanalizacija |
| --- | --- | --- |
| Temperatura (°C ) | 14,3 | 40 |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez |
| Vidliva boja | Bezbojna | Sl.zamatena |
| Zabele`liva mirizba | Bez miris | Sl.zabel. |
| pH | 7 | 6-8,5 |
| Rastvoren kislorod (mg/l O2) | 6,6 | / |
| HPKKMnO4 (mg/l O2) | 9,47 | / |
| BPK5 (mg/l O2) | 3,9 | do 1000 |
| Vkupen suv ostatok (mg/l) | 536 | do 3000 |
| Suspendirani materii (mg/l) | 436 | / |
| Rastvoreni materii (mg/l) | 100 | / |

Mostriraweto na otpadna voda e napraveno na mesto na ispu{tawe na otpadnite vodi od AD “Jaka 80” Skopje pred me{awe so otpadnite vodi od drugite zagaduva~i (treta {ahta od vodovodnata instalacija vo krugot na fabrikata). 	Otpadnata  tehnolo{ka voda  od AD "Jaka 80" Skopje se vleva vo Zaedni~ki kanal na "OHIS" Skopje, merno mesto monitoring stanica na Zaedni~ki kanal.

Monitoringot na ovie otpadni vodi se vr{i od Pre~istitelnata Stanica pri AD "OHIS" Skopje.

Otpadnata tehnolo{ka voda i vodata od sanitarnite jazli vo AD “Jaka 80” Skopje ne se oddeleni, se ispu{taat vo objekt na gradskata kanalizacija i istite treba da gi zadovoluvaat barawata propi{ani so Tehni~kite i sanitarnite uslovi za ispu{tawe na otpadni vodi vo gradska kanalizacija.

Zaklu~ok

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda od AD “Jaka 80” Skopje mo`e da se zaklu~i deka ispituvanite hemiski parametri se vo ramkite na MDK soglasno Tehni~kite i sanitarni uslovi za ispu{tawe na otpadni vodi vo gradska kanalizacija i istite mo`e da se ispu{taat vo gradskata kanalizacija.

VII.5. Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata se navedeni nekoi od ovie podatoci:

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

Rezultati od hemiska analiza na mostri od po~va

Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting - "Euromak - Kontrol" Skopje, na 20.12.2007 god. izvr{i mostrirawe na po~va vo krugot na Fabrikata za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi AD "Jaka 80” Skopje. Mostriraweto be{e izvedeno soglasno Barawata za mostrirawe, na edno merno mesto na isto~nata strana od instalacijata. Po~vata e analizirana so metodata Atomska Apsorpciona Spektrofotometrija.

Rezultatite od analizata na po~vata se dadeni vo slednive tabeli:

Mostra br. 1 (na isto~nata strana od instalacijata)

|  | SiO2 (%) | K2O (%) | Al2O3 (%) | Cd mg/kg | Pb mg/kg | P (%) | S mg/kg | N (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati od analizata | 53,72 | 0,25 | 9,20 | 1,7 | 65 | 0,17 | 370 | 0,101 |
| MDK | / | / | / | 2 | 100 | 0,5 | 850 | 0,3 |

Zaklu~ok

Odvivaweto na tehnolo{kiot proces vo AD “Jaka 80” Skopje, pri proizvodstvo na farmacevtski proizvodi ne predizvikuva zagaduvawe na po~vata.

VII.6. Zagaduvawe na po~vata / podzemnata voda

Okolu golemite gradovi i industriski centri se frlaat golemi koli~estva otpadoci (|ubre i drugo) vo po~vata. Rastvorlivite toksi~ni materii od niv se prenesuvaat so vodata vo re~nite i podzemnite vodi.

Po~vata se zagaduva i so razni gasovi od atmosverata {to se rastvoraat vo do`dovnite vodi i dopiraat do po~vata. Toa se otpadni gasovi od industrijata ili od motornite vozila. Na primer SO2 so H2O dava kiselina H2SO3, {to mo`e silno da ja zakiseli po~vata. Zagaduvaweto na po~vata mo`e da bide i od pra{inata od razni otpadni materii od industrijata.

Po~vata ja zagaduva okolinata direktno so materii koi {to proizleguvaat od nea ili inirektno so materii {to ~ovekot gi vnesol vo nea. Po~vata e direkten zagaduva~ na atmosverata so prav(eolska erozija) i na povr{inskite vodi so sedimenti i suspenzii(vodna erozija).

Pravot gi o{tetuva ma{inite, {teten e za ~ovekovoto zdravje( za o~ite i organite za di{ewe)i ja namaluva fotosintezata.

Koli~estvoto na sedimenti so koi {to se zagadile na{ite reki e ogromno. Eden del od niv odi vo moriwata, a ostanatiot del se talo`i po re~nite dolini i vo prirodnite i ve{ta~kite ezera.

Pri odvivawe na sekojdnevnite aktivnosti vo AD "Jaka 80" Skopje ne se predizvikuva {tetno vlijanie vrz po~vata.

VII.7. Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na

otpadot vo ramkite na lokacijata i ili negovo odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo AD "Jaka 80" Skopje  posebno vnimanie se posvetuva  na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

Pri odvivawe na sekojdnevnite aktivnosti kako i pri odvivawe na procesot na proizvodstvo na farmacevtski proizvodi vo AD "Jaka 80" Skopje se sozdava sledniov vid na otpad:

- Otpad od pakuvawe na gotovi proizvodi - o{tetena kartonska ambala`a, se sobira

i se odlo`uva  vo kontejner na AD ,,OHIS,, Skopje od kade {to Javnoto Komunalno Pretprijatie ,,Komunalec,,  -  Skopje go prevzema otpadot i go nosi na gradska deponija "Drisla"

- Otpad od pakuvawe na gotovi proizvodi - PVC - ALU, PP - ALU  folija, pri

proces na blistirawe i stripirawe, se sobira i se odlo`uva  vo kontejner na AD ,,OHIS,, Skopje od kade {to Javnoto Komunalno Pretprijatie ,, Komunalec ,,  -  Skopje go prevzema otpadot i go nosi na gradska deponija ,,Drisla,, .

- Otpad od hrana  koj se sozdava vo mal sopstven restoran posle konzumirawe na

hrana od vrabotenite. Kujna posebna nema, gotova hrana se nosi od menzata na AD ,,OHIS,, Skopje. Otpadocite se nosat vo zaedni~ki kontejner na OHIS, smesten do menzata na AD ,,OHIS,,  Skopje. Dnevno prose~no za dve smeni se sozdava 15 kgr otpad od hrana, dodeka prose~no mese~no se sozdava 0,45 toni.

- Otpadno maslo od ma{ini i reduktori godi{no se sozdava 50 litri, i se nosi vo

Avto servis na AD ,,OHIS,, Skopje.

- Otpadni filtri od sistem na ventilacija se:

- Apsolutni filtri godi{no se zamenuvaat 60 par~iwa,  180 kgr.

- Fini filtri godi{no se zamenuvaat 90 par~iwa, 180 kgr.

- Grubi filtri godi{no se zamenuvaat 100 m² , 15 kgr.

Vkupno godi{no se sozdava 375 kgr otpad od razni filtri koi se iznesuvaat vo kontejner na AD ,,OHIS,, Skopje, od kade {to javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,  -  Skopje go prevzema otpadot i go nosi na gradska deponija ,,Drisla,, .

- Otpadna voda od mieweto na instalacijata i ma{inite e opfatena so postoe~ka

fekalna kanalizaciona mre`a, koja pak e opfatena vo pre~istitelnata stanica na AD ,,OHIS,, Skopje.

- Sanitarnite vodi se opfateni so fekalna kanalizaciona  mre`a, koja pak e

opfatena vo pre~istitelnata stanica na AD ,,OHIS,, Skopje.

- Otpadno maslo od ~etiri kompresori se menuva na desetina godini, okolu 20

litri, dosega ne e menuvano masloto i treba vo naredniot period da dojdat od servis za ladilna tehnika za promena na masloto.

Detalen opis za site vidovi na otpad koj {to se sozdavaat vo tekot na raboteweto na fabrikata kako i za mestoto na odlo`uvawe i soodvetnite prevzema~i e daden vo Dodatokot V od barweto i vo tabelata V.2.2 vo koja {to e naveden izvorot na otpadot, Brojot od Evropskiot katalog, koli~inata na otpad, kako i ponatamo{no upravuvawe so otpadot.

VII.8. Vlijanie na bu~avata

Vo redot na negativni posledici koi vlijaat na `ivotnata sredina, a proizleguvaat od tehni~kiot razvoj zna~ajno mesto zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi {to ja zagrozuvaat `ivotnata i rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto mesto. Bu~avata vo osnova e me{avina na razni zvuci so razli~en broj na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno nivo se postignuva pri ja~ina od 180 dB.

Bu~avata se opredeluva spored traeweto, nivoto i intenzitetot.

Spored propisite dozvolenite vrednosni golemini na urbanata bu~ava se podredeni vo dve re`imski grupi grupi (dnevna od 06- 22 h i no}na od 22 - 06 h))

Bu~avata mo`e da predizvikuva naru{uvawe na mirot, zdravjeto i rabotosposobnosta na gra|anite. Utvrdeno e deka pod vlijanie na kontinuirana i zgolemena bu~ava mo`e da dojde do zgolemuvawe na krvniot pritisok, pojava na nervozi i nemiren son, no i da dovede do naru{uvawe na centarot za ramnote`a.

Iako gra|anite, koi {to postojano se izlo`eni na povisoko nivo na bu~ava “se naviknuvaat” na nea , toa mo`e da predizvika i progresivno gubewe na sluhot.

Bu~avata vo AD "Jaka 80" Skopje proizleguva od ma{inite vo pogonite za proizvodstvo na kozmeti~ki i farmacevtski proizvodi.

Metodolo{ki priod , analiza i ocenka na nivoto na bu~ava

Za da se utvrdi nivoto na bu~ava koja se emitira od odreden izvor se vr{at merewa so merni uredi na nivo na zvuk i soodvetni filtri vo soglasnost so standardite ANSI S 1.4.

Vrz osnova na podatocite i analizite za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeno vo dB se vr{i sporedba so normativite dadeni vo Sl. Vesnik na RM br. 64/1993 (Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

Spored ~len 3 od ovaa odluka, maksimalno dozvolenoto nivo za prostorii vo objekti vo koi e potreben mir gi ima vrednostite dadeni vo slednava tabela:

| Vid na objekt | Maksimalno dozvoleno ekvivalentno nivo na bu~ava dB (A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | den (06 do 22 h) | no} (22 do 6 h) |
| Stanbeni i stanbeni delovni zgradi | 40 | 35 |
| [kolski i visokoobrazovni objekti | 40 | 40 |
| Bolnici i le~ili{ta | 35 | 30 |

Spored ~len 4 od ovaa odluka, maksimalno dozvoleno nivo na bu~ava za soodvetni podra~ja gi ima vrednostite dadeni vo slednava tabela:

| Reden broj | Namena na podra~jeto | Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava dB ( A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Den | No} | L10 | L5 |
| 1 | Podra~je na zdravstveni centri, le~ili{ta, bawi, ku}i za odmor | 45 | 40 | 60 | 60 |
| 2 | Turisti~ko -rekreativni podra~ja, okolina na bolnici | 50 | 45 | 60 | 75 |
| 3 | ^isto stanbeni podra~ja, u~ili{ta, vospitno obrazovni ustanovi, javni zeleni i rekreativni povr{ini | 55 | 45 | 65 | 75 |
| 4 | Trgovsko- stanbeno delovni podra~ja so okolni soobra}ajnici vo dlabo~ina 50 m od sredinata na soobra}ajnicata | 60 | 50 | 70 | 75 |
| 5 | Trgovski upravni centri bez stanbeni zgradi ili so isklu~ok na oddelni stanbeni zdradi | 65 | 50 | 70 | 85 |
| 6 | Proizvodni, stovari{ni servisi i transportni podra~ja bez stanbeni zgradi | 70 | 70 | 80 | 90 |

Spored ~len 9 od istoimenata Odluka, mirot na gra|anite se naru{uva so koristewe na mehani~ki izvori na bu~ava (ma{ini, motori, kompresori, pumpi i sli~no) vo vremeto od 22 do 6 ~asot na javno mesto odnosno na mesto kade postoi mo`nost da se voznemiruvaat gra|anite.

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. 	Opremata, motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Rezultati od izvr{eni merewa na nivo na bu~ava

Merewa vo Pogon za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi "Jaka 80" Skopje

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD (dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82,6 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 72,5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 83,5 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 87,3 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 86,4 | 90 | zadovoluva |
| 6 | 77,2 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Vibrovest 24

Merno mesto br.2 Masina za suva granulacija Manes SE-300

Merno mesto br.3 Rotaciona tabletirka Ronchi AR 18N/23

Merno mesto br.4 Masina za pakuvanje na tableti vo strip Hor Noack TN220

Merno mesto br.5 Filtri za proizveduvanje na Aqua Purifikata Werner RO/EDI 300

Merno mesto br.6 Masina za polnenje na kapsuli macofar MT - 20

Merewa  na nivo na bu~ava na granicite na lokacijata vo vreme na postojan re`im na rabota na fabrikata AD " Jaka 80" Skopje

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD (dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49,8 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 50,5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 57,5 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 47,5 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 -  na zapadnata strana na granicite na instalacijata na samata ograda so portirnicata na AD "OHIS" Skopje

Merno mesto br.2 -   na ju`nata strana na granicite na instalacijata 5m od samata fabrika

Merno mesto br.3 -  na isto~nata strana na granicata na lokacijata

Merno mesto br.4  -   na severnata strana na granicite na instalacijata na 2 m od fabrikata "TAC"

Zaklu~ok

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti (Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl. List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednovo:

- Izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na farmacevtski i kozmeti~ki proizvodi, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo  AD "Jaka 80" Skopje, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina