DODATOK VI

EMISII

SODR@INA

VI.1 	Emisii vo atmosfera...........................................................................3

VI.2 	Emisii vo povr{inski vodi...............................................................5

VI.3	Emisii vo kanalizacija.......................................................................6

VI.4 	Emisii vo po~vata................................................................................7

VI.5 	Emisii na bu~ava...................................................................................9

VI.6	Vibracii...............................................................................................10

VI.1 Emisii vo atmosfera

- Emisija na gasovi od izduven sistem

Do emisija na gasovi  vo AD “Jaka 80” Skopje doa|a pri procesot na proizvodstvo na farmacevtski proizvodi, kako rezultat na odvivawe na slednive tehnolo{ki operacii:

- podgotovka na poluproizvod (granulat);

- za{tita (filmuvawe i dra`irawe) na tableti.

O~ekuvani polutanti pri emisiite vo atmosferata

O~ekuvani polutanti koi se emitiraat vo atmosferata kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo AD “Jaka 80” Skopje se:

- Isparlivi organski soedinenija i pra{ina koi poteknuvaat od organskite rastvoruva~i koi pak, se koristat pri odvivawe na slednive tehnolo{ki operacii:

- podgotovka na poluproizvod (granulat);

- za{tita (filmuvawe i dra`irawe) na tableti.

So cel da se vidi kakvo e vlijanieto na emisiite vo atmosferata od instalacijata AD “Jaka 80” Skopje, napraveni se merewa na koncentraciite na o~ekuvanite polutanti vo atmosferata na soodvetnite emisioni to~ki i ispusti.

Rezultatite od merewata se dadeni vo Dodatok VII.

VI.2  Emisii vo povr{inski vodi

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite vo opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvoto na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje nema emisii vo povr{inskite vodi.

VI.3  Emisii vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Otpadna tehnolo{ka voda vo AD “JAKA 80” Skopje  se producira pri odvivaweto na slednive tehni~ki operacii:

- ladewe;

- ispirawe na ma{inite vo koi se vr{i: podgotovka na poluproizvod, dozirawe na proizvod i za{tita (filmuvawe i dra`irawe) na tableti.

Ispiraweto na ma{inite se vr{i po zavr{uvawe na sekoja serija od odreden proizvod.

Otpadnata  tehnolo{ka voda  od AD "Jaka 80" Skopje se vleva vo Zaedni~ki kanal na "OHIS" Skopje, merno mesto monitoring stanica na Zaedni~ki kanal.

So cel da se vidi kakvo e vlijanieto na otpadnata tehnolo{ka voda koja {to se generira pri odvivawe na tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje, zemena e i analizirana mostra otpadna voda od poslednata {ahta vo krugot na instalacijata, pred ispustot vo Pre~istitelnata stanica na "Ohis" Skopje.

Rezultatite od hemiskata analiza na otpadnata voda se dadeni vo Dodatok VII.

VI.4  Emisii vo po~va

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot. Toa se ovozmo`uva so brzoto mikrobiolo{ko raspa|awe vo po~vata na izumrenite `ivotni i rastenija do ednostavni soedinenija, koi mo`e da vlezat vo sostav na rastenijata. Pokraj toa, po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenti. Organskite komponenti mo`e da se mineraliziraat pominuvaj}i niz aeriraniot povr{inski sloj od po~vata. Ova nejzino svojstvo mo`e da se iskoristi vo sistemite za otstranuvawe na otpadocite. Preku te~nata faza na po~vata, vi{okot na solite mo`e da se prenese do moriwata i okeanite.

Dvojnata uloga koja ja ima po~vata, odnosno od edna strana, da go ovozmo`uva razvitokot na rastenijata i na drugite formi na `ivot, a od druga strana, da slu`i kako sobira~ na otpadocite, mo`e da bide naru{ena od aktivnosta na ~ovekot. ^esto pati i pokraj toa {to aktivnosta na ~ovekot e naso~ena kon podobruvawe na svojstvata na po~vata, sepak doveduva do nejzino zagaduvawe.

Od tuka proizleguva deka, i pokraj golemiot puferski kapacitet koj go poseduva po~vata kon nadvore{nite vlijanija, mo`e da dojde do naru{uvawe na nejzinoto funkcionirawe, {to pretstavuva zna~aen problem na dene{noto sovremeno op{testvo. Imeno, so industriskata revolucija i so nagliot porast na naselenieto, poslednive godini se pozagri`uva~ki problem e zagaduvaweto na po~vata. Taa se koristi so vekovi, no mnogu aktivnosti na ~ovekot se zna~aen izvor za nejzino zagaduvawe. Procesot na gubewe na po~vata e navistina baven, no posledicite se manifestiraat po pove}e godini koga, naj~esto, ne postojat uslovi za nejzino revitalizirawe. Tokmu poradi toa zna~ajno e navreme da se uka`e na ovoj problem i da se prevzemat merki za za{tita na po~vata od zagaduvawe.

Pri raboteweto na instalacijata AD “JAKA 80” Skopje nema direktno odlo`uvawe na otpadot na po~vata i od tie pri~ini nema emisii vo po~vata od samiot otpad.

So cel da se vidi kakvo e vlijanieto na otpadnite i izduvnite gasovi i cvrstite ~esti~ki koi {to se emitiraat od instalacijata i koi se talo`at na po~vata napravena e hemiska analiza na mostri od po~vata na koja {to se nao|a instalacijata.

Rezultatite od hemiskata analiza na po~vata se dadeni vo Dodatok VII.

VI.5  Emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, novite istra`uvawa poka`uvaat deka ~ovekot na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva.

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot i smaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot. Silnata bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat.

Rezultatite od merewata na bu~avata napraveni vo pogonot na instalacijata AD “JAKA 80” Skopje se dadeni vo Dodatok VII.

VI.6  Vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet, mora da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi.

[tetnosta od vibraciite, zavisi od intenzitetot na eskponiranost na vibracii i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot.

Merewa na vibracii vo pogonot na instalacijata AD “JAKA 80” Skopje ne se napraveni.