XIV 	REZIME BEZ TEHNI^KI DETALI

XIV.1 Voved .......................................................................................................................2

XIV. 2 Istoriski razvoj na  "JAKA 80" Skopje.........................................................3

XIV.3 Lokacija, vodosnabduvawe i elektri~no napojuvawe . ...............................4

XIV.4 Osnovna dejnost na "JAKA 80" Skopje.............................................................5

XIV.5 Opis na tehni~kite aktivnosti .......................................................................5

XIV.6 Upravuvawe i kontrola ......................................................................................8

XIV.7 Surovini pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili

Proizvedeni vo instalacijata ....................................................................... 10

XIV.8 Cvrst i te~en otpad ..........................................................................................10

XIV. 9 Emisii vo atmosverata ....................................................................................11

XIV. 10 Emisii vo povr{inski vodi i kanalizacija ............................................12

XIV. 11 Emisii vo po~va ..............................................................................................13

XIV. 12 Bu~ava, Vibracii i Nejonizira~ko zra~ewe ...........................................13

XIV. 13 To~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci ......................15

XIV. 14 Spe~uvawe na havarii i reagirawe vo itni situacii ...........................15

XIV. 15 Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so

rabota i gi`a po prestanok na aktivnostite ...........................................16

XIV. 16 Izjava za za{tita na `ivotnata sredina ..................................................17

XIV. 17 Zaklu~ok............................................................................................................18

XIV.1 Voved

Najvisokoto rakovodstvo na "JAKA 80" Skopje upravuvaweto go vr{i vo nasoka na  kontinuirano podobruvawe  na izveduvaweto na svoite aktivnosti soglasno najvisokite standardi za za{tita na `ivotnata sredina.

Koordinatorot za Za{tita na `ivotnata sredina e odgovoren za barawe, sobirawe, kategorizirawe, odr`uvawe i modernizirawe na soodvetnoto zakonodavstvo, regulativite i drugi relevantni dokumenti koi se primenlivi vo odnos na aspektite na `ivotnata sredina na fabrikata.

Ovie dokumenti me|u drugoto mo`e da se nacionalno zakonodavstvo, dr`avni/ teritorijalni ili sektorski pravni uslovi, dozvoli i licenci, me|unarodni evropski standardi i regulativi, dogovori so dr`avnite vlasti, javni obvrski i zalagawa na  nekoja kompanija i sli~no.

Rakovodstvoto organizira  edukativni i trening planovi so cel svoite vraboteni da gi napravi svesni za:

- Va`nosta na usoglasuvawe i po~ituvawe na upravuvawe so `ivotnata sredina na fabrikata soglasno najvisokite standardi za za{tita na `ivotna sredina;

- Aspekti na `ivotnata sredina i povrzanite vlijanija vo odnos na nivnata rabota i ekolo{kite pridobivki od podobrenoto li~no rabotewe;

- Ulogite i odgovornostite vo postignuvaweto na usoglasenost so barawata  na Sistemot za za{tita na `ivotnata sredina;

- Potencijalni posledici od otstapuvaweto na propi{anite pravila i upatstva vo nasoka na za{tita na `ivotnata sredina;

XIV. 2 Istoriski razvoj na  "JAKA 80" Skopje

Vo 1998 godina ICN Pharmaceutical od Amerika i AD "OHIS" Skopje vleguvaat vo zaedni~ka investicija za proizvodstvo na lekovi pod imeto ICN Makedonija AD OHIS DOO Skopje.

Fabrikata e izgradena i opremata e montirana vo 1998 godina. Fabrika ICN Makedonija AD OHIS DOO Skopje za proizvodstvo na lekovi po~nuva so proizvodstvo na lekovi od  1998 godina. Objektot za farmacija e tvrda gradba izgraden od armirana betonska konstrukcija, zidan so giter cigla i e prizemna zgrada.

Pod ova ime raboti do 19.04.2005 godina koga so zakonski sprovedena transformacija e preimenuvana vo ICN farm - Skopje, i do denes go nosi ova ime. Vo 2007 godina ,,JAKA - 80,,  od  Radovi{ ja  zema fabrikata ICN farm - Skopje, pod zakup i instalacijata na ICN farm - Skopje se vodi kako pogon na "JAKA - 80" - Skopje. Vo svoeto proizvodstvo  mo`e da proizveduva lekovi vo vid na tableti, kapsuli, sirupi i masti.

XIV.3 Lokacija, vodosnabduvawe i elektri~no napojuvawe

Lokacija

Pogonot na "JAKA - 80" - Skopje za proizvodstvo na lekovi  se nao|a isto~no od  gradot Skopje, glavniot grad na Republika Makedonija. Pogonot e smesten  vo ramkite na OHIS Skopje, i se nao|a 200 metri isto~no  od glavnata kapija na OHIS Skopje.  AD "OHIS" Skopje  se nao|a na ul. Industriska  bb , vo blizina na lokalniot pat koj gi povrzuva Skopje i Dra~evo, blisku do naselbata Pintija.

Instalacijata "JAKA - 80" - Skopje go ima slednoto opkru`uvawe:

- od ju`nata strana e centralnata laboratorija na OHIS Skopje

- od isto~nata strana e pogonot  ,,Fil kom,,   na OHIS Skopje

- od severnata strana e pogon na TA^

- od zapadnata strana e industriskata kapija na OHIS Skopje

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so voda potrebna za nesmetana rabota i funkcionirawe na instalacijata  ,, JAKA - 80 ,, - Skopje se vr{i  od vodovodnata mre`a na AD ,,OHIS,, Skopje, od JKP Vodovod Skopje. Za potrebite na odvivawe na tehnolo{kite procesi porano se koriste{e DK (dekarbonizirana)  voda od AD ,,OHIS,, Skopje, no ve}e ne se koristi ovaa voda za procesite za dobivawe na lekovi.

Vodosnabduvawe so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces, proizvodstvo na lekovi vo ,, JAKA - 80 ,, - Skopje se vr{i  od ma{ina  ,,AQVA Purifikata,, . Vodata od vodovodna mre`a se nosi vo ovoj ured za dobivawe na ~ista voda so metod na reversna osmoza. Vakvata ~ista voda se skladira vo rezervoar od 4 m³, od kade po potreba se nosi so poseben cevkovod do procesnite ma{ini.  Vo zavisnost od tipot na proizvodstvo  na lekovi, prose~na mese~na potro{uva~ka na ,,AQVA Purifikata,, e 10 m³ voda.

Vodata od vodovodnata mre`a vo "JAKA 80 " Skopje se koristi za miewe na instalacijata, za piewe, za odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~na mese~na potro{uva~ka na voda vo instalacijata ,,JAKA - 80,, Skopje e

90 m³,  za koja se pla}a pau{al za koristena voda na AD ,,OHIS,, Skopje.

Energetsko snabduvawe

"JAKA 80" Skopje so elektri~na energija se napojuva od transformatorska stanica  TC - 7   6/0,4 kV  na  AD "OHIS"  Skopje, i ovde se vr{i ot~ituvawe na merni ~asovnici za potro{ena elektri~na energija. Elektri~nata energija preku transformator se doveduva na dve razvodni glavni tabli od kade {to se raznesuva elektri~nata energija preku elektroinstalacijata do  potro{uva~ite.Elektri~nata energija se upotrebuva za odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces i osvetluvawe na prostoriite i prostorot.

Snabduvawe so  goriva

Vo ramkite na instalacijata ,"JAKA 80" Skopje ne se koristi kotel so koj bi se obezbedila parea za procesite vo pogonot i ne se koristat goriva.

Za izvr{uvawe na procesite vo "JAKA 80" Skopje potrebna e parea koja se obezbeduva od AD "OHIS" Skopje.

Komprimiran vozduh

Za potrebite na fabrikata za farmacevtski proizvodi, potrebno e da se obezbedi koli~ina od 500Nm3/h so p=7 bari komprimiran vozduh.

Za taa cel e izvr{eno priklu~uvawe na postojnata cevna mre`a na razvod na komrimiran vozduh od novoto kompresorsko oddelenie(vo kompleksot PVC).

XIV.4 Osnovna dejnost na "JAKA 80" Skopje

Osnovna dejnost na fabrikata  e proizvodstvo na farmacevtski preparati.

XIV.5 Opis na tehni~kite aktivnosti

Proizvodstvoto na lekovi e podeleno na :

- R.E. Proizvodstvo na cvrsti formi

- R.E. Proizvodstvo na polucvrsti formi

- R.E. Proizvodstvo na te~ni formi

Priem na surovina, prosejuvawe i razmeruvawe

Celiot proces e podelen na pove}e tehnolo{ki postapki koi treba da ovozmo`at to~no i bezbedno proizvodstvo na lekovite vo ramkite na proizvodnite linii .

Prosejuvawe i razmeruvawe

Surovinite se nosat vo posebna prostorija za razmeruvawe i prosejuvawe. Posle povtorna proverka na dokumentite koi surovini se doneseni, koli~inite,  datumite (rok na va`ewe), se pristapuva kon postapka za razmeruvawe i prosejuvawe na soodvetnite surovini.

Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na tableti

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na tableti zapo~nuva so seewe na surovinite, i merewe na surovinite. Vo zavisnost od tehnolo{kata postapka koja e propi{ana vo proizvodniot protokol se  pristapuva kon izrabotka na masa za tabletirawe t.e. soodvetniot lek.

Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na kapsuli

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na kapsuli zapo~nuva so seewe na surovinata, i merewe na surovinite.  Vo zavisnost od tehnolo{kata postapka koja e propi{ana vo proizvodniot protokol se  pristapuva kon izrabotka na masa za soodvetniot lek.

Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na sirupi

Procesot na proizvodstvo na lekovi  vo oblik na sirupi e te~na doza`na forma vo koja pogolemata koli~ina na surovina e odredena te~nost - rastvoruva~. Vo zavisnost od tehnolo{kata postapka koja e propi{ana vo proizvodnoto upatstvo (protokol,receptura) se  pristapuva kon izrabotka  sirupi.

Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na suvi smesi

Ako imame cvrsta supstanca, postapkata e ista kako i kaj proces na proiozvodstvo na tableti i kapsuli.

Proizvodstvo na  lekovi vo oblik na te~ni sirupi

Ako imame te~na supstanca - rastvoruva~, se isklu~uva fazata prosejuvawe i direktno se dodava rastvoruva~ot vo ma{ina za spremawe na sirupi. Vo zavisnost od  proizvodnoto upatstvo (protokol,receptura) se pristapuva kon zagrevawe ili ladewe na samiot rastvoruva~, vo sad ,,Duplikator,, koj gi ima ovie mo`nosti. Zagrevaweto se vr{i indirektno preku duplata obvivka na sadot so parea, dodeka ladeweto se vr{i so voda (destilirana).

Blendirawe

Procesot "blendirawe", vsu{nost prestavuva me{awe na soodvetno isu{eniot granulat so odredeni ingradienti (kliza~i) i drugi ingradienti vo zavisnost od proizvodniot protokol, sekako i koi koli~ini.

Etiketirawe

Vo procesot na pakuvawe imame samo ambala`irawe na spremenite lekovi.

Pakuvaweto e proces vo koj soodvetniot ,,blister,, - ,,strip,, se stava vo soodvetna ambala`a, slo`iva kutija - karton , i vo koja se dodava upatstvo so osnovni podatoci za lekot, za na~in na koristewe itn (seto ona {to e predvideno spored zakonot za lekovi).

Kartonsko pakuvawe

Pove}e takvi slo`ivi kutii so upatstva i ambala`irani tableti se stavaat vo pogolemi kartonski kutii - transportni kutii. Posle soodvetnoto odbele`uvawe i zatvarawe na transportnata kutija, gotoviot proizvod se predava vo magacin za gotovi lekovi pridru`en so soodvetna dokumentacija i e spremen za proda`ba. Od magacinot za gotovi lekovi se transportira do soodvetniot kupuva~, veledrogerija ili apteka.

XIV.6 Upravuvawe i kontrola

"JAKA 80" Skopje e upravuvana od  Izvr{en Direktor. Organizacijata e podelena na sektori i toa:

- Razvoj;

- Slu`ba za tehni~ka podgotovka;

- Slu`ba za obezbeduvawe i kontrola na kvalitet;

- Proizvodstvo na farmacevtski proizvodi;

- Slu`ba za tekovno odr`uvawe;

- Marketing i proda`ba;

Generalniot Direktor vo sorabotka so Procesniot tehnolog za proizvodstvo na farmacevski proizvodi i Koordinatorot na `ivotna sredina se odgovorni za za{tita na `ivotnata sredina i postojano podobruvawe na rabotnite procesi i proizvodite. Tie vo me|usebna sorabotka ja definiraat Politikata za za{tita na `ivotna sredina na "JAKA 80" Skopje.

Politikata za za{tita na `ivotnata sredina go izrazuva razbiraweto, opredelbata, strategijata i odgovornosta na rakovodstvoto za obezbeduvawe na uslovi za rabota koi nema da pretstavuvaat nikakva opasnost za zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

Site vraboteni vo "JAKA 80" Skopje moraat, bez odstapki i vo sekoj moment da gi ispolnuvaat barawata na Sistemot za upravuvawe na `ivotnata sredina. Odstapuvawe od obvrskite propi{ani vo Postapkite za upravuvawe na `ivotnata sredina, mo`e da dovede do seriozni posledici po `ivotnata sredina vo koja pretprijatieto funkcionira, a so toa i  do nesogledlivi posledici po ugledot na na{ata instalacija. Ugledot na "JAKA 80" Skopje vo opkru`uvaweto vo koe stopanisuva ne smee da bide zagrozen vo nieden moment i poradi toa sekoe otstapuvawe od obvrskite propi{ani vo Postapkite za upravuvawe na `ivotnata sredina }e bide strogo sankcionirano. Vo prilog III ni e pretstavena Politikata za upravuvawe na `ivotnata sredina.

XIV.7 Surovini pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili

proizvedeni vo instalacijata

Vo proizvodstvoto na lekovi i kozmetika vo "Jaka 80" Skopje se koristat 300 razli~ni surovini, koi vo Dodatok IV se prezentirani so podatoci za: CAS broj, kategorija na opasnost, godi{na upotreba, priroda na upotreba i R i S fraza.

XIV.8		Cvrst i te~en otpad

Upravuvaweto so otpadot vo "JAKA 80" Skopje  e vo soglasnost so Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98). Upravuvaweto so otpadot e vo nasoka na minimizirawe na otpadot, povtorna upotreba, reciklirawe, spaluvawe so dobivawe na energija, spaluvawe ili odlo`uvawe na deponija.

Organizacijata ima propi{ano postapka za upravuvawe so otpadot ~ija {to osnovna cel e upravuvawe so celiot sozdaden otpad pod kontrolirani uslovi da se skladira i predade na ovlasteni organizacii.

Vo ramkite na instalacijata se sozdavaat slednite vidovi na otpad: Otpad od pakuvawe na gotovi proizvodi, Otpad od pakuvawe na gotovi proizvodi, Otpad od hrana, Otpadno maslo od ma{ini i reduktori, Otpadni filtri, Otpadna voda, Sanitarnite vodi i Otpadno maslo.

Vo Dodatokot V od Baraweto daden e detalen pregled na site vidovi i koli~ini na otpad koj se sozdava vo instalacijata kako i na~inot na prerabotka odnosno odlo`uvawe na otpadot i metodot i lokacijata na odlo`uvaweto.

XIV. 9 Emisii vo atmosverata

O~ekuvani polutanti pri emisiite vo atmosferata

O~ekuvani polutanti koi se emitiraat vo atmosferata kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo AD “Jaka 80” Skopje se:

- Isparlivi organski soedinenija i pra{ina koi poteknuvaat od organskite rastvoruva~i koi pak, se koristat pri odvivawe na slednive tehnolo{ki operacii:

- podgotovka na poluproizvod (granulat);

- za{tita (filmuvawe i dra`irawe) na tableti.

Rezultasti od merewa na emituvani gasovi od ma{ina za granulirawe, filmuvawe i dra`irawe

Vrz osnova na izvr{enite merewa i dobienite rezultati mo`e da se zaklu~i deka koncentraciite na emituvanite gasovi od izduvnite sistemi na ma{inata za granulirawe i ma{inata za filmuvawe i dra`irawe na tableti vo pogonot za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi na AD “Jaka 80” Skopje se vo granicite na MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl. List br. 03/90).

Rezultasti od merewa na emituvani gasovi od izduvni sistemi na rabotnite edinici

Vrz osnova na izvr{enite merewa i dobienite rezultati mo`e da se zaklu~i deka koncentraciite na respirabilna pra{ina od izduvnite sistemi na rabotnite edinici vo pogonot za proizvodstvo na farmacevtski proizvodi na AD “Jaka 80” Skopje se vo granicite na MDK soglasno MKS BZ 001/91 Standardot za maksimalno dozvoleni koncentracii na {tetni materii, parei i aerosoli vo atmosfera na rabotni prostorii.

XIV. 10 Emisii vo povr{inski vodi i kanalizacija

- Emisii vo povr{inski vodi

Pri proizvodstvoto na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje nema emisii vo povr{inskite vodi.

- Emisii vo kanalizacija

Otpadna tehnolo{ka voda vo AD “JAKA 80” Skopje  se producira pri odvivaweto na slednive tehni~ki operacii:

- ladewe;

- ispirawe na ma{inite vo koi se vr{i: podgotovka na poluproizvod, dozirawe na proizvod i za{tita (filmuvawe i dra`irawe) na tableti.

Ispiraweto na ma{inite se vr{i po zavr{uvawe na sekoja serija od odreden proizvod.

Otpadnata  tehnolo{ka voda  od AD "Jaka 80" Skopje se vleva vo Zaedni~ki kanal na "OHIS" Skopje, merno mesto monitoring stanica na Zaedni~ki kanal.

So cel da se vidi kakvo e vlijanieto na otpadnata tehnolo{ka voda koja {to se generira pri odvivawe na tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje, zemena e i analizirana mostra otpadna voda od poslednata {ahta vo krugot na instalacijata, pred ispustot vo Pre~istitelnata stanica na "Ohis" Skopje.

Rezultatite od hemiskata analiza na otpadnata voda se dadeni vo Dodatok VII.

Rezultati od analiza na otpadnata voda

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda od AD “Jaka 80” Skopje mo`e da se zaklu~i deka ispituvanite hemiski parametri se vo ramkite na MDK soglasno Tehni~kite i sanitarni uslovi za ispu{tawe na otpadni vodi vo gradska kanalizacija i istite mo`e da se ispu{taat vo gradskata kanalizacija.

XIV. 11 Emisii vo po~va

Pri raboteweto na instalacijata AD “JAKA 80” Skopje nema direktno odlo`uvawe na otpadot na po~vata i od tie pri~ini nema emisii vo po~vata od samiot otpad.

So cel da se vidi kakvo e vlijanieto na otpadnite i izduvnite gasovi i cvrstite ~esti~ki koi {to se emitiraat od instalacijata i koi se talo`at na po~vata napravena e hemiska analiza na mostri od po~vata na koja {to se nao|a instalacijata.

Svesni za zagaduvawata koi {to poteknuvaat od otpadnite gasovi od kotlarata i se talo`at na povr{inata na po~vata  i pri toa mo`at da predizvikaat {tetni vlijanija, najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotnata sredina planira da gi prevzeme slednite preventivni merki:

- zgolemuvawe na hortikulturalnoto ureduvawe okolu instalacijata so cel namaluvawe na {tetnite vlijanija na gasovite od kotlarata,  podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina, vetroza{titna bariera okolu instalacijata;

- so cel da se spre~i izlevawe na sodr`inata od  rezervoari so razni surovini, me|uproizvodi i propratni materijali se planira izgradba na tank vana na onie rezervoari koi {to nemaat.

Rezultati od Analizata na mostrite od po~vata vo krugot na "JAKA 80" Skopje

Odvivaweto na tehnolo{kiot proces vo AD “Jaka 80” Skopje pri proizvodstvo na farmacevtski proizvodi ne predizvikuva zagaduvawe na po~vata.

XIV. 12 Bu~ava, Vibracii i Nejonizira~ko zra~ewe

Soglasno to~kata VI od Baraweto za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan,  najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotna sredina   pri fabrikata "JAKA 80" Skpoje organizira{e  merewe na bu~ava i vibracii od strana na ovlastena institucija i   napravi analiza na vlijanieto na bu~avata i vibraciite vo rabotnata  i vo `ivotnata sredina koe {to poteknuva od raboteweto na  instalacijata .

Ocenkata na najdenata sostojba za bu~avata  e napravena vrz osnova na  Sl. Vesnik na RM br. 64/1993god (Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

Ocenkata na najdenata sostojba za vibraciite e napravena soglasno Pravilnikot za op{ti merki za za{tita pri rabota vo rabotni prostorii

( Slu`ben Vesnik na SRM br. 31/89), kako i preporakite na ISO 8041 i ISO 2631.

Vo dodatokot VII daden e Metodolo{ki priod , analiza i ocenka na nivoto na

bu~ava vo fabrikaat i okolniot prostor.

Rezultati od mereweto na bu~ava:

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti (Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl. List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednovo:

- Izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na farmacevtski i kozmeti~ki proizvodi, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo  AD "Jaka 80" Skopje, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina

XIV. 13 To~ki na monitoring na emisii i zemawe na primeroci

Organizacijata ima propi{ano postapka za  na~inot i metodologijata na monitoringot na identifikuvanite zna~ajni aspekti koi vlijaat na `ivotnata sredina a se predizvikani so raboteweto na fabrikata kako i na~inot na anga`irawe na ovlasteni eksterni organizacii poradi nezavisno procenuvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina.

Cel na  postapkata e da se ovozmo`i:

- afirmacija na politikata na   za{tita na `ivotnata sredina;

- soop{tuvawe na rezultatite od proverkite izvr{eni od strana na nadvore{nite ovlasteni organizacii;

- ostvaruvawe na op{tite i posebite celi za za{tita na `ivotnata sredina;

Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

So monitoringot opfaten  e monitoring na emisiite vo atmosverata, vo povr{inskite vodi, emisiite vo po~va i bu~avata.

XIV. 14 Spe~uvawe na havarii i reagirawe vo itni situacii

Organizacijata ima  propi{ano postapka za  na~inot na identifikacija na potencijalni nezgodi (nesre}ni slu~ki) ili vonredni sostojbi, vklu~uvaj}i go i namaluvaweto na vlijanijanieto na `ivotnata sredina, i na~in na postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna sostojba, kako bi se spre~ile ili svele na minimum povredite, o{tetuvawata ili materijalnite gubitoci.

Osnovnata cel na primenata na  postapkata e preventivnoto deluvawe i prevzemawe na site mo`ni merki za eliminirawe ili smaluvawe na potencijalnite pri~ini za nezgoda i vonredna sostojba, odnosno za{tita na bezbednosta i zdravjeto na vrabotenite koi se izlo`eni na vlijanieto od aktivnostite vo organizacijata, kako i lica koi se prisutni po dogovor, posetiteli i neposrednite sosedi.

Vo Dodatokot XII navedeni se  prevzemenite merki od strana na organizacijata za reagirawe vo  itni situacii.

XIV. 15 Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

Upravuvaweto na fabrikata od strana na najvisokoto rakovodstvo e naso~eno kon postojano podobruvawe na izveduvawe na svoite aktivnosti vo nasoka na za{tita na `ivotnata sredina.

Upravuvaweto, rakovodstvoto  go vr{i so  potpolno i soodvetno po~ituvawe na barawata na primenlivoto zakonodavstvo kako i ostanatite definirani uslovi. Onamu kade {to e razumno toa da se stori fabrikata }e gi nadmine minimalnite barawa na zakonodavstvoto i }e mu pristapi na pra{aweto na za{tita na `ivotnata sredina so razum i razbirawe.

Timot za za{tita na `ivotnata sredina rakovoden od Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina gi identifikuva  site aspektite na `ivotnata sredina i razrabotuva planovi za postapuvawe vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok na aktivnosta vklu~uvaj}i go tuka i otstranuvaweto na site {tetni supstanci.

Vo dodatokot XIII opi{ani se planiranite merki koi }e se prevzemat od strana na  najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotnata sredina na fabrikata vo slu~aj na remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite.

Pri toa zemeno e vo predvid postapuvawe so surovinite, gotovite proizvodi, pomo{nite materijali, opremata, hemiskite reagensi i postoe~kata instalacija.

Planiranite merki se vo nasoka na po~ituvawe na barawata na primenlivoto zakonodavstvo i maksimalna za{tita na `ivotnata sredina.

XIV. 16 Izjava za za{tita na `ivotnata sredina

Soglasno zakonot za `ivotna sredina ( Sl. vesnik br.53/05) i regulativite napraveni za taa cel, rakovodstvo na "JAKA 80" Skopje ja dava slednata izjava za za{tita na `ivotnaat sredina:

Kako Izvr{en direktor na "JAKA 80" Skopje so ovaa izjava se obvrzuvam deka }e gi obezbeduvam site neophodni tehni~ki, kadrovski i drugi resursi neophodni za sproveduvawa na aktivnostite vo nasoka na za{tita na `ivotnata sredina.

Isto taka se obvrzuvam deka }e  obezbedam da vo organizacijata se sproveduva  obuka i osposobuvawe na vrabotenite za za{tita na `ivotnata sredina.

Celite za za{tita na `ivotnata sredina  koi {to treba da gi ostvari fabrikata, rakovodstvoto }e gi utvrduva sekoja godina vo soodveten dokument od sistemot za za{tita na `ivotnata sredina .

Odgovorno lice za sistemot za za{tita na `ivotnaat sredina  e Rakovoditel na razvoj i investicii .

Sekoj vraboten vo fabrikata odgovoren e da svoite aktivnosti gi izveduva vo nasoka na za{tita na  `ivotnaat sredina  i obvrzan e da se pridr`uva do dokumentite od sistemot za za{tita na `ivotna sredina, kako i da gi izvr{uva zada~ite dodeleni od pretpostaveniot.

XIV.17  Zaklu~ok

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, "JAKA 80" Skopje go izgotvi baraweto za dobivawe na Integrirana Ekolo{ka Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Slu`ben vesnik br.4/2006).

Soglasno Zakonot i osnovni  celi  na  za{tita na `ivotnata okolina instalacijata "JAKA 80" Skopje za{titata na `ivotnata okolina   ja  postignuva  so: 	identifikuvawe,  monitoring/sledewe,  spre~uvawe ili namaluvawe,  ograni~uvawe  i  otstranuvawe  na nepovolnoto  vlijanie vrz `ivotnata sredina.

"JAKA 80" Skopje, 	za{titata  na `ivotnata sredina ja  temeli  na  po~ituvawe na  osnovite na  me|unarodnoto  pravo  na  za{tita  na `ivotnata sredina, so  uva`uvawe  na  nau~nite znaewa  i  najdobrata  svetska  praksa.

Standardite  za  kvalitetot  na `ivotnata sredina koi  sodr`at  grani~ni  vrednosti  za  poedini   sostavni   delovi   na `ivotnata sredina  i  za  posebno  vredni,  osetlivi  ili zagrozeni  podra~ja  se odreduvaat  so poseben  propis,  ako  ne  se odredeni  so zakon.

Za odredeni  proizvodi, uredi, oprema  i proizvodni  postapki  koi mo`e  da predizvikaat  rizik ili opasnost za okolinata so posebni propisi se odreduvaat tehni~ki  standardi  za  za{tita  na  `ivotnata sredina.

Tehni~kite  standardi gi  odreduvaat  grani~nite  vrednosti  na  emisijata i	 imisijata vo vrska so proizvodnata postapka i koristeweto na uredite i opremata.

Procenkata  na  vlijanieto na okolinata  treba  da  sodr`i  i  vrednuvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina, kako i  merki  za  za{tita  na `ivotnata sredina,  kako  nepovolnite vlijanija  bi  se  dovele  na  najniska  mo`na merka  i  bi  se  postignala  najgolema za~uvanost  na  kvalitetot  na `ivotnata sredina.

Raboteweto na fabrikata "JAKA 80" Skpoje za proizvodstvo na lekovi i kozmeti~ki proizvodi ne predizvikuvaat zna~ajno zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Sozdavaweto na otpad e izbegnato soglasno Zakonot za upravuvawe so  otpad objaven vo Slu`ben vesnik na R. Makedonija broj 68/2004. Otpadot koj {to se sozdava industriskiot komunalen otpad se vodi smetka da se vr{i negovo ne{tetno odlagawe.

Vo ramkite na instalacijata se vr{i efikasno iskoristuvawe na energijata.

Prevzemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici preku soodvetni tehni~ki i grade`ni re{enija, kako i so permanentna obuka na personalot od strana na koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina.

Napraven e plan za toa koi aktivnosti bi se prevzemale vo slu~aj na prestanok so rabota na instalacijata so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba.

Vo Dodatok XI e prestaven Operativniot plan soglasno koj instalacijata "JAKA 80" Skopje }e gi prevzema navedenite merki za spre~uvawe ili namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina.