VI. EMISII

1.0. VOVED

Soglasno prete`nata dejnost na Operatorot (odgleduvawe na koko{ki nesilki), vo Instalacijata se prisutni emisii, i toa:

- Emisii vo vozduh (atmosfera),

- Emisii od bu~ava.

Vo Instalacijata nema emisii:

- vo povr{inskite vodi,

- vo po~vata,

- vo kanalizacijata i

- od jonizira~ko zra~ewe.

Vo tekstot {to sledi }e se dadat soodvetni obrazlo`enija za navedenite emisii.

Inaku, aktivnostite koi proizleguvaat od prete`nata dejnost na Instalacijata, se vr{i vo strogo opredelen i zagraden prostor, bez mo`nost na nikakvi nadvore{ni vlijanija.

Kako izvori na emisiite mo`e da se poso~at odredeni aktivnosti (postapki), koi se odvivaat pri odgleduvaweto na `ivinata, i toa:

- pri rakuvawe so hranata,

- pri rakuvawe i tovarawe na pticite i uginatata `ivina,

- od sistemite za ventilacijata i protekuvaweto od objektite,

- pri skladiraweto i rakuvaweto so ekskretot,

- pri rasfrlawe na |ubrivoto na nivite,

- pri ~isteweto na objektite i vozilata,

- od porojni do`dovi,

- pri skladiraweto na naftata i tankvanite i

- pri pakuvawe na rezidui.

Klu~noto vlijanie vrz `ivotnata sredina od odgleduvaweto na `ivinata e faktot deka okolu (70-75%) od izedenata hrana se izla~uva vo ekskretot / |ubrivoto.

Sozdavaweto na zna~itelni koli~ini ekskret mo`e da predizvika zna~ajni vlijanija vrz `ivotnata sredina.

Ovie vlijanija gi opfa}aat eutrofikacijata, zakiseluvawe i zasituvawe na vodite pri {to stanuvaat zagadeni i neupotreblivi.

Vo sledniot grafikon e daden pregled na emisiite od intezivnoto odgleduvawe na `ivinata (izvor: ISKZ - Sektorsko upatstvo za NDT), kako {to se sproveduva na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki vo Resen.

## Emisii od intenzivnoto odgleduvawe na `ivina

| IZVOR EMISII | Rakuvawe so hranata | Rakuvawe i tovarawe na ptici i uginata `ivina | Sistemi za ventilacija i protekuvawa od objektite | Rakuvawe i skladirawe na ekskretot | Rasfrlawe na zemji{te | ^istewe na objektite i vozilata | Porojna voda, kanali | Skladirawe na nafta i tankvani | Pakuvawe, obvitkuvawe na rezidui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirizba | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| Neorganski (fosfor) |  |  |  |  | W | W | W |  |  |
| Neorganski (azot) |  |  |  |  | WL | W | W |  | W |
| Organski (BPK) |  |  |  |  | WL | W | W |  | W |
| Hidrokarbonati |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Hemikalii za ~istewe |  |  |  |  |  |  |  |  | W |
| Bu~ava | A | A | A | A |  |  |  |  |  |
| Amowak |  |  | A | A | AL |  | A |  |  |
| Kratenki | A – Emisii vo vozduh, W – Emisii vo voda, L – Emisii vo po~va |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.0. EMISII VO VOZDUH

Od prika`aniot grafikon, emisiite vo vozduh poteknuvaat od:

- Rakuvaweto so hranata,

- Rakuvaweto i tovareweto na pticite i uginatata `ivina,

- Sistemot za ventilacija i protekuvawa od objektite za odgleduvawe na `ivinata i

- Rakuvaweto i skladiraweto na ekskretot.

Navedenite izvori na emisiite vo vozduh se odnesuvaat na mirizbata, bu~avata i sozdadeniot amonijak.

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijata i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina.

Sozdadenite gasovi se isfrlaat vo vozduhot, vo neposredna blizina na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki so pomo{ na ventilatori, koi se instalirani na pokrivot od objektite (vo objektite, koi se izgradeni kako blok od dva me|usebno povrzani objekti, ventilatori se instalirani i na pregradnite zidovi).

Karakteristikite i brojot na ventilatori se utvrdeni vrz osnova na brojnata sostojba vo nekoj od objektite (po 27.200 koko{ki vo objektite, br. 4/3, 4/4, 4/5 i 4/6 i po 33.408 koko{ki vo objektite, br. 4/1 i 4/2).

Rabotata na ventilatorite go definira ambientot vo prostoriite, kade prestojuva `ivinata, a so toa direktno vlijaat na uspe{nosta vo odgleduvaweto (zdravstvena sostojba na `ivinata, % na nesivost i dr.).

Ovde treba da se zabele`i deka emisii vo vozduhot ima i od rabotata na kotelot, koj se koristi za proizvodstvo na topla voda za zagrevawe na prostoriite vo objektot sortirnica, me|utoa poradi faktot {to toj se koristi samo vo eden relativno kus period od godinata, ne mo`e da se govori za zna~ajni emisii na {tetni materii vo vozduhot.

Kotelot, kako sredstvo za gorewe koristi te~no gorivo (nafta), pri {to vo vozduhot se isfrlaat odredeni koli~ini na cvrsti ~esti~ki, kako i otpadni gasovi od sogoruvaweto, kako {to se: CO2, CO, SO2, NOh i dr.

Olesnitelna okolnost e taa, {to kotlarnicata raboti aktivno samo 4h/den, vo tekot na zimskite period (5 meseci), pri {to se tro{at okolu 20l/h nafta (lesno dizel maslo).

Namaluvaweto na {tetni gasovi se vr{i preku izbor na kvalitetno gorivo, koe pri sogoruvaweto }e sozdade otpadni gasovi od sogoruvaweto vo dozvolenite koli~ini.

Isto taka, za namaluvawe na koli~inata na {tetni materii vo otpadnite gasovi se vr{i redovna kontrola na rabotata na brenerot, odgovoren za goreweto.

Instalacijata i nejzinite delovi ne vr{at zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii i soglasno so postoe~kite va`e~ki normativi ne e potrebna posebna za{tita.

Ova e potvrdeno i so izvr{enite merewa na mikro klimata, hemiskite i fizi~kite {tetnosti vo rabotnata sredina na Instalacijata, izvr{eni od strana na ASA-MKD DOO Centralen Zavod za Za{tita pri rabota, za{tita od po`ari i eksplozii i za{tita na ~ovekovata okolina od Skopje (Prilog VI.1. Stru~en izve{taj od izvr{eni merewa br. 47/08-2195).

Od druga strana, objektite na Instalacijata i nejzinite delovi se locirani vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te, na dovolna oddale~enost od stambenite objekti, {to e vo soglasnost so Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita (Sl. vesnik na RM br. 18/ 99).

Farmata za intenzivno `ivinarstvo sprema kapacitetot spa|a vo objektite od treta klasa, kade e potrebno rastojanieto do naseleno mesto da e od 601 do 1.000 metri, a vo slu~ajot taa distanca e pogolema od 1.000 metri so {to e ispolnet uslovot soglasno so spomenatiot Pravilnik.

Mirizbata ne treba da predizvikuva naru{uvawe na osetlivite lokacii.

Instalacijata se nao|a vo blizina na naseleno mesto (Resen) i za vreme na nejzinata izgradba gi ispolnuvala site barawa vo odnos na oddale~enosta od naseleno mesto zaradi prevencija od mirizba.

Zatoa, Operatorot ne mo`e da bide odgovorna za sega{nata oddale~enost od naselenite mesta zaradi nivnoto {irawe i gradbata na stanbeni objekti vo blizina na lokacijata.

Vo prodol`enie e daden pregled na grani~nite vrednosti na supstancii emitirani vo vozduh.

| Supstancija | Merna edinica | MDK |
| --- | --- | --- |
| Vkupno pra{ina | mg/m3 | 50 |
| Amonijak | Ppm v/v | 50 |
| ^ad (Ringlemann test) |  | 1 |

3.0. EMISII VO POVR[INSKA VODA

Vo Instalacijata se sozdava otpadna voda od mieweto i ~isteweto na nekoj od objektite, po zavr{uvaweto na ciklusot na nesewe i iseluvaweto na jatoto, me|utoa toa se slu~uva na 12 do 14 meseci, a upotrebenata voda za miewe i ~istewe e minimalna.

Koli~inite na otpadna voda e minimalna, pred se od primenetata tehnologija na odgleduvawe na koko{ki nesilki:

- Kafezno odgleduvawe na `ivinata,

- Napojuvawe na pticite so specijalni poilki i

- Primena na suvo iz|ubruvawe, odnosno odstranuvawe na ekskretot bez upotreba na voda,

- Miewe i ~istewe na objektite, po iseluvaweto na jatoto od objektot, posle 12 do 14 meseci i

- Miewe na prostoriite so aparat za miewe sovoda pod pritisok.

Otpadnata voda, po zavr{enoto miewe i ~istewe na objektite se ispu{ta od otvorite za isfrlawe na |ubrivoto, na zadnata strana na objektite (objekti od Prva faza) ili od vratite na objektite za iznesuvawe na |ubrivoto (objekti od Vtora faza) i slobodno se izliva na asfaltnite soobra}ajnici i platoa, kako i vo bliskiot trevnik.

Del od otpadnata voda isparuva (posebno vo letniot period), a del se vpiva vo zemjata od trevnicite.

Od ovie pri~ini, otpadnata voda od mieweto i ~isteweto na objektite za odgleduvawe na `ivina ne se vliva vo koritoto na Zlatarska reka, koja pominuva vo neposredna blizina na Instalacijata, odnosno nema emisii vo voda, smetano kako priroden recipient.

Inaku, Zlatarska reka ima tretman na voda od II kategorija, me|utoa vo normalni uslovi, odnosno vo pogolemiot del od godinata vo koritoto na ovaa reka nema voda (suvo korito).

Emisii vo povr{inska voda ima od atmosferskata voda, koja se odveduva preku sistemot za atmosferska kanalizacija, vo granicite na Instalacijata, vo Golema reka, preku koja ovie vodi se vlivaat vo Prespanskoto ezero, kako kone~en recipient, me|utoa vodite prethodno se tretiraat vo pre~istitelnata stanica na Op{tinata Resen.

Za koristeweto na kolektorot, Operatorot pla}a soodveten nadomest na JKP PROLETER od Resen (Prilog VI. 2. Faktura za plateni tro{oci za potro{ena voda, kolektor i dr. za mesec 11/2007).

Emisii vo voda mo`e da bidat i razni izlevawa ili protekuvawa od rezervoari za nafta, odnosno tankvani, me|utoa vo Instalacijata nema takvi emisii, bidej}i rezervoarot za nafta e zakopan, a negovata instalacija e izvedena soglasno pozitivnite propisi za instalacija na rezervoari za gorivo pod zemja.

Vo prodol`enie se dava pregled na grani~nite vrednosti na emisiite za ispu{tawe vo voda.

| Grupa na supstancii ili Parametar | Grani~na vrednost |
| --- | --- |
| pH | 6 - 9 |
| BPK (mg/l) | 40 |
| Fosfor kako P(mg/l) | 2 |
| Mineralno maslo (zafat) (mg/l) | 20 |
| Vkupno azot (mg/l) | 15 |

4.0. EMISII OD BU^AVA I VIBRACII

Kako {to e prika`ano vo grafikonot, emisiite od bu~ava voglavno poteknuvaat od:

- Rakuvaweto so hranata,

- Rakuvaweto i tovareweto na pticite i uginatata `ivina,

- Sistemot za ventilacija od objektite za odgleduvawe na `ivina,

- Rakuvaweto i skladiraweto na ekskretot i

- Rabota na linijata za sortirawe na jajca.

Prema prirodata na dejnosta nivoto na {tetna bu~ava {to se emitira od objektite na `ivinarskite farmi e daleku od maksimalnoto dozvoleno nivo i nema potreba od sproveduvawe na posebni merki za spre~uvawe na {tetnata bu~ava (Prilog VI.1. Stru~en izve{taj od izvr{eni merewa br. 47/08-2195).

Spored odredbite na Pravilnikot za za{tita od industriska bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 21/08), rezultatite od merewata poka`uvaat vrednost {to se smeta kako sredno nivo na bu~ava.

Spored prirodata na dejnosta, aktivnostite vo Instalacijata ne sozdavaat {tetni vibracii.

Vo okolinata na Instalacijata i nejzinite delovi, kako i na nivnata lokacija nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe.

5.0. EMISII VO KANALIZACIJA

Instalacijata nema sistem na kanalizacija za odveduvawe na komunalnite otpadni vodi.

Otpadnite vodi od koristeweto na toaletite i tu{evite od strana na vrabotenite se odveduvaat preku podzemna kanalizacija vo septi~ki jami poz. 11/1 i 11/2.

Jamite se izgradeni spored pozitivnite propisi za izgradba na vakov tip na objekti i imaat zafatnina, koja obezbeduva nivno polnewe na podolg period.

6.0. EMISII VO PO^VA

Emisii vo po~va mo`at da poteknuvaat od odlagaweto na pti~jiot ekskret, kako i od tretmanot na umrenite (uginatite) ptici, dokolku se odstranuvaat so zakopuvawe.

Vo granicite na Instalacijata nema emisii vo po~vata, bidej}i ekskretot od koko{kite se odlaga vo zatvoreni prostorii (betonski podovi i zidovi), a od tamu povremeno ili po zavr{uvawe na ciklusot na odgleduvawe (edna{ godi{no) se transportira do povr{inite opredeleni za |ubrewe.

Povremeno iznesuvawe na |ubrivoto (2 do 3 meseci) se vr{i od objektite izgradeni kako Prva faza (poz. 4/3, 4/4, 4/5 i 4/6), dodeka od objektite izgradeni kako Vtora faza (poz. 4/1 i 4/2), |ubrivoto se iznesuva po zavr{uvaweto na ciklusot na odgleduvawe na koko{kite nesilki

\ubrivoto ne se odlaga na deponija, tuku vedna{ se transportira do povr{inite, zemeni oid dolgoro~en zakup, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi (nasadi i `itarici).

Umrenite ptici se sobiraat od objektite za odgleduvawe i se transportiraat do sto~nata jama, nadvor od granicite na Instalacijata.