Додаток  XV

ЗАКЛУЧОК

С О Д Р Ж И Н А

XV.1 ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ	2

XV.2 Управување и контрола на инсталацијата	19

XV.3 Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата	20

XV.4 Цврст и течен отпад	22

XV.5 Емисии во атмосферата	24

XV.6 Емисии во површински води и канализација	24

XV.7 Емисии во почва	25

XV.8 Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење	25

XV.9 Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци	27

XV.10 Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци	29

XV.12 Ремедијација, престанок со работа, повторно  започнување со работа и грижа по престанок на активностите	30

# XV.1 ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

Земјиштето, на кое Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје врши експлоатација на минерална суровина - дијабази, е во сопственост на РМ, за кое Инвеститорот на Проектот со Министерството за економија има склучено договор за концесија за експлоатација на минерална суровина (Договор со бр. 24-5878/7, 14.08.2012 год.).

За експлоатација на минералната суровина-дијабази, подготвен е Главен рударски проект за површинска експлоатација на дијабази, од лежиштето „Оризари”-општина Липково. Податоците од овој Проект како и Елаборатот од деталните геолошки истражувања и состојбата со резервите на дијабази на локалитетот „Оризари“, се земени во предвид при изработката на Интегрираната еколошка дозвола.

Технолошкиот процес на експлоатација се заснова врз примена на дисконтинуирана технологија, односно со примена на дупчачко-минерски работи, товарење на изминираниот материјал и транспорт со камиони кипери до постројката за дробење и сепарирање.

Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има склучено договор за концесија за експлоатација на минерална суровина (Договор со бр. 24-5878/7, 14.08.2012 год.) со Р.Македонија, дупчачко - минерските работи и товарењето на изминираниот материјал како и товарање и транспортот со камиони кипери ќе го вршат поддоговарачи кои имаат склучено договор со Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје.

На самото експлотационо поле нема поставено објекти / контејнери во кои ќе се врши складирање или престој на работниците поради тоа што нема да има вработени кои што постојано ќе бидат присутни во Каменоломот Оризари.

Поддоговарачите со кои Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има потпишано договор за минирање и товарање и транспорт на изминираниот материјал, по потреба ќе имаат активности и нема да има задржување со што би се појавила потреба од одредени градежни активности за поставување на одредени објекти / контејнери.

За целокупното создавање на соодветен отпад од опремата или вработетните на фирмите поддоговарачи се одговорни самите поддоговарачи што е дефинирано и во соодветниет потпишани договори.

При процесот на површинската експлоатација на минерална суровина - дијабази, нема да се користи електрична енергија и технолошка вода. За водоснабдување на работниците кои ќе ги извршуваат експлоатационите активности ќе се користи флаширана вода.

Пристапот до експлоатационото поле, ќе се врши преку постојниот пристапен пат, односно нема да се пробиваат нови пристапни патишта.

II.2 Кратка историја на БЕТОН КАМЕНОЛОМИ ДООЕЛ Скопје

Друштвото БЕТОН КАМЕНОЛОМИ ДООЕЛ Скопје е основано на 31.07.2012 година.

Целосен назив на Субјектот: Друштво за експлоатација на минерални суровини БЕТОН КАМЕНОЛОМИ ДООЕЛ Скопје.

Кратко име – БЕТОН КАМЕНОЛОМИ ДООЕЛ Скопје

Седиште: Јуриј Гаргарин бр.15, Скопје Карпош

Вид на субјект: ДОО

Вид на сопственост: Приватна сопственост

Дејност: 08.11 Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Концесионото поле за површинска експлоатација на дијабази од локалитетот „Оризари“ се наоѓа во општина Липково.

Технолошкиот процес на експлоатација се заснова врз примена на дисконтинуирана технологија, односно со примена на дупчачко-минерски работи, товарење на изминираниот материјал и транспорт со камиони кипери до постројката за дробење и сепарирање.

II.3 Опис на локацијата

II.3.1 Макролокација на просторот

Концесионото поле за површинска експлоатација на дијабази од локалитетот „Оризари“ се наоѓа во општина Липково. Општина Липково припаѓа во групата средно мали рурални општини во РМ, а се наоѓа во нејзиниот северен дел. На север се граничи со Република Косово и Република Србија, на исток со општина Куманово, на југ со општина Арачиново, а на запад со општина Гази Баба и Чучер - Сандево.

II.3.2 Микролокација на просторот

Локалитетот за експлоатација на дијабази „Оризари“ се наоѓа на околу 1 km северо- западно од селото Оризари и на околу 2 km оддлачесност од селата Липково и Слупчане (воздушно растојание). Од селото Оризари до лежиштетото „Оризари“ се пристапува преку макадамски пат со ширина од 5 метри.

Теренот е ридско-планински, а во рамките на концесискиот простор се среќаваат неколку помали суводолици. Концесискиот простор се наоѓа на надморска височина од околу 550 метри.

Во близина на експлоатационото поле „Орзари“, нема други стопански дејности. Во опкружувањето на локалитетот се среќава ниско и високостеблеста вегетација.

Слика 1: Експлоатационо поле на Каменолом Оризари

Експлоатационо поле

Слика 2: Сателитска снимка на потесното опкружување на експлоатационото поле

Реката Липковска, Липковското Езеро и Слупчанска Река се наоѓаат на оддалечесност од околу 2 km од концесискиот простор (воздушна линија).

Концесиското право се однесува на површина од околу 0,722872 km2 или 72.2872 ha

II.3.3 Опис на процесите кои што се реализираат

Технолошкиот систем на откопување на минералната суровина се состои од следниве фази:

1- ва фаза: 	Дупчење на коси мински дупчотини со лафетна дупчалка;

2- ра фаза: 	Минирање на минската серија од работниот блок;

3- та фаза: 	Товарење и транспорт на минираниот камен до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има склучено договор за концесија за експлоатација на минерална суровина (Договор со бр. 24-5878/7, 14.08.2012 год.) со Р.Македонија, дупчачко - минерските работи и товарењето на изминираниот материјал како и транспортот со камиони кипери ќе го вршат поддоговарачи кои имаат склучено договор со Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје.

На самото експлотационо поле нема поставено објекти / контејнери во кои ќе се врши складирање или престој на работниците поради тоа што нема да има вработени кои што постојано ќе бидат присутни во Каменоломот Оризари.

Поддоговарачите со кои Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има потпишано договор за минирање и товарање и транспорт на изминираниот материјал, по потреба ќе имаат активности и нема да има задржување со што би се појавила потреба од одредени градежни активности за поставување на одредени објекти / контејнери.

За целокупното создавање на соодветен отпад од опремата или вработетните на фирмите поддоговарачи се одговорни самите поддоговарачи што е дефинирано и во соодветниет потпишани договори.

II.3.4 Водоводна и комунална структура

Каменоломот Оризари за водоснабдувањето на работниците, кои се вклучени во активностите на површинска експлоатација, се користи флаширана вода.

Во технолошкиот систем на површинската експлоатација на дијабазите одлежиштето „Оризари“ не се користи технолошка вода.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, БЕТОН КАМЕНОЛОМ ДОО Скопје има склучено Договор за снабдување со Организацијата Кодинг од Скопје.

Додека техничка вода за процесот не е потребна и не се користи.

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

На Каменоломот Оризари нема комунална инфраструктура.

II.3.5 Електрична структура

При процесот на површинската експлоатација на минерална суровина - дијабази, нема да се користи електрична енергија. На локацијата на Каменоломот Оризари нема поставено / објекти за вработените за кои е потребна електричан структура, поради тоа што поддоговарачите вршат активности по потреба и нема задржување на локацијата на Каменоломот Оризари. На камнеоломот Оризари нема чуварска служба.

II.4 Техничко-технолошки опис на дејноста или активноста

II.4.1 Опис на технолошкиот процес

Ограничувањето на површинскиот коп „Оризари“ е извршено врз основа на физико - механичките карактеристики на работната средина, квалитетот и квантитетот на верифицираните геолошки резерви на минералната суровина и конфигурацијата на теренот.

Според главниот рударски проект, планираниот годишен капацитет на експлоатација на дијабази изнесува 150.000 t годишно. Врз основа на пресметаните количини на експлоатациони резерви на дијабази и планираниот годишен капацитет на рудникот, векот на експлоатација ќе изнесува 14 години.

Во технолошкиот процес на површинската експлоатација површинскиот коп „Оризари“ ќе биде поделен на 6 (шест) етажи, 5 (пет) со висина од 10 метри (Е-590; Е-580; Е-570; Е-560; и Е-550) и една со висина од 3 (три) метри (Е-600).

Висинската поделба на лежиштето е извршена врз основа на физичко-механичките карактеристики на минералната суровина. техничко-технолошките перформанси на расположивата опрема, досегашните искуства од пробната експлоатација на ова лежиште и потребните услови за геомеханичка стабилност на етажните косини.

Ширината на работната површина на етажата е усвоено да биде 3,75 метри. Геомеханичката стабилност на завршната косина на површинскиот коп е во функција од физичко-механичките карактеристики на карпестиот масив и геометриските елементи на површинскиот коп.

Во функција на создавање сигурни и безедни услови за експлоатација, предвидено е отворањето, подготовката и експлоатацијата на површинскиот коп да се извршуваат сукцесивно од Е-600 кон Е-550. Технолошкиот систем на откопување на минералната суровина од работен блок за отворање и подготовка се состои од следниве фази:

1- ва фаза: 	Дупчење на коси мински дупчотини со лафетна дупчалка;

2- ра фаза: 	Минирање на минската серија од работниот блок;

3- та фаза: 	Товарење и транспорт на минираниот камен до приемниот бункер на дробиличната постројка.

По завршување на фазата на отворање и поготовка на експлоатационата етажа се создаваат услови за воведување оптимален технолошки систем на експлоатација на минералната суровина. Во оваа фаза на површинската експлоатација лежиштето е доведено до проектираните геометриски елементи на етажите кои изнесуваат:

 висина: Н = 10 m

 работен агол: а - 15°

Технолошкиот систем на површинската експлоатација се карактеризира со дисконтинуирана технолошка шема на откопување на минералната суровина, која ги опфаќа следниве фази:

-	Дупчење и минирање

-	Товарење на минираниот материјал

-	Транспорт на товарениот материјал од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер на дробиличчната постројка

Важно е да се потенцира дека во лежиштето „Оризари“ нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат и резултатите од пробната експлоатација). Евентуалните јалови партии кои би се појавиле во текот на експлоатацијата, предвидено е да се издвојуваат на јаловинска лента од дробиличната постројка и  како тампон да се користат при изработка на патишта.

Поради овие причини нема потреба за проектирање на технологија за откопување и одлагање на јаловина. Редоследот на отварање на етажите е диктиран од конфигурацијата на теренот и системот на површинската експлоатација.

 Рекултивација

Фазите на рекултивација на површинскиот коп „Оризари" ќе бидат дефинирани со Проектот за рекултивација, во согласност со Главниот рударски проект.

II.5. Опис на процес на дупчење и минирање, товарање на суровина и транспорт на суровина

II.5.1 Дупчење и минирање

Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има склучено договор со поддоговарачи кои што вршат дупчење и минирање.

За да може да ги реализираат процесите на набавка, транспорт, складирање и користење на експлозив има соодветни одобренија и решенија од Министерство за внатрешни работи и тоа:

Одобрување за набавка на експлозивни материи се вади од Министерство за внатрешни работи, оддел граѓански работи, Отсек за оружје, експлозиви и опасни материи бр. 10.2.9-165/13, од дата 06.03.2012 Тетово, согласно Закон за експлозивни материи (Службен весник на Р.М бр.1/78, 10/78, 31/88, 36/90 и 12/93).

Површинскиот коп согласно рударскиот проект се состои од повеќе етажи.

Транспорт на експлозивот

Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има склучено договор со овластени транспортни дистрибутери на експлозив кои вадат посебно одобрение за транспорт од МВР и во прилог го имаат и одобрението за набавка на експлозив.

Дупчење на дупчотини

Пред да може да започне минирањето се врши дупчење на дупчотини. Длабочина на дупчотината потребна е да биде 10 метри, додека отворот е Ф=70. Дупчотините се прават со хидраулична бушилка.

Транспорт на експлозивот до местото на минирање

Начинот на транспорт до минското поле т.е етажата каде што е потребно да се изврши минирање се врши во металната корпа на утоварна лопата. Најчесто при минирање се користи количина од 3 до 4 тони.

Лицата кои што вршат минирање се овластени лица од МВР.

Полнење на дупчотини

Откако ќе се направат дупчотините тогаш се пристапува со полнење на експлозив АМОНАТ ф=60 и во една бушотина согласно проектот се става отприлика 30 кг експлозив. Останатиот дел од бушотината се затвора со чеп (глина, песок и др.)

Активирање на експлозивот

Минирањето се врши по Нонел Систем (побезбеден систем) и детонацијата доаѓа од дното на бушотината нагоре.

Активирањето на минското поле се изведува електрично, при што се користи ом метар за проверка на електричното поле и апарат за активирање (батерија) на електричните капсули.

При реализација на минирањето се известува МВР.

II.5.2 Опис на процесот на товарење на минираниот материјал

По извршеното минирање, добиен е материјал кој што е вече растрењен и може да се пристапи кон негово товарење. Поддоговарачите со кои Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје има потпишано договор вршат товарање на минираниот материјал во соодветни камиони.

II.5.3 Опис на процесот на транспорт на товарениот материјал од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер на дробиличната постројка.

Согласно потпишаните договори и согласно потребата поддоговарачот товарениот материјал го транспортира до Дробиличното построение на кое ќе се врши дробење и сепарирање на добиениот готов производ.

II.6. Емисии и влијанија на каменоломот оризари врз животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина ги зема предвид сите можни промени, негативни или позитивни, врз медиумите од животната средина и здравјето на населението, кои можат да произлезат од реализација на Проектот- површинска експлоатација на дијабази од локалитетот „Оризари“, општина Липково.

II.6.1 Извори на емисии

Емисиите, кои се резултат од работните активности за експлоатација наминералната суровина-дијабази се:

 емисии во воздух: прашина и издувни гасови од опрема и механизација;

 прашина: минирање, ископ на откривка и експлоатациона маса, движење и транспорт на механизација;

- издувни гасови: машини и транспотрни средства.

 емисии на бучава: минирање на копот, работни активности, опрема и механизација за изведување на експлоатационите активности и транспорт;

 емисии на вибрации: минирање на копот, ископ, движење на транспортни средства и механизација;

 емисии во почва: неправилно чување на горива, масла, масти, директно преточување на масла и нафта во машинеријата на експлоатационото поле, несакани инцидентни истекувања, несоодветно управување со отпад;

 емисии во вода:, неправилно чување и складирање на горива, масла, масти и нивно преточување на несоодветна локација, несакани истекувања, несоодветно управување со отпад;

 отпад: отпад од пакување, комунален отпад, метален отпад, опасен отпад, отпадни гуми и течен отпад и сл.

II.6.2 Воздух

Главен извор на загадување на воздухот, при експлоатација на минерална суровина-дијабази во површинскиот коп „Оризари“, се работните активности во процесот откопување на раскривката и откопување на експлоатационата маса-дијабази. Овој процес вклучува активности на ископ, дупчење, минирање, товарање и транспорт. Минирањето има потенцијал да предизвика значителна, краткотрајна емисија на прашина. Во случајот на овој проект, минирањето претставува извор на емисии на прашина.

Вкупните фугитивни емисии на цврсти честички, кои се јавуваат при работата на копот, се со дијаметар помал од 10м. Бидејки честичките покрупни од 10м се таложат во краток временски интервал и во непосредна близина на местото на емисија, влијание врз животната средина имаат само оние со дијаметар помал од 10м. При работа на рудничката опрема и транспортната механизација, како булдожери, утоварувачи, камиони-кипери и други возила, се генерираат издувни гасови кои содржат: јаглерод моноксид (CO), јаглерод диоксид (CO2), азотни оксиди (NOX), сулфати (SOX), и други незапаливи материи во трагови како: јаглеводороди, чад и сл. Степенот на емисија и потенцијалното влијание зависи од карактеристиките на механизација, квалитетот и видот на употребеното гориво и исправноста на механизацијата.

Се очекува емисиите на фугитивна прашина и издувните гасови од опремата и механизацијата, кои се генерираат во текот на експлоатацијата на минералната. суровина и нејзин транспорт, да влијаат врз квалитетот на амбиентниот воздух. Овие влијанија нема да бидат почувствувани од населението на најблиското неселено место Оризари, заради нивната оддалеченост. Нарушениот квалитет на амбиентниот воздух, може да има негативно влијание врз работниците кои ќе ги изведуваат екслоатационите активности. И покрај фактот што на предметната локација и во потесното опкружување не постои значителна биолошка разновидност, сепак мора да се истакне дека прашината може да има влијанија врз истата, но истото се оценува како незначително.

Издувните гасови имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух и даваат допринос во генерирањето на стакленички гасови на локално ниво. Влијанијата врз животната средина од емисиите во воздух се оценуваат како локални, негативни со голем интензитет и долго времетраење.

II.6.3 Бучава и вибрации

Просторот, каде се изведува проектната активност, е ненаселен освен површинскиот коп, не се идентификувани други објекти или активности во непосредното опкружување кои може да бидат извори на бучава. Главни извори на бучава при експлоатација на минералната суровина-дијабази се работните активности кои вклучуваат ископ, кршење, минирање, товарење, истовар и транспорт.

Оваа бучава е локална, во непосредна близина на нејзините извори и постојана. Најголем извор на емисии на бучава се јавува при процесот на минирање. Се проценува дека интензитетот на бучава за време на минирањето може да изнесува околу 120 dB, па дури и повеќе.

Процесот на минирање, освен што се карактеризира со значителни нивоа на бучава исто така е проследен и со вибрации, односно осцилација на тлото.

Познато е дека интензитетот на бучавата од точкастите извори се намалува согласно зголемувањето на растојанието.

Влијанијата од емисиите на бучава и вибрации се оценуваат како локални, негативни со среден интензитет и ограничено времетраење.

II.6.4 Води

Рудничките активности, поврзани со експлоатација на минералната суровина на површинскиот коп „Оризари“, се извори на емисии кои може да влијаат врз квалитетот на водите, особено на атмосферските води кои ќе бидат присутни на локацијата. Емисиите во водите може да потекнуваат од:

- Преточување на масти и масла во механизацијата или опремата на несоодветна локација;

- Несакани истекувања на гориво или масло од опремата, возилата и механизација;

- Несоодветно ракување и управување со материјали, горива, масти и масла;

- Тешки метали, присутни во емисиите, предизвикани од издувните гасови од опремата и возилата, кои се исталожуваат како седимент на почвата и може да бидат промиени со атмосферските води.

Во просторот на лежиштето на копот не се констатирани никакви хидрогеолошки појави (извори), односно лежиштето е сиромашно со површински и подземни води, така што не е можно да се формира хидрогеолошки издан. Реката Липковска, Липковското Езеро и Слупчанска Река се наоѓаат на оддалечесност од околу 2 km од концесискиот простор (воздушна линија).

Влијанијата врз водите се оценуваат како можни, локални, негативни, со мал интензитет и неодредено времетраење.

II.6.5 Почва

Загадувањето на почвите, како резултат на експлоатацијата на минералната суровина, може да настане од:

- несоодветно складирање и ракување со горивата и нивните деривати, кои се користат за опремата и механизацијата,

- несоодветно управување со отпад;

- Преточување на масти и масла во механизацијата или опремата на

несоодветна локација;

- исталожување на седимент од воздухот;

- други активности, кои не се извршуваат соодветно со упатствата за технички

мерки за превенција

Отварањето на површински коп не се очекува да предизвика значајни промени во поглед на локалната топографија на теренот или некои значајни промени на стабилноста на почвата, како и нејзината конструкција, заради карактеристиките на теренот и подлогата.

Влијанијата врз почвата се оценуваат како локални негативни, со среден интензитет и ограничено времетраење.

II.6.6  Цврст и течен отпад

На лежиштето „Оризари“ нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат и резултатите од пробната експлоатација). Евентуалните јалови партии, кои би се појавиле во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на јаловинска лента од дробиличната постројка и како тампон ќе се користат при изградба на патишта. Како резултат на предвидените активности на површинскиот коп ќе се генерираат и следните видови на отпад:

- Измешан комунален отпад

- Отпадни масла

- Отпадна пластична амбалажа од масла и масти

- Отпад од Пакувања

- Отпадна картонска амбалажа

- Евентуално истечено отпадно масло и загадена почва со отпадно масло

- Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифициран и поинаку), платна за бришење, заштитна облека загадени со опасни супстанции

- Акумулатори

- Метален отпад

- Отпадни гуми

Несоодветното управување со генерираниот отпад, кој се јавува како резултатат на предвидените активности во површинскиот коп и работниците, може да предизвика негативни влијанија врз квалитетот на подземните води, почвата итн.

Влијанијата од отпадот се оценуваат како можни, локални негативни, со мал интензитет и долго времетраење.

II.6.7  Влијанија врз пределот

При површинска експлоатација на минералната суровина доаѓа до промена на пределот, која трае се до последната фаза од работата на истиот.

Влијанијата врз пределот се оценуваат како локални, со голем интензитет и долго времетраење.

II.6.8 Можни ризици (инцидентни состојби)

Во периодот на експлоатација на површинскиот коп може да се очекуваат

инцидентни ситуации, како истекување на масло од механизацијата, појавата на пожар и експлозии.

Пожарите, освен што можат да настанат од неправилна употреба на експлозивите, можат да настанат и од невнимание на работниците.

Истекувањата на опасни материи може да настане како резултат на несоодветно чување и ракување со горива, масла масти и хемикалии, како и несоодветно управување со отпад.

При минирањето доаѓа до разлетување на парчиња во сите можни правци со различна брзина, правец и агол на движење. Овие парчиња претставуваат најголема опасност при минирање и можат да ја загрозат опремата и објектите на површинскиот коп, а исто така и луѓето.

# XV.2 Управување и контрола на инсталацијата

Структура за управување  на  БЕТОН КАМЕНОЛОМИ Скопје

Како прилог кон ова поглавје, барателот на Б - Интегрирана еколошка дозвола вклучува:

- детали за структурата на управувањето со инсталацијата;

- организациона шема;

- политика за управување со животната средина;

- тековна оценка за состојбата со животната средина.

Управувањето со Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје е утврдено со Статут усогласен со Законот за трговски друштва на Р. Македонија, во кој се дефинирани правата и обврските на органите на управувањето. Со друштвото Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје управува Управител – Лидија Тодороска.

Одговорно лице за заштита на животната средина во Каменолом Оризари

Одговорно лице за заштита на животна средина на Каменоломот Оризари е Управителот –Лидија Тодороска.

Моментално во Бетон Каменоломи ДООЕЛ Скопје нема вработени освен Управителот, поради тоа што Бетон Каменоломи ДООЕЛ има потпишано договори со поддоговарачи кои што ќе ги реализираат активностите на душчење-минирање и товарење и транспорт на суровината.

# XV.3 Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата

За експлоатација на минералната суровина на Каменоломот Оризари, не се користи електрична енергија. Водоснабдувањето, ќе се врши со флаширна вода, а со помош на цистерни ќе се носи вода за задоволување на санитарните потреби на работниците. Потребните количини вода зависи од обемот на работа и од временските услови, затоа не може прецизно да се утврди потрошувачката на вода за пиење, како и потрошувачката за санитарни потреби. Исто така, вода ќе биде потребна и за прскање на пристапните патишта. Потребните количини технолошка вода не може да се утврди во оваа фаза. Како помошни материјали при површинската експлоатација на дијабази, ќе се користи:

 Гориво;

 Моторно масло за механизацијата;

 Масла за подмачкување на механизација;

 Експлозив;

 Детонаторски и спорогоречки фитил;

 Каписли итн.

Вкупната количина на овие помошни материјали не може да се утврди и истата ќе зависи од динамиката и обемот на работа.

Останати помошни материјали, кои се користат во текот на експлоатацијата, се: бустери, круни, цевки, гуми, резервни делови за механизација и сл. Нивната количина не може прецизно да се утврди во оваа фаза.

Опис на готов производ

Лежиштето „Оризари“ е претставено со магматски карпи-дијабази и кератофири, терциени-претставени со плиоценски седименти, ефузивни-андезити и дацити и со квартерни-претставени до пролувијално-делувијални и алувијални наноси.

Во рамките на горенаведените единици, доминантно место заземаат дијабазите, кои се застапени со повеќе од 95% во дефинираното лежиште

Од обоените минерали пристутни се хлорит, епидот дроздаст сфен-леукоксен и доста чест руден минерал.

Пукнатините се развиени во најразлични правци, така да дијабазите се многу јако испукани.Кератофири-Тоа се интермедијарни магматски карпи од групата на сиенити и трахити, односно субмарински еквиваленти на албитските трахити.

Во целина, кератофирите се цврсти со масивна текстура. Бојата им е темно сива до кремкаста. Има фина мрежа од жилички исполнети со калцит, а на места и кварц. Ретки се и лимонитски скрами по површина.

| Р.б | Готов производ | Количина (месечно) | Количина (годишно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дијабаз | 12 500 t | 150 000 t |
| 2. | Јаловина | 1400 t | 16 800 t |

# XV.4 Цврст и течен отпад

Во лежиштето Оризари нема класична јаловина, а евентуалните јалови партии кои можат да се појават во текот на експлоатацијата, ќе се издвојуваат на дроблична постројка до фракција -50+0 mm. Оваа фракција наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта.

Видот, количините и начинот на управување со генерираниот отпад е прикажан во следната табела.

Табела 1 Видови на отпад, количини и начин на управување

| Реден број | Вид на отпад | Број од листа на видови на отпад (Сл. весник бр.100/2005) | Преработка /одложување | Метод и локација на одложување |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измешан комунален отпад | 20 01 99 | Ќе се собира во садови за комунален отпад, и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Ќе се одложува на депонија |
| 2. | Отпадни масла | 13 01* 13 02* | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 3. | Отпадна пластична амбалажа од масла и масти | 15 0110* | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 4. | Отпад од пакувања | 15 01 06 | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со ваков вид на отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 5. | Отпадна картонска амбалажа | 15 01 01 | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Се фрла заедно со комуналниот отпад |
| 6. | Евентуално истечено отпадно масло и загадена почва со отпадно масло | 13 02* 17 05 05* | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 7. | Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла неспецифицир ани поинаку), платна за бришење, заштитна облека загадени со опасни супстанции | 15 02 02* | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 8. | Метален Отпад | 20 01 40 | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Овластена компанија за постапување со опасен отпад која има потпишано договор со фирмата подизведувач |
| 9. | Отпадни гуми | 01 05 04 | Ќе се собира во посебни садови и организацијата подизведувач ќе управува со отпадот кој што се создава. | Ќе се предадат на овластена компанија за таков вид отпад |

# XV.5 Емисии во атмосферата

Интерпретацијата  на добиените податоци од извршените испитувања и оценка  на влијанието  се потпира на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот  (Сл. Весник на Р.М, бр.140/10)  во кој се препишани  максимално дозволените  концетрации  (МДК)  и максимално дозволените  количини  (МДК) на штетни материи во цврста , течна и гасовита  состојба  што смеат  да се испуштаат  во воздухот од индустриски, комунални и други извори на загадување.

На предметната локација нема стационарни емитери, според што не е констатирано штетно влијание во атмосферата

Мерењето на концентрацијата на респирабилна прашина во работните простории за одредување на штетно влијание на истата, се извршени согласно стандардот ЈУС З. 30 001/91 во зависност од видот на прашина.

# XV.6 Емисии во површински води и канализација

Во Каменоломот Оризари не се генерира отпадна вода од технолошкиот процес.

- Отпадна санитарна вода

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

На Каменоломот Оризари нема комунална инфраструктура.

Инсталацијата не е приклучена на канализационен систем, поради што нема емисии во канализација од процесното работење на Каменоломот Оризари нема.

# XV.7 Емисии во почва

Можното влијание врз загадувањето на тлото е од течен или цврст отпад.

Битно е да се потенцира дека во лежиштето Оризари нема класична јаловина (податок од Геолошкиот елаборат). Евентуланите јалови партии кои може да се појават во текот на експлоатација, наоѓа примена во градежништвото, како тампон за патишта. Поради овие причини нема потреба за проектирање на технологија за селективно откопување и одлагање на јаловината.

На ден 31.10.2013 год е мостриран  примерок почва на  источната страна на инсталацијата (N  42° 10' 234", E 021° 36' 407")

Табела бр.2: Резултати од мострираната почва

| Ознака | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мостриран примерок почва (31.10.13) | 50,6 | 10,5 | 0,16 | 5,14 | 0,014 |

Од добиените резултати за мостриран примерок почва од Каменоломот Оризари се констатира  дека нема штетно влијание во почвата.

# XV.8 Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Можното влијание од зголемено ниво на бучава е од работење на процесната опрема, транспортните возила и во најголема мерка – процесот на минирањето.

| Извор на емисија Референца /бр | Извор/уред | Опрема Референца/бр | Интензитет на бучава дБ на означена оддалеченост | Периоди на емисија (број на часови претпладне /попладне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П 1 | Гранична линија на инсталација – источна страна | Процесна опрема | 57,1 | согласно динамиката на работа на бетонската база, работи повремено попладне (2-4) х, а понекогаш и попладне (1 х) 2 - 4 х, претпладне 1 х - попладне |
| П2 | Гранична линија на инсталација – северна страна | Процесна опрема | 54,3 |  |
| П3 | Гранична линија на инсталација –западна страна | Процесна опрема | 59,9 |  |
| П4 | Гранична линија на инсталација –јужна страна | Процесна опрема | 49,9 |  |

На Каменоломот Оризари не се извршени мерења на интензитет на вибрации, бидејќи не е идентификувано штетно влијание од вибрации врз животната средина.

При анализа на технолошкиот процес и пропратните влијанија, тимот за заштита на животна средина не идентификуваше Нејонизирачко зрачење и од тие причини во овој додаток не е направен осврт на тоа прашање.

# XV.9 Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци

Мониторинг на имисија на суспендирани честички во амбиенталниот воздух

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Прашина | Годишни периодични мерења | Не се зема примерок | Се мери со инструмент: Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust |

Мониторинг на емисии во површински води

Каменоломот Оризари за водоснабдувањето на работниците, кои се вклучени во активностите на површинска експлоатација, се користи флаширана вода.

Во технолошкиот систем на површинската експлоатација на дијабазите од

лежиштето „Оризари“ не се користи технолошка вода.

Мониторинг на емисии во канализација

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје.

При процесот на производство на минерална суровина во Каменолом Оризари нема емисии во канализација.

Мониторинг на емисии во почвата

Табела 4: Мониторинг на емисии во почва

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
| --- | --- | --- | --- |
| As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg; | Еднаш годишно | 50 см од површината кон длабочината на почвата | М54 ISO 11885 за: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn (Varian) за: Hg |

Мониторинг на  бучава

Табела бр.5 Мониторинг на бучава

| Параметар | Фрекфенција на мониторинг | Метод на земање на примероци | Метод на анализа / техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Бучава (dB) | Еднаш годишно | Мерењето на бучава се врши на оддалеченост од неколку метри од изворот. | testo 815 кој одговара на публикацијата DIN/IEC 651. |

# XV.10 Програма за подобрување

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина Програма за подобрување за Каменоломот Оризари согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС.

Бетон ќе ги превземе следните активности:

Активност бр.1

Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел

подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

Активност 2:

Означување на експлотационото поле

Активност бр.3

Намалување на негативен визуелен ефект на животна средина и физичко уредување на просторот

Активност бр.4

Намалување на прашината која се создава од самото работење на каменоломот

XV.11 Спречување хаварии и реагирање во итни ситуации

Највисокото раководство превзема соодветни технички и организациски мерки за превенција и избегнување на итни ситуации (соодветна инфраструктура, проверка на инсталациите, назначување на одговорни лица и друго).

Од страна на Координаторот за заштита на животната средина е изработена Постапка во која се опишува начинот на кој организацијата се справува во итни ситуации. Постапката се стреми кон соодветна подготовка на организацијата за справување со сите вонредни состојби со цел ефикасно спречување или минимизирање на последиците преку соодветни планови за справување со вонредни состојби. Постапката за делување во Случај на незгода се применува во сите организациони делови на организацијата, за сите активности, производи и услуги кои што може да имаат влијание врз животната средина.

Организацијата има развиено и применува План за реагирање при итни ситуации.

# XV.12 Ремедијација, престанок со работа, повторно  започнување со работа и грижа по престанок на активностите

Мерки кои ќе ги превземе  Раководството на Каменолом Оризари

Каменоломот Оризари е должен во текот на припремата, работата и престанокот на експлоатацијата на каменоломот, да ги исполни следните обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина така да:

- не го загрозува здравјето на луѓето и не предизвикува влијание на околината и закана по здравјето на населението во околината;

- ги превзема сите адекватни превентивни мерки со кои го спречува или намалува влијанието врз животната средина;

- избегнува создавање на отпад, а доколку дојде до создавање на отпад го сведува на минимумили врши негова рециклажа а доколку тоа не  е можно тогаш отпадот го складира на начин на кој нема да има влијание врз околината;

- ефикасно користење на енергетски и природни ресурси

- ги превзиме неопходните мерки за спречување на несреќи и ограничување на нивните последици;

- ги превзема неопходните мерки после престанокот на експлоатација на каменоломот, при кои може да дојде до загадување на животната средина;

- доколку дојде до значајни промени во работата да го извести Министерството за екологија.

Престанок на работа

Не се правени проценки за тоа колкав би бил работниот век на оваа инсталација. Меѓутоа, доколку настапат околности под кои ќе биде  неопходно  да престане со работа , Бетон Каменолом, се обврзува да ги сведе  на минимум влијанијата врз животната  средина од своето работење.

Во случај на делумен или целосен престанок со работа  направен е план за минимизирање на краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина.

Главна одговорност во одлучување на понатамошната судбина на  просторот и опремата која што во моментот на престанок на работа ше биде затекната во него  има највисокото раководство во соработка со координаторот за заштита на животна средина и тимот за заштита на животна средина.

Првата фаза од активностите кои што би произлегле во случај на престанок со работа на инсталациите ќе опфати контрола на остатоците на материјалите на инсталациите, планирано расчистување и чистење на инсталациите како  разгледување на солуција за продажба на опремата на некоја инсталација од сродна дејност или пак  соработка со превземач кој понатаму ќе изврши реупотреба или рециклирање на опремата.

Реставрација на инсталацијата

Бетон Каменолом,  ќе ангажира стручни лица за ревитализација  на ваков вид инсталации  и планот ќе го достави на одобрување во Министерството за животна средина и просторно планирање.

Во прилог на овој Додаток, се даден Планот за рекултивација, кој што е дел од проектот: Главен рударски проект за површинска експлоатација на дијабази од лежиштето “Оризари”- Куманово.