IX     МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ

НА ПРИМЕРОЦИ

С О Д Р Ж И Н А

IX.1	Мониторинг.........................................................................	2

IX.2	Програма на мониторинг...............................................	5

IX.3	Мониторинг на Асфалтна база - Романовце...........	6

Прилог IX

- Графички прилог - Шема на местата на мониторинг на Асфалтна база

IX.1	Мониторинг

“Мониторинг” се однесува на процесните услови, емисии во животната средина како и мерења на нивоата на загадувачи во животната средина и известување за резултатите од тие мерења со цел да се покаже почитување на границите кои се специфицирани во дозволата или во други релевантни документи. “Мониторингот” се спроведува за да се обезбедат корисни информации, а се базира на мерења и набљудувања што се повторуваат со определена зачестеност во согласност со документирани и договорени процедури.

Термините “мониторинг” и “мерење” во секојдневниот јазик често се поистоветуваат. Во ова упатство овие два термини се разликуваат по опсегот:

- Мерењето вклучува низа на операции за да се одреди вредноста на квалитетот, и покажува дека индивидуалниот квантитативен резултат е постигнат.

- Мониторингот вклучува активности на планирање, мерење на вредноста на одреден параметар и определување на несигурноста на мерењето. Понекогаш мерењето може да се однесува на едноставно набљудување на даден параметар и определување на несигурноста на мерењето. Понекогаш мониторингот може да се однесува и на едноставно набљудување на даден параметар без бројчани вредности т.е без мерење (на пр. инспекција на површински истекувања).

IX.1.1	Идентификување на аспекти на мониторингот

При изработка на документацијата, следниве седум аспекти трба да се земат во предвид при поставување на оптималните услови за мониторингот:

- Причина на мониторингот

- Одговорност за мониторингот

- Принцип на практичен мониторинг

- Аспекти на мониторингот при поставување на граници

- Период на мониторинг

- Оценка на усогласувањето

- Известување

Причина на мониторингот

Според Законот за животна средина, сите МДК во А интегрираните дозволи треба да бидат базирани на примената на Најдобрите достапни Техники (НДТ). Основни прочини за неопходноста на мониторингот се:

- Се проверува дали емисиите се во границите на МДК.

- Одредување на придонесот на одредена инсталација во загадувањето на животната средина.

Одговорност за мониторингот

Согласно Законот за животна средина, операторот е одговорен за мониторингот. МЖСПП може да да спроведе сопствен мониторинг за инспекциски цели.  Операторот и Министерството можат да ангажираат трета страна да го спроведе мониторингот за нив. Но, крајната одговорност за мониторингот и неговиот квалитет е на Операторот и Министерството, а не на оној кој го вршел мониторингот за нив.

Принцип на практичен мониторинг

Изборот на практичниот мониторинг  зависи од процесот на производство, суровините и хемикалиите кои се користат во инсталацијата. При изборот на практичен мониторинг треба да се идентификуваат следните аспекти:

- Избор на параметрите

- Фреквенција на мониторинг

- Метод на мониторинг

- Интензитет на мониторингот

Аспекти на мониторингот при поставување на граници

За да се постават границите мора да се земе во предвид начинот на поставување на границите, кои се видови на граници и аспекти ќе се земат во предвид како дел од поставувањето на границите. Идентификувањето на аспектите на мониторингот при поставување на границите се врши по следните параметри:

- Услови на процесот

- Опрема на процесот

- Емисии на процесот

- Услови на испарување во процесот

- Влијание врз животната средина

- Употреба на ресурси

- Процент на собрани податоци од мониторингот

Период на мониторинг

Кога се поставуваат условите на мониторингот следните работи во врска со времето треба да се земат во предвид:

- Времето на земање на примероци или вршење на мерење

- Просечно време

- Фреквенција

Времето на земање примероци или вршење на мерење се однесува на датумот, часот од денот и седмицата итн.

Време на просек е она време, во кое резултатот од мониторингот е прикажан како репрезент од просечни оптоварувања или концентрации на емисијата. Може да биде часовно, дневни, годишно итн.

Фреквенцијата се однесува на времето помеѓу земањето на индивидуалните примероци и генерално и е поделено помеѓу континуиран и неконтинуиран мониторинг.

Оценка на усогласувањето

Резултатите од мониторингот се користат за оценување на усогласувањето на инсталацијата со границите поставени во дозволата. Оценката на усогласувањето вклучува споредба помеѓу:

- мерењата или статистичкото резиме пресметано од мерењата

- релевантните МДК или еквалилентен параметар

- отстапување од мерењата

Известување

Известување за резултатите од мониторингот вклучува сумирање и презентирање на резултатите од мониторингот, поврзаните информации и заклучоци од усогласувањето на ефикасен начин.

IX.2	Програма на мониторинг

Определувањето на Програмата за мониторинг  ги вклучува следните параметри:

- Точките и параметрите на мониторинг

- Фреквенција на мониторинг

- Методи на земање на примероци и анализи

- Систем за известување

Точките и параметрите на мониторинг

При изборот на точките на мониторинг ќе се земаат во предвид значајните точкасти извори, соодветните точки за мониторинг на амбиеталната животна средина и мониторинг на критичните процесни параметри.

Треба да се врши мониторинг на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно влијание врз животната средина на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно влијание врз животната средина и на оние за кои се потребни мерки за намалување за да се постигнат прифатливи нивоа на емисии.

Фреквенцијата на мониторингот

Фреквенцијата на мониторингот ќе биде одредена во зависност од значењето и брзината на влијанието, факторите на ризик и потребат аод мониторинг и од анализа на ресусите. Фреквенцијата може да биде континуиран мониторинг, периодичен, часовен, месечен, годишен или мониторинг во дадена прилика за даден настан.

Методи на земање на примероци и анализи

Методите за земање на примероци и анализи треба да бидат стандардни или валидизирани еквивалентни договорени со надлежен орган. Персоналот треба да биде соодветно квалификуван и целосниот опсег на земањето на примероци и правењето на анализи треба да бидат предмет на контролата на квалитет.

IX.3    Мониторинг на Асфалтна база Романовце

IX.3.1 Мониторинг на емисии во атмосферата

- Емисија на гасови

При одвивање на работните процеси во Асфалтната база Романовце до емисија на гасови доаѓа како резултат на согорување на:

- нафта (нафтата како гориво го користи барабан сушарата во која се врши сушење и припрема на материјалот-агрегатот пред да влезе во системот на спремање на асфалт);

Нафтата се користи  и за:

1.  загревање на масло (термичко масло-најчесто Терм-ренолин) со кое се загрева битуменот во резервоарот за складирање и во цевката за транспорт на битумен до вага на постројката

2. функционирање на механизацијата на постројката за производство на асфалт во асфалтна база, за дотур на суровини до бункери-дозери.

Табела бр.1 - Мониторинг на емисии на гасови од Асфалтна база Романовце

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| Согорување на нафта | Оџак од печка | (CО, CО2, SО2, NОX, цврсти честички) | Квартални периодични мерења |

- Емисија на прашина

Целата инсталација е поврзана со систем за отпрашување. Прашината која  се вшмукува од целиот систем се носи во Циклонот, каде што се врши механичко отстранување на покрупната прашина која може да се употребува и како таква се носи во бункер за прашина, додека воздухот со поситната прашина се носи во делот со вреќасти филтри составен од 10 секции т.е 502 вреќи. Вреќите секоја година се менуваат. Прашината што се собира во вреќите повеќе не може да се користи во процесот, и таа се носи на каменоломот.

Табела бр.2 -Мониторинг на емисии на прашина од Асфалтна база Романовце

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| Постројка на Асфалтна база | Вентилационен испуст (после циклон со вреќасти филтри) | Прашина | Квартални периодични мерења |

IX.3.2  Мониторинг на емисии во површински води

Вода во Асфалтната база Романовце нема да се користи во процесот  за производство на асфалт.

Асфалтната база Романовце не е приклучена на водововна мрежа. На предметната локација, во процесот на производство на асфалт, вода како помошна суровина не се користи.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, ДГ Бетон има склучено Договор за снабдување со  Организацијата Кодинг од Скопје, додека техничка вода за одржување на хигиена на вработените ќе се овозможи со поставување на цистерна.

Цистерната ќе биде поврзана со постоечката непропусна септичка јама со капацитет од 25 000 L, (должина 5метри, ширина 3метри  и висина 1,7метри) за чие чистење ќе се овласти Јавното Комунално Претпријатие од Куманово.

Емисии во површински води од инсталацијата Асфалтна база Романовце не се идентификувани.

IX.3.3	 Мониторинг на емисии во канализација

При одвивање на технолошкиот процес за производство на асфалт во Асфалтната база Романовце не се генерира отпадна вода.

Асфалтната база Романовце не е приклучена на водововна и канализациона мрежа. На предметната локација, во процесот на производство на асфалт, вода како помошна суровина не се користи.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, ДГ Бетон има склучено Договор за снабдување со  Организацијата Кодинг од Скопје, додека техничка вода за одржување на хигиена на ваботените ќе се овозможи со поставување на цистерна.

Исто така за санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Тоѕ Фор за чие чистење и одржување е надлежна (согласно Договор со Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје).

IX.3.4	 Мониторинг на емисии во почвата

Почвата е многу значајна компонента на животната средина, бидејќи претставува основен и незаменлив ресурс за призводство на храна, што е, пак, основен услов за опстанок на човекот, но и за многу други организми на Земјата. Таа ја обезбедува основата за масовен живот на Земјата, преку искористувањето на Сончевата енергија од страна на растенијата и на тој начин има значајна улога во кружењето на јаглеродот во природата, но и на многу други елементи, кои се значајни општо за животот.

На предметната инсталација Асфалтна база Романовце не е идентификуван извор за емисии во почвата, поради што не е констатирано ваков тип на влијание врз животната средина и не е пропишан мониторинг на загадувачи.

IX.3.5	 Мониторинг на бучава

Најопштата дефиниција на еден звук (бучава) кажува дека тој врши нарушување на еластичните елементи кои ја сочинуваат работната и пошироката средина во која тој се појавува. Бучавата е осцилаторно движење на молекулите во воздухот околу својата рамнотежна положба.

Табела бр.4  - Мониторинг на бучава од Асфалтна база  Романовце

| Извор | Место на емисија | Параметар | Фреквенција |
| --- | --- | --- | --- |
| Постројка на Асфалтна база | Животна средина на асфалтна база | Бучава | Еднаш годишно |

IX.3.6	 Мониторинг на вибрации

Под поимот вибрации се подразбира осцилација на механички системи. Работникот на работното место е изложен на вибрации предизвикани од орудијата за работа или уредите со кои тој директно или индиректно ракува.

Врз основа на увидот на лице место, локациската поставеност на Асфалтната база, технологијата на работа и состојбата на процесната опрема, на предметната инсталација Асфалтна база Романовце нема штетно влијание од  емисија на вибрации врз работната и животната средина.