XI  TO^KI NA MONITORING NA EMISII I ZEMAWE NA PRIMEROCI

S O D R @ I N A

XI.1	Monitoring....................................................................................2

XI.2	Programa na monitoring............................................................6

XI.3  Monitoring na emisii vo atmosferata...................................7

XI.4	 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi........................7

XI.5 	 Monitoring na emisii vo kanalizacija................................8

XI.6	 Monitoring na emisii vo po~va ..............................................8

XI.7	 Monitoring na emisii na bu~ava.............................................9

XI.8	 Monitoring na emisii na vibracii........................................9

Prilog XI

XI.1	Monitoring

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

XI.1.1	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot

Pri izrabotka na dokumentacijata, slednite sedum aspekti treba da se zemat predvid pri postavuvawe na optimalnite uslovi za monitoringot:

- Pri~ina na monitoringot

- Odgovornost za monitoringot

- Princip na prakti~en monitoring

- Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

- Period na monitoring

- Ocenka na usoglasuvaweto

- Izvestuvawe

Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo Integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pro~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, operatorot e odgovoren za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

Princip na prakti~en monitoring

Izborot na prakti~niot monitoring  zavisi od procesot na proizvodstvo, surovinite i hemikaliite koi se koristat vo instalacijata. Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot slednite raboti vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata itn.

Vreme na prosek e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevni, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata.

Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata;

- relevantnite MDK ili ekvivalenten parametar;

- otstapuvawe od merewata.

Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

XI.2	Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring }e se zemaat vo predvid zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Treba da se vr{i monitoring na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot }e bide odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebat aod monitoring i od analiza na resusite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring, periodi~en, ~asoven, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

XI.3 Monitoring na emisii vo atmosfera od DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL, Betonska baza

- Emisija na gasovi

Imaj}i ja  predvid genezata na proizvodstvoto na beton i karakteristikite na rabotniot proces se konstatira deka  pri odvivaweto na rabotnite aktivnosti na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL, Betonska baza nema da se generira emisija na gasovi.

- Emisija na pra{ina

Tabela br.1 Monitoring na emisii na pra{ina

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonska baza | Grani~na linija na instalacija, | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Betonska baza | Grani~na linija na instalacija, | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |

Pri odvivawe na rabotniot proces vo Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL ne se generira emisija na pra{ina.

XI.4.	 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL generira otpadna voda koja se sozdava so miewe na instalacijata i mikserot. Vo Betonskata baza DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL,  otpadnata voda se ispu{ta vo talo`nik, od kade posle tretmanot na talo`ewe na suspendiranite materii i pro~istuvawe na otpadnata voda, istata se ispu{ta vo rekata Vardar.

Propi{an period za monitoring na kvalitetot na otpadna voda od Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL, e dvapati godi{no po izvr{eniot tretman vo talo`nik, pred ispu{tawe vo prirodniot recipient, r.Vardar.

XI.5 	Monitoring na emisii vo kanalizacija

Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL generira otpadna voda koja se sozdava so miewe na instalacijata i mikserot. Vo Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL,  otpadnata voda se ispu{ta vo talo`nik, od kade posle tretmanot na talo`ewe na suspendiranite materii i pro~istuvawe na otpadnata voda, istata se se ispu{ta vo rekata Vardar.

Poradi toa ne se predviduva monitoring na emisii vo kanalizacija.

XI.6	 Monitoring na emisii vo po~va

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot.

Vo proizvodstvenite procesi na beton ne se generiraat zna~ajni koli~ini na zagaduva~ki emisii vo po~vata. Najvidliva od site ovie emisii e vsu{nost emisijata na pra{ina koja se talo`i na po~vata i ostatocite od beton. Merki koi se prevzemaat se redovno ~istewe na instalacijata po nejzino rabotewe i sobiraweto na vodite koi se koristat za ~istewe na me{alkata i instalacijata vo talo`nici pa potoa nivno ispu{tawe.

Od dobienite rezultati za lokacijata na Betonska baza DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL kako i zemaj}i go predvid faktot deka instalacijata okolu Betonskata baza e betonirana  se konstatira Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL ne vr{i {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina, p[oradi {to ne se predviduva monitoring na emisii vo po~va.

XI.7	Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.2 Monitoring na emisii na bu~ava

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonska baza | Grani~na linija na instalacija, | Bu~ava | Edna{ godi{no |
| Betonska baza | Grani~na linija na instalacija, | Bu~ava | Edna{ godi{no |