VI  EMISII

S O D R @ I N A:

6.1 Emisii vo atmosferata .........................................................................................2

6.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata.................................8

6.2. Emisii vo povr{inski vodi..................................................................................9

6.3. Emisii vo kanalizacija........................................................................................12

6.4. Emisii vo po~vata..................................................................................................13

6.5. Emisii na bu~ava....................................................................................................20

6.6. Vibracii..................................................................................................................21

6.7. Izvori na nejonizira~ko zra~ewe.....................................................................21

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnata sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko-tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

VI.1 Emisii vo atmosferata

Karakteristi~no za emisiite vo atmosfera od Eko Oran`erija e emisijata na {tetnite materii od izduvnite gasovi od oxak od kotlite koi kako gorivo koristat: nafta, mazut i drvo,potoa pra{ina, hemiski {tetnosti, difuzno zagaduvawe od zemjodelskite aktivnosti.

Mineralnite |ubriva imaat {irok spektar na dejstva na `ivotnata sredina. Tie mo`e da vlijaat pozitivno ili negativno na osobinite na zemji{teto, vozduhot i vodata. Mineralnite |ubriva koga nepravilno se primenuvaat ili se primenuvaat vo golema koli~ina vlijaat na sostavot na vozduhot, {to dopridonesuva na zgolemeni {tetni materii vo vozduhot i o{tetuvawe na ozonskiot sloj.

So cel da odredi dali emisiite koi {to se generiraat od objektite i pri izvr{uvaweto na rabotnite aktivnosti se vo ramki na MDK (Maksimalno dozvolenata koncentracija) ili nad MDK, izvr{eni se merewe na zagaduva~ite na `ivotnata sredina.

Na den 07.10.2009 godina  e izvr{eno merewe na {tetni materii vo izduvni gasovi od oxak, vkupna pra{ina i pritoa se dobieni slednite rezultatite navedeni vo Tabela br. VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3 i VI.1.4. (Merewata se dadeni vo Laboratoriski izve{taj br.062/09, izvr{eni od ovlastena institucija za vr{ewe na merewa, koj {to se prilog na ovaa aplikacija).

Tabela VI.1.1 Emisii od parni kotli vo atmosfera (na nafta)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref.br. | AB-062/09 |
| --- | --- |
| Opis | [tetni materii od izlezni gasovi od oxak na kotel |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 6 E, 6N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: | F 600 6 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | od po~etokot koga zapo~nuva so rabota instalacijata |

Karakteristiki na emisijata:

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: | / 5 000 Mcal |
| --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: | Nafta 0,23 kg/h 89,9 mg/Nm3 (SO2) |
| NOx | 14.3 mg/Nm3 |
| Maksimalen volumen na emisija: | 1343,7 m3/h |
| Temperatura | 177,90S (mah) 1500S(min) 163,950S(sred.) |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | 30 min/h; 10 h/day; 275 dau/y |
| --- | --- |

Tabela VI.1.1 Emisii od parni kotli vo atmosfera

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref.br. | AA-062/09 |
| --- | --- |
| Opis | [tetni materii od izlezni gasovi od oxak na kotel |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 6 E, 6N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: | F 550 9 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | od po~etokot koga zapo~nuva so rabota instalacijata |

Karakteristiki na emisijata:

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: | / 3 000 Mcal |
| --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: | Drva 2.04 kg/h 125,4 mg/Nm3 (SO2) |
| NOx | 15.8 mg/Nm3 |
| Maksimalen volumen na emisija: | 1141,4 m3/h |
| Temperatura | 158,80S (mah) 1490S(min) 153,90S(sred.) |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | 30 min/h; 10 h/day; 275 dau/y |
| --- | --- |

Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref.br. | AA-062/09 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Oxak od kotel |
| Opis | [tetni materii od izlezni gasovi od oxak na kotel |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 6 E, 6N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: | F 550 9 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | od po~etokot koga zapo~nuva so rabota instalacijata |

Karakteristiki na emisijata:

| Volumen koj se emitira: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | 27 393,6 m3/d | Maks/den | 27 400 m3/d |
| Maksimalna vrednost na ~as | 1141,4 m3/h | Min brzina na protok | 5.8 m/sek |
| Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 158,80S (mah) 1490S(min) 153,90S(sred.) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenski izrazi izrazeni kako: h suvo, vla`no 8,91 % O2 |  |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | 30 min/h; 10 h/day; 275 dau/y |
| --- | --- |

Tabela VI.1.2 Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref.br. | AB-062/09 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Oxak od kotel |
| Opis | [tetni materii od izlezni gasovi od oxak na kotel |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 6 E, 6N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: | F 600 6 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | od po~etokot koga zapo~nuva so rabota instalacijata |

Karakteristiki na emisijata:

| Volumen koj se emitira: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | 32 248,8 m3/d | Maks/den | 32 300 m3/d |
| Maksimalna vrednost na ~as | 1 343,7 m3/h | Min brzina na protok | 6.2 m/sek |
| Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 177,90S (mah) 1500S(min) 163,950S(sred.) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenski izrazi izrazeni kako: h suvo, vla`no 4,91 % O2 |  |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | 30 min/h; 10 h/day; 275 dau/y |
| --- | --- |

Tabela VI.1.3. Glavni emisii vo atmosferata - Hemiski karakteristiki na emisijata

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kratok opis na tretmanot | Kako ослободено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | kg/y |  |
|  | Sred. | mah | Sred. | mah |  | Sred. | mah | Sred. | mah | Sred. | mah |

Zabele{ka: Tabela VI.1.3 ne e popolneta zatoa {to vo ramkite  na Eko Oran`erija ne se vr{i tretman na emisiite {to se ispu{taat vo `ivotnata sredina

Tabela VI.1.4 Emisii vo atmosfera - Pomali emisii vo atmosferata

| To~ki na emisija Ref. Br. | Opis | Detali na emisijata |  |  |  | Primenet sistem za namaluvawe (filtri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | materijal | mg/Nm3 | kg/h | kg/y |  |
| источно од објектот АВ-062/09 | Pra{ina od izvr{uvawe narabotnite aktivnosti | Pra{ina | 0.110 | 11 | 40 150 | / |
| западно од објектот БВ-062/09 | Pra{ina od izvr{uvawe narabotnite aktivnosti | Pra{ina | 0.106 | 10 | 36 500 | / |
| северно од објектот ВВ-062/09 | Pra{ina od izvr{uvawe narabotnite aktivnosti | Pra{ina | 0.107 | 10 | 36 500 | / |
| јужно од објектот ГВ-062/09 | Pra{ina od izvr{uvawe narabotnite aktivnosti | Pra{ina | 0.106 | 10 | 36 500 | / |

Vrz osnova na izvr{enite merewe na koncentracijata na {tetni materii vo izlezni gasovi od oxak, kako i koncentracijata na pra{ina {to se emitira mo`e da se ka`e deka izmerenite vrednosti ne gi nadminuvaat Maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK), soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~evstva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelnite izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM br. 3/90). No so cel da ne dojde do nadminuvawe na MDK, se predlagaat slednite merki koi {to se vo nasoka na NDT (Najdobro dostapnite tehniki):

Zaradi namaluvawe na koncentarcijata na pra{ina vo dvornoto mesto na pretprijatieto se predlaga asfaltirawe - betonirawe na vnatre{nite soobraj}ajnici me|u staklenicite. Dodeka pak {to se odnesuva za emisiite na {tetni materii vo izleznite gasovi od oxak od kotlite kade {to sogoruvaat naftata, mazutot i drvoto (vo zavisnost koj tip na gorivo se koristi), se planira zamaena na navedenite goriva so gas, dokolku za istiot se sozdadat uslovi za postojano snabduvawe vo ramkite na republi~kiot plan za gasifikacija.

VI.1.1 Detali za emisija od to~kasti izvori vo atmosferata

Vo ramkite na instalacijata na Eko Oran`erii e kostatirano deka ne se koristat isparlivi organski soedinenija koi {to mo`at da vlijaat vrz `ivotnata sredina.

Eventualno, defekti mo`e da nastanat dokolku dojde do korozija na cevkite kade {to se sproveduva gorivoto (nafta i mazut), pa dokolku dojde do pukawe na cevki i do izlevawe na gorivoto, mo`no e da dojde i do nivno isparuvawe. So cel da se za{titi od eventualno izlevawe na gorivoto i negovo isparuvawe, soglasno najdobrite dostapni tehniki se predlaga da se izvede nepropusna sobirna {ahta, namenta isklu~ivo za sobirawe na eventualno izleanoto koli~evstvo na gorivo, kade }e se sobira gorivoto i }e mo`e povtorno da se koristi. Tabela VI.1.5.  gi pretstavuva potencijalnite emisii vo atmosferata od eventualni defekti.

Tabela VI.1.5.  Emisii vo atmosfera - potencijalni emisii vo atmosferata

| To~ki na emisija Ref. Br. | Opis | Defekt koj mo`e da predizvika emisija | Detali za emisijata (Potencijalni maksimalni emisii) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h |
| Vo kotlarnicite | Izlevawe na gorivo (mazut i nafta) | Havarija na rezervoarite, pukawe na cevki | nafta |  |  |
|  |  |  | mazut |  |  |

VI.2. Emisii vo povr{inski vodi

Za aktivnostite koi {to se odvivaat vo Eko Oran`erija karakteristi~na e mo`nosta od zagaduvawe na podzemnite vodi.

Proizvodstvoto na zemjodelskite kulturi e najgolem potro{uva~ na ssve`a voda, a voedno i nejzin najgolem zagaduva~.

Povr{inskite vodi imaat sposobnost sami da se pro~istuvaat, ako se otkloni izvor na zagaduvawe i ako navremeno ne se dozvoli polutantot da navleze vo podzemnite vodi. Me|utoa podzemnite vodi mnogu te{ko mo`at da se pro~istat samite. Karakteristi~no za podzemnite vodi e toa {to se dvi`at sporo, pa sporo se prenesuvaat i polutantite, a kontaktot so kislorod e mnogu ograni~en.

Najosnovni parametri za kvalitetot na vodata na koi treba da im se posveti vnimanie se:

- temperatura;

- pH,

- vkupna  alkalnost;

- rastvoren kislorod ;

- BPK 5 ;

- HPK  ;

- vkupno suspendirani ~esti~ki ;

- rastvoreni ~esti~ki ;

- hloridi

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Industriskite otpadni vodi ne mo`at sekoga{ da se pro~istuvaat so konvencionalni uredi za pro~istuvawe na gradskite otpadni vodi, bidej}i mo`at da sodr`at tragovi od metalni joni i nekoi drugi hemiski soedinenija koi se biolo{ki nerazgradlivi i koi deluvaat toksi~no na mikroorganizmite pri sekundarnoto pro~istuvawe. Zavisno od tipot na industrijata, vo industriskite otpadni vodi mo`e da se najdat niza opasni supstanci koi se rastvoreni, suspendirani ili adsorbirani na suspendiranite ~esti~ki.

Podzemnite vodi mo`at da se zagadat na mnogu na~ini i toa:

- Navodnuvawe, pri {to se vnesuvaat nitrati, fosfati , selen i sl.;

- Vlijanie na poplavite i erozija ;

- Nekoi neorganski soedinenija i radinuklidi od priradata;

- Organski soedinenija, voglavnom od antropogeno poteklo;

- Otpadni vodi, kade {to postoi sanitetski uslovi, so primena na septi~ka jama;

- Tretirawe na po~vata so gradski i industriski otpad;

- Slabo planirawe na prostorot i nepravilna raspredelba me|u zemjodelskite, urbanite i infrastrukturnite delovi;

- Izgradba na podzemni rezervoari i tankovi;

Vo su{tina povr{inskite vodi mo`at da se zagadat so:

- Nutritienti;

- Suspendirani materii;

- Patogeni organizmi;

- Masti i organski materii;

- Opasni i {tetni materii;

- Kiselini i soli.

Vidot i stepenot na zagadenost e razli~en, zavisno od karakterot na zagaduvawe, ekolo{kite uslovi, sostojbata na zemji{teto i primenata na zemjodelskata praksa.

Naj~esto zemjodelski aktivnosti koi mo`at da predizvikaat difuzno zagaduvawe na povr{inskite vodi se:

- Intenzivnata obrabotka na po~vata;

- Neadekvatno |ubrewe;

- Upotrebata na pesticidi;

- Navodnuvawe i odvodnuvawe i sl.

Prekumernoto koristewe na hemikalii (|ubriva i pesticidi) mo`e da predizvika poremetuvawe na biolo{kata ramnote`a vo povr{inskite i podzemnite vodi.

Tehnolo{kata otpadna voda kako vi{ok od polevaweto na ranogradinarskite kulturi se infiltrira podlaboko vo po~vata i e zagadena glavno so rastvoreni sredstva za prskawe i |ubrewe na rastenijata. Ovaa voda se sobira vo drena`nite cevki i nepre~istena se ispu{ta preku regionalniot otvoren kanal vo reka Vardar. No del od nea se infiltrira vo po~vata i podzemnite vodi, pa zatoa mo`eme da ka`eme deka tehnolo{kata otpadna voda ja zagaduva po~vata i podzemnite vodi, osobeno ako ne se koristat ekolo{ki sredstva za prskawe i |ubrewe.

Tabela VI.2.1 Emisii vo povr{inski vodi

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br. | / |
| --- | --- |
| Izvor na emisija | Tehnolo{ka otpadna voda, {to se sozdava od vi{okot na polevwe na ranogradinarskite kulturi |
| Lokacija | Drnena`ni cevki |
| Referenci od nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E 5N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Ime na recipient (reka, ezero) | Vardar |
| Protok na recipient | / |
| Kapacitet na prifa}awe na otpad (Dozvolen samopre~istitelen kapacitet) | / |

Detali na emisijata:

| Emitirano koli~evstvo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | / m3 | Maksimalno/den | / m3 |
| Maksimalna vrednost na ~as | / m3 |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | / |
| --- | --- |

Zabele{ka: Ovaa tabela ne e popolneta, bidej}i vo periodot na izrabotka na aplikacijara nema{esozdavewe na tehnolo{ka otpadna voda.

Tabela VI.2.2 Emisii vo povr{inski vodi - Karakteristiki na emisijata

Referenten broj na to~ki na emisijata:

| Parametar | Pred da se tretira |  | Kako ослободено |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | kg/den | kg/y |  |

Zabele{ka: Tabelite VI.2.1  i VI.2.2 ne se popolneti, bidej}i vo periodot na izrabotka na aplikacijara nema{esozdavewe na tehnolo{ka otpadna voda.

VI.3. Emisii vo kanalizacija

Sanitarnata voda za upravnata zgrada e vrzana za gradskata vodovodna mre`a (6 bari), koja se napojuva od izvorite severozapadno od Valandovo vopodno`jeto na planinata i redovno se hlorira.

Vo ova proizvodno pretprijatoe vodata za polevawe i greewe se crpi od Anska reka i bunarite od dvornoto mesto, taka {to mo`e da se pretpostavat podatocite za iscrpenata tehnolo{ka voda od rekata.

Bidej}i sanitarnata otpadna voda se sobira vo propisno izvedena septi~ka jama, koja redovno se ~isti i kontrolira, konstatirame deka ne se javiva zagaduvawe na po~vata i podzemnite vodi od fekalnite otpadni vodi ispu{teni od ova pretprijatie.

Treba da se napomene deka pretprijatieto planira da postavi 20-tina mobilni hemiski toalet kabini, poedna kabina za opslu`uvawe na nekolku staklenici, so kapacitet za 20 lica. Pokraj gri`ata za vrabotenite, so ovie kabini }e se spre~i i zagaduvaweto na po~vite i podzemnite vodi vo okolinata na staklenicite. Mobilnite toalet kabini }e gi opslu`uva ovlastenoto pretprijatie - distibuter na istite.

Bidej}i Eko Oran`erija ne e povrzana na kanalizacioniot sistem, tabelite koi {to sleduvaat ne se popolneti:

Tabela VI.3.1 Ispu{tawa vo kanalizacija

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br. | / |
| --- | --- |
| Izvor na emisija | / |
| Lokacija na povrzuvawe so kanalizacijata |  |
| Referenci od nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E 5N) | / |
| Ime na prevzema~ot na otpadnite vodi | / |
| Finalno odlagawe | / |

Detali na emisijata:

| Emitirano koli~evstvo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | / m3 | Maksimalno/den | / m3 |
| Maksimalna vrednost na ~as | / m3 |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | / |
| --- | --- |

Zabele{ka: Ovaa tabela ne e popolneta, bidej}i vo periodot na izrabotka na aplikacijara nema{esozdavewe na tehnolo{ka otpadna voda.

Tabela VI.3.2 Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata

Referenten broj na to~ki na emisijata:

| Parametar | Pred da se tretira |  | Kako ослободено |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | kg/den | kg/y |  |

VI.4. Emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot. Toa se ovozmo`uva so brzoto mikrobiolo{ko raspa|awe vo po~vata na izumrenite `ivotni i rastenija do ednostavni soedinenija, koi mo`e da vlezat vo sostav na rastenijata.

Pokraj toa, po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenti. Organskite komponenti mo`e da se mineraliziraat pominuvaj}i niz aeriraniot povr{inski sloj od po~vata. Ova nejzino svojstvo mo`e da se iskoristi vo sistemite za otstranuvawe na otpadocite. Preku te~nata faza na po~vata, vi{okot na solite mo`e da se prenese do moriwata i okeanite.

Dvojnata uloga koja ja ima po~vata, odnosno od edna strana, da go ovozmo`uva razvitokot na rastenijata i na drugite formi na `ivot, a od druga strana, da slu`i kako sobira~ na otpadocite, mo`e da bide naru{ena od aktivnosta na ~ovekot. ^esto pati i pokraj toa {to aktivnosta na ~ovekot e naso~ena kon podobruvawe na svojstvata na po~vata, sepak doveduva do nejzino zagaduvawe. Taka, na primer, so dodavawe golemi koli~estva |ubriva, so cel da se zgolemat prinosite, mo`e da se naru{i ulogata na filter po~vata, a drena`nata voda koja sodr`i vi{ok na rastvoreni soli od |ubrivoto da dovede do sekundarno zasoluvawe na po~vata.

Od tuka proizleguva deka, i pokraj golemiot puferski kapacitet koj go poseduva po~vata kon nadvore{nite vlijanija, mo`e da dojde do naru{uvawe na nejzinoto funkcionirawe, {to pretstavuva zna~aen problem na dene{noto sovremeno op{testvo. Imeno, so industriskata revolucija i so nagliot porast na naselenieto, poslednive godini se pozagri`uva~ki problem e zagaduvaweto na po~vata. Taa se koristi so vekovi, no mnogu aktivnosti na ~ovekot se zna~aen izvor za nejzino zagaduvawe. Procesot na gubewe na po~vata e navistina baven, no posledicite se manifestiraat po pove}e godini koga, naj~esto, ne postojat uslovi za nejzino revitalizirawe. Tokmu poradi toa zna~ajno e navreme da se uka`e na ovoj problem i da se uka`e na ovoj problem i da se prevzemat merki za za{tita na po~vata od zagaduvawe.

- Svojstva na po~vata

Poznavaweto na svojstvata na po~vata se od osoben interes za da se razbere transportot niz nea na oddelni komponenti, me|u koi i na polutantite. Imeno, po~vata e dinami~en sistem vo koj se odvivaat najrazli~ni procesi: atsorpcija, jonska izmena, oksidacija, talo`ewe, rastvorawe, gradewe na kompleksi i sl., a koi se tesno povrzani so nejziniot sostav i gradba. Za fizi~kite i hemiskite svojstva na po~vata osobeno e zna~ajna najsitnata frakcija od cvrstata faza - glinata, kako i humusot, odnosno, koloidniot del od ovaa faza so dimenzii na ~esti~kite pomali od 0,2  µm. Tie imaat zna~ajna uloga vo procesite na atsorpcija, jonska izmena i hemisorpcija.

Tie imaat zna~ajna uloga vo procesite na atsorpcija, jonska imzmena i hemisorpcija. Osobeno e zna~aen procesot na jonska izmena, koj{to e i mnogu prou~uvan.

Od nemetalite, azotot, fosforot i sulfurot spa”aat vo makroelementite {to se neophodni za razvitokot na rastenijata . Negativnite efekti poradi visokata sodr`ina na azot i fosfor vo po~vata, kako rezultat na prekumernata upotreba na ve{ta~kite |ubriva, lesno mo`e da se otstrani so pravilno |ubrewe. Se po~esti se negativnite posledici od povisokata sodr`ina na azot otkolku na fosfor, generalno poradi pomalata podvi`nost na negovite soedinenija vo odnos na onie na azotot. Poradi toa fosfornite soedinenija pote{ko mo`at da navlezat vo podzemnite vodi i da predizvikaat nivno zagaduvawe.

Vo po~vata se zastapeni vo niska koncentracija red elementi od koi, nekoi kako Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo i Cl, pretstavuvaat esencijalni za pogolem broj na rastenija, a drugi pak, kako Pb, Hg, Cd, se toksi~ni.

Doloku se prisutni vo povisoki koncentracii od optimalnite site mikronutrienti mo`at da bidat toksi~ni za rastenijata, odnosno fitotoksi~ni.

Pesticidite se hemiski preparati ~ija osnovna namena e uni{tuvawe ili kontrolirawe na nepo`elnite organizmi. Tie se razli~ni po hemiski sostav, no zaedni~ko svojstvo im e da gi blokiraat vitalnite metaboli~ki procesi na organizmite za koi se toksi~ni i na toj na~in da dovedat do nivno uni{tuvawe.

Me|utoa, pesticidite mo`at da bidat opasni za ~ovekot i za `ivotnite. Poradi toa, vo mnogu zemji, a i kaj nas postojat strogi propisi za MDK na pesticidite vo razni vidovi na namirnici i vo dobito~na hrana kako i za vremenskiot period pred `etvata ili berbata koga ne treba da se upotrebuvaat hemiski sredstva za za{tita.

- Standardi za kvalitet na po~va

Za da utvrdi stepenot na zagadenost na po~vata i da se oceni najzinata pogodnost za natamo{no koristewe, odnosno potrebno e:

- Da se opredeli prirodata na sekoj zagaduva~;

- Da se procenat stepenot i rasprotstranetosta na zagaduvaweto;

- Da se utvrdi dali e potrebno pro~istuvawe

- Da se isplanira monitoring.

Za analiza na zadaduva~ite mo`at da se koristat razni metodi i postapki, no najva`no e deka treba da se izgotvi plan za ispituvawe  na po~vata, koj }e go opfati slednoto:

- Ispituvawe na prirodata i istorijatot na izvorite na zagaduvawe.

Treba da se istakne deka e va`no prvo da se po~ne so izrabotka na katastar na izvorite, so cel da se utvrdi vidot na polutantite. Potoa se pristapuva kon preliminarni ispituvawe. Za taa cel se zemaat probi na reprezentativni mesta, odnosno od tamu kade {to se o~ekuvaat najvisoki koncentracii na zagaduva~ite ili kade {to se o~ekuvaat najvisoki koncentracii na zagaduva~ite ili kade {to mo`at da bidat transportirani. Ovie ispituvawa vklu~uvaat probi zemeni od povr{inata i od razli~ni dlabo~ini na po~vata do koja se smeta deka }e se rasprostranat zagaduva~ite. Probi za analiza treba da se zemat i od bliskite potoci, reki i ezera, so cel da se ispitaat iste~nite vodi.

Spored rezultatite od detalnite ispituvawa, po~vata se klasificira vo nekoja od kategoriite:

- Ne se potrebni natamo{ni ispituvawa (po~vata ne e zagadena);

- Potrebni se natamo{ni ispituvawa;

- Mnogu e zagadena i e potrebno da se pro~isti.

Spored aktivnostite koi se odvivaat  vo ramkite na Eko Oran`erija, mo`e da se ka`e deka mnogu zna~ajni se emisiite vo po~vata.

Vlijanieto pri proizvodsvoto na ranogradinarskite kulturi vrz po~vata e mnogu golemo, {to zavisi od vidot na zagaduva`ot, ekolo{kite uslovi, sostavot na po~vata, primenetata zemjodelska praksa i sl. Golemo vlijanoe ima upotrebata na:

- Mineralni |ubriva;

- Pesticidi;

- Polihlorirani bifenili;

- Te{ki metali;

- Potencijalno toksi~nite elemneti;

- Biostimulatori i sl.

Potrebata od postojano polevawe na obrabotlivite povr{ini dopridonesuva koristenite sredstva da navlezat podlaboko vo po~vata i da ja zagadat.

So cel da se za~uva biodiverzitetot na po~vata i da se za{titi od preterano zagaduvawe, potrebno e da se izvr{uvaat periodi~ni analizi na kvalitetot na po~vata.

Isto taka pri koristeweto na sredsva za za{tita na rastenijata potrebno e da se vnimava tie da bidat ekolo{ki ispravni i da ne pridizvikuvaat poremetuvawe na biolo{kata ramnote`a vo po~vata.

За навреме да се спречи загадувањето на почвата треба да се донесат соодветни прописи и стандарди, според кои би се оценила нејзината исправност во однос на загадувањето. Со нашите законски прописи се предвидени МДК за штетните и за опасните материи кои можат да се содржат во почвата и тие се во согласност со европските земји.

Некои елементи се потребни во поголеми количества во почвата и се познати како макроелементи, а тоа се K, Ca, Mg, N, P, S. Азотот и Фосфорот се неопходни за равојот на растенијата и затоа порано истражувањата биле насочени кон недостаток на овие елементи во почвата. Денес се повеќе внимание се посветува и на негативните ефекти предизвикани од нивната висока содржина, особено на азотот.

Analiza na po~va e napravena od strana na ovlastena institucija i rezultatite se dadeni vo Laboratoriski izve{taj br. 062/09.

Мерењето на концентрацијата на штетни гасови во излезни гасови од емитер е извршено согласно стандардот ISO 10780:1994.

Tabela VI.4.1 Emisii vo po~vata

Emisiona to~ka ili oblast:

| Emisiona to~ka Ref.br. |  |
| --- | --- |
| Pateka na emisija (bu{otina, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, rasfrlawe itn) | Propuslivi sloevi |
| Lokacija | Vo blizina na kotlarnica |
| Referenca od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5 E, 5 N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Visina na ispustot (vo odnos na nadmorska visina na recipientot) | 5 metri |
| Vodna klasifikacija na recipientot (podzemno vodno telo) | / |
| Ocenka na osetlivosta od zagaduvawe na podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na osetlivost) | Ne e zagadena, zemaj}i vo predvid deka dokolku nastane nekakvo istekuvawe na gorivoto, toa istekuva na beton |
| Identitet i oddale~enost na izvorite na podzemnite vodi koi se vo rizik (bunari, izvori, itn) | Sopstveni bunari na oddale~enost 200 metri |
| Identitet i oddale~enost na izvorite na povr{ineskite vodi koi se vo rizik | Reka Vardar na 500 metri |

Detali na emisijata

| Volumen koj se emitira: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | / m3/d | Maks/den | /m3/d |
| Maksimalna vrednost na ~as | /m3/h |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | 30 min/h; 10 h/day; 275 dau/y |
| --- | --- |

Tabela VI.4.1 Emisii vo po~vata

Emisiona to~ka ili oblast:

| Emisiona to~ka Ref.br. |  |
| --- | --- |
| Pateka na emisija (bu{otina, bunari, propuslivi sloevi, kvasewe, rasfrlawe itn) | Propuslivi sloevi |
| Lokacija | Vo blizina na staklenicite |
| Referenca od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5 E, 5 N) | N: 41 18 14 E: 22 32 03 |
| Visina na ispustot (vo odnos na nadmorska visina na recipientot) | / |
| Vodna klasifikacija na recipientot (podzemno vodno telo) | / |
| Ocenka na osetlivosta od zagaduvawe na podzemnata voda (vklu~uvaj}i go stepenot na osetlivost) | Ne e zagadena |
| Identitet i oddale~enost na izvorite na podzemnite vodi koi se vo rizik (bunari, izvori, itn) | Sopstveni bunari na oddale~enost 200 metri |
| Identitet i oddale~enost na izvorite na povr{ineskite vodi koi se vo rizik | Reka Vardar na 500 metri |

Detali na emisijata

| Volumen koj se emitira: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | / m3/d | Maks/den | /m3/d |
| Maksimalna vrednost na ~as | /m3/h |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii:

| Periodi na emisija (sredno) | 30 min/h; 10 h/day; 275 dau/y |
| --- | --- |

Tabela VI.4.2 Emisii vo po~va - Karakteristiki na emisijata

Referenten broj na to~ki na emisijata:

| Parametar | Pred da se tretira |  | Kako ослободено |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | kg/den | kg/y |  |
| Азот, N | / | 0,32% | Nema tretman |  |  |  | / |
| P2O5 | / | 0,28% |  |  |  |  | / |
| K2O | / | 2,98% |  |  |  |  | / |

Tabela VI.4.2 Emisii vo po~va - Karakteristiki na emisijata

Referenten broj na to~ki na emisijata:

| Parametar | Pred da se tretira |  | Kako ослободено |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | Maksimalna prose~na vrednost na ~as mg/L | Maksimalna prose~na vrednost na den mg/den | kg/den | kg/y |  |
| Азот, N | / | 0,33% | Nema tretman |  |  |  | / |
| P2O5 | / | 0,30% |  |  |  |  | / |
| K2O | / | 2,55% |  |  |  |  | / |

Dadeni se karakteristikite na emisiite za dvete lokacii: vo blizina kotparnicata i vo blizina na steklenicite, pri {to, bidej}i ne postoi nikakov tretman na po~vata ne mo`e da se odredi i efikasnosta.

VI.5. Emisii na bu~ava

Zemaj}i gi vo predvid aktivnostite koi {to se odvivaat vo Eko Oran`erija, kako i faktot {to instalacijata se nao|a nadvor od naseleno mesto, mo`e da se ka`e deka deka bu~ava kako eden od zagaduva~ite na `ivotnata sredina mo`e da se zanemari.

So cel da se odredi nivoto na bu~ava vo `ivotnata sredina {to se sozdava od Eko Oran`erija, izvr{eni se merewa na bu~ava vo `ivotnata sredina od strana na ovlastena institucija na den 07.10.2009 godina, dadeni vo Laboratoriski izve{taj br. 062/09, pri {to mo`e da se konstatira deka generiranata bu~ava e vo ramkite na MDN (Maksimalno dozvolenoto nivo), soglasno zakonskite propisi vo R. Makedonija.

Tabela VI.5.1 Emisii na Bu~ava - Zbirna lista na izvorite na bu~ava

| Izvor | Emisiona to~ka Ref. Br. | Oprema ref.br | Zvu~en pritisok dBA na referentna oddale~ensot | Periodi na emisija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. источно од објектот | АБ-062/09 | Sekojdnevni aktivnosti* | 44,4 | 24 h |
| 2. западно од објектот | ББ-062/09 | Sekojdnevni aktivnosti* | 46,4 | 24 h |
| 3. северно од објектот | ВБ-062/09 | Sekojdnevni aktivnosti* | 41,2 | 24 h |
| 4. јужно од објектот | ГБ-062/09 | Sekojdnevni aktivnosti* | 38,3 | 24 h |

*-sekojdnevni aktivnosti podrazbira koristewe na oprema i mehanizacijata potrebna za izvr{uvawe na aktivnostite, ne se navedeni bidej}i merewata se izvr{eni na granici na instalacijata, pa spored toa i nivoto na bu~ava }e pretstavuva interferenca od bu~avi {to ja generiraat site ma{ini prisutni vo momentot.

VI.6. Vibracii

Vibracii predizvikani od tehnolo{kiot procesvo ovoj objekt nema, bidej}i ma{inite i vozilata se propisno instalirani i odr`uvani (so gumeni podlo{ki, pnevmatici i drugi prigu{uva~i).

VI.7. Izvori na nejonizira~ko zra~ewe

Izvori  na nejonizira~ko zra~ewe vo ramkite na Eko Oran`erii ne se identifikuvani.