REZULTATI OD MEREWA KOI SE IZVR[ENI VO

MART  2007 GODINA

IZVE[TAJ OD IZVR[ENI SNIMAWA NA [TETNI MATERII

VO OTPADNITE GASOVI

TABELA VI.1.2 Glavni emisii vo atmosferata

| To~ka na emisija Ref.br: | 1 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija | Tunelska pe~ka “ Elenica “ Strumica |
| Opis | Ventilacionen kanal (oxak) |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) | 76° 38' 26" 45° 87' 65" |
| Detali za ventilacija: Dijametar Visina na povr{ina (m) | 1m x 1m 10 m (visina na ispust) |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe : | 1981 godina |

Karakteristiki na emisija:

| (I) Volumen koj se emituva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den |  | Maks/den |  |
| Maksimalna vrednost /~as | 24692 Nm³/h volumenski protok na gasovi | 16,09 m/s Min. brzina na protok |  |
| (ii) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 96° C (max) ° C (min) ° C (avg) |  |  |
| Izvori na sogoruvawe Volumenski izrazeni kako : □  suvo □ vla`no _______% O2 |  |  |  |

(III) Period ili periodi za  vreme na koi emisiite se sozdadeni , ili ke se sozdadat , vklu~uvajki dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota /zatvorawe):

| Period na emisija (sredno) | 60 min/h 24 h/day 365 day/y |
| --- | --- |

3.0   REZULTATI OD MEREWATA

| TABELA 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime na firmata:,,ELENICA,,Strumica |  |  |  |  |  | Laboratoriski broj na mereweto: 40316 |  |  |  |  |  |
| Merna lokacija: M.M.(oxak na pe~ka)br1 |  |  |  |  |  | Datum : 29.03.2007 god |  |  |  |  |  |
| Gorivo : Mazut |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 8,4 t/h mazut |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{enite merewa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | Cvrsti ~esti~ki | Vlaga | Volum. protok na gas | Masen protok na gas | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti | o C | % | ppm | ppm | ppm | % | mg/m3 | -- | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  | 96 | 17,7 | 390 | 100 | 17 | 2,5 | 246,6 | - | 24692 | 23750 | 16,09 |
| 18% O 2 mg/Nm3 | - | - | 487 | 286 | 35 | - | 303 | - |  |  |  |
| MDK, mg/Nm3 | - | - | - | 1500 | - - | - | 50 | - |  |  |  |
| Emisiono koli~estvo,kg/h | - | - | 12,03 | 7,06 | 0,86 | - | 7,48 |  |  |  |  |

- ZAKLU^OK

Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata na emisija na gasovi i pra{ina od oxak na pe~ka vo fabrikata za cigli ,,ELENICA,, - Strumica izvr{eni na 29.03.2007. mo`e da se donese sledniot zaklu~ok:

- koncentracija na SO2  e vo ramkite na MDK soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (,,Sl. Vesnik na SRM,, br.3/90, ~len 13,to~ka 3)

- pra{inata gi nadminuva granicite za MDK soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (,,Sl. Vesnik na SRM,, br.3/90,~len 5, tabela 1)