REZULTATI OD MEREWA KOI SE IZVR[ENI

VO 2002 GODINA(Juli)

IZVE[TAJ OD IZVR[ENI SNIMAWA NA EMISIJA NA GASOVI

I PRA[INA OD TUNELSKA PE^KA ZA PE^EWE CIGLI

VO AD IGM  ,,ELENICA ,,  STRUMICA

Tabela VI. 1.2 Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. Br: | 1 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Tunelska pe~ka “ Elenica “ Strumica |
| Opis: | Ventilacionen kanal (oxak) |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri 6E,6N) | 76° 38' 26" 45° 87' 65" |
| Detali za ventilacijata: Dijametar Visina na povr{ina(m) | 1m x 1m 10 m (visina na ispust) |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1981 god |

Karakteristiki na emisijata:

| (I) Volumen koj se emituva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | m3/d | Maks/den | m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | 17730 m3/h | Min. brzina na protok | m.s¯¹ |
| (II) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 64 °C (max) °C(min) °C(sredna vred.) |  |  |
| Izvori na sogoruvawe Volumenski izrazeni kako : □  suvo □ vla`no 17 % O2 |  |  |  |

(I) Period ili periodi za  vreme na koi emisiite se sozdadeni , ili }e se sozdadat , vklu~uvajki dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota /zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/~as 24 ~as/den 365 den/god |
| --- | --- |

| Merno mesto:ventilacionen kanal (oxak) od tunelska pe~ka za cigli |  |  |  |  |  | Data: 09.07.2002 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet na pe~kata: 34.280 t/god |  |  |  |  |  | Vid na gorivo: mazut Potro{uva~ka:180 kg/h |  |  |  |  |  |  |
| Emisioni parametri, koncentracii i koli~estva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | O2 | CO |  | SO2 |  | NOx |  | CO2 | Cvrsti ~esti~ki |  | Volum protok na gas | Masen protok na gas |
| °C | % | mg/m³ | kg/h | mg/m³ | kg/h | mg/m³ | kg/h | % | mg/m³ | kg/h | N m³/ h | kg/h |
| 64 | 17,0 | 322,5 | 5,6 | 31,46 | 0,54 | 88 | 1,5 | 2,9 | 15,8 | 0,273 | 17330 | 18247 |
| Maksimalno dozvoleni koncentracii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500- 1500 |  |  |  |  | 150 | <0,5 |  |  |

Vrz osnova na rezultatite dobieni od merewata na emisija na {tetni materii od tunelska pe~ka za cigli, a soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi izvori na zagaduvawe (,,Sl. Vesnik na SRM,, br.3/1990 god. , ~len 5 tabela 1 I ~len 13 to~ka 3), najdenata sostojba  zadovoluva  so site parametri.