Komentar na nedostatok 25:

Prilog X i Prilog XI od osnovnoto Barawe

Vo Prilogot X od osnovnoto Barawe daden e osvrt na ekolo{kite aspekti i NDT, pri {to e vodeno smetka vo odnos na BREF dokumentite za odgleduvawe na `ivina.

Me|u drugoto, navedeno e deka Operatorot go podobruva svoeto rabotewe vo pravec na:

- namaluvawe na koli~inata na cvrstiot otpad (|ubrivoto),

- namaluvawe na % na vlaga vo |ubrivoto,

- namaluvawe na voda za ~istewe i dezinfekcija na objektite,

- podobruvawe na ambientot vo objektite vo koi se odgleduva `ivinata,

- brzo i efikasno rasfrlawe na |ubrivoto od Instalacijata na nivite, na koi se odviva proizvodstvo na zemjodelski kulturi,

- spre~uvawe havarii i reagirawe vo itni slu~ai (vidi prilog 13 od Dopolnenieto),

- remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota (vidi prilog 14 od Dopolnenieto) i dr.

Vo prodol`enie }e se dadat komentari za pova`nite merki, koi zna~at imperativ za Operatorot.

Za namaluvawe na koli~inite na cvrstiot otpad (|ubrivoto), Operatorot prevzema odredeni aktivnosti preku prigotvuvawe na novi formulacii na hrana za `ivinata (recepturite i prigotvuvaweto na hranata za `ivinata ja vr{i Operatorot), pri {to se o~ekuva nejzino pogolemo iskoristuvawe od strana na `ivinata, a namaluvawe na |ubrivoto.

Isto taka, so ovaa merka se vr{i podobruvawe na nesivosta na koko{kite.

Namaluvaweto na % na vlaga vo |ubrivoto, a so toa i koli~inata na |ubrivoto se postignuva so efikasno provetruvawe, odnosno koristewe na ventilatori, koi go su{at sozdadenoto |ubrivo koe se sobira vo kanalite za ~istewe.

Ovaa merka, ve}e se primenuva vo objektite za odgleduvawe na `ivina, a Operatorot svoite aktivnosti gi usmeruva vo nivno {to poefikasno funkcionirawe.

^isteweto na objektite po zavr{uvaweto na turnusot na odgleduvawe na `ivina (na 12 do 14 meseci za koko{ki nesilki i 4 meseci za jarki) se vr{i so voda i detergenti (opi{ano vo Prilog II, To~ka 4.2.1.1. i To~ka 4.2.2.1. od osnovnoto Barawe), koja so aparati ja rasprskuva pod pritisok i na toj na~in mnogu efikasno ja odstranuva ne~istotijata od zidovite, plafonot, podovite, opremata i uredite vo objektite za odgleduvawe na `ivina.

Ovoj na~in na ~istewe e mnogu efikasen i brz, a voedno za{teduva golemi koli~ini na voda, vo odnos na klasi~niot na~in na ~istewe, koga objektite se ~istat so nakisnuvawe, ribawe, perewe itn.

Za taa cel se koristi aparat od kompanijata WAP KARCHER, ~ii karakteristiki mo`at da se vidat vo prilog 13 od Dopolnenieto.

Za podobruvawe na ambientot vo objektite (soodvetna temperatura i relativna vla`nost na vozduhot), {to deluva vo pravec na podobruvawe na zdravjeto na `ivinata, a potoa i na zgolemuvawe na % na nesivost na koko{kite, instalirani se soodvetni sistemi za ladewe, koi sozdavaat optimalni uslovi za prestoj na `ivinata vo objektite.

Toa se sistemite za ladewe, koi go koristat isparuvaweto na voda, koja vo tenok film se preliva preku tn. CELdec paneli, a isparuva so vnesuvawe na vozduh vo objektite so pomo{ na ventilatori i na toj na~in vr{i odzemawe na vi{okot na toplina (sistemot za ladewe na {vedskata kompanija MUNTERS e detalno objasneto vo komentarot na nedostatokot 21 od Zaklu~okot).

Vodata {to se preliva vo tenok film preku celuloznata struktura na panelite, recirkulira vo poseben zatvoren sistem, so pomo{ na pumpi (pumpite imaat mala instalirana snaga), pri {to isparenite koli~ini se nadomestuvaat so dotur na sve`a voda od sistemot za vodosnabduvawe.

Na toj na~in se ostvaruva i golemo {tedewe na voda, {to ne e za podcenuvawe.

Ovoj sistem na ladewe se smeta kako eden od poefikasnite, a se primenuva vo odgleduvaweto na `ivina vo golem broj na farmi vo svetot.

Pti~jeto |ubrivo, koe se iznesuva od objektite za odgleduvawe na `ivina, samo privremeno se deponira vo neposredna blizina na objektite, a potoa vo relativno kus period se transportira do nivite, kade se rasfrla i se koristi za |ubrewe na zemjodelskite kulturi.

\ubrivoto, najnapred se rasfrla na zemji{teto, koe FARMA AGRIPRO go ima zemeno pod dolgoro~en zakup od Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, a ostanatiot del go (dava) prodava na individualnite zemjodelci, za istata cel, |ubrewe na nivnite povr{ini pod kulturi.

Ni vo koj slu~aj, |ubrivoto ne se transportira na nivite za da se deponira, tuku isklu~ivo za |ubrewe na zemji{teto za proizvodstvo na zemjodelski kulturi.

Vo soglasnost so baraweto za dobivawe na A-integriranata ekolo{ka dozvola, Prilog XII, Operatorot ima izgotveno Elaborat za spre~uvawe havarii i reagirawe vo itni slu~ai i namaluvawe na nivnite posledici (vidi prilog 14 od Dopolnenieto).

Ovde treba da se zabele`i deka od strana na Operatorot e izgotven i predlog Plan za remedijacija, odnosno plan za prestanok so rabota i povtorno zapo~nuvawe so rabota (vidi prilog 15 od Dopolnenieto)

Vo Prilogot XI e daden predlog na planirani aktivnosti vo pravec na namaluvawe na vlijanieto na cvrstiot otpad (|ubrivoto) vrz `ivotnata sredina, kako i za podobruvawe na uslovite za odgleduvawe na `ivinata (vidi Prilog XI od osnovnoto Barawe, Operativen plan).