VI.3  Emisii vo kanalizacija

Od instalacijata evidentirana e edna to~ka na emisija vo gradska kanalizacija i toa:

- еден испуст од otpadna voda od пречистителна станица, Par{alov preliv C1

Vo Baraweto od 2007 год. evidentirana e u{te edna to~ka na emisija vo gradska kanalizacija i toa C2, vodi od organsko oddelenie Almis koi denes se vlivaat vo pre~istitelna stanica i zatoa postoi samo edno merno mesto (Par{alov premin).

    - Par{alov preliv – merno mesto C1

Vo Par{aloviot preliv doa|aat pove}e vidovi na vodi i toa:

- индустриски otpadni vodi и

- otpadni vodi.

Vo prodol`enie na Prilog VI na:

  - Slika  br. 12 prika`ani se site kanlizacioni mre`i na lokalitetot \or~e Petrov,

  - Slika br.13 prika`ani se priklu~nite mesta vo gradskata atmosferska kanalizacija,

  - slika br.14 e dadena situacija na instalacijata so prika`anо mernо mestо na emisiја во канализацiја (ozna~eno so C1).

- Industriski otpadni vodi

Kanalizacionata mre`a za industriskite otpadni vodi gi prifa}a otpadnite vodi od slednite pogoni:

- pogon za neorganski sintezi,

- pogon za organski sintezi i

- pogon sapun i kozmetika. Ovoj pogon ne e vo sklop na PCHemija, Kozmetika, Bilka – Program Hemija i kakov takov ne e razgleduvan i ne e zemen vo predvid na ova Barawe.

Industriskite otpadni vodi od neorganskoto oddelenie se generiraat kako rezultat na procesi na ispu{tawe na:

- voda od ladewe,

- kondenzat od parea,

- otpadna voda od perewe na prostorii i procesna oprema od Pogon za neorganski sintezi  kade {to se odvivaat tehnolo{kite postapki za dobivawe na soli, dobivawe na rastvori za hemodijaliza, oksido - redukcioni procesi, neutralizacija i apsorbcija.

Vodata od ladewe pretstavuva ~ista bunarska voda so zgolemena temperatura. Prose~na potro{uva~ka na ovaa voda e 11,9 m3/h.

Kondenzatot od parea vo koli~ina do 1,44 m3/h se sobira i se vra}a vo procesot.

Razladnata voda i kondenzatot se otpadni vodeni tekovi koi imaat samo zgolemena  temperatura. Od ekonomska gledna to~ka bi mo`ele da se recikliraat namesto da se ispu{taat kako otpadni tekovi.

Otpadnata voda od perewe na prostorii i procesna oprema pretstavuva bunarska voda vo koja mo`e da ima ostatoci od soli (inertni i nerastvorlivi), prisustvo na katjoni od te{ki metali i anjoni na agresivni soli.

Kanalizacijata na industriskite otpadni vodi e povrzana so pre~istitelnata stanica na lokalitetot, kade otpadnite tehnolo{ki vodi se tretiraat pred da se ispu{tat vo gradskata kolektorska kanalizaciona mre`a.

Rabotata na pre~istitelnata stanica e opi{ana vo Glava VIII.

- Otpadni vodi (fekalni i sanitarni vodi)

Kanalizacijata za otpadni vodi (fekalni i sanitarni vodi) gi prifa}a vodite od organsko oddelenie, neorganski del (pogon za neorganski sintezi), oddelenie za voveduvawe na novi proizvodi, kontrolna laboratorija i upravna zgrada. Ovie vodi se sobiraat vo poseben digestor (septi~ka jama), kade vo period od 28 dena se odviva procesot na raspa|awe, za potoa preku proto~na merna edinica, ovie vodi se ispu{taat vo gradskiot kolektorski sistem.

Koli~estvoto na otpadni vodi iznesuva 408.000 m3/god od koi:

- otpadni vodi ………………... …………………. 28.000 m3/god.

- industriski otpadni vodi ……………………… 100.000 m3/god.

- vodi za ladewe ………………… ………………… 280.000 m3/god.

- Urbani otpadni vodi (Atmosferski vodi)

Niz lokacijata na Instalacijata, na nejzinata ju`na i severna strana, pominuvaat dve linii od atmosferska kanalizacija, koi gi sobiraat atmosferskite vodi od okolnite mesta i se vlivaat vo gradskata atmosferskata kanalizacija.

Na lokalitot \or~e Petrov – program Hemija redovno se kontroliraat vodite od mernata {ahta – Par{alov preliv od strana na Oddelenieto za kontrola.

Od evidentiranata to~ka na emisija vo gradska kanalizacija: C1, merna  {ahta Par{alov preliv, kako i dobienite rezultati od analiziranite otpadni vodi koi redovno interno se sledat od strana na Oddelenieto za kontrola mo`e da se zaklu~i deka analiziranite vrednosti se vo granicite na maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) za site ispituvani parametri, vo soglasnost so Pravilnik za opasnite i {tetnite materii i supstancii i nivnite emisioni standardi {to mo`at da se ispu{taat vo kanalizacija ili vo sistem za odvodnuvawe, povr{inski ili podzemni vodni tela, kako i vo krajbre`ni zemji{ta i vodni `iveali{ta (Sl.vesnik na R.Makedonija br.108/2011 god.), kako i Pravilnik za vodovod i kanalizacija.

Vo prodol`enie, dadeni se primeri od vakvite analizi.

Tabelite VI.3.1 i VI.3.2 se popolneti vrz osnova na rezultatite od ovie analizi, sostojba od 2013 god..