V.1. Rakuvawe so surovini, goriva, me|uproizvodi i proizvodi

- Magacin za surovini

Vo magacinot za surovini koj e lociran pome|u organsko 1, pogonot fleksibilni sintezi i kontejnerskiot sklad za gotova roba, site surovini {to se lageruvaat vo ovoj del na magacinot doa|aat spakuvani vo kni`ni i/ili PE vre}i, kartonski kutii i limeni buriwa od   25 i 50 kg naredeni na drveni paleti so dimenzii 120 h 80 h 10 cm najmnogu vo dva reda. Surovinite se grupirani vo 6 grupi, a spored vidovite, koli~inite, na~inot na pakuvawe i fizi~ko - hemiskite karakteristiki. Surovinite se istovaraat so dizel vilu{kar.

Pome|u sekoja grupa proizvodi se oformeni pateki za vnesuvawe i iznesuvawe vo i od magacinot so minimalna {irina od 2 m. Paletite se pomesteni od yidot 1 m.

Celokupnata manipulacija vo magacinot se vr{i so dizel i ra~ni paletni vilu{kari.

- Rezervoari

Vo blizina na oranskiot del Almis instalirani se pet  rezervoari so zafatnina od po 32 m3. Dva rezervoara se upotrebuvaat za alkohol (etanol), dva za ocetna kiselina i eden za glisantin. Istite se izraboteni od hrom nikel ~elik (^ 4571), horizontalna izvedba i postaveni se preku ~eli~ni papu~i na betonski nosa~i na visina od terenot od 1,64 m. Rezervoarite se atestirani za skladirawe na zapalivi te~nosti za {to postoi soodvetna tehni~ka dokumentacija.

Slika br.10: Rezervoari za skladirawe na zapalivi te~nosti

Avtocisternite vo koi se donesuvaat zapalivite te~nosti se praznat so pomo{ na dve centrifugalni samovsisni pumpi od koi ednata e rabotna, a drugata rezervna. Na vsisnata strana od pumpite izgraden e kolektor na koj e vgraden turbinski mera~ na protok, a na kolektorot vgradeni se 3 kuglasti slavini za povrzuvawe na fleksibilnite cevki so avtocisternata.

Na potisniot kolektor vgradeni se pet kuglasti slavini do koi se vodat cevovodi za polnewe na sekoja cisterna posebno.

Pokraj pumpite izgradena e {ahta vo koja se stava limeno bure od 200 l za sobirawe na zaostanatata te~nost vo fleksibilnite cevki, kuglasti slavini, kolektori i vertikalniot del od cevkite za polnewe na rezervoarite. Te~nosta od bureto se prazni so pomo{ na ra~na pumpa.

Za polnewe na rezervoarite so zapalivi te~nosti izgraden e ceven ravod.

Zapalivite te~nosti od rezervoarite se preto~uvaat vo kontejneri so zafatnina od 1 m3 i se prisposobeni za prevoz so elektrovilu{kari do potrebnata lokacija za proizvodstvo. Kontejnerite od rezervoarite se polnat so zapaliva te~nost po gravitacionen pat i za taa cel izveden e ceven razvod so F 57 h 2,75 mm od sekoj rezervoar do ivicata na tankvanata sprema pretakali{teto na kontejnerite.

Na lokacijata ima 2 rezervoari za amonijak proizvedeni 1972 god. so zafatnina od 4,5 m3, dozvolen raboten pritisok od 16 bar, so fabri~ki broevi 6734 i 6735.

- Oddelenie za konfekcionirawe

Te~nite hemikalii od oddelenieto za konfekcionirawe koi se spremni za pakuvawe se nosat od oddelenie za proizvodstvo (organsko i neorgansko) vo interna ambala`a (baloni od 50 l, buriwa od 200 l ili cisterni - kontejneri od                       hrom-nikel ~elik od 1000 l). Internata ambala`a so hemikalijata koja treba da se pakuva, izdignata e na platforma na visina od 2 do 3 m nad nivoto na oddelenieto za pakuvawe, kako bi mo`ele te~nostite po pat na slobodno pa|awe da se transportiraat niz plasti~ni creva za kiselini i metalni creva za organski rastvoruva~i do prostoriite za vagawe na te~nosti. Posle toa praznata ambala`a se vra}a povtorno vo proizvodnite oddelenija.