PRILOG X.2  Predlog  merki i aktivnosti

So cel da se obezbedi upotreba na po~isti tehnologii, minimizirawe na otpadot i supstitucija na surovinite, a so toa i reducirawe na emisiite na nivoa prepora~ani vo Referentnite dokumenti za Najdobrite Dostapni Tehniki, Operatorot na Instalacijata PC Hemija, kozmetika, Bilka, definira predlog merki i aktivnosti.

- Merki za namaluvawe na emisijata vo atmosferata

- Za redukcija na emisijata na SO2 zamena na energetskoto gorivo mazut so gas i vospostavuvawe na gasifikacionen sistem do ovoj lokalitet.

- Merki za podobruvawe na rabotata na pre~istitelnata stanica

- Priemnata {ahta da se ogradi.

- Zamena na pumpite od homogenizatorot i nivno postavuvawe na povr{inata zaradi izbegnuvawe na mo`nosta od poplavuvawe na pumpite.

- Povrzuvawe na trite sadovi so reagensi za tretman (kiselina ili baza za neutralizacija i flokulant) so reaktorot.

- Postavuvawe na elektri~na merno-regulaciona oprema za vodewe na procesite na homogenizirawe, neutralizacija, flokulacija i talo`ewe.

- Sanacija na homogenizerot, reaktorot, talo`nicite i pridru`nite {ahti i kanalizaciona mre`a okolu pre~istitelnata stanica, soglasno na stepenot na o{tetuvawe.

- Zaokru`uvawe na tehnolo{kiot proces na pre~istitelnata stanica so izgradba na pole za odlo`uvawe na milot od talo`nicite.

- Merki za podobruvawe na snabduvaweto so surovinski i pomo{ni materijali, skladirawe, spravuvawe i podgotovka

  - Rekonstrukcija na privremeniot sklad za otpad so izrabotka na nadstre{nici i boksovi za ~uvawe na opasniot optpad