IX. TO^KI NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

1.0. VOVED

Vo aplikacijata za dobivawe na integrirana ekolo{ka dozvola do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, razgledani se site aspekti koi {to imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina,  napravena e ocenka na istite i vrz osnova na toa odreden e monitoring vrz istite.

Monitoringot se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina, kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa, so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti.

Monitoringot se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat.

Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot i poka`uva deka individualniot, kvantitativen rezultat e postignat.

Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto.

2.0. PROGRAMA NA MONITORING

Opredeluvaweto na Programata za monitoring gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring,

- Frekvencijata na monitoring,

- Metodite na zemawe na primeroci i analizi,

- Sistemot za izvestuvawe.

2.1. To~ki i parametri na monitoringot

Pri izborot na to~kite na monitoring  vo predvid se zemeni zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambientalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri.

Monitoring se vr{i na onie izvori na emisii, za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina, kako i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

2.2. Frekvencija na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot e odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebata od monitoring i od analiza na resursite.

Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring, periodi~en, ~asoven, dneven, sedmi~en, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

2.3. Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ.

Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

2.4. Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

3.0. MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

Mestatata za monitoring i zemawe na primeroci se opredeleni za slednoto:

- Emisii vo vozduhot,

- Emisii od do`dovni/atmosferski vodi,

- Emisii vo podzemni vodi od lokacijata,

- Emisii na mirizba,

- Emisii na bu~ava.

Od procesite na samata lokacija izvori na emisii vo vozduhot prestavuvaat ventilacionite kanali na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (AA1, AA2).

Opredelenoto mesto za monitoring i zemawe na primeroci vizuelno }e se kontrolira za vreme na i posle do`dovi.

Ispituvaweto i laboratoriska analiza na do`dovnata i vodata od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na `ivina, }e se izveduva samo vo slu~aj na incidentni situacii.

Monitoringot na podzemnite vodi }e se izveduva na bu{otinata-bunarot (AGW1), sopstvenost na Operatorot, koj se nao|a vo granicite na Instalacijata.

Zaradi monitoring na kvalitetot na vodata na bunarot, redovno se vr{at bihemiski analizi od strana na Zavodot za zdravstvena za{tita.

Monitoringot na mirizbata }e se izveduva na osetlivite lokacii  koi se odnesuvaat na najbliskoto naseleno mesto (AO1) i toa vo slu~aj na `alba od lokalnite `iteli.

Od procesite na samata lokacija izvori na emisii na bu~ava prestavuvaat ventilacionite kanali na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki (AN1 i AN2).

3.1. Predlog za monitoring na emisii

Predlo`en e monitoring na emisija na {tetni materii vo atmosfera od ventilacionite kanali na objektite za odgleduvawe na koko{ki, monitoring na emisii na otpadni atmosferski vodi i otpadni vodi od miewe i ~istewe na objektite, emisii na mirizba, monitoring na kvalitetot na podzemnite vodi i monitoring na emisiite na bu~ava.

Monitoringot se predlaga da se izveduva edna{ na dve godini za emisiite vo vozduh (ventilacioni otvori) i mirizba, a za podzemnata voda (bunar za voda) kontinuirano, a }e ispituvaat slednite parametri:

AA1; AN1 Ventilacionen otvor na hala za odgleduvawe na koko{ki

nesilki

| AA1; AN1 | NH3 | Organska pra{ina | Bu~ava |
| --- | --- | --- | --- |

AGW1 Bunar za snabduvawe so voda

| AGW 1 | Kvalitet na vodata za piewe |
| --- | --- |

AO 1 Najbliska naselena ku}a vo naselbata

| AO 1 | Mirizba |
| --- | --- |

Monitoring na emisiite na site merni mesta }e se izveduva na mestata definirani vo Planot na merni mesta (Prilog IX.1. Mapa na to~ki za monitoring i merni mesta).