VI. EMISII

1.0. VOVED

Soglasno prete`nata dejnost na Operatorot (odgleduvawe na koko{ki nesilki), vo Instalacijata se prisutni emisii, i toa:

- Emisii vo vozduh (atmosfera),

- Emisii vo po~va,

- Emisii od bu~ava.

Vo Instalacijata nema emisii:

- vo povr{inski vodi,

- vo kanalizacija i

- od jonizira~ko zra~ewe.

Vo tekstot {to sledi }e se dadat soodvetni obrazlo`enija za navedenite emisii.

Inaku, aktivnostite koi proizleguvaat od prete`nata dejnost na Instalacijata, se vr{at vo strogo opredelen i zagraden prostor, bez mo`nost na nikakvi nadvore{ni vlijanija.

Kako izvori na emisiite mo`e da se poso~at odredeni aktivnosti (postapki), koi se odvivaat pri odgleduvaweto na `ivinata, i toa:

- pri rakuvawe so hranata,

- pri rakuvawe i tovarawe na pticite i uginatata `ivina,

- od sistemite za ventilacija i protekuvaweto od objektite,

- pri miewe i ~istewe na objektite,

- od porojni do`dovi

Klu~noto vlijanie vrz `ivotnata sredina od odgleduvaweto na `ivinata e faktot deka okolu (70-75%) od izedenata hrana se izla~uva vo ekskretot / |ubrivoto.

Sozdavaweto na zna~itelni koli~ini ekskret mo`e da predizvika zna~ajni vlijanija vrz `ivotnata sredina, me|utoa sozdadenoto |ubrivo od koko{kite nesilki od Instalacijata se iznesuva od objektite za odgleduvawe na `ivinata i vedna{ se nosi na nivite, kade se koristi za |ubrewe.

Ovie vlijanija gi opfa}aat eutrofikacijata, zakiseluvaweto i zasituvaweto na vodite pri {to stanuvaat zagadeni i neupotreblivi.

Vo sledniot grafikon e daden pregled na emisiite od intezivnoto odgleduvawe na `ivinata (izvor: ISKZ - Sektorsko upatstvo za NDT), kako {to se sproveduva na Farmata za odgleduvawe na koko{ki nesilki vo s. Sten~e, Op{tina Brvenica.

## Emisii od intenzivnoto odgleduvawe na `ivina

| IZVOR EMISII | Rakuvawe so hranata | Rakuvawe i tovarawe na ptici i uginata `ivina | Sistemi za ventilacija i protekuvawa od objektite | Rakuvawe i skladirawe na ekskretot | Rasfrlawe na zemji{te | ^istewe na objektite i vozilata | Porojna voda, kanali | Skladirawe na nafta i tankvani | Pakuvawe, obvitkuvawe na rezidui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirizba | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| Neorganski (fosfor) |  |  |  |  | W | W | W |  |  |
| Neorganski (azot) |  |  |  |  | WL | W | W |  | W |
| Organski (BPK) |  |  |  |  | WL | W | W |  | W |
| Hidrokarbonati |  |  |  |  |  |  |  | W |  |
| Hemikalii za ~istewe |  |  |  |  |  |  |  |  | W |
| Bu~ava | A | A | A | A |  |  |  |  |  |
| Amowak |  |  | A | A | AL |  | A |  |  |
| Kratenki | A – Emisii vo vozduh, W – Emisii vo voda, L – Emisii vo po~va |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.0. EMISII VO VOZDUH

Od prika`aniot grafikon, emisiite vo vozduh poteknuvaat od:

- Rakuvaweto so hranata,

- Rakuvaweto i tovareweto na pticite i uginatata `ivina,

- Sistemot za ventilacija i protekuvawa od objektite za odgleduvawe na `ivinata,

- Rakuvaweto i skladiraweto so ekskretot,

- Porojna voda, kanali

Navedenite izvori na emisiite vo vozduh se odnesuvaat na mirizbata, bu~avata i sozdadeniot amonijak.

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijata i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata. Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina.

Sozdadenite gasovi se isfrlaat vo vozduhot, vo neposredna blizina na objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki so pomo{ na ventilatori, koi se instalirani na pokrivot od objektite (na sekoj objekt se instalirani po 32 ventilatori).

Karakteristikite i brojot na ventilatori (vidi Poglavje II. Opis na Instalacijata) se utvrdeni vrz osnova na brojnata sostojba vo objektite (po 25.200 koko{ki vo objekt).

Rabotata na ventilatorite go definira ambientot vo prostoriite, kade prestojuva `ivinata, a so toa direktno vlijaat na uspe{nosta vo odgleduvaweto (zdravstvena sostojba na `ivinata, % na nesivost i dr.).

Od druga strana, objektite na Instalacijata i nejzinite delovi se locirani vo krugot na obrabotlivo zemjodelsko zemji{te, na dovolna oddale~enost od stambenite objekti, {to e vo soglasnost so Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naselenite mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita (Sl. vesnik na RM br. 18/ 99).

Farmata za intenzivno `ivinarstvo sprema kapacitetot spa|a vo objektite od treta klasa, kade e potrebno rastojanieto do naseleno mesto da e od 601 do 1.000 metri, a vo slu~ajot taa distanca e pogolema od 1.000 metri so {to e ispolnet uslovot soglasno so spomenatiot Pravilnik.

Mirizbata ne treba da predizvikuva naru{uvawe na osetlivite lokacii.

Instalacijata ne se nao|a vo blizina na naseleno mesto i za vreme na nejzinata izgradba gi ispolnuvala site barawa vo odnos na oddale~enosta od naseleno mesto zaradi prevencija od mirizba.

Zatoa, Operatorot ne mo`e da bide odgovorna za sega{nata oddale~enost od naselenite mesta zaradi nivnoto {irawe i gradbata na stanbeni objekti vo blizina na lokacijata.

3.0. EMISII VO PO^VA

Vo Instalacijata ima emisii vo po~vata, koi poteknuvaat od:

- otpadnata voda od miewe i ~istewe na objektite za odgleduvawe na `ivinata, koja se odlaga vo otvorena zemjana laguna,

- umrenite ptici, koi se odlagaat vo otvorena zemjana jama,

- otpadot od pakuvawa, koj isto taka se odlaga vo otvorena zemjana jama,

Site napred navedeni odlagali{ta se nao|aat vo granicite na Instalacijata (vidi Poglavje V.2. Mapa na lokaciite za odlagawe na cvrstiot i te~niot otpad).

Vo Instalacijata se sozdava otpadna voda od miewe i ~istewe na objektite, po zavr{uvaweto na ciklusot na nesewe i iseluvaweto na jatoto, me|utoa toa se slu~uva na 12 do 14 meseci, a upotrebenata voda za miewe i ~istewe e minimalna (se tro{at okolu 50m3 voda za miewe na eden objekt, {to e aktivnost edna{ vo godinata).

Koli~inite na otpadna voda e minimalna, pred se od primenetata tehnologija na odgleduvawe na koko{ki nesilki:

- Kafezno odgleduvawe na `ivinata,

- Napojuvawe na pticite so specijalni poilki i

- Primena na suvo iz|ubruvawe, odnosno odstranuvawe na ekskretot bez upotreba na voda,

- Miewe i ~istewe na objektite, po isseluvawe na jatoto i

- Miewe na prostoriite so aparat za miewe so voda pod pritisok.

Otpadnata voda, po zavr{enoto miewe i ~istewe na objektite se ispu{ta od otvorite za isfrlawe na |ubrivoto, na zadnata strana na objektite i preku otvoreni betonski kanali se odveduva vo sobirnata laguna, locirana vo granicite na Instalacijata (vidi Prilog II. Fotografija br. 2).

Del od otpadnata voda isparuva (posebno vo letniot period), a del se vpiva vo po~vata, bidej}i se raboti za zemjana laguna.

Isto taka, emisii vo po~vata ima i od odlagaweto na umreni ptici vo otvorena zemjana jama, pri {to vrz osnova na vlijanieto na atmosferkite padavini, odredeni {tetni materii od raspa|aweto na umrenite ptici mo`at da navlezat vo po~vata (vidi Prilog II. fotografija br. 2).

Vo granicite na Instalacijata nema emisii vo po~vata od nesoodvetno odlagawe i deponirawe na pti~jiot ekskret, bidej}i |ubrivoto vedna{ se transportira do okolnite zemjodelski povr{ini (nivi), od strana na individulani zemjodelci, kade se koristi za |ubrewe na pove}e zemjodelski kulturi (nasadi i `itarici).

4.0. EMISII OD BU^AVA I VIBRACII

Kako {to e prika`ano vo grafikonot, emisiite od bu~ava voglavno poteknuvaat od:

- Rakuvaweto so hranata,

- Rakuvaweto i tovareweto na pticite i uginatata `ivina,

- Sistemot za ventilacija od objektite za odgleduvawe na `ivina,

- Rakuvaweto so ekskretot i

- Rabotata na linijata za sortirawe na jajca.

Prema prirodata na dejnosta, nivoto na {tetna bu~ava {to se emitira od objektite na `ivinarskite farmi e daleku od maksimalnoto dozvoleno nivo i nema potreba od sproveduvawe na posebni merki za spre~uvawe na {tetnata bu~ava. Spored prirodata na dejnosta, aktivnostite vo Instalacijata ne sozdavaat {tetni vibracii.

5.0. EMISII VO POVR[INSKA VODA

Od Instalacijata nema emisii vo povr{inska voda, bidej}i otpadnata voda od miewe i dezinfekcija na objektite za odgleduvawe na `ivina, se odlaga i deponira vo otvorena zemjana laguna, od kade nema istekuvawe.

Najbliskiot priroden vodotek, {to bi prestavuval nekakov recipient e Rekata Vardar, koja pominuva pokraj Instalacijata na oddale~enost od okolu 500m.

6.0. EMISII VO KANALIZACIJA

Instalacijata nema sistem na kanalizacija za odveduvawe na komunalnite otpadni vodi.

Otpadnite vodi od koristeweto na toaletite i tu{evite od strana na vrabotenite se odveduvaat preku podzemna kanalizacija vo septi~ka jama (vidi Prilog II. fotografija br. 2).

Jamata e izgradena spored pozitivnite propisi za izgradba na vakov tip na objekti i ima zafatnina, koja obezbeduva nejzino polnewe na podolg period.

7.0. EMISII NA NEJONIZIR^KO ZRA^EWE

Vo okolinata na Instalacijata i nejzinite delovi, kako i na nejzinata lokacija nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe.