Dodatok VI.2

DETALI ZA EMISIITE VO POVR[INSKI VODI

Vesna-SAP, Podru`nica Probi{tip

Barawe za dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok VI.2

DETALI ZA EMISIITE VO POVR[INSKI VODI

SODR@INA

1.	Obem	3

2.	Izvori na emisii	4

2.1	Popis na izvorite na emisii vo Vesna-SAP,   Probi[tip	4

2.2	  Ispu{tawe na sanitarni otpadni vodi	5

2.3 	Ocenka na vlijanieto na emisiite vo povr{inskite vodi	5

# Obem

Vesna-SAP DOO, Skopje, podru`nica Probi{tip, podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi informacii za emisiite vo atmosferata.

Informaciite vo ovoj izve{taj se uredeni taka da gi zadovolat barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe vo vrska so procesot na podnesuvawe barawe za integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto, odnosno barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

# Izvori na emisii

## Popis na izvorite na emisii vo Vesna-SAP,  	Probi[tip

Vrz osnova na detalniot pregled na site procesi i aktivnosti na lokacijata, tehnolo{kite {emi, podatocite za materijalite, obemot na proizvodstvoto i proizvodnata praksa, napraven e popis na site emisii od Vesna-SAP, Probi{tip. Spisokot na emiterite e pretstaven vo tabelata br. 1. Evidentirani se vkupno 4 vida otpadni vodi so 31emisioni tokovi od 21izvor.

Lokaciite na izvorite na emisija se obele`ani na prilo`eniot crte` vo dodatokot 1.

Tabela 6.2.1 Vidovi na vodi vo Vesna-SAP

| Identifikacija | Izvor na emisija |
| --- | --- |
| PV1 | Industriski otpadni vodi |
| PV2 | Sanitarni otpadni vodi |
| PV3 | Atmosferski vodi |
| PV4 | Atmosferski vodi |

## 2.2	  Ispu[tawe na sanitarni otpadni vodi

Osven vodite koi tradicionalno se klasificiraat kako sanitarni, vo Vesna-SAP so sanitarnite vodi se ispu{taat i onie vodi od procesot, za koi se smeta deka ne doa|aat vo kontakt so olovo i olovni soedinenija. Vo Tabelata 4.1vo dodatokot IV na ova barawe. se navedeni izvorite i koli~estvata na vodi koi se ispu{taat kako sanitarni (vo sanitarnata kanalizacija). So operativniot plan e predvideno site vodi osven komunalnite da se tretiraat vo postrojkata za otpadni vodi. Taka, vo sanitarnata kanalizacija }e se ispu{taat samo komunalnite vodi od instalacijata.

## 2.3 	Ocenka na vlijanieto na emisiite vo povr[inskite vodi

Detalite za vlijanieto na emisiite vo povr{inskite vodi se dadeni vo dodatokot VII.3.

Skica na emisionite to~ki vo povr{inski vodi i kanali

N

APV4

N