Prilog XI

Predlog Operativen plan

Sodr`ina:

XI.1 Aktivnost br. 1	3

PREDLOG OPERATIVEN PLAN

### XI.1 Aktivnost br. 1

Oblo`uvawe na sistemot laguni so nepropustliva podloga

| - Opis So cel da se spre~i ili minimizira kontaminacijata na podzemnite vodi i po~vata kako rezultat od obezvodnuvawe na te~niot izmet vo sistem na laguni, se predlo`uva oblo`uvawe na lagunite so nepropustliva podloga. Materijalot koj }e bide koristen za oblo`uvawe na lagunite treba da ima posebni osobini za da se osigura stabilnosta i niskata propustlivost, odnosno se misli na materijal so visoka sodr`ina na glina. Oblo`uvaweto na lagunite }e se odviva vo pove}e fazi. Vo prvata faza bi se oblo`ile lagunite koi se prazni, odnosno vo niv nema cvrsto ¦ubrivo i te~na faza od ¦ubrivoto. Se planira oblo`uvawe na ~etiri laguni so po 2500 m3 zafatnina. Ovie laguni se dovolni za prifa}awe na godi{nata koli~ina na te~en izmet koja iznesuva pribli`no 10 000 t. Cvrstoto ¦ubrivo se otstranuva samo vo prviot red na laguni. So cel da ne se o{teti slojot od glina i za{tita na slojot glina pri kopawe i otstranuvawe na cvrstoto ¦ubrivo, se predlo`uva dopolnitelen sloj od materijal, na primer pesok ili nekoj drug materijal po predlog na kompanijata izveduva~ na ovaa aktivnost. Vo vtorata faza od predlo`eniot plan, te~niot izmet bi se prenaso~il vo lagunite oblo`eni so nepropusliv sloj na glina. Ispraznetite laguni od ¦ubrivo bi se oblo`ile so sloj od nepropuslivi materijali, isto kako prethodnite. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata Za po~etok na realizacija na prvata faza od proektot se predviduva prvata polovina na 2008. |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta Predvidena data za zavr{uvawe na aktivnosta na oblo`uvawe na lagunite so nepropustliv materijal od prvata faza e sredinata na 2008. |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Od napravenite mikrobiolo{ki i fizi~ko hemiski analizi na podzemni vodi na lokacijata na instalacijata i vo blizina na lagunite se gleda deka vrednostite na merenite parametri se vo granici na Maksimalno dozvolenite koncentracii za vodi od prva kategorija spored Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl.vesnik na RM br.18/99) i spoded Pravilnikot za vodi za piewe (Sl.vesnik na RM br. 54/2004) vodite se zdravstveno ispravni da se koristat kako voda za piewe. |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Odr`uvawe na kvalitetot na podzemnite vodi vo granici na MDK za prva kategorija na vodi. |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Impregnacijata na lagunite za obezvodnuvawe na ¦ubrivoto nema da vlijae vrz efikasnosta na potro{uva~kata na surovini, voda ili energija. So ovaa aktivnost samo bi se spre~ilo zagaduvawe na podzemnite vodi i po~vata. |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Vkupen P | voda | Monitoring od ovlastena institucija | Dva pati godi{no |
| Vkupen N | voda |  | Dva pati godi{no |
| - Izve{tai od monitoringot Od bunarite za voda dva pati godi{no }e se zema primerok za analiza i toa na prolet i esen pri poobilni do`dovi. |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata Za to~nata vrednost na investicijata za oblo`uvawe na ~etiri laguni so sloj od nepropuslivi materijali se ~eka na Ponuda na Barawe od pove}e grade`ni firmi. Se procenuva deka vrednosta na investicijata za oblo`uvawe na ~etiri laguni so dadenata povr{ina e okolu 10.000 €. |  |  |  |