Prilog X

Ekolo{ki aspekti i najdobri dostapni tehniki

Sodr`ina:

X Ekolo{ki aspekti i najdobri dostapni tehniki	3

X.1 Voved	3

X.3	Kafezno odgleduvawe na koko{ki nesilki	6

X.4	Iz|ubruvawe, skladirawe i odlo`uvawe na otpad	6

X.5	Tehniki na hranewe na koko{kite	7

X.6 Upotreba na voda	8

X.7 Potro{uva~ka na elektri~na energija	9

### X Ekolo{ki aspekti i najdobri dostapni tehniki

### X.1 Voved

Cel na ova poglavje e opi{uvawe na ekolo{kite aspekti koi proizleguvaat od postoe~kite aktivnosti vo instalacijata so cel upotreba na po~isti tehnologii i minimizirawe na otpad. Iako e te{ko da se odredat ekolo{kite dobivki od terminot namaluvawe na emisii ili redukcija na upotrebata na energija i voda, jasno e deka svesniot tim za upravuvawe na firmata }e doprinese za podobruvawe na ekolo{kite performansi od intenzivnoto `ivinarstvo.

So cel podobruvawe na performansite za intenzivnoto odgleduvawe na `ivina vo soglasnost so Najdobro Dostapnite Tehniki „Veterinar” DOO Gevgelija vodi smetka za:

- Identifikuvawe na potrebite i izgotvuvawe na programi za obuka na personalot vo odnos na NDT

- da ima postapka za spravuvawe so neplanirani emisii i incidenti

| Aktivnost | Opis na postoe~kata aktivnost | Soglasnost so NDT | Opis na NDT (vo soglasnost so zabele{kite za NDT) | Opis na planirani aktivnosti za dostignuvawe na NDT | Data za usoglasuvawe so NDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skladirawe na hrana | Zatvoreni silosi, se spre~uva emisija na prav | Da |  |  |  |
| Skladirawe na repromaterijali | Zatvoreni magacini, so ventilacija | Da |  |  |  |
| Skladirawe na otpad | Ka{estiot izmet se obezvodnuva vo laguni koi ne se oblo`eni so nepropusliva obloga | Ne | Skladirawe na pokrien prostor, so ventilacija,nepropustliva podna obloga (betonirana) , so drena`en sistem i kontrola na te~nata faza od ¦ubrivoto, skladirawe vo metalni rezervoari | impregnacija na lagunite so nepropusliv sloj na materijali-glina |  |
| Proces na iz¦ubruvawe | Te~no iz¦ubruvawe | Ne | Suvo iz¦ubruvawe so cel namaluvawe na emisii na amonjak i zagaduvawe na podzemni vodi | Od finansiski aspekt, ne e planirana zamena na tehnologijata za iz¦ubruvawe |  |
| Upotreba na voda | ^istewe na objektite so voda pod pritisok, napojuvaweto na `ivinata e preku nipl sistemi.Voda se upotrebuva za razvodenuvawe na ¦ubrivoto za negovo polesno otstranuvawe od objektite | Da-Ne | Primena na suvo iz¦ubruvawe |  |  |
| Koristewe na elektri~na energija | Izolacija na objektite, ventilacija, ~istewe i odr`uvawe na ventilacioniot sistem | Da |  |  |  |
| Namaluvawe na zagaduvawe na vodata | Indirekno zagaduvawe na povr{inskite vodi | Ne | Suvo iz¦ubruvawe i drena`en sistem za prifa}awe na efluentite od lokacijata | Zafa}awe i eliminacija na atmosferskite vodi od lokacijata |  |
| Otpad/Vid/Koli~ina | Te~noto ¦ubrivo, koe po negovo obezvodnuvawe i fermantacija se aplicira na po~va | Ne | Aplikacija na suvo ¦ubrivo na po~va koja ima potreba od komponentite sodr`ani vo ¦ubrivoto | -Plan za aplikacija na ¦ubrivoto; -Dogovori so zamjodelcite koi go prevzemaat ¦ubrivoto | 2007 |

X.2 Lokacija

@ivinarskata farma „Veterinar” DOO Gevgelija e locirana vo Gevgeliskata kotlina i farmata e oddale~ena od naseleno mesto 2500-3000m so {to se zadovoluvaat uslovite za lokacija na `ivinarska farma vo soglasnost so Najdobrite dostapni tehniki za oddale~enost na farmite od najbliskoto naseleno mesto koe treba da bide ne pomalku od 1400m. Do lokacijata na `ivinarskata farma ima lesen pristap, taka {to dostavata na hrana i drugi materijali e ovozmo`ena  bez  prepreki.

### X.3	Kafezno odgleduvawe na koko{ki nesilki

„Veterinar” DOO Gevgelija primenuva sistem na odgleduvawe na `ivina vo kafezi so avtomatski dotur na hrana i voda. Napojuvaweto so voda na `ivinata se vr{i preku nipl sistemi. Vo sekoj kafez za 4 koko{ki ima po dve poilki za voda.

Objektite se ventiliraat so ventilatori koi ja zadovoluvaat klimatskata sostojba vo halata i uslovite koi treba da se zadovoluvaat za  nega  na  koko{kite. Ventilatorite se postaveni strani~no na objektite.  Od ednata strana na objektite se vnesuva sve` vozduh preku otvori koi se za{titeni so mre`a so cel da se spre~i kontakt so divi ptici. So pomo{ na ventilatorite se iznesuva ne~istiot vozduh nadvor od objektite za odgleduvawe `ivina.

Objektite vo zimskiot period  ne se zagrevaat.  Temperaturata se odr`uva so ventilacija na objektite, dobra izolacija na objektite.

### X.4	Iz|ubruvawe, skladirawe i odlo`uvawe na otpad

Vo sekoj objekt pod kafezite ima me|uspratni plehovi na koi pa|a izmetot od koko{kite. So me|uspraten skreper izmetot se oboruva vo kanal pod redot so kafezi. Vo sekoj objekt ima ~etiri kanali i od ovie kanali so skreperi se izvlekuva vo popre~en kanal vo koj ima spiralen (pol`avest) transporter koj izmetot go iznesuva nadvor od objektite vo ka{esta forma. Se dodava voda za da mo`e |ubrivoto da te~e niz kanalite. Popre~no na site objekti ima sobiren betoniran kanal po koj izmetot istekuva po priroden pat vo laguni.

Tehnologijata na izgubruvawe so skreperi doveduva do zgolemuvawe na emisiite na amonjak vo objektite za odgleduvawe na `ivina. Bidej}i izmetot od `ivinata e vo cvrsta sostojba, se pojavuvaat te{kotii pri otstranuvawe na |ubrivoto so skreperi i pri odveduvawe na |ubrivoto. Re{enieto za toa treba da se bara vo investicija na nova oprema za iz|ubruvawe. Me|utoa investirawe vo nova oprema za iz|ubruvawe, za Veterinar e neprifatlivo re{enie, od aspekt na golemite finansiski tro{oci i nere{enata imotno pravna sostojba. Opremata za iz|ubruvawe koja e instalirana vo objektite za odgleduvawe na `ivina na lokacijata na `ivinarskata farma, e oprema za suvo iz|ubruvawe, me|utoa so koristewe na skreper, po nekolku godini, povr{inata stanuva rapava i film od izmet se zadr`uva na podot so {to se zgolemuvaat emisiite na amonjak. Isto taka i so izmetot koj se zadr`uva na plehovite se zgolemuvaat emisiite na amonjak, no se javuvaat i te{kotii pri vrteweto na pol`avestiot transporter od izmetot koj e vo cvrsta sostojba. Zatoa e preminato kon mokro iz|ubruvawe i ovoj na~in na iz|ubruvawe e primenet i od prethodnite sopstvenici na `ivinarskata farma.

Odveduvaweto na izmetot vo ka{esta forma od objektite ne e vo soglasnost so Najdobro Dostapnite Tehniki. Me|utoa treba da se zeme predvid zastarenata oprema i sostojbata vo koja e zate~ena `ivinarskata farma pri nejzinoto zemawe pod Dogovor za zakup.

So cel namaluvawe na emisiite vo mediumite na `ivotnata sredina predizvikani so ovaa tehnologija na iz|ubruvawe, predlo`eno e oblo`uvawe na lagunite za obezvodnuvawe na |ubrivoto so sloj od nepropuslivi materijali, so cel spre~uvawe na emisii vo podzemnite vodi. Za da se spre~i dotek na atmosferski vodi od povr{inata na `ivinarskata farma vo lagunite za obezvodnuvawe na |ubrivoto, predlo`eno e zafa}awe i eliminacija na ovie vodi od kanalot za odveduvawe na |ubrivoto.

### X.5	Tehniki na hranewe na koko{kite

Site surovini upotrebeni vo procesot prethodno se provereni i ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina a pri nivniot izbor se vodi smetka da imaat {to pomala sodr`ina na kontaminanti taka {to bi generirale nezna~itelni emisii vo `ivotnata sredina.

Samata priroda na procesot na odgleduvaweto na `ivina zaradi proizvodstvo na konzumni jajca koristi surovini koi se bio razgradlivi i na baza na prirodni surovini taka {to ne postoi opasnost od {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina, odnosno izborot na surovini e vo soglasnost so Najdobro Dostapnite tehniki.

Prethodno podgotvenata hrana po odredena receptura se vnesuva vo silosi so kapacitet od 20 t po objekt. Od silosite hranata preku spiralen transporter, preku cevka se vnesuva vo halata so `ivina. Hraneweto na koko{kite se izveduva so liniski sistem (lanec) koj e montiran na kafezite i hranata se doveduva vo hranilkite pred koko{kite.

Sistemot e avtomatiziran, koko{kite se hranat pet pati dnevno, so avtomatsko vklu~uvawe preku vremensko rele ili tajmer.

Za zadovoluvawe na normativite na ishranata se koristi:

- koncentrat sostaven po receptura;

- vitaminski dodatok;

- drugi aditivi;

Upravuvaweto i planiraweto na ishranata na koko{kite spored soodvetnite biolo{ki potrebi vo razli~nite fazi na proizvodstvoto pridonesuva kon optimalnoto iskoristuvawe na hranata i namaluvawe na sozdadeniot otpad/|ubrivo. Upravuvaweto so ishranata se stremi da gi zadovoli potrebite na `ivinata vo razli~ni stadiumi na proizvodstvoto, voedno namaluvaj}i go izla~uvaweto na hranlivite materii preku izmetot. Preventivnite merki za ishrana pokrivaat {irok spektar na tehniki koi se primenuvaat vo zavisnost od vozrasta na `ivinata, vremeto na nosivost, koi mo`at da se implementiraat individualno ili simultano se so cel da se postigne najmala zaguba na hranlivi materii.

Merkite na ishrana vklu~uvaat ishrana vo fazi, t.e. ishrana bazirana na svarlivi/dostapni hranlivi materii, upotrebuvaj}i hrana so niska koncentracija na proteini(aminokiselini) i koristej}i hrana so niska koncentracija na fosfor i/ili lesno svarlivi neorganski fosfati Upotrebata na aditivi vo ishranata ja zgolemuvaat efikasnosta vo ishranata, i so toa mo`e da ja namalat zagubata na hranlivi materii koi se izla~uvaat preku izmetot.

### X.6 Upotreba na voda

Otpadna voda koja proizleguva od procesite na odgleduvawe na `ivina e vodata koja se koja se  upotrebuva za ~istewe na samite objekti i vodata koja se dodava za polesno otstranuvawe na ekskretot od `ivinata. Ovaa voda se me{a so izmetot i se otstranuva od objektite zaedno so ekskretot.

Celosno ~istewe na objektite so voda pod pritisok se vr{i pri zamena na jato. Objektite se ~istat so rasprskuva~i pod pritisok so {to se reducira upotrebata na voda za ~istewe na objektite.

Potro{uva~kata na voda vo `ivinarskata farma „Veterinar” e povrzana so te~noto iz|ubruvawe. So primenta na ovaa tehnika na iz|ubruvawe, se zgolemuva potro{uva~kata na voda.

Tehniki koi se primenuvaat za upotreba na voda na lokacijata na `ivinarskata farma a koi se vo soglasnost so Najdobrite Dostapni Tehniki za potro{uva~ka na voda se smetaat:

- ~istewe na `iveali{tata i opremata so oprema pod visok pritisok pri zamena na jato

- redovna kontrola na opremata za napojuvawe

- detekcija i popravka na istekuvawa

### X.7 Potro{uva~ka na elektri~na energija

Najdobra Dostapna Tehnika e da se namali potro{uva~kata na elektri~na energija startuvaj}i so dobar dizajn na objektite za odgleduvawe na `ivina i so soodvetna rabota i odr`uvawe na objektite i opremata.

Na `ivinarskata farma se odvivaat procesi i aktivnosti za koi e potrebna elektri~na energija. Aktivnosti pri koi se tro{i elektri~na energija se:

- distribucija na hrana;

- distribucija na voda za napojuvawe i drugi potrebi;

- ventilacija na objekti;

- osvetluvawe na objekti;

- sobirawe i transport na jajca;

- sortirawe na jajca i pakuvawe;

- dvi`ewe na skreperot za iz|ubruvawe.

Potro{uva~kata na elektri~na energija varira vo tekot na godinata i zavisi od klimatskite uslovi. Za `ivinarska farma kade vo zimskiot period ne se upotrebuva zagrevawe na objektite, potro{uva~kata na elektri~na energija e povisoka vo letniot period. So zgolemuvawe na temperaturite na ambientalniot vozduh, potrebno e zgolemena rabota na ventilatorite so {to se zgolemuva potro{uva~kata na elektri~na energija.

Objektite za odgleduvawe na `ivina ne se zagrevaat poradi visokite ambientalni temperaturi i vo tekot na zimskiot period. Za odr`uvawe na klimata (temperatura i vla`nost) vo objektite za odgleduvawe na `ivina, instalirani se sistemi za ventilacija so termoregulator.

Instalacijata za elektri~no osvetluvawe vo proizvodnite hali e predvidena po site tehni~ki uslovi i propisi za vakov vid na objekti. Spored gabaritite na halata, nejzinata namena, izvr{ena e fotometriska presmetka za ja~inata na osvetluvawe. Vklu~uvaweto i isklu~uvaweto na svetilkite vo koi se vgradeni 40 W-ni sijalici so v`areno vlakno se vr{i preku regulator na svetlo.

So cel  podobruvawe na energetskata efikasnost ”Veterinar” gi ima primenuva slednite merki za za{teda na energija a koi se vo soglasnost so Najdobro dostapnite tehniki:

- Objekti za odgleduvawe na `ivina so izolacija;

- Optimizirawe na rabotata na ventilacioniot sistem vo sekoja hala

so cel odr`uvawe na temperaturata i obezbeduvawe na minimalno

nivo na rabota za vreme na zimskiot period.

- Izbegnuvawe na zastoi na ventilacionite sistemi preku ~esta

inspekcija i ~istewe na ventilatorite i ventilacionite kanali.

- Primena na osvetluvawe so niska potro{uva~ka na elektri~na

energija.