Prilog II

Opis na tehni^ki aktivnosti

Sodr`ina:

II.1 Opis na lokacijata na objektot	2

II.1.1 Objekti za odgleduvawe na `ivina	2

II.1.2 Sortirnica so magacinski prostor	3

II.1.3 Dezbariera	4

II.1.4 Bunari za voda	4

II.1.5 Pe~ka za spaluvawe	4

II.1.6 Agregatna stanica	4

II.1.7 Silosi za ~uvawe na hrana	4

II.1.8 Laguni	5

II.2 Procesi vo `ivinarskata farma	5

II.2.1 Hranewe	5

II.2.2 Transport na jajca	6

II.2.3 Iz|ubruvawe	6

II.2.4 Za{tita na jato (vakcinacija)	7

II.2.5 Sortirawe na jajca	7

Opis na tehni^ki aktivnosti

### II.1 Opis na lokacijata na objektot

@ivinarskata farma Veterinar DOO Gevgelija e locirana vo Gevgeliskata kotlina, na ul. Moinski pat bb.

Farmata e oddale~ena od naseleno mesto 2500m so {to se zadovoluvaat uslovite za lokacija na `ivinarska farma spored Pravilnikot za klasifikacija na objektite {to so ispu{tawe na {tetni materii mo`at da go zagadat vozduhot vo naseleni mesta i formirawe na zoni na sanitarna za{tita (Sl.vesnik na SRM br.13/76). Spored Pravilnikot `ivinarskite farmi se objekti od III kategorija kade e potrebno rastojanie od naseleno mesto od 601-1000m.

Na lokacijata na instalacijata se nao|aat:

- Administrativna zgrada;

- 17 objekti za odgleduvawe na `ivina;

- Sortirnica za jajca so magacin;

- Bunari za voda so rezervoar od 300m3;

- Pe~ka za spaluvawe

- Agregatna stanica koja koristi dizel gorivo pri interventi slu~aevi;

- Dezobariera;

- Silosi za ~uvawe na hrana;

- Laguni;

Vkupna povr{ina na `ivinarskata farma P=15ha 88ari 25m2, a povr{inata na lagunite e P=5ha 17ari 79m2.

Skica na koja e pretstavena lokacijata na `ivinarskata farma so objektite i lagunite za obezvodnuvawe na te~noto |ubrivo e dadena vo Prilog I.

### II.1.1 Objekti za odgleduvawe na `ivina

Proektiran kapacitet na `ivinarskata farma e 315 000 koko{ki, vo funkcija se 6 objekti so vkupno 115 000 koko{ki.

Na lokacijata na instalacijata se nao|aat 17 objekti, samo vo 6 od niv se odgleduva `ivina. Objektite se so povr{ina od 1040 m2 po objekt.

Objektite za odgleduvawe `ivina se opremeni so:

- kafezi (trospratna trapezoidna oprema)

- linija za hranewe na `ivinata i nipl sistem za napojuvawe so voda;

- mesta za smestuvawe na jajca;

- linija za odveduvawe na jajcata;

- kanali za iz|ubruvawe;

Objektite se ventiliraat so ventilatori koi ja zadovoluvaat klimatskata sostojba vo halata i uslovite koi treba da se zadovoluvaat za  nega  na  koko{kite. Objektite ne se zagrevaat.

Ventilacijata ima va`na uloga vo odr`uvawe na klimatskite uslovi vo objektite za odgleduvawe. So ventilacijata se eliminira vi{okot na toplina i isparuvaweto na vodata, se odr`uva normalno nivo na kislorod i se eliminiraat CO2 i NH3. Na sekoj objekt se nao|aat po 14 ventilatora so termoregulatori so mo}nost od 14000m3/h poedine~no po ventilator. Ventilatorite se postaveni strani~no na objektite.  Od ednata strana na objektite se vnesuva sve` vozduh preku otvori koi se za{titeni so mre`a so cel da se spre~i kontakt so divi ptici. So pomo{ na ventilatorite se iznesuva ne~istiot vozduh nadvor od objektite za odgleduvawe.

### II.1.2 Sortirnica so magacinski prostor

Na lokacijata na instalacijata e smestena sortirnica na jajca so magacinski prostor. Jajcata od objektite za odgleduvawe na `ivina preku sistem na lenti se transpotriraat do sortirnicata.

Procesot na transport na jajca od objektite za odgleduvawe na `ivina do sortirnicata e avtomatiziran so komanda od sortirnicata. Vo sortirnicata se smesteni ma{ini za sortirawe na jajca i magacinski prostor na skladirawe na selektiranite, spakuvani jajca podgotveni za proda`ba.

### II.1.3 Dezbariera

Lokacijata na instalacijata e ogradena so `i~ana ograda. Pri vlez na lokacijata na farmata, licata i vozilata koi vleguvaat pominuvaat niz dezobariera koja slu`i za dezinfekcija. Kako dezinfekcionen rastvor se koristi  rastvor od dezinfekciono sredstvo (Izosan).

### II.1.4 Bunari za voda

Na lokacijata na instalacijata se nao|aat  ~etiri bunari od koi dva se aktivni  bunari za snabduvawe so voda za `ivinata i vodewe na tehnolo{kiot  proces. Vodata so pomo{ na potopni pumpi koi se vgradeni vo bunarite preku cevkovod se ispumpuva vo rezervoar so 300m3. Rezervoarot za voda se nao|a na bliskiot rid, na visina od 33m nad objektite. Predvideno e da se koristi eden bunar a drugiot da e 100% vo rezerva, no vo isklu~itelni slu~ai se aktiviraat dvata bunari.

Preku sistem na cevkovodi, vodata se distribuira do objektite za odgleduvawe na `ivina i do drugite objekti na farmata. Bunarite se nao|aat vo dolinata na Konska reka, vo nanos na {lunkov materijal, taka {to hraneweto so voda na istite e od ova podra~je.

### II.1.5 Pe~ka za spaluvawe

Pe~kata pretstavuva objekt namenet za otstranuvawe na le{evite od uginata `ivina so spaluvawe. Izvedena e taka {to se zapazeni site sanitarno higieno epidemiolo{ki karakteristiki koi {to gi nalagaat zakonskite normativi.

### II.1.6 Agregatna stanica

Agregatnata stanica koja koristi dizel gorivo, se vklu~uva interventno pri prekin na elektri~na energija. Vo Agregatnata stanica se smesteni dva rezervoara za dizel gorivo od po 400l. Voobi~aeno skladirana koli~ina na dizel gorivo e okolu 500l. Agregatnata stanica se vklu~uva samo pri interventni slu~ai i od dosega{nite iskustva raboti okolu 120 ~asa/godi{no.

### II.1.7 Silosi za ~uvawe na hrana

Silosi za ~uvawe na hranata za koko{kite so kapacitet od 20 tona po objekt koi periodi~no (na sekoi dva meseca i vo zavisnost od potrebata) se dezinficiraat pred dopolnuvawe na hrana vo niv i istite se za{titeni od nadvore{ni vlijanija.

### II.1.8 Laguni

Kako del od instalacijata za odgleduvawe na `ivina se i lagunite za obezvodnuvawe na ka{estiot izmet od `ivinata, koi se prostiraat na povr{ina od P=5ha 17ari 79m2, naredeni vo tri reda.

Vo prviot red doa|a ka{est izmet i vo nego se talo`at pokrupnite cvrsti ~estici od izmetot. Vodata i finite ~esti~ki od izmetot se prelivaat vo vtoriot red na laguni a vo tretiot red na laguni se preliva voda oslobodena od cvrsti ~estici od izmet. Vodata isparuva po priroden pat.

Vo prviot red ima ~etiri laguni za cvrst otpad. Koga }e se napolni edna od lagunite, ka{estiot izmet se prenaso~uva vo druga laguna, a |ubreto se ostava da fermentira i da se isu{i. Isu{enoto i fermentirano |ubrivo so bager se tovara na transportno vozilo i se rasfrla na zemjodelski povr{ini kako arsko |ubre. Fermentacijata trae okolu edna godina.

Zelenite povr{ini se vo celost postaveni vo celiot terenski prostor i vo svojata sodr`ina imaat zastapeno : drvja,  trevnati povr{ini i sl. so {to se dobiva fizionomija na ureden ekolo{ki objekt.

### II.2 Procesi vo `ivinarskata farma

### II.2.1 Hranewe

So cisterna (refusar) po pnevmatski pat prethodno podgotventata hrana se vnesuva vo silosi so kapacitet od 20 t po objekt. Od silosite hranata preku spiralen transporter, preku cevka se vnesuva vo halata so `ivina. Hraneweto na koko{kite se izveduva so liniski sistem (lanec) koj e montiran na kafezite i hranata se doveduva vo hranilkite pred koko{kite.

Sistemot e avtomatiziran, koko{kite se hranat pet pati dnevno, so avtomatsko vklu~uvawe preku vremensko rele ili tajmer.

Za zadovoluvawe na normativite na ishranata se koristi:

- koncentrat sostaven po receptura;

- vitaminski dodatok;

- drugi aditivi;

Za napojuvawe na koko{kite so voda se upotrebuva voda od bunari koi se nao|aat na lokacijata na instalacijata. Vodata so pomo{ na potopni pumpi koi se vgradeni vo bunarite preku cevkovod se ispumpuva vo rezervoar so 300m3. Rezervoarot za voda se nao|a na bliskiot rid, na visina od 33m nad objektite. Preku cevkovod vodata doa|a do objektite, preku sistem na cevki preku t.n sifoni ili regulatori na pritisok, vodata doa|a do sekoj kafez a koko{kite ja pijat preku nipl sistemi. Vo sekoj kafez za 4 koko{ki ima po dve poilki za voda. Sistemot e zatvoren.

### II.2.2 Transport na jajca

Po cela dol`ina na kafezite so koko{ki se montirani juteni transportni lenti koi gi prevzemaat snesenite jajca od koko{kite. Jajcata na lentata se trkalaat sami poradi kosinata na podot od kafezot. Na krajot od sekoj objekt ima spustovi za jajca koi od site tri nivoa na kafezi gi spu{taat jajcata na popre~na lenta za jajca i od tamu preku sistem na lenti se transportiraat do sortirnicata. Procesot e avtomatiziran so komanda od sortirnica.

### II.2.3 Iz|ubruvawe

Vo sekoj objekt pod kafezite ima me|uspratni plehovi na koi pa|a izmetot od koko{kite. So me|uspraten skreper izmetot se oboruva vo kanal pod redot so kafezi. Vo sekoj objekt ima ~etiri kanali. Od ovie kanali so skreperi se izvlekuva vo popre~en kanal vo koj ima spiralen (pol`avest) transporter koj izmetot go iznesuva nadvor od objektite vo ka{esta forma.

Opremata za iz|ubruvawe koja e instalirana vo objektite za odgleduvawe na `ivina na lokacijata na `ivinarskata farma, e oprema za suvo iz|ubruvawe, me|utoa so koristewe na skreper, po nekolku godini, povr{inata stanuva rapava i film od izmet se zadr`uva na podot so {to se zgolemuvaat emisiite na amonjak. Isto taka i so izmetot koj se zadr`uva na plehovite se zgolemuvaat emisiite na amonjak, zatoa se premenuva mokro iz|ubruvawe.

\ubrivoto e ka{esto od del od vodata koja se rastura pri napojuvawe na koko{kite. Se dodava voda za da mo`e |ubrivoto da te~e niz kanalite. Popre~no na site objekti ima sobiren betoniran kanal po koj izmetot istekuva po priroden pat vo laguni.

### II.2.4 Za{tita na jato (vakcinacija)

Jatata, podmladokot se vakcinirat spored programa izgotvena od  Veterinarniot institut vo Skopje. Vakcinacijata se vr{i so :

- aerosol so rasprskuva~i;

- rastvarawe na vakcinata vo voda za piewe;

- intramuskulna vakcinacija so avtomatski {pricevi za pove}ekratna upotreba.

### II.2.5 Sortirawe na jajca

Za sortirawe na jajcata se koristi sortirnicata koja se nao|a na lokacijata na instalacijata. Vo sotrirnicata jajcata se sortiraat ma{inski. Sortiraweto se vr{i po te`ina i po kvalitet. Pred ma{inata za sortirawe se izdvojuvaat ra~no od lentata site napuknati i valkani jajca. Drug vid na nevidlivi so golo oko puknatini se vr{i so t.n lambirawe. Site zdravi i ~isti jajca preku sistem na makari se doveduvaat do ma{inata za sortirawe koja e so kapacitet od 14000 jajca/~as. Jajcata po princip na te`ina se dvojat na sedum klasi kako {to nalaga pazarniot kriterium. Sekoja klasa ima soodvetno ime i toa :

- Super Sofija;

- Sofija;

- Ana;

- Berta;

- Cezar;

- Dora;

- Ema;

Kako sporedba za toa kolku e te`inata na jajcata  se zema kako najgolema Super Sofija koja e nad 70 grama, a najmalata Ema e so te`ina pod 45 grama.

Drugite naslovi na gotov proizvod se razlikuvaat vo sekoja od klasite po 5 grama.

Ma{inata avtomatski gi spu{ta jajcata vo kartonski vlo{ki od po 10, 12 i 30 jajca zavisno od potrebite na pazarot.

Tablite so jajca preku lenta doa|aat do mestoto kade rabotnik gi pakuva vo kutii od po 12 katronski vlo{ki odnosno 360 jajca vo kutija.

Spakuvanite jajca vo kutii preku lift se prenesuvaat vo magacin za ~uvawe do edna nedela. Vo magacinot ima ventilacija, pri {to temperaturata se odr`uva od 18-20oC. Jajcata do pazarot (kupuva~ite) se transpotriraat so sopstveni vozila.

Napuknatite jajca koi ne se za proda`ba, se kr{at, se stavaat vo kesi i se smrznuvaat kako melan{ koj ponatamu se prodava za potrebite  za proizvodstvo na testenini.