Prilog VI

Emisii

Sodr`ina:

VI.1 Emisii vo atmosferata	3

VI.2 Emisii vo povr{inski vodi	4

VI.3 Emisii vo kanalizacija	4

VI.4 Emisii vo po~va/podzemni vodi	5

VI.5 Emisii na bu~ava	6

### VI.1 Emisii vo atmosferata

Na lokacijata na `ivinarskata farma “Veterinar” nema parni kotli i nema to~kast izvor na emisija vo atmosferata.

Vo zavisnost od prirodata na dejnosta koja se vr{i na lokacijata na instalacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” DOO od Gevgelija vo emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se proizvod od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata. Istite se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i maksimalnoto dozvoleno koli~estvo i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

Objektite kade se odgleduva `ivinata se ventiliraat so ventilatori koi ja zadovoluvaat klimatskata sostojba vo halata i uslovite koi treba da se zadovoluvaat za  nega  na  koko{kite.

Kako o~ekuvani emisii vo atmosferata koi mo`e da proizlezat od objektite za odgleduvawe na `ivina se amonjak (NH3), metan (CH4), azot dioksid (NO2), jaglerod dioksid (CO2), sulfur vodorod (H2S).

Nivoata na emisii od kafeznoto odgleduvawe na `ivina e mnogu malo pri ~esto otstranuvawe na |ubrivoto (iz|ubruvawe na objektite se vr{i dva pati nedelno). Isto taka mo`na e pojava na sulfur vodorodot (H2S) prisuten vo mnogu mali koncentracii. Pojavata na azotni oksidi (N2O), metan (CH4), amonjak (NH3), sulfur vodorod (H2S), prav (za suvo iz|ubruvawe) se voobi~aeni za ~uvawe na |ubrivo na otvoren prostor.

Nivoata na pra{inata generalno zemeno se poniski pri kafeznoto odgleduvawe na koko{ki. Mo`e da se smeta deka pra{inata e nositel na gasovitite produkti kako {to se CH4 i NO2 taka {to pri kafeznoto ~uvawe na koko{ki se zna~itelno poniski za razlika od ~uvawe  na otvoreno.

Rezultatite od postoe~kite istra`uvawa za emisii vo atmosferata predizvikani od aktivnosti za intenzivno odgleduvawe na `ivinata se prika`ani vo Tabelata br.1 (podatocite vo tabelata se prevzemeni od Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Tab.3.34 Indication of reported levels of air emmision from poultry housing,(26, LNV, 1994), (127, Italy, 2001), Netherlands, 2000) (129, Silsoe Research Institute, 1997) (179, Netherlands, 2001)).

| Vid na `ivina | NH3 | CH4 | N2O | Pra{ina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vdi{ena | Izdi{ena |
| Nesilki | 0,010-0,386 | 0,021-0,043 | 0,014-0,021 | 0,03 | 0,09 |
| Brojleri | 0,005-0,315 | 0,004-0,006 | 0,009-0,024 | 0,119-0,182 | 0,014-0,018 |
| 1) pribli`ni vrednosti od rezultatite vo (129, Silsoe Research Institute, 1997) |  |  |  |  |  |

Tabela br.1: Indikativni vrednosti na nivoa pri odgleduvawe na `ivina (kg/broj na ptici/godi{no)

Od podatocite koi se prika`ani vo tabelata se gleda deka nivoto na kontaminanti na vozduhot koi se rezultat od aktivnostite koi se odvivaat na `ivinarskite farmi poka`uvaat golema varijacija, od deset pati povisoki nivoa od Maksimalno dozvolenite koli~estva do nivoa koi se zanemarlivi. Ovaa varijacija zavisi od pove}e faktori kako: na~inot na odgleduvawe na `ivinata, tehnikata na iz|ubruvawe, klimatskite uslovi.

Izvor na emisii vo atmosferata se smeta i otvorenoto odlo`uvawe na |ubrivoto. Odlo`uvaweto na |ubrivoto (izmetot) predizvikuva emisii na amowak, metan i drugi komponenti koi predizvikuvaat mirizba.

### VI.2 Emisii vo povr{inski vodi

Nema direkni emisii vo povr{inski vodi od aktivnosta koja se vr{i na lokacijata na instalacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” od Gevgelija.

Od aktivnosta na instalacijata, poto~no od odvodnuvaweto na te~noto |ubrivo vo lagunite, koi se vo neposredna blizina na reka Konska koja e oddale~ena od lagunite okolu 500 m, pri obilni do`dovi ne mo`e da se slu~i incidentno prelevawe od lagunite i istek na drena`na voda vo recipientot poradi proektiraniot kapacitet na lagunite koj e tri pati pogolem od potrebniot za aktuelniot kapacitet na `ivina.

### VI.3 Emisii vo kanalizacija

Nema emisii vo kanalizacija na lokacijata na instalacijata na `ivinarskata farma „Veterinar”. Na lokacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” nema kanalizaciona mre`a, sanitarno-fekalnite vodi od krugot na instalacijata se voveduvaat vo jama, koja se nao|a na lokacijata na instalacijata. Jamata periodi~no se prazni i ~isti so cisterna za taa namena.

### VI.4 Emisii vo po~va/podzemni vodi

\ubrivoto koe se sozdava od aktivnostite na `ivinarskata farma, po pat na mokro iz|ubruvawe niz kanal koj e betoniran se nosi do lagunite za obezvodnuvawe na te~noto |ubrivo. Po negova fermentacija za edna godina, se aplicira na zemjodelski povr{ini. Aplikacijata na |ubrivoto na zemjodelskite povr{ini se izveduva so cel zgolemuvawe na prinosot na zaseananite kulturi. Vo zavisnost od potrebata i zemjodelskata kultura za koja se primenuva |ubrivoto, negovata aplikacija se pravi vo razli~ni vremenski periodi. Naj~esto |ubrivoto se aplicira pred seidba na kulturata.

Rasfrlaweto na |ubrivoto sozdadeno od aktivnosta na `ivinarskata farma „Veterinar” se izveduva na zemjodelski povr{ini na lokalni zemjosopstvenici po nivno barawe. Isto taka |ubrivoto go prevzema firmata ”Tera-eko” - Gevgelija, koja |ubrivoto }e go rasfrla na sopstveni povr{ini. \ubrivoto od samata lokacija, lokalnite farmeri go koristat namesto sopstvenoto |ubrivo ili namesto ve{ta~ko |ubrivo koe vo drug slu~aj treba da se proizvede preku hemiski proces.

Aplikacijata na suvoto fermentirano |ubrivo na povr{inata se izveduva vo zavisnost od ma{inerijata koja ja poseduvaat zemjodelcite.

So cel da se oceni kvalitetot na podzemnite vodi okolu lokacijata na instalacijata i na samata instalacija, identifikuvani se site vodni tela i bunari koi mo`e da bidat rizi~ni za zagaduvawe kako rezultat od aktivnosta na instalacijata.

Napraveni se mikrobiolo{ki i fizi~ko-hemiski analizi na podzemna voda, na primerok zemen od bunarite (GW1), (GW2) i (GW3) koi se nao|aat na lokacijata na instalacijata i proba koja e zemena vo blizina na lagunite za odvodnuvawe na te~noto |ubrivo (GW4):

- GW1- isto~no od sortirnica 10 m;

- GW2- jugozapadno od sortirnica 30 m;

- GW3- ju`no od sortirnica 30 m;

- GW4- ju`no od sortirnica 300 m.

Kako referentna to~ka e zemen objektot sortirnica.

Od primerocite koi se zemeni od bunarite za voda (GW1), (GW2), (GW3) i (GW4), mikrobiolo{kite analizi, fizi~kite analizi i analizite na hemiskite pokazateli za mo`no zagaduvawe, se gleda deka vodite se od prva kategorija soglasno Uredbata za klasifikacija na vodite (Sl.vesnik na RM br.18/99) i soglasno Pravilnikot za bezbednost na vodata za piewe(Sl.vesnik na RM br.57/2004) , ispituvanite primeroci se Zdravstveno bezbedni. Zemaweto na primerocite i izrabotkata na anlizite ja izvr{i Zavod za zdravstvena za{tita- Veles.

### VI.5 Emisii na bu~ava

Na lokacijata na `ivinarskata farma “Veterinar” DOO Gevlelija, nema takov izvor na bu~ava koj bi vlijael  na `ivotnata sredina nadvor od granicite na instalacijata. Zemaj}i ja vo predvid lokacijata na `ivinarskata farma koja e vo ruralno podra~je i oddale~enosta od naseleno mesto, kako i konfiguracijata na terenot i zalenite pojasi so drvja okolu granicata na lokacijata i aktivnostite koi se odvivaat na `ivinarskata farma smetame deka nivoto na bu~ava ne gi nadminuva maksimalno dozvolenite granici.

Voobi~aena aktivnost pri koja se sozdava bu~ava e dostavata na hrana za `ivinata. Dostavata na sto~na hrana na lokacijata na `ivinarskata farma se vr{i sekojdnevno, voobi~aeno vo pretpladnevnite ~asovi. Sepak i ovaa aktivnost ne predizvikuva visoko nivo na bu~ava, a i vremetraeweto na ovaa aktivnost e okolu 2 ~asa.

Tipi~ni izvori na bu~ava za razli~ni aktivnosti koi se odvivaat na `ivinarska farma se dadeni vo Tabelata (podatocite vo tabelata se prevzemeni od: Reference Document on Best Available Techiques for Intensive rearing of Poultry and Pigs, Nov 2002). Vrednostite na nivoto na bu~ava za podatocite koi se dadeni vo tabelata se mereni vedna{ do izvorot na bu~ava, na kratko rastojanie od samiot izvor.

| Izvor na bu~ava | Vremetraewe | Frekvencija | Periodi na emisija Den/No} | Zvu~en pritisok db(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilacija na objekti | postojano | cela godina | den i no} | 45 |
| Dostava na hrana | 1 ~as | sekojdnevno | den | 92 (na 5 metri) |
| Dostava na gorivo | 2 ~asa | 6-7 pati godi{no | den |  |
| Vakcinacija | 6-56 ~asa | 6-7 pati godi{no |  | 57-60 |
| Perewe pod pritisok | 1-3 dena | godi{no |  | 88 (na 5 metri) |

Soglasno so odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava ( “Sl. vesnik na R. Makedonija“ br. 64 / 93 )  lokacijata na `ivinarskata farma e vo podra~je na 6 grupa kade e dozvoleno nivo na bu~ava od 70 do 90 dB, odnosno smetame deka aktivnostite koi se odvivaat na lokacijata na `ivinarskata farma ne go nadminuvaat maksimalno dozvolenoto nivo na bu~ava propi{ano so Odlukata za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (“Sl. vesnik na R. Makedonija“ br. 64 / 93 ).

Na lokacijata na `ivinarskata farma „Veterinar” DOO Gevgelija ne se identifikuvani izvori na vibracii i izvori na nejonizira~ko zra~ewe koi vlijaat na `ivotnata sredina nadvor od granicite na instalacijata.