1. Ime na materijalot i sinonimi

Ime na materijalot          Jaglerodendvooksid

-izladen-vte~nat

Proizveduva~:                             Vidi go naslovot

Tel br vo slu~aj na potreba      Vidi go naslovot

2. Hemisko ime, formula

Hemiska formula         SO2

Ime                                 jaglerodendvooksid

3.Agregatna sostojba, boja, miris

Agregatna sostojba                Te~na

Boja                                            Bezbojna te~nost

Miris                                        Bez miris

4. Klasa na opasnata materija

ADR/RID -Broj                        Klasa 2-broj 3A

ADR/RID- Br. na opasnosta  22

UN-broj                                   2187

Oznaka po - ADR                 List na opasnost 2:

Nezapaliv,

Neotroven gas

5. Ime na razgradlivi komponenti

Opasni komponenti             nema

6. Toksi~nost na materijata

- Na~in na deluvawe na ~ovekot

Proizvodot neme toksi~no dejstvo vrz ~ovekot.

Golemi koncentracii mo`e da predizvikat gu{ewe. Simptomi mo`e da bidat gubewe sposobnost na dvi`ewe i svest. @rtvata ne go primetuva gu{eweto

Niski koncentracii brzo predizvikuvaat slabost na krvotokot. Simptomite se glavobolka, ma~nina, povrakawe pri {to mo`e da dojde do gubewe svest.

-Na~in na spasuvawe i prva pomo{

@rtvata odma se iznesuva na sve` vozduh.Da se zatopluva vo miruvawe.Pri prestanok na di{ewe se dava ve{ta~ko di{ewe. O~ite se ispiraat so voda najmalku 15 min. Pri zamrznatini se mie so voda najmalku 15 min. Smrznatinata das pokrie so sterilna gaza.Da se pobara lekarska pomo{

-Na~in na deluvawe vrz okolinata

SO2 / Efekt na staklena bav~a

Mo`e da na{teti na rasteniata so smrznuvawe

-Maksimalna dozvolena koncentracija vo rabotna sredina

Da se izbegnuva sredina so zbogatena koncentracija

Maksimalno 5000rrm

7. Zapalivost na materijata

-Stepen na zapalivost

Ne e zapaliv, gu{livec

-Postapka za gasewe

Ako e mo{no se zapira istekuvaweto na gasot

Sadot se oddale~uva i se ladi so voda od sigurno rastijanie. Okolinata se prska so voda od sigurno rastojanie, da se spre~i {irewe na po`arot

-Sredstvo za gasewe

Dozvolena upotreba na site poznati sredstva za gasewe

-Granici na eksplozivna sme{a,dolna/gorna

-To~ka na topewe        -56.6 0 S (na 1.013 bar )

-To~ka na vriewe        -78,5  0 S (na 1.013 bar )

8.Kancerogenost na materijata (klasifikacija)

Ne e kancerogen

9. Radioaktivnost

Ne e radioaktiven

10. Ostanati opasni svojstva na materijata

Da se proba da se spre~i istekuvawe na gasot. Da se spre~i navleguvawe vo kanali, vizbi, rabotni jami i drugi niski mesta kade se sobira gasot. Gasot/pareata se pote{ki od vozduhot.Te~nosta koja iste~e mo`e da dovede do krtost na materijalot. Dejstvoto od po`arot mo`e da predizvika pukawe/eksplozija na sadot

Rizikot od gu{ewe mora seriozno da se tretira  i mora rakuva~ot da bide obu~en za toa.

Materijalot na sadot mora da e namenet za ovaj tip na materijata.

11. Opasnost od polimerizacija

Ne polimerizira

12. Posebni merki na za{tita

-Op{ta-lokalna ventilacija

Treba da ima zdovoluva~ko provetruvawe. Prostorijata da se isprazni

Koristi za{titna obleka

-Hermeti~nost

Gasot/ pareata se pote{ki od vozduhot. Mo`e da se koncentrira vo zatvorena prostorija, posebno na

podot i niski prostorii. Da se proba da se spre~i istekuvawe na gasot.

-Koristewe sredstva i oprema za li~na za{tita

Da se koristi li~na za{titna oprema( za{titna obleka, narakvici i nao~ari)

13. Skladirawe i pakuvawe-vrsta na ambala`a

Te~niot jaglendvooksid se skladira vo termi~ki izolirani rezervoari

14.  Merki koi se prezemaat vo slu~aj na prolivawe ili te~ewe

Prostorijata da se isprazni. Da se provetri. Izvorite na zapaluvwe da se otstranat. Koristete za{titna obleka. Da se proba da se spre~i istekuvaweto na gasot. Da se spre~i prodirawe vo kanali, jami i drugi niski mesta na koi sobiraweto bi pretstavuvalo opasnost.

-Metod na ~istewe

Da se provetri prostorijata. Da se evakuiraat site lica od okolinata, se dodeka ne ispari te~nosta (podot da ne e smrznat )

-Neutralizacija-ispu{tawe

Da ne se dozvoli istekuvawe vo kanali, vizbi, rabotni jami i sli~ni mesta na koi koncentracijata bi mo`ela da e opasna. Treba da se izbegnuva ispu{tawe na pogolemi koncentracii vo atmosfera.

15. Na~in na transport-rakuvawe

Te~en jaglerodendvooksid se transportira so avtocisterni.

Mali rezervoari-sadovi, po mo`nost da ne se transportiraat vo vozilo vo koe prostorot za teret ne e odvoen od voza~kata kabina. Voza~ot mora da gi znae mo`nite opasnosti od teretot i mora da znae {to treba da pravi pri nezgoda.Sadovite so gas da se osigurani pred transportot. Da ima i soodvetno provetruvawe.

Rakuvawe so stabilni ili prenosni sadovi so te~en jaglendvooksid e dozvoleno samo na psebno obu~eni lica. Da se po~ituvaat va`e~kite propisi.

16. Rok na traewe

Rok na traewe do                              Neograni~eno

17. Koristena dokumentacija

-Bezbedno rakuvawe so SO2 (Linde Grupacija)

Za bilo kakvi somnevawa ili pomo{ pri rakuvawe, obratete se na proizvoditelot