БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА

А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

ПЦ ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, БИЛКА –

ПРОГРАМ ХЕМИЈА, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Генерален Директор

Живко Мукаетов

___________________

- 27.12.2022 година -

СОДРЖИНА

|  | ВОВЕД ............................................................................................ | 3 |
| --- | --- | --- |
| I | ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ / БАРАТЕЛОТ ........................ | 5 |
| II | ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ ......... ..... | 10 |
| III | УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА .................. | 19 |
| IV | СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЦИЈАТА ............................................. | 25 |
| V | РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ .................................................. | 26 |
| VI | ЕМИСИИ........................................................................................... | 29 |
| VII | СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА......................................................................... | 35 |
| VIII | ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ.......................................................................................... | 42 |
| IX | МЕСТА НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ................................................................................... | 43 |
| X | ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ ..... | 44 |
| XI | Програма за подобрување .................................................. | 45 |
| XII | ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ............ | 46 |
| XIII | РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ ............................................................................. | 47 |
| XIV | НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ................................................................ | 48 |
| XV | ИЗЈАВА ............................................................................................. | 55 |
| ПРИЛОЗИ |  |  |
|  | Прилог 1: Лабораториски Извештај бр. 617/22 од извршени мерења на емисии во воздухот од "АЛКАЛОИД" АД Скопје, ПЦ Хемија, Козметика, Билка - Програм Хемија - Локација Ѓорче Петров (Ноември 2022 год.) |  |
|  | Прилог 2: Извештај од анализа на отпадна вода 241-В/22, Алкалоид АД Скопје ПЦ ХКБ (Ноември 2022 год.) |  |
|  | Прилог 3: Лабораториски Извештај бр. 514/22 од извршени мерења на нивото на бучава во животна средина на “АЛКАЛОИД” А.Д. Скопје - ПЦ Хемија - Локација Ѓорче Петров (Октомври 2022) |  |
|  | Прилог 4: Достава на мислење 11-8275/2 од 22.12.2022 од Управа за животна средина |  |
|  | Прилог 5: Решение од Агенција за лекови и медицински средства за измена на Дозвола за производство |  |

ВОВЕД

Управувањето со инсталацијата е насочено кон остварување на стратешките цели на компанијата од аспект на постојана усогласеност на деловната активност, оптимизација на искористеноста на капацитетите, ефикасна употреба на суровини, управување со развојот и модернизација на производството на фармацевтски производи, како и грижа за максимално обезбедување на заштитата при работа и заштитата на животната средина.

Инсталацијата поседува А–интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3 бр.705/2021 од 21.01.2022.

Согласно член 116 Измена на А-интегрираната еколошка дозвола по барање на носителот на дозволата од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 98/17) Операторот на инсталацијата го поднесува ова Барање за измена на А–интегрираната еколошка дозвола.

Начинот и формата на презентирање на податоците и потребните информации за инсталацијата, во оваа апликација е направен согласно Правилникот за постапката за добивање А - интегрирана еколошка дозвола, ПРИЛОГ 1, Барање за добивање А – интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ бр.4/06), како и согласно насоките дадени во Упатството за подготовка на образецот за А–интегрирана еколошка дозвола, подготвено од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Опис на промената

За потребите на производство реализиран е проект на реконструкција и адаптација на веќе постоечки просторот за потребите на производство на концентрати за хемодијализа. Процесот на производство на концентрати за хемодијализа е веќе воспоставен во Одделението за производство на концентрати за бикарбонатна хемодијализа во Погон 1 и е дел од документацијата на добиената А Интегрирана еколошка дозвола (УП1-11/3 бр.705/2021) за Програма Хемијал, локалитет Ѓорче Петров.

Со адаптација на просторот ќе се обезбедат услови за одвивање на процесот на производство и пакување на концентрати за хемодијализа согласно основните барања за ваков тип на производство дадени од крајните корисници.

Основна цел на оваа инвестициска активност произлегуваат од обезбедување на соодветен простор за одвивање на производство, пакување и складирање на концентрати за хемодијализа.

Алкалоид AД Скопје е компанија која повеќе од осум и пол децении работи на производство на лекови, преработка на билни суровини и на производство на козметички и на хемиски производи.

Делот ХЕМИЈА од Алкалоид АД е дел од ПЦ Хемија, Козметика и Билка и е основан во 1957 година од група професори при Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје и од група стопанственици од земјава. Фабриката работи во рамките на Профитниот центар Хемија, Козметика и Билка и е лоцирана во Скопје, со реакторски единици со различен работен волумен, со придружни апарати, инфраструктура и со сопствен развој. Ги поседува сертификатите ISO 9001, издаден од страна на QА, ISO 14001, издаден од страна на QА, ISO 13485, издаден од страна на QА, ISO 45001, издаден од QA и СЕ за медицински средства, издаден од DEKRA Certification B.V.

Долгогодишното искуство на делот ХЕМИЈА на АЛКАЛОИД АД во развојот и во производството на медицински средства резултира со широка палета на производи, медицински средства со СЕ знак наменети за примена во процесот на хемодијализа.

### Карактеристики на промената

За потребите на производство на концентрати за хемодијализи, реализиран е проект на реконструкција и адаптација на веќепостоечки простор во објект Диазо.

За постоечката инсталација на Алкалоид АД Скопје, Профитен центар (ПЦ) Хемија Козметика Билка – Програма Хемија (каде што се врши производство на концентрати на хемодијализа) издадена е А-Интегрирана еколошка дозвола со бр. УП1-11/3 бр. 705/2021 од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

Со адаптација на просторот ќе се обезбедат услови за одвивање на процесот на производство и пакување на концентрати за хемодијализа согласно основните барања за ваков тип на производство дадени од крајните корисници.

Основна цел на оваа инвестициска активност произлегуваат од обезбедување на соодветен простор за одвивање на производство, пакување и складирање на концентрати за хемодијализа.

Според Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата од спроведување на постапката за утврдување на потребата oд оцена на влијанието врз животната средина (“Сл. Весник на РМ“ бр. 74/05, 109/09, 164/12), Прилог II – Проекти за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина, предвидениот проект припаѓа во: точка 16. Секоја измена или проширување на проектите наведени во Прилог I или во Прилог II.

### Опис на проектот

Проектните активности опфаќаат реконструкција и прилагодување на веќе изграден (постоечки објект) за потребите на производство на раствори за дијализа.

Основна цел на оваа инвестициска активност произлегуваат од обезбедување на соодветен простор за одвивање на производство, пакување и складирање на концентрати за хемодијализа.

Просторот ќе биде проектиран по стандардите за ваков вид на производни погони и во согласност со насоките на добрата производна пракса и националните прописи. При проектирањето целосно се применуваат и почитуваат прописите на Законот за заштита и безбедност при работа, Законот за градење и постојната законска регулатива од различни инженерски области во зависност од видот и намената на градбата, од начинот на градењето и видот на техничко-технолошките системи  и опремата вградена во градбата (архитектура, градежни конструкции, термотехнички инсталации, електротехнички инсталации, водовод и канализација).

Производството на концентратот за хемодијализа се произведува по барање на партнерите најчесто Болниците.

- ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ

## I.1.Општи информации

| Име на компанијата | АЛКАЛОИД АД Скопје Фармацевтска хемиска козметичка индустрија |
| --- | --- |
| Правен статус | Акционерско Друштво |
| Сопственост на компанијата | Приватна сопственост |
| Адреса на седиштето | Бул.“Александар Македонски“ бр.12; 1000 Скопје |
| Поштенска адреса (доколку е различна од погоре споменатата) |  |
| Матичен број на компанијата | 4053575 |
| Шифра на основната дејност според НКД | 24.42/0 |
| SNAP код | за точка 4.1. SNAP код 0405 / 0603 за точка 4.2. SNAP код 0404 за точка 4.3. SNAP код 0404 за точка 4.4. SNAP код 0405 |
| NOSE код | за точка 4.1. NOSE код 105,09 / 107,03 за точка 4.2. NOSE код 105,09 за точка 4.3. NOSE код 105,09 за точка 4.4. NOSE код 105,09 |
| Број на вработени | Алкалоид АД Скопје - 1813 работници, ПЦ Хемија, козметика, билка – Програм хемија -76 работници |
| Овластен претставник |  |
| Име | Живко Мукаетов |
| Единствен матичен број | 0305974450092 |
| Функција во компанијата | Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор |
| Телефон | 02 3104 001 |
| Факс | 02 3104 014 |
| e-mail | zivkomukaetov@alkaloid.com.mk |

### Сопственост на земјиштето

| Име на сопственикот | АЛКАЛОИД АД Скопје Фармацевтска хемиска козметичка индустрија |
| --- | --- |
| Адреса | Бул. “Александар Македонски“ бр.12; 1000 Скопје |

### Сопственост на објектите

| Име: | АЛКАЛОИД АД Скопје Фармацевтска хемиска козметичка индустрија |
| --- | --- |
| Адреса: | Бул. “Александар Македонски“ бр.12; 1000 Скопје |

### Вид на барањето

| Нова инсталација |  |
| --- | --- |
| Постоечка инсталација |  |
| Значителна измена на постоечка инсталација | Aдаптација на веќе постоечки простор објект Диазо во простор Погон 2 за Производство на концентрати за хемодијализа (Погон 1 за производство на хемодијализа е дел од важечката интегрирана еколошка дозвола) |
| Престанок со работа |  |

## I.2. Информации за инсталацијата

| Име на инсталацијата | АЛКАЛОИД АД Скопје Профитен Центар ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, БИЛКА – ПРОГРАМ ХЕМИЈА локација Ѓорче Петров |
| --- | --- |
| Адреса на која инсталацијата е лоцирана, или каде ќе биде лоцирана | Бул. “Партизански Одреди“ бр.98а; 1000 Скопје |
| Координати на локацијата според Националниот координатен систем (10 цифри-5 Исток, 5 Север) | Е: 21,366216 N: 42,014301 |
| Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето | 4.1 (б) 4.2 (а), (б), (в), (г) 4.3 4.4 |
| Проектиран капацитет | Погон 2 Реакторски капацитет за концентрати за хемодијализа = 25000 l |

Да се вклучат копии од сите важечки дозволи на денот на аплицирањето во Прилогот Бр. I.2.

Да се вклучат сите останати придружни информации во Прилогот Бр. I.2.

### I.2.1. Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата

| Име | Соња Спировска Бурчевска |
| --- | --- |
| Единствен матичен број | 1901979455004 |
| Адреса | Бул. “Александар Македонски“ бр.12; 1000 Скопје |
| Функција во компанијата | Координатор во Екологија |
| Телефон | 02 3104 317 |
| Факс | / |
| е-маил | sburcevska@аlkaloid.com.mk |

| Име | Иван Цветковски |
| --- | --- |
| Единствен матичен број | 0504983450073 |
| Адреса | Бул. “Александар Македонски“ бр.12; 1000 Скопје |
| Функција во компанијата | Постар специјалист – Екологија |
| Телефон | 02 3104 317 |
| Факс | / |
| е-маил | icvetkovski@alkaloid.com.mk |

| Име | Александар Павлов |
| --- | --- |
| Единствен матичен број | 2107982450035 |
| Адреса | Бул. “Александар Македонски“ бр.12; 1000 Скопје |
| Функција во компанијата | Специјалист – Екологија |
| Телефон | 02 3104 317 |
| Факс | / |
| е-маил | apavlov@alkaloid.com.mk |

## I.3.Информации поврзани со измени на добиена А интегрирана еколошка дозвола

Операторот/барателот да  пополни само во случај на измена на добиената А интегрирана еколошка дозвола.

| Име на инсталацијата (според важечката интегрирана еколошка дозвола) | АЛКАЛОИД АД Скопје Профитен Центар ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, БИЛКА – ПРОГРАМ ХЕМИЈА локација Ѓорче Петров |
| --- | --- |
| Датум на поднесување на апликацијата за А интегрирана еколошка дозвола | 01.04.2021 |
| Датум на добивање на А интегрираната еколошка дозвола и референтен број од регистерот на добиени А интегрирани еколошка дозволи | 21.01.2022 УП-11/3 БР.705/2021 |
| Адреса на која инсталацијата или некој нејзин релевантен дел е лоциран | Бул. “Партизански Одреди“ бр.98а; 1000 Скопје |
| Локација на инсталацијата (регион, општина, катастарски број) | Општина Ѓорче Петров К.О. Ѓорче Петров 4-Влае |
| Причина за аплицирање за измена во интегрираната дозвола | Aдаптација на веќе постоечки простор објект Диазо во простор Погон 2 за Производство на концентрати за хемодијализа (Погон 1 за производство на хемодијализа е дел од важечката интегрирана еколошка дозвола) |

Опис на измената е дадена во Воведот.

ПРИЛОГ I.2 Информации за инсталацијата

- Копија од Централен регистар на Република Северна Македонија

- Решение од Агенција за лекови и медицински средства за измена на Дозвола за производство

- Извод од катастарски план

- Макролокација на инсталацијата

- Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата

ВО ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ТОЧКИ НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022

- ПРИЛОГ II 	ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

- Прилог II.1		Диспозиција на објектите и опремата

- Прилог II.2. 		Технолошка и организациона поставеност во ПЦ ХКБ –

Програм Хемија

- Прилог II.3 		Помошни објекти

- Прилог II.4. 		Развој и историјат на активностите на локацијата

- Прилог II.1: Диспозиција на објектите и опремата

Прилог II.2. 	Технолошка и организациона поставеност во ПЦ ХKБ – Програм Хемија

Производство на концентрати за хемодијализа се реализира во Одделението за производство на концентрати за хемодијализа во производниот Погон 1 и со реконструкција и пренамена на веќе постоечки простор во објект Диазо, ќе може да се произведува и во производниот Погон 2. Во двата Погони се реализира еден процес, со исти суровини и се добива еден готов производ – концентрат за хемодијализа. Во продолжение е даден опис на процесот и опремата која се користи во Погон 2.

Концентратите за бикарбонатна хемодијализа можат да бидат во форма на:

- Концентрирани раствори - кисели или базни, со различни типови разредувања (1+34; 1+44; 1+35,830);

- Сетови - од цврсти и течни компоненти, за производство на кисели концентрирани раствори, со различни типови разредувања (1+34; 1+44)

#### Производниот процес за добивање на концетрати за хемодијализа се изведува според дефинирани технолошки постапки, опрема и простории, со посебни простории и со опрема наменети за таа цел, дизајнирани да ги задоволат потребите за непречено изведување на сите фази од производството, со дефинирани правци на движење на суровините, амбалажата и готовиот производ, како и вработените.

II.2.1 Технолошка постапка за производство на концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа

Технолошката постапка за добивање на концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа се базира на растворање на потребните суровини во прочистена вода (ПВ).

Суровини кои се користат во процесот на производство на концентрирани раствори за хемодијализа:

| КИСЕЛИ РАСТВОРИ |  |
| --- | --- |
| натриум хлорид | NaCl |
| калиум хлорид (како 20-25% р-р) | KCl |
| калциум хлорид дихидрат (како 30% р-р) | CaCl2  2H2O |
| магнезиум хлорид хексахидрат (како 46-52% р-р) | MgCl2  6H2O |
| оцетна киселина (или лимонска киселина монохидрат) | CH3COOH (C6H8O7 . H2O) |
| гликоза монохидрат (со или без) | C6H12O6  H2O |
| прочистена вода | H2O |
| АЛКАЛНИ РАСТВОРИ |  |
| натриум хлорид (со или без) | NaCl |
| натриум бикарбонат | NaHCO3 |
| прочистена вода | H2O |

Производниот процес ги опфаќа следниве активности:

- Производство и дистрибуција на прочистена вода (ПВ)

- Мерење и дозирање на суровините во согласност со пропишана рецептура

- Припрема на растворот со растворање и мешање

- Процесна контрола, која се изведува во Производство

- Фазна контрола – Физичко – хемиска анализа, која се изведува во Контрола на квалитет – Хемија

- Филтрација

- Пакување, етикетирање и кодирање

- Складирање на готов производ во Магацин за готов производ, според пропишани услови на складирање

- Контрола на квалитет на готов производ во согласност со спецификација за квалитет и ослободување на серијата

На следниот дијаграм (Слика 1) е прикажан технолошкиот процес на производство на концентрирани раствори за  бикарбонатна хемодијализа:

ПРОИЗВОДСТВО НА КОНЦЕНТРИРАНИ РАСТВОРИ ЗА БИКАРБОНАТНА ХЕМОДИЈАЛИЗА - FLOW CHART

II.2.2 Технолошка постапка за производство на сетови за производство на кисел концентриран раствор за бикарбонатна хемодијализа

Сетовите за производство на кисел концентриран раствор за бикарбонатна хемодијализа  се состојат од од цврсти компоненти и течен концентрат.

Цврстиот дел од сетот содржи натриум хлрорид (NaCl), а некои од сетовите содржат и гликоза монохидрат (C6H12O6 . H2O) како цврста компонента.

Производството на цврстиот дел од сетовите опфаќа одмерување и пакување на суровините. Потребните количини од суровините се одмеруваат на вага со точност од 0,1 kg и се пакуваат во пластични LDPE  кеси. Кесите се затвораат на машина за термичко затворање на кеси и се етикетираат. Пред да се заврши пакувањето на цврстите компоненти за хемодијализа, се прави визуелна процесна контрола, за да се провери дали секоја пластична РЕ кеса со цврста компонента е соодветно затворена и означена.

Технолошката постапка за производство на течниот концентрат е иста како постапката за производство на концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа и се базира на растворање на суровините во прочистена вода:

| Калиум хлорид | KCl ( како 20-25% раствор) |
| --- | --- |
| Калциум хлорид раствор | CaCl2 (како 30%) |
| Магнезиум хлорид хексахидрат | MgCl2  6H2O (како 40-52% раствор) |
| Оцетна киселина 80% | CH3COOH |

Производниот процес  за производство на  сетови ги опфаќа следниве активности:

- Производство и дистрибуција на прочистена вода (ПВ)

- Мерење и дозирање на суровините во согласност со пропишана рецептура

- Производство на течен концентрат со растворање и мешање

- Процесна контрола, која се изведува во Производство

- Фазна контрола – Физичко – хемиска анализа на течен концентрат, која се изведува во Контрола на квалитет – Хемија

- Филтрација

- Пакување, етикетирање и кодирање на течен концентрат

- Пакување и етикетирање на цврст дел од сетот

- Процесна контрола-визуелна проверка на пакувањето на цврст дел од сетот

- Комплетирање на сетот со пакување во збирна кутија на цврстиот и течниот дел од сетот

- Складирање на готов производ во Магацин за готов производ, според пропишани услови на складирање

- Контрола на квалитет на готов производ во согласност со спецификација за квалитет и ослободување на серијата

На следниот дијаграм (Слика 2) е прикажан технолошкиот процес на производство на сетови:

ПРОИЗВОДСТВО НА КОНЦЕНТРАТИ ЗА БИКАРБОНАТНА ХЕМОДИЈАЛИЗА - СЕТОВИ - FLOW CHART

II.2.3 Простории во кои се врши производство на концентрати за хемодијализа Погон 2

Одделението за производство на концентрати за бикарбонатна хемодијализа – Погон 2, се состои од следните простории:

- Просторија за производство на прочистена вода

- Тампон зона- влез на суровини

- Припрема и складирање на течни суровини

- Припремна просторија за одмерување на цврсти суровини

- Просторија за производство на раствори за хемодијализа/течен концентрат

- Тампон зона за амбалажа

- Просторија за припрема на амбалажа

- Просторија за полнење, затворање и етикетирање

- Просторија за палетизирање

- Гардероби, санитарни простории, канцеларија, просторија за одмор

Производството на концентрати за хемодијализа се изведува во адаптираниот простор на објектот Диазо, во посебни простории и опрема наменети за таа цел, дизајнирани да ги задоволат потребите за непречено изведување на сите фази од производството, со дефинирани правци на движење на суровините, амбалажата и готовиот производ, како и на вработените.

II.2.4 Опрема за производство на концентрати за хемодијализа – Погон 2

Во Погон 2 се наоѓа следната производна опрема:

1. Систем за производство и дистрибуција на прочистена вода – NICRO

2. Систем за производство на раствори – NICRO:

- Дозирен сад со волумен од 1200 L (NO10), со мерни ќелии

- Четири мембрански пумпи за дозирање на течни суровини, тип TAPFLO T 200

- INOX реактор со мешалка со волумен од 5000 L, NO20

- Два INOX реактори со мешалка со волумен од 10000 L, NO30 и NO40

- Пумпа dissolver

- INOX цевоводен систем со трансфер панели и топлински изменувач

- Дистрибуциона пумпа, тип TAPFLO CTH

- PLC контролен системсо SCADA апликација

3. Систем за филтрација на раствор

- Филтер, 5μm

- Филтер, 0,5 μm

- Филтер, 0,2 μm

4. Инструмент за тестирање интегритет на PALL филтри Palltronic Flowstar, модел FF SO2

5. Автоматска линија за полнење, затворање и етикетирање OMNIPROJEKT

6. Термален Inkjet printer Videojet 8520

7. Палетизер Goldpak, тип OP133SА

8. Електронска вага, платформска METTLER

9. Машина за термичко затворање на вреќи Din Best

II.2.5 Магацин за складирање на суровини за производство на концентрати за хемодијализа

Суровините за производство на концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е наменет за таа цел. Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита. Поставена е соодветна вентилација (греење/ладење) во склоп на централната климатизација.

Магацин за складирање на амбалажа за производство на концентрати за хемодијализа

Амбалажните единици за производство на концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е наменет за таа цел. Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита. Поставена е соодветна вентилација (греење/ладење) во склоп на централната климатизација.

Магацин за складирање на готови производи - концентрати за хемодијализа

Готовите производи - концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е составен од регали на 5 нивоа за складирање на палетите. Магацинот е сув, а поставена е и изолација за заштита од природна светлина и топлина. Поставени се две големи, каналски, централни клима уреди поврзани со клима комора. Магацинот е мапиран со контролирани и мониторирани услови од 5°С до 25°С, кои се следат со соодветен софтвер. На самите влезови и на рампата за испорака на готови производи, поставени се воздушни завеси.

Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита.

### II.2.6	Искористување на ресурси

#### Процесот на производство на концентрати за Хемодијализа во Погон 2 се реализира со истите влезни суровини, чекорите и активностите при производство се исти како во веќе постоечкиот процес во Погон 1.

#### Разликата е во реализација на процесот со софистицирана опрема, нови простории и магацински простор за чување на суровина и готов производ.

#### Производствениот капацитет во новиот Погон 2 во однос на реакторски капацитет е 25000 l, додека во веќе постоечкиот Погон 1 е со капацитет од 10000 l.

Прилог II.3. Помошни објекти

Прилог II.4. Развој и историја на активностите на локацијата

ВО ТОЧКИТЕ II.3 И II.4, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022

ПРИЛОГ III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

- Прилог III.1. Управување и контрола на инсталацијата

- Прилог III.2.Оценка за постојната состојба со животната средина

ВО ТОЧКАТА III.1., НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022

- Прилог III.2.Оценка за постојната состојба со животната средина

Оценка на Операторот на Инсталацијата е дека постојната состојба на управувањето со животната средина ги задоволува барањата на современите трендови.

Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето, определбата, стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување на услови за работа кои нема да претставуваат никаква опасност за загадувањето на животната средина.

Во Процедура за идентификација и контрола на еколошки аспекти QGP000035/в.в е дефиниран начинот на идентификација, оценување и дефинирање на еколошките аспекти врз животната средина.

Преиспитувањето на аспектите се врши за да се прегледаат или контролираат резултатите од воспоставените мерки за намалување на влијанијата во Програмите за управување со животна средина, како и да се преиспитаат новите сознанија и искуства за аспектите.

Освен управување со аспекти врз животна средина воспоставен е и Процесот на управување со ризици кој е дефиниран во Процедура за управување со ризици QGP000076/в.в. Управување со ризици е процес кој е составен од идентификување, анализа, евалуација, контрола и преиспитување на ризиците.

Методологија која се користи за проценка на ризиците е FMEA методологијата. Ризици можеме да ги поделиме на неколку типови и тоа: стратешки ризици (ризици кои влијаат на стратегијата на компанијата), оперативни (процесни) ризици и специфични ризици поврзани со квалитет на производ.

Оперативните (процесните) ризици се изработени за секој процес кој што се реализира во Алкалоид АД Скопје, при што за секој процес се идентификуваат ризици/аспекти од областа на квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа. Во продолжение на овој прилог прикажан е дијаграмот на тек на процесот Управување со еколошки аспекти на животна средина, Слика 3.

На следната Слика бр.4 се прикажани идентификуваните аспекти врз животна средина од процесот на производство на концентрати за хемодијализа.

Во следната табела се презентирани идентификуваните аспекти, со анализа од која активност потекнуваат, кое е влијанието и мониторингот кој што е воспоставен во Системот за заштита на животна средина.

| Активности од производствениот процес | Аспект | Влијание | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| -План за производство; -прием на суровини/амбалажа; -производство на прочистена вода; -одмерување на суровини; -растворање со мешање; -филтрација ; -пакување, етикетирање; -одмерување и пакување на цврст дел на сет; -комплетирање на течно-цврст сет за хемодијализа; -палетизирање; -чистење на опрема; -чистење на простории; | Користење на електрична енергија за реализација на активностите | Стакленички гасови | Годишно следење на потрошувачка |
| -растворање со мешање; | Аспект во воздух од користење на природен гас/ нафта за добивање на пареа | Влијание на SO2, NOx, CO, CO2, цврсти честички | Квартални мерења |
| -производство на прочистена вода; -растворање со мешање; -чистење на опрема; -чистење на простории; | Аспект од користење на природен ресурс | Потрошувачка на вода | Годишно следење на потрошувачка |
| - -пакување, етикетирање; - -одмерување и пакување на цврст дел на сет; -комплетирање на течно-цврст сет за хемодијализа; - -палетизирање; | Отпад од хартија, амбалажа, пластика, најлони | Влијание на отпад за рециклирање | Континуирано следење / месечен / годишен мониторинг |
| - -чистење на опрема; -чистење на простории; | Комунален отпад/ од производни простории | Влијание на отпад за депонирање | Континуирано следење / месечен / годишен мониторинг |
| - -чистење на опрема; -чистење на простории; | Аспект од отпадна вода создадена при чистење на опрема и просторија | Влијание во канализација | Месечен мониторинг |
| -одмерување на суровини; -растворање со мешање; | Користење на суровини | Влијание на потрошувачка на суровини | Континуирано следење софтверски во САП |
| - -одмерување на суровини; | Отпадна амбалажа | Влијание на отпадот | Континуирано следење / месечен / годишен мониторинг |
| - -растворање со мешање; | Аспект од ракување со суровини | Влијание на воздух преку систем за отпрашување/ Истекување / истурање на суровина | Континуирано следење софтверски во САП |
| - -производствен процес | Аспект од бучава | Влијание на нивото на бучава во животната средина на околината од постројката | Годишен мониторинг |

ПРИЛОГ IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

- Прилог IV.1  Листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии употребени и произведени во Инсталацијата

ВО ТОЧКАТА IV.1, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022

Суровини кои се користат во процесот на производство на концентрирани раствори за хемодијализа:

| КИСЕЛИ РАСТВОРИ |  |
| --- | --- |
| Натриум хлорид | NaCl |
| Калиум хлорид (како 20-25% раствор) | KCl |
| Калциум хлорид дихидрат (како 30% раствор) | CaCl2 × 2H2O |
| Магнезиум хлорид хексахидрат (како 46-52% раствор) | MgCl2 × 6H2O |
| Оцетна киселина 80% раствор (или Лимонска киселина монохидрат) | CH3COOH (или C6H8O7 . H2O) |
| Гликоза монохидрат (со или без) | C6H12O6 × H2O |
| Прочистена вода | H2O |
| АЛКАЛНИ РАСТВОРИ |  |
| Натриум хлорид (со или без) | NaCl |
| Натриум бикарбонат | NaHCO3 |
| Прочистена вода | H2O |

ПРИЛОГ V. РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ

- Прилог V.1. Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи

- Прилог V.2. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата

Прилог V.1. Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи

Магацин за складирање на суровини за производство на концентрати за хемодијализа

Суровините за производство на концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е наменет за таа цел. Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита. Поставена е соодветна вентилација (греење/ладење) во склоп на централната климатизација.

Магацин за складирање на амбалажа за производство на концентрати за хемодијализа

Амбалажните единици за производство на концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е наменет за таа цел. Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита. Поставена е соодветна вентилација (греење/ладење) во склоп на централната климатизација.

Магацин за складирање на готови производи - концентрати за хемодијализа

Готовите производи - концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е составен од регали на 5 нивоа за складирање на палетите. Магацинот е сув, а поставена е и изолација за заштита од природна светлина и топлина. Поставени се две големи, каналски, централни клима уреди поврзани со клима комора. Магацинот е мапиран со контролирани и мониторирани услови од 5°С до 25°С, кои се следат со соодветен софтвер. На самите влезови и на рампата за испорака на готови производи, поставени се воздушни завеси.

Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита.

### Искористување на ресурси

#### Процесот на производство на концентрати за Хемодијализа во Погон 2 се реализира со истите влезни суровини, чекорите и активностите при производство се исти како во веќе постоечкиот процес во Погон 1.

#### Разликата е во реализација на процесот со софистицирана опрема, нови простории и магацински простор за чување на суровина и готов производ.

#### Производствениот капацитет во новиот Погон 2 во однос на реакторски капацитет е 25000 l, додека во веќе постоечкиот Погон 1 е со капацитет од 10000 l.

Прилог V.2. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата

ВО ОДНОС НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022

Од Погон 2 Производство на концентрати за хемодијализа се создаваат следните видови на отпад:

- Отпадна амбалажа од хартија, амбалажа, пластика, најлони (од процес на пакување, етикетирање; одмерување и пакување на цврст дел на сет; комплетирање на течно-цврст сет за хемодијализа; палетизирање;)

- Комунален отпад / од производни простории (чистење на опрема; чистење на простории;)

ПРИЛОГ VI. ЕМИСИИ

- Прилог VI.1.1. Детали за сите точкасти извори во атмосферата

- Прилог VI.1.2. Фугитивни и потенцијални емисии (неактивни во нормални околности)

- Прилог VI.3. Емисии во канализација

- Прилог VI.4. Емисии на бучава

Прилог VI.1.1. Детали за сите точкасти извори во атмосферата

ВО ТОЧКАТА VI.1.1, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

Од новиот Погон 2 за производство на концентрати за хемодијализа нема испусти во воздух од процесот на реализација на производство.

За потребите на производство за добивање на пареа се користи Котларата каде што постои идентификуван аспект во воздух од користење на природен гас/ нафта за добивање на пареа.

#### Ова е веќе постоечко мерно место на емисија во воздух на кое се врши квартални мерења.

- Емисии од котли (извадок од А Интегрирана еколошка дозвола – УП1-11/3 бр.705/2021)

Во котларата се поставени три парни котли и тоа:

- 2 парни котли тип (Wiessmann)

- 1 парен котел тип (TPK-Загреб)

Од инсталцијата евидентирани се три испусти  на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот во животната средина, и тоа:

- А1, Испуст од котлара од каде во атмосферата со отпадните гасови има емисија на загадувачки супстанции: цврсти честички (SPM), CO, CO2 ,NОx, SО2 и цврсти честички-прашина

- А2, Испуст од котлара од каде во атмосферата со отпадните гасови има емисија на загадувачки супстанции: цврсти честички (SPM), CO, CO2 ,NОx, SО2 и цврсти честички-прашина

- А3, Испуст од котлара од каде во атмосферата со отпадните гасови има емисија на загадувачки супстанции: цврсти честички (SPM), CO, CO2 ,NОx, SО2 и цврсти честички-прашина

Во секојдневната работа на инсталацијата во смена работи еден котел, а останатите 2 котли се резерва. Трите котли се поврзани на 3 посебни испусти. Инсталираниот котел  TPK Загреб е со моќност од 8,15 MW и истиот работи на нафта. Котелот TPK Загреб e резервен котел.

#### Слика бр.5. Извадок од А Интегрирана еколошка дозвола – УП1-11/3 бр.705/2021

Легенда

- А1, Испуст од котел 1 (N 42.05017 / E 21.22275)

- А2, Испуст од котел 2 (N 42.05017 / E 21.22275)

- А3, Испуст од котел 3 (N: 42,014037 / E: 21,367335)

Прилог VI.1.2. Фугитивни и потенцијални емисии (неактивни во нормални околности)

ВО ТОЧКАТА VI.1.2, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

Прилог VI.1.3. Емисии во канализација

ВО ТОЧКАТА VI.1.3, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

Отпадните води од новиот Погон 2 за производство на концентрати за Хемодијализа се испуштаат во Пречистителната станица пред Паршалов прелив, исто како отпадните води од производството на концентрати на хемодијализа од Погон 1.

#### За отпадните води од процесите на производство на концентрати за хемодијализа постои дефинирано мерно место на емисија во градска канализација и тоа:

- Паршалов прелив мерно место C1

#### Слика бр.6. Извадок од А Интегрирана еколошка дозвола – УП1 11/3 бр.705/2021

C1 – мерно место (Паршалов прелив) Е: 21,369688 / N: 42,014800

Прилог VI.1.4. Емисии на бучава

ВО ТОЧКАТА VI.1.4, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

Извор на емисии на бучава во инсталацијата е работата на машините и опремата во производните погони. Со дефинираните мерни места за мерење на аспектот на бучава е опфатен и изворот од опремата која се користи во Погон 2.

На сликата бр.7 обележени се местата каде што во се реализираат мерење на бучава еднаш годишно (извадок од А Интегрирана еколошка дозвола – УП1-11/3 бр.705/2021).

Легенда - Мерни места за бучава

ПРИЛОГ VII. СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА

- Прилог VII.1   	Опишете ги условите на теренот на инсталацијата

- Прилог VII.2 	Оценка на емисиите во атмосферата

- Прилог VII.3 	Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент

- Прилог VII.4		Оценка на влијанието на испуштањата во канализација

- Прилог VII.5 	Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и

подземните води

- Прилог VII.6		Загадување на почвата/подземната вода

- Прилог VII.7		Оценка на влијанието врз животната средина на

искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање

- Прилог VII.8		Влијание на бучавата

Прилог VII.1   	Опишете ги условите на теренот на инсталацијата

ПЦ Хемија, козметика, билка – програм Хемија се наоѓа во населбата Ѓорче Петров,

индустриска зона “Запад” на површина од околу 25 ha.

Во непосредна близина на ПЦ Хемија, козметика, билка – програм Хемија се наоѓа:

- на исток: бул. “Илинден” и река Лепенец

- на север и северозапад: ул.”Волковска артерија”, Железничка станица Ѓорче Петров,

- работните организации “Адинг” и “Копласт – Колектив” и објектот на Електро – Скопје

- на југ и југоисток: автобазата на ЈСП “Скопје” – Скопје и објектите: “Карпош“

- “Технички гасови”.

Најблиските станбени зони во северозападен, односно западен правец од локацијата започнуваат на растојание од околу 700 m, а на југоисток е населбата “Влае”, која започнува на растојание од околу 1.000 m и се простира подалеку.

На локалитетот постојат два влеза, едниот на јужната страна и вториот на северозападната страна. Во рамките на локалитетот постои организирана чуварска служба со работно време во три смени. Вработените на ПП службата, како и останатите вработени на локалитетот се обучени да ракуваат со ПП апаратите за почетно гасење при евентуален пожар. Градската ПП станица се наоѓа на оддалеченост од 0,7 km западно од локалитетот и на повик, службата за гасење може да дојде за не повеќе од 5 min.

Од аспект на географска поставеност, ако се имаат предвид: растојанијата од најблиските станбени објекти, поврзаноста со останатата инфрастуктура – колекторска водоводна и канализациона мрежа, патната и железничка комуникација.

- Опис на институции кои вршат здравствени, социјални и образовни дејности

Општината Ѓорче Петров има и урбанистички и рурален дел и во неа влегуваат населените места: Грачани, Кучково, Никиштане, Орман, Волково и Ново Село. Денес Општина Ѓорче Петров има 41634 жители, зафаќа површина од 6.693 хектари (вклучувајки ги и приградските зони) и се граничи со општините: Карпош, Чучер-Сандево и Сарај.

Во поглед на локалниот економски потенцијал и расположивите стопански капациатети, Општина Ѓорче Петров се вбројува во категоријата општини во развој. Имено, поволната сообраќајна местоположба, квалитетот и структурата на економските капацитети, реалниот потенцијал за индустриски прогресс, високо стручната и квалификувана работна сила се објективни индикатори и компоненти кои упатуваат на развојните стратегии на Општината.

Основни училишта во Општина Ѓорче Петров се: ОУ „Димитар Беровски“ - Ѓорче Петров, ОУ „Ѓорче Петров“ - Ѓорче Петров, ОУ „Јоаким Крчовски“ – Волково, ОУ „Мирче Ацев“ - Ѓорче Петров, ОУ „Страшо Пинџур“ - Даме Груев, ОУ „Тихомир Милошевски“ - Ново Село.

- Геолошки, хидролошки карактеристики и водни ресурси

Релјефот во општината во источниот, централниот и западниот дел е низок, рамничарски, разделен со неколку алувијални рамнини. Во северниот дел преовладува ридесто земјиште кое постепено се издигнува кон планината Скопска Црна Гора.

Површинските води имаат есенцијална функција за луѓето и за животна средина, како што е обезбедување на вода за пиење, наводнување, а истовремено овозможуваат создавање на живеалишта за флората и фауната. Исто така, важна е функцијата на водотеците во однос на ретензија, односно обезбедувањето за заштита од поплави.

Најблизок постојан водотек до предметната локација во Општина Ѓорче Петров претставува реката Лепенец и реката Вардар, најдолгиот и можеби најзначаен водотек во Р. Македонија.

Реката Вардар извира од постојан и јак крашки вруток во с. Вруток, чија издашност е околу 1,5 m3/s. Во овој најгорен тек реката Вардар, преку одводен канал од ХЕ “Равен“, се збогатува со 8 m3/s вода од Мавровската Акумулација, односно од сливот на Радика. Низводно се јавува посилно уривање на бреговите, поради што е извршена и регулација на коритото на овој потег.

Една од карактеристиките на Вардар во рамничарските делници е тоа што за време на високите води, на пролет и на есен, коритото има мала пропусна моќ за нивен прием и брза евакуација надолу, па тие излегуваат од коритото и ги поплавуваат околните рамничарски терени на големи пространства. Причините за ова се големиот наклон на падините на високите планини во самиот слив и на работ од сливот на Вардар од каде се хранат со вода во горниот тек на реката Вардар и неговите големи притоки. Иако се акумулира за кратко време од големи површини, водата во клисурите со голем наклон бргу и се евакуира, но намалениот пад и ограничениот капацитет на коритото во низините при висок водостој потсетуваат на потеклото на текот на Вардар од комбиниран систем клисури и езера.

Реката Лепенец е притока на реката Вардар. Извира од планината Жар на Косово, на височина од 1.860 метри, а се влева кај населбата Злокуќани во Скопје, на височина од 253 метри. Од изворот до Качаничката Клисура тече во правец запад-исток, а потоа свртува во правец југ-југоисто.

Реката Лепенец е долга 75 километри, има вкупен пад од 1.603 метри и просечен пад од 21,4‰. На територијата на Македонија влегува кај селото Блаце и има должина од 21 километар. Сливот зафаќа површина од 770 km2, од која на Македонија ѝ припаѓаат 167,76 km2. Средногодишниот протек пред вливот во реката Вардар изнесува 10,0 m3/s.

Предметната локација и пошироката околина воопшто претставува средина со релативно едноставна градба гледано од хидрогеолошки аспект. Имено на теренот се застапени воглавно квартерни алувијални (al) и терасни седименти (t1) формирани од токовите и депонирани на р. Вардар, во најголем дел изградени од песокливо чакалеста фракција, а кои се карактеризираат со интергрануларна (меѓузрнеста) порозност и добра водопропусност.

Општина Ѓорче Петров се снабдува со вода од градскиот водоводен систем (извор Рашче и бунарско подрачје Нерези-Лепенец). Просечното дневно производство на вода од изворот Рашче и бунарското подрачје Нерези–Лепенец е 290.000 m3/ден. Со регионалниот водоводен систем на град Скопје стопанисува ЈП “Водовод и канализација“, Скопје. Во населените места на општината водоводната мрежа не ги задоволува потребите, заради што во план е изградба на нова водоводна мрежа. На следната слика дадена е хидрографската карта на Р. Македонија, со границите на постојните сливни подрачја.

### Климатски карактеристики

Подрачјето на Општина Ѓорче Петров се наоѓа во северниот дел на градот Скопје. Климата во Скопје е класифицирана како кпнтинентална субмедитеранска или дури жешка кпнтинентална клима. Летата се дплги, жещки и влажни, дпдека зимите се кратки и релативнп студени. Врнежите под снег се чести во зимскипт перипд, но ретка е појавата на обилна акумулација на снег, а снежната прекривка трае само неколку дена.

Просечната годишна температура во градот Скопје за периодот 1990-2017 варира од 12.2 до 14 степени.

Врнежите се релативно ниски поради просторот со малку врнежи од дожд на планините Проклетије на северпзапад, каде врнежите се само четвртина од врнежите на брегот на Јадранското море на иста географска ширина. Најсувите месеци се август и јули. Врнежите се највиспки вп перипдпт од октомври до декември и од април до јуни. Врнежите варираат во текот на овој период од 300 mm до 800 mm. Вкупното времетраење на сончевата светлина во скопската котлина е околу 2,100 ч/год.

### Патна и комунална инфраструктура

Сообраќајната инфраструктура во општината е претставена со локална патна мрежа со должина од 43.20 km, од која 41 km се асфалтирани, 1,5 km тампонирани, и 0,7 km земјен пат. Најзначајни сообраќајници се булеварот “11 Октомври” кој ја поврзува општината со централното градско подрачје, како и најголемата реконструирана улица “Борис Трајковски” која минува низ центарот на општината и ја поврзува индустриската зона со градот.

### Алтернативни локации

Алтернативни локации не беа разгледувани. Новиот погон за производство на концентрати за хемодијализа претставува прилагодување на веќе постоечки објект за производните потреби.

Прилог VII.2 	Оценка на емисиите во атмосферата

Oценка на емисиите во атмосферата од инсталацијата е направена со мерење на емисиите на загадувачките супстанции во воздухот од трите котли во инсталацијата. Мерењата се извршени од акредитираната лабораторија на ТЕХНОЛАБ ДОО, Скопје, за што е изработен Лабораториски извештај кој е даден во продолжение на овој прилог.

Прилог 1: Лабораториски Извештај бр. 617/22 од извршени мерења на емисии во воздухот од "АЛКАЛОИД" АД Скопје, ПЦ Хемија, Козметика, Билка - Програм Хемија - Локација Ѓорче Петров (Ноември 2022 год.)

VII.3. Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент

Од инсталацијата нема емисија во површински реципиент.

VII.4. Оценка на влијанието на испуштањата во канализација

Од инсталацијата евидентирана е една точка на емисија во градска канализација и тоа:

- еден испуст од отпадна вода од пречистителна станица, Паршалов прелив C1

како и добиените резултати од анализиранaтa отпаднa водa коja редовно се следи од страна на акредитирана лабораторија може да се заклучи дека анализираните вредности се во границите на максимално дозволените концентрации (МДК) за сите испитувани параметри, во согласност со техничките и санитарните услови за испуштање на отпадни води во градска канализација (Сл.весник на РМ бр.81/2011 и бр.14/87).

Прилог 2: Извештај од анализа на отпадна вода 241-В/22, Алкалоид АД Скопје ПЦ ХКБ (Ноември 2022 год.)

Прилог VII.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води

Од страна на акредитирана лабораторија редовно се следат и подземните води. Бунарската вода која се следи се наоѓа во близина на ПЦ Фармација Ѓорче Петров.

Oценка на емисиите во канализацијата и подземните води од инсталацијата е направена со анализа на отпадната и подземната вода во инсталацијата. Мерењата се извршени од акредитираната лабораторија на Фармахем ДОО, Скопје, за што е изработен Лабораториски извештај кој е даден во продолжение на овој прилог.

VII.5.1. Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад

Не е применливо. Нема таква дејност.

VII.6. Загадување на почвата/подземната вода

Нема влијанија во почва од процесот на производство на концентрати на хемодијализа.

VII.7. Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање

Создадениот отпад во инсталацијата е згрижен и депониран соодветно и истиот не влијае врз животната средина.

VII. 8. Влијание на бучавата

Бучавата создадена во инсталацијата нема влијание врз животната средина надвор од нејзините граници.

Прилог 3: Лабораториски Извештај бр. 514/22 од извршени мерења на нивото на бучава во животна средина на “АЛКАЛОИД” А.Д. Скопје - ПЦ Хемија - Локација Ѓорче Петров (Октомври 2022)

### Оцена на влијанијата

За да се сведат на минимум влијанијата врз животната средина сите предвидени градежни активности се одвиваат со претходно утврден план и динамика на работа.

| Вид на потенцијално влијание | експлоатација |
| --- | --- |
| Создавање на бучава | - |
| Влијание врз еколошките ресурси | - |
| Предел и визуелен ефект | - |
| Емисија на гасови | + |
| Прашина | - |
| Вода | + |
| Почва | - |
| Создавање на отпад | + |
| Нарушување на водени текови | - |
| Ризик од хаварии | - |
| Загрозување на културно наследство | - |
| Интензивирање на сообраќај | - |
| Складирање, ракување, транспорт или отстранување на опасни материјали и отпад | - |

Легенда:

(+) – влијание со веројатност да се појави

(-) – влијание со многу мала веројатност да се појави (т.е. не се очекуваат)

- Со новиот Погон 2 во кој ќе се произведуваат концентрати на Хемодијализа (ист процес како веќе постоечкиот процес во Погон 1 кој е дел од А Интегрираната еколошка дозвола за Погон Хемија УП1-11/3 бр.705/2021) можеме да го заклучиме следново:

- нема нови идентификувани аспекти врз животна средина,

- сите емисии во воздух, од отпадна вода и од бучава се веќе воспоставени во обврските за мерења во А Интегрираната дозвола на Програма Хемија и се реализираат по точно дефинирана фреквенција на мониторинг,

- во процесот ќе се користат истите суровини кои што се дефинирани во процесот на производство во Погон 1 и се дел од А Интегрираната еколошка дозвола.

- помеѓу двата погони разлика имаме само во дефинираниот реакторски капацитет и тоа, во новиот Погон 2 во однос на реакторски капацитет имаме 25000 l, додека во веќе постоечкиот Погон 1 имаме капацитет од 10000 l. Не може да се предвиди дали ќе имаме поголемо производство на концентрати за хемодијализа, поради тоа што се произведува по дадена нарачка од купувач.

ПРИЛОГ VIII. ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ

## 1. Прилог VIII.1 Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот

## 2. Прилог VIII.2 Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот

ВО ТОЧКАТА VIII, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ IX. МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ

1. Прилог IX.1. 	Места на мониторинг и мерни места за земање на примероци

2. Прилог IX.1.1.	Мониторинг на емисии во атмосферата

3. Прилог IX.1.2.	Мониторинг на емисии во канализација

4. Прилог IX.2. 	Мерни места и мониторинг на животната средина

5. Прилог IX.2.1. 	Мониторинг на бучава во животната стредина

ВО ТОЧКАТА IX, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ Х. ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ

- Прилог Х.1 Најдобро достапни техники  и  сегашна  состојба  во ПЦ Хемија, козметика, билка – Програм Хемија

- Прилог Х.2 Предлог  мерки и активности

ВО ТОЧКАТА X, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ XI. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

- Прилог XI.1. 	Вовед

- Прилог XI.2 	Програма за подобрување

ВО ТОЧКАТА XI, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ XII.ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

## 1. Прилог XII.1. Спречување на несреќи и итно реагирање

ВО ТОЧКАТА XII, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ XIII. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

- Прилог XIII.1 Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите

ВО ТОЧКАТА XIII, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ XIV. НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. Прилог XIV: Нетехнички преглед

ВО ТОЧКАТА XIV, НЕМА ПРОМЕНА ОД ДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА А ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПРОГРАМА ХЕМИЈА УП-11/3 БР.705/2021, 21.01.2022.

Локација на инсталацијата

АД Алкалоид, Скопје Профитен Центар ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, БИЛКА – ПРОГРАМ ХЕМИЈА локација Ѓорче Петров согласно Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005) припаѓа на инсталиции определени во Прилог 1, Точка 4.1 (б)

4.2 (а), (б), (в), (г), 4.3, 4.4.

ПЦ Хемија, Козметика, Билка – Програм Хемија се наоѓа во населбата Ѓорче Петров, индустриска зона “Запад” на површина од околу 25 ha.

Во непосредна близина на ПЦ Хемија, козметика, билка – Програм Хемија се наоѓа:

- на исток: бул. “Илинден” и река Лепенец

- на север и северозапад: ул.”Волковска артерија”, Железничка станица Ѓорче Петров, работните организации “Адинг” и “Копласт – Колектив” и објектот на Електро – Скопје

- на југ и југоисток: автобазата на ЈСП “Скопје” – Скопје и објектите: “Карпош“ и “Технички гасови”.

Најблиските станбени зони во северозападен, односно западен правец од локацијата започнуваат на растојание од околу 700 m, а на југоисток е населбата “Влае”, која започнува на растојание од околу 1.000 m и се простира подалеку.

На локалитетот постојат два влеза, едниот на јужната страна и вториот на северозападната страна. Во рамките на локалитетот постои организирана чуварска служба со работно време во три смени. Вработените на ПП службата, како и останатите вработени на локалитетот се обучени да ракуваат со ПП апаратите за почетно гасење при евентуален пожар. Градската ПП станица се наоѓа на оддалеченост од 0,7 км западно од локалитетот и на повик, службата за гасење може да дојде за не повеќе од 5 мин.

Опис на инсталацијата

ПЦ Хемија, Козметика, Билка – Програм Хемија, локација Ѓорче Петров работи и функционира преку четири (4) составни технолошки целини - производни делови кои имаат различни технологии, како и широк и различен асортиман на производи и тоа:

- Погон Органско одделение

- Погон Неоргаско одделение

- Погон 1 Хемодијализа и Погон 2 Хемодијализа и

- Погон Пакување

Во погонот за органски производи се произведуваат:

- Чисти хемикалии

- Хемикалии за индустриска намена

- Средства (хемикалии) за широка потрошувачка

- Биоцидни производи

Во погонот за неоргански прозводи се произведуваат

- Чисти хемикалии

- Хемикалии за индустриска намена

- Средства (хемикалии) за широка потрошувачка

- Производи за земјоделско производство

Погонот 1 и Погонот 2 за производство на концентрати за Хемодијализа е наменет за производство на:

- Концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа   и

- Течно – цврсти сетови за бикарбонатна хемодијализа

Погонoт за пакување претставува засебен објект, изграден од цврста градба и истиот се состои од одделни простории за пакување на:

- цврсти хемикалии (пакувања од 25 g, 100 g, 250 g, 350 g, 500 g, 1000 g, 25 kg),

- течни хемикалии и запаливи течности (пакувања од 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5L, 10L, 20L, 25L).

Организациона структура на инсталацијата

Во Алкалоид АД Скопје  вработени се вкупно 1813 работници, а во Алкалоид АД Скопје.

Нема промени во Организационата структура на управување со инсталацијата од доставената документација на добиената А интегрирана еколошка дозвола за програма хемија уп-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

.

Во Алкалоид АД Скопје е вооспоставен систем за заштита на животната средина.

Алкалоид АД Скопје поседува:

- Енергетска политика на Алкалоид АД Скопје

- Политика за интегриран систем за управување на Алкалоид АД Скопје

- Сертификат за управување со квалитет ISO 9001:2015,

- Сертифкат  за управување со животната средина ISO 14001:2015,

- Сертификат ISO 45001:2018 Систем за менаџмент со безбедност и здравје при работа,

- Сертификат ISO 13485:2016 Систем за управување со квалитет,

- Сертификат за усогласеност со начела на добра производна пракса.

- Суровини кои се употребуваат во производниот процес

Нема промени во Суровините кои шо се користат во процесот на произцодство на концентрати на хемодијализа од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи

Магацин за складирање на суровини за производство на концентрати за хемодијализа

Суровините за производство на концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е наменет за таа цел. Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита. Поставена е соодветна вентилација (греење/ладење) во склоп на централната климатизација.

Магацин за складирање на амбалажа за производство на концентрати за хемодијализа

Амбалажните единици за производство на концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е наменет за таа цел. Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита. Поставена е соодветна вентилација (греење/ладење) во склоп на централната климатизација.

Магацин за складирање на готови производи - концентрати за хемодијализа

Готовите производи - концентрати за хемодијализа се чуваат во затворен магацински простор, кој се наоѓа во истиот објект (поврзан со производство) и е составен од регали на 5 нивоа за складирање на палетите. Магацинот е сув, а поставена е и изолација за заштита од природна светлина и топлина. Поставени се две големи, каналски, централни клима уреди поврзани со клима комора. Магацинот е мапиран со контролирани и мониторирани услови од 5°С до 25°С, кои се следат со соодветен софтвер. На самите влезови и на рампата за испорака на готови производи, поставени се воздушни завеси.

Во самиот објект поставени се мамечки места за контрола на штетници и истиот е означен со насоки за движење низ него и поставени се апарати за противпожарна заштита.

- Искористување на ресурси

- Процесот на производство на концентрати за Хемодијализа во Погон 2 се реализира со истите влезни суровини, чекорите и активностите при производство се исти како во веќе постоечкиот процес во Погон 1.

- Разликата е во реализација на процесот со софистицирана опрема, нови простории и магацински простор за чување на суровина и готов производ.

- Производствениот капацитет во новиот Погон 2 во однос на реакторски капацитет е 25000 l, додека во веќе постоечкиот Погон 1 е со капацитет од 10000 l.

Управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата

Нема промени во Суровините кои што се користат во процесот на производство на концентрати на хемодијализа од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Емисија

- Емисии во воздух

Од новиот Погон 2 за производство на концентрати за хемодијализа нема испусти во воздух од процесот на реализација на производство.

За потребите на производство за добивање на пареа се користи Котларата каде што постои идентификуван аспект во воздух од користење на природен гас/ нафта за добивање на пареа.

- Ова е веќе постоечко мерно место на емисија во воздух на кое се врши квартални мерења.

- Емисии од котли (извадок од А Интегрирана еколошка дозвола – УП1-11/3 бр.705/2021)

Во котларата се поставени три парни котли и тоа:

- 2 парни котли тип (Wiessmann)

- 1 парен котел тип (TPK-Загреб)

Од инсталцијата евидентирани се три испусти  на отпадни гасови и загадувачки супстанции во воздухот во животната средина, и тоа:

- А1, Испуст од котлара од каде во атмосферата со отпадните гасови има емисија на загадувачки супстанции: цврсти честички (SPM), CO, CO2 ,NОx, SО2 и цврсти честички-прашина

- А2, Испуст од котлара од каде во атмосферата со отпадните гасови има емисија на загадувачки супстанции: цврсти честички (SPM), CO, CO2 ,NОx, SО2 и цврсти честички-прашина

- А3, Испуст од котлара од каде во атмосферата со отпадните гасови има емисија на загадувачки супстанции: цврсти честички (SPM), CO, CO2 ,NОx, SО2 и цврсти честички-прашина

Во секојдневната работа на инсталацијата во смена работи еден котел, а останатите 2 котли се резерва. Трите котли се поврзани на 3 посебни испусти. Инсталираниот котел  TPK Загреб е со моќност од 8,15 MW и истиот работи на нафта. Котелот TPK Загреб e резервен котел.

Фугитивни и потенцијални емисии

Нема промени во Фугитивни и потенцијални емисии од процесот на производство на концентрати на хемодијализа од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Емисии во површински води

Од инсталацијата нема емисии во површински води.

Емисии во канализација

Нема промени во мерните места за отпадна вода во канализација од процесот на производство на концентрати на хемодијализа од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Од инсталацијата евидентирана е една точка на емисија во градска канализација и тоа:

- еден испуст од отпадна вода од пречистителна станица, Паршалов прелив C1.

Емисии во почва

Од инсталацијата не постои емисија во почва.

Емисии на бучава

Нема промени во мерните места за бучава од процесот на производство на концентрати на хемодијализа од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Историско загадување

Познати случаи на историско загадување на теренот на локацијата на инсталацијата нема.

## Оценка на емисиите во атмосферата

Операторот на инсталацијата, врши редовен мониторинг на емисиите од трите испусти од котли и испустот од хауба над реактор (оксидоредукциски процес за добивање на сребрени соли) поради што има ангажирано надворешна акредитирана лабораторија од Скопје.

Врз основа на податоците добиени од досега извршените мерења и анализи на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот може да се констатира дека, во согласност со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. весник на СРМ, бр.141/2010год.и бр.223/19), нема надминување на граничните вредности.

Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент

Од инсталацијата нема испуштања на фекални и технолошки отпадни води во површински води.

Оценка на влијанието на испуштање во канализација

Oд инсталацијата  евидентирана е една точка на емисија во локална канализација.

Врз основа на резултатите добиени од извршените анализи може да се констатира дека согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивното пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник  на Р.М. бр. 81/2011) нема надминување на граничните вредности за анализираните параметри.

Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води

Нема емисии во почва и во подземните води.

Емисиите врз почвата и подземните води во Алкалоид АД Скопје се можни само во случаи на инциденти истекувања на хемикалии и отпадни масла. Од причина што се преземени соодветни мерки од типот соодветно складирање на опасниот отпад во секундарни контејнери и редовно мерење на загаденоста на почвата од страна на овластена акредитирана лабораторија Алкалоид скопје АД управува и ги контролира овие аспекти на животната средина, а со превземените мерки се обезбедува тие активности да не претставуваат извори на емисии.

Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад

Не е соодветно за предметната инсталација.

Загадување на почвата/подземната вода

Од отпочнувањето со работа на Инсталацијата до денес, нема загадување на почвата и подземните води.

Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање

Создадениот отпад во инсталацијата е згрижен и депониран соодветно и истиот не влијае врз животната средина.

Влијание на бучавата

Бучавата создадена во инсталацијата нема влијание врз животната средина надвор од нејзините граници.

- Со новиот Погон 2 во кој ќе се произведуваат концентрати на Хемодијализа (ист процес како веќе постоечкиот процес во Погон 1 кој е дел од А Интегрираната еколошка дозвола за Погон Хемија УП1-11/3 бр.705/2021) можеме да го заклучиме следново:

- нема нови идентификувани аспекти врз животна средина,

- сите емисии во воздух, од отпадна вода и од бучава се веќе воспоставени во обврските за мерења во А Интегрираната дозвола на Програма Хемија и се реализираат по точно дефинирана фреквенција на мониторинг,

- во процесот ќе се користат истите суровини кои што се дефинирани во процесот на производство во Погон 1 и се дел од А Интегрираната еколошка дозвола.

- помеѓу двата погони разлика имаме само во дефинираниот реакторски капацитет и тоа, во новиот Погон 2 во однос на реакторски капацитет имаме 25000 l, додека во веќе постоечкиот Погон 1 имаме капацитет од 10000 l. Не може да се предвиди дали ќе имаме поголемо производство на концентрати за хемодијализа, поради тоа што се произведува по дадена нарачка од купувач.

Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот

Нема промени во Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Места на мониторинг и земање примероци

Нема промени во Места на мониторинг и земање примероци од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Еколошки аспекти и најдобри достапни техники

Нема промени во Еколошки аспекти и најдобри достапни техники од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Програма за подобрување

Нема промени во Програма за подобрување од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите

Нема промени во Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите од доставената документација на добиената А Интегрирана Еколошка Дозвола за Програма Хемија УП-11/3 бр.705/2021, 21.01.2022.

ПРИЛОГ XV. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл. Весник бр.53/05) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерство за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: _______________________			Датум: 27.12.2022

Име на потписникот: Живко Мукаетов

Позиција во организацијата: Генерален Директор

Печат на компанијата:

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

Копија на судската регистрација треба да се вклучи во Прилог I.1

Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од  Упатството

Nomenclature for sources of emission

Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во судот. Да се вклучи копија на регистрацијата во Прилогот I.2.

Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата треба да се поднесат во Прилогот I.2.

Внеси го(ги) кодот и активноста(е) наброени во Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на ИСКЗ, кодот за секоја технологија треба да се означат. Кодовите треба јасно да се оделени меѓу себе