Dodatok X

EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje

Barawe za dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok X

EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRI DOSTAPNI TEHNIKI

SODR@INA

OBEM	3

1.	Najdobro dostapni tehniki	4

# OBEM

Agropin DOO podnesuva barawe za A dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi informacii za ekolo{kite aspekti i najdobrite dostapni tehniki.

Informaciite vo ovoj izve{taj se uredeni taka da gi zadovolat barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe vo vrska so procesot na podnesuvawe barawe za integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto, odnosno barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

# Najdobri dostapni tehniki

Evropskoto biro za Integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto vo Seviqa, [panija, nema izgotveno BREF (Referenten dokument za najdobrite dostapni tehniki) za proizvodstvo na organski hemikalii.

Bele{ki za najdobrite dostapni tehniki za sektorot Organska hemija (proizvodstvo na hemiski organski preparati) séu{te ne se izgotveni nitu vo Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe na Republika Makedonija.

Zadovolitelni informacii za najdobrite dostapni tehniki mo`at da se najdat vo "Environmental, Health and Safety Guidelines – Pesticide manufacturing, formulation and manufacturing" IFC (International Finance Corporation) ~lenka na grupacijata na Svetskata banka, kako i vo "BATNEEC Guidance Note for the Pesticides, Pharmaceuticals & Speciality Organic Chemicals Sector" na Irskata agencija za `ivotna sredina.

Vo natamo{niot tekst se koristeni navedenite izvori za sporedba so najdobrite dostapni tehniki, kako i onie od BREF-ovite za tretman na otpadnite gasovi i vodi, monitoring i dr.

Rakuvawe so materijalite

Poradi na~inot na rabota na instalacijata, me{awe na surovinite so cel da se dobijat soodvetni za{titni preparati, bez vklu~uvawe na sinteza vo proizvodstvoto, na~inot na rakuvawe so materijalite (surovinite i proizvodite) e isklu~itelno va`no pra{awe.

Spored kvalitetot na surovinite i proizvodite, koi spa|aat vo grupata na otrovni supstancii, NDT prepora~uvaat soodvetno upravuvawe so istite, preku izgotvuvawe na upatstva za pravilno rakuvawe so surovinite/proizvodite. Toa bi zna~elo po priem na surovinite istite se skladiraat vo posebno nazanen zatvoren prostor za istite. Pri nivna upotreba, vnimatelno treba da se manipulira pri poleneweto vo ma{inite, so cel da se izbegnat nepotrebni izlevawa. Prostoriite da se izgradeni na takov na~in {to i dokolku se slu~at izlevawa soodvetno da se zafatat i da se naso~at na pre~istuvawe.

Proizvodite koi se dobivaat trebaat soodvetno da se skladiraat, na posebno odredeno mesto za niv, na posebna podloga se do nivnoto finalno odveduvawe od instalacijata.

Praksata koja {to se primenuva vo instalacijata ve}e gi zadovoluva nasokite dadeni od NDT.

Proces

NDT prepora~uva redovna kontrola na procesot na me{awe na surovinite, bilo da se raboti za te~na ili pra{kasta surovina. Redovno proveruvawe na sistemite za prenos na te~na materija, inspektirawe. Da se namali kolku {to e mo`no potro{uva~kata na energija,

Emisii

- Emisii vo vodi (povr{inski ili kanalizacija). So cel da se namali pritisokot vrz `ivotnta sredina od zagaduvawe na vodite, NDT prepora~uva da se rakuva so te~nite materijali na takov na~in za da se namalat ili izbegnat izlevawata vo procesnite prostorii. Isto taka aparatite vo procesot treba da bidat soodvetni, vo nasoka za{titeni od mehani~ki, termi~ki ili hemiski naru{uvawa.

Dokolku se slu~at izlevawa NDT prepora~uva nivno identifikuvawe. Samata instalacija treba da ima postaveno soodveten sistem za prifa}awe na ovie izlevawa i niven tretman. Isto taka sistemot treba da gi podr`uva, t.e da ima kapacitet da gi prifati onie otpadni vodi koi doa|aat od sre~uvawe na incidenti (po`ari ili zagadena voda od odr`uvawe na dvorot na instalacijata).

Procesnite vodi treba soodvetno da se tretiraat pred da bidat ispu{teni od krugot na instalacijata.

- Emisii vo atmosferata. NDT prepora~uva rakuvawe so materijalite vo zatvoren prostor, kako i me{awe na surovinite vo sistemot za proizvodstvo bez nikakvi naru{uvawa ili izlevawa. Da nema nepoterbni provetruvawa i otvarawa na rabotnite prostorii.

Upravuvawe so instalacijata

NDT podrazbiraat postoewe i sproveduvawe na sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina. Takov séu{te ne e vospostaven vo AGROPIN.

Nezavisno od aktivnostite na sistemot za upravuvawe so kvalitetot, AGROPIN }e podgotvi i }e sproveduva sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina koj }e gi ima osnovnite komponenti kako

- Podgotovka na politika za `ivotnata sredina

- Opredeluvawe na aspekti, celi i zada~i

- Podgotovka na raspored na celite i zada`ite

- Ocena na rizicite i plan za upravuvawe so rizici

- Ocena na operaciite i mo`nosti za primena na po~isto proizvodstvo

- Utvrduvawe na plan za upravuvawe so `ivotnata sredina