PRILOG VI.6

SODR@INA

1.	Spisok na izvori na vibracii	2

2.	Skica na izvori na vibracii od transportni traki za drobewe	3

3.	[ema na izvori na vibracii od pumpi vo flotacija	4

4.	Rezultati od merewa na vibracii	5

# Spisok na izvori na vibracii

| Emisiona to~ka ref.br. | Lokacija | Tip na emisija |
| --- | --- | --- |
| AV1 | Traka 1 (od priemen bunker do primarno drobewe) | Vibracii |
| AV2 | Traka 2 (od primarno drobewe do sekundarno drobewe) | Vibracii |
| AV3 | Traka 3 (od sekundarno drobewe do tercierno drobewe) | Vibracii |
| AV4 | Traka 17 (od tercierno drobewe do presipna stanica 18) | Vibracii |
| AV5 | Traka 18 (od presipna stanica 18 do presipna stanica 21) | Vibracii |
| AV6 | Traka 21 (od presipna stanica 21 do silosi) | Vibracii |
| AV7 | Pumpa 4225 (Flotacija) | Vibracii |
| AV8 | Pumpa 4235 (Flotacija) | Vibracii |
| AV9 | Pumpa 4245 (Flotacija) | Vibracii |
| AV10 | Pumpa 4280 (Flotacija) | Vibracii |
| AV11 | Pumpa 4285 (Flotacija) | Vibracii |
| AV12 | Pumpa 4290 (Flotacija) | Vibracii |

# Skica na izvori na vibracii od transportni traki za drobewe

# [ema na izvori na vibracii od pumpi vo flotacija

# Rezultati od merewa na vibracii

Tрака 1

Датум: 	13.02.2007

Мерно место: 	Трака 1

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

ЗАКЛУЧОК:

- Погонската станица е во релативно добра состојба, потребно е следење и контрола на состојбата.

Tрака 2

Датум: 	13.02.2007

Мерно место: 	Трака 2

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај погонската станица е лабавост на конструкцијата на која е поставен истиот.

- Лежиштата кај моторот се во I почетна фаза на оштетеност, кај редукторот вo II фаза на оштетеност а кај барабанот во I фаза на оштетеност.

Tрака 3

Датум: 	13.02.2007

Мерно место: 	Трака 3

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај погонската станица е лабавост на конструкцијата на која е поставен истиот.

- Лежиштата се I фаза на оштетеност

Tрака 17

Датум: 	13.02.2007

Мерно место: 	Трака 17

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај погонската станица е лабавост на конструкцијата на која е поставен истиот.

- Потребна е ИТНА замена на лежиштата кај моторот, редукторот и барабанот.

Tрака 18

Датум: 	13.02.2007

Мерно место: 	Трака 18

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

ЗАКЛУЧОК:

- Потребна е замена на лежиштето на моторот од непогонската страна (NDE), и замена на лежиштето на излезната осовина на редукторот.

Tрака 21

Датум: 	13.02.2007

Мерно место: 	Трака 21

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	Pro0Con software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

ЗАКЛУЧОК:

- Погонската станица е во релативно добра состојба, потребно е следење и контрола на состојбата.

Пумпа 4225

Датум: 	08.02.2007

Мерно место: 	Пумпа 4225

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Скица на мерни места

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

(Според производителот до 7,1 [mm/s])

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

Индекс:

M		- Motor			(Мотор)

NDE 	- Non-drive end 	(Не-погонски крај)

DE 	- Drive end		(Погонски крај)

P		- Pump			(Пумпа)

GE		- Envelope		(енвелопа gE, единица за оштетеност на лежиштата)

H		- Horizontal		(Хоризонтален правец)

V		- Vertical		(Вертикален правец)

A		- Axial			(Аксијален правец)

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај пумпниот агрегат е лабавост на конструкцијата на која е поставен моторот и дејството на покрупниот материјал кој што се користи во производството поради моменталното не работење на дробилката и ситото.

Пумпа 4235

Датум: 	08.02.2007

Мерно место: 	Пумпа 4235

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Скица на мерни места

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

(Според производителот до 7,1 [mm/s])

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

Индекс:

M		- Motor			(Мотор)

NDE 	- Non-drive end 	(Не-погонски крај)

DE 	- Drive end		(Погонски крај)

P		- Pump			(Пумпа)

GE		- Envelope		(енвелопа gE, единица за оштетеност на лежиштата)

H		- Horizontal		(Хоризонтален правец)

V		- Vertical		(Вертикален правец)

A		- Axial			(Аксијален правец)

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај пумпниот агрегат е лабавост на конструкцијата на која е поставен моторот и дејството на покрупниот материјал кој што се користи во производството поради моменталното не работење на дробилката и ситото.

- Лежиштата во моторот се во I почетна фаза на оштетеност; лежиштето во погонскиот дел на пумпата (DE) e во II фаза на оштетеност (0,379gE), лежиштето во долниот дел на пумпата (NDE) e во почетна фаза на оштетеност (0,172gE).

Пумпа 4245

Датум: 	08.02.2007

Мерно место: 	Пумпа 4245

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Скица на мерни места

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

(Според производителот до 7,1 [mm/s])

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

Индекс:

M		- Motor			(Мотор)

NDE 	- Non-drive end 	(Не-погонски крај)

DE 	- Drive end		(Погонски крај)

P		- Pump			(Пумпа)

GE		- Envelope		(енвелопа gE, единица за оштетеност на лежиштата)

H		- Horizontal		(Хоризонтален правец)

V		- Vertical		(Вертикален правец)

A		- Axial			(Аксијален правец)

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај пумпниот агрегат е лабавост на конструкцијата на која е поставен моторот и дејството на покрупниот материјал кој што се користи во производството поради моменталното не работење на дробилката и ситото.

- Лежиштата се во критична состојба, потребна е ИТНА замена на истите.

Пумпа 4280

Датум: 	08.02.2007

Мерно место: 	Пумпа 4280

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Скица на мерни места

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

(Според производителот до 7,1 [mm/s])

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

Индекс:

M		- Motor			(Мотор)

NDE 	- Non-drive end 	(Не-погонски крај)

DE 	- Drive end		(Погонски крај)

P		- Pump			(Пумпа)

GE		- Envelope		(енвелопа gE, единица за оштетеност на лежиштата)

H		- Horizontal		(Хоризонтален правец)

V		- Vertical		(Вертикален правец)

A		- Axial			(Аксијален правец)

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај пумпниот агрегат е лабавост на конструкцијата на која е поставен моторот и дејството на покрупниот материјал кој што се користи во производството поради моменталното не работење на дробилката и ситото.

- Лежиштата се во добра состојба.

Пумпа 4285

Датум: 	08.02.2007

Мерно место: 	Пумпа 4285

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Скица на мерни места

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

(Според производителот до 7,1 [mm/s])

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

Индекс:

M		- Motor			(Мотор)

NDE 	- Non-drive end 	(Не-погонски крај)

DE 	- Drive end		(Погонски крај)

P		- Pump			(Пумпа)

GE		- Envelope		(енвелопа gE, единица за оштетеност на лежиштата)

H		- Horizontal		(Хоризонтален правец)

V		- Vertical		(Вертикален правец)

A		- Axial			(Аксијален правец)

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај пумпниот агрегат е лабавост на конструкцијата на која е поставен моторот и дејството на покрупниот материјал кој што се користи во производството поради моменталното не работење на дробилката и ситото.

- Лежиштето во долниот дел на пумпата (NDE) e во почетна фаза на оштетеност,останатите лежишта се  во добра состојба.

Пумпа 4290

Датум: 	08.02.2007

Мерно место: 	Пумпа 4290

Мерен уред:	SKF Microlog CMVA 65

Анализа:	ProCon software

ISO класа на машини и дозволени вредности на вибрации и енвелопа

Скица на мерни места

Класа на машина според ISO 10861-1:	Класа 2

Дозволени вредности на вибрации:		1,5 [mm/s] RMS

(Според производителот до 7,1 [mm/s])

Дозволени вредности на евелопа:		0,75 [gE] RMS

I фаза на оштетеност до 0.25 [gE]

II фаза на оштетеност 0.25÷0.5 [gE]

III фаза на оштетеност 0.5÷0.75 [gE]

Индекс:

M		- Motor			(Мотор)

NDE 	- Non-drive end 	(Не-погонски крај)

DE 	- Drive end		(Погонски крај)

P		- Pump			(Пумпа)

GE		- Envelope		(енвелопа gE, единица за оштетеност на лежиштата)

H		- Horizontal		(Хоризонтален правец)

V		- Vertical		(Вертикален правец)

A		- Axial			(Аксијален правец)

ЗАКЛУЧОК:

- Причина за дебаланс кој се јавува кај пумпниот агрегат е лабавост на конструкцијата на која е поставен моторот и дејството на покрупниот материјал кој што се користи во производството поради моменталното не работење на дробилката и ситото.

- Лежиштата во моторот се во добра состојба; лежиштето во погонскиот дел на пумпата (DE) e во ТРЕТА фаза на оштетеност (0,55gE), лежиштето во долниот дел на пумпата (NDE) e во почетна фаза на оштетеност (0,236gE).