Prilog XIV

Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo^nuvawe so rabota

Sodr`ina:

XIV.1 Voved	2

XIV.2 Istorija	2

XIV.3 Delumen prestanok so rabota i povtorno aktivirawe	3

XIV.4 Celosen prestanok so rabota	4

XIV.5 Plan za upravuvawe so rezidui	4

### XIV.1 Voved

So ogled deka kamenolomot  se naoga na lokacija nameneta za eksploatacija na mineralni surovini sekoga{ }e bide atraktiven za dopolnuvawe i pro{iruvawe na linijata na proizvodstvo.

Sepak, za ekstremen slu~aj na zatvarawe na lokacijata, predlo`eni se merki so cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na lokacijata.

Predlo`enite merki za minimizirawe na vlijanieto na `ivotnata sredina vo slu~aj na celosen ili delumen prestanok so rabotata na del na aktivnosta na kamenolomot “Dobarski `eden “ se dadeni vo Planot za upravuvawe so rezidui.

### XIV.2 Istorija

Pogonot za separacija na mineralni surovini se nao|a vo atarot na seloto Dobarce-@elino na mesnosta “Dobarski @eden”. Spored lokacijata se nao|a vo neurbanizirano podra~je i ne e vo plan celosno dislocirawe na taa lokacija.

Lokacijata na pogonot za separacija na mineralni surovini e opkru`ena so lokacii za zemjodelska aktivnost, me|utoa predviden e Plan za upravuvawe so rezidui vo slu~aj na celosno zatvarawe na lokacijata i nejzina prenamena, so cel lokacijata da se vrati bezbedna i oslobodena od rezidui koi mo`e da rezultiraat vo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Oblasti opfateni so Planot za upravuvawe so rezudui se:

- Surovini, pomo{ni materjali, goriva, cvrst i te~en otpad;

- Oprema;

- Linija za drobewe na kamen;

- Pristapni pati{ta;

- Drena`en sistem na lokacijata;

- Druga instalacija.

Vo Prilog IV se dadeni detali za surovinite, pomo{nite materjali, gorivata i krajnite proizvodi i pribli`nite koli~ini koi se skladirani na lokacijata.

Detali za otpadot i koli~inata se dadeni vo Prilog V.

### XIV.3 Delumen prestanok so rabota i povtorno aktivirawe

Pri delumen prestanok so rabota, se zemaat predvid detali za organizacijata kako {to se koli~ina na skladirani surovini, pomo{ni materijali, proizvodi, oprema koja ne e vo f-ja so cel da se minimiziraat vlijanijata  vrz `ivotnata sredina po nejzin prestanok.

Se zema predvid koli~inata na skladirani surovini, pomo{ni materijali i proizvodi. Se pretpostavuva deka odnapred }e se znae periodot na prestanokot so rabota,  surovinite }e bidat iscrpeni, no vo slu~aj na nivno prisustvo }e se dislociraat na odreden prostor koj bi imal potreba od niv.

Opremata se proveruva i dokolku e zastarena i ne e vo upotreba se demontira i metalot od koj e napravena se prodava kako sekundarna surovina.

Opremata koja e vo funkcija se proveruva, i dokolku ne e potrebna pri povtornoto aktivirawe na instalacijata se dislocira onamu kade taa e potrebna.

Cvrstiot otpad od ru{ewe, gradewe, popravki na objektite, kako i iskopanata zemja koi ne se upotreblivi se nosat na deponija za cvrst  otpad.

### XIV.4 Celosen prestanok so rabota

Izraboten e Plan za upravuvawe so rezidui vo slu~aj na celosen prestanok na rabota na Pogonot za prerabotka na nemetalni surovini.

Uspe{no dislocirawe i so minimizirawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina bi se odvivale slednite fazi:

- Dislokacija na surovinite i krajnite proizvodi

- Dislokacija na procesnata oprema

- Dislokacija na objektite

- Po{umuvawe na lokacijata i ureduvawe na terenot i potrevnuvawe.

### XIV.5 Plan za upravuvawe so rezidui

- Prenamena na lokacijata Bidej}i lokacijata nameneta za iskop i separacija na mineralni surovini vo prv red e prenamena za drug vid na aktivnosti ili prenamena vo po{umeno zemji{te ili pasi{te. Za doveduvawe na lokacijata do sostojba na {uma ili pasi{te potrebno e da se napravat analizi na po~vata i dopolnitelni istra`uvawa so koi bi se utvrdilo dali e potrebno dekontaminirawe ili otstranuvawe na kontaminiraniot sloj na lokacijata. Dokolku se utvrdi kontaminacija na povr{inata }e se prevzemat soodvetni merki vo soglasnost so Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe, Zakonot za upravuvawe so otpad i Zakonot za za{tita na `ivotnata sredina.

- Kontrola na ostatocite na materijali na lokacijata So Planot za upravuvawe so rezidui se pretpostavuva deka periodot na zatvarawe bi bil odnapred poznat i skladiranite koli~ini na surovini, pomo{ni materijali i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni ili svedeni na minimum. Del od materijalite koi ne se upotrebeni ako e mo`no }e bidat vrateni na dobavuva~ot. Ostanatite materijali }e bidat soodvetno rasporedeni. So cvrstiot otpad (opis vo Prilog V) }e se postapuva spored ^len 26 i ^len 34 od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04).

- Planirano ras~istuvawe i ~istewe na gradbi i tehni~ki postrojki 3.1 Oprema i vozen park Dokolku opremata i ma{inerijata se seu{te funkcionalni, }e bidat premesteni na soodvetna lokacija za taa namena. Dokolku se nadvor od funkcija, vo zavisnost od materijalot od koj se izraboteni }e bidat selektirani i prodadeni kako sekundarna surovina. Karakteristikite na opremata se dadeni vo Prilog II baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola. So iskoristenata neupotrebliva elektri~na i elektronska oprema }e se postapuva vo soglasonost za ^len 71 od Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04). - Objekti Pomo{ni objekti Pri izgradbata na objektite ne e upotrebuvan azbesten cement koj e {teten i za ~ovekot i za `ivotnata sredina. Osnovnata konstrukcija na objektite e armirano-betonska i ~eli~na konstrukcija so izolacionen materijal “tervol”. Nadvore{nite yidovi se sidani so tula blok. Podot i fundamentite se od armirano betonska konstrukcija. Grade`niot otpad od cvrstata gradba (tuli, cement, malter) bi bile odlo`eni na deponija zacvrsti materjali, ili mo`e da se prodade za povtorna upotreba kako granulaciono polnilo i agregat. Krovnata konstrukcija na objektot e ~eli~na, pokriena so profilirani ~eli~ni limovi a prozorcite se od metalni profili. Pri dislocirawe, del od materijalite koi mo`e da se iskoristat bi bile demontirani i dislocirani, a ostanatata metalna konstrukcija bi bila demontirana i prodadena kako sekundarna surovina. Linija za drobewe na kamen Linijata za drobewe na kamen e mobilna i prenosliva vo zavisnost od potrebite. Nejzinata dislokacija bi se izvr{ila po zavr{uvaweto na aktivnostite na iskop i proizvodstvo na granulati. Dokolku toa ne e mo`no taa bi se demontirala na samoto mesto. Pri dislocirawe, del od materjalite koi mo`e da se iskoristat bi bile demontirani i dislocirani, a ostanatata metalna konstrukcija bi bila demontirana i prodadena kako sekundarna surovina. - Pristapni pati{ta [utot od asfaltiranite pateki bi se deponiral na deponija. Dokolku e izvodlivo, materjalot od poplo~enite pateki bi se iskoristil za druga lokacija.

- Opseg na urivawe Bi se istra`uvala mo`nosta i na~inot na premestuvawe/vra}awe vo normalna sostojba/odlo`uvawe na otpad. Dislokacijata bi se odvivala vo slednite fazi: Faza 1: ]e ja opfati dislokacijata na surovinite i proizvodite (dokolku ne se iscrpeni) i pomo{nite materjali. Faza 2: Dislokacija na opremata , instalaciite i vozniot park. Faza 3: Ru{ewe na objektite od cvrsta gradba, objekti koi mo`e da se demontiraat i nivna selekcija za ponatamo{ni iskoristuvawe.

- Upravuvawe so otpad od gradewe/urivawe Otpadot od gradba ili urivawe }e bide odlo`en na deponijata za cvrst otpad. Vo slu~aj na mo`no iskoristuvawe, materijalot }e bide soodvetno tretiran.

- Remedijacija na kontaminirana povr{ina Vo zavisnost od stepenot na eventualna kontaminiranost na povr{inite }e se prevzemaat soodvetni merki. Ako merewata poka`at kontaminiranost na povr{inata istata }e se tretira na soodvetno mesto nadvor od lokacijata i kako ~ista }e se skladira na deponijata za cvrst otpad. - Kontaminiranost mo`e da se pojavi i na gorniot sloj na zemjata na skladot za pomo{ni materijali i eksplozivi. Vo toj slu~aj se vr{at merewa , a ponatamo{nata postapka e ista kako vo prethodniot slu~aj. - ]e se izvr{at merewa na kontaminiranost na site mesta kade ima potencijalna opasnost od kontaminacija i }e se prevzemat gorenavedenite merki.

- Odr`livost i proverka na planot Vo tekot na operativniot `ivot na instalacijata, Planot za upravuvawe so rezidui }e se preispituva vo zavisnost od potrebite i izmenite koi se napraveni na lokacijata. Planot }e se a`urira so sekoja izmena i so sekoe novo istra`uvawe za zagaduvawe, kako i istra`uvawa za rizicite koi proizleguvaat od aktivnosta od rabotniot vek na instalacijata.

- Investicioni vlo`uvawa - tro{oci za premestuvawe na oprema i vozniot park: 250.000,00den - tro{oci za demonta`a na ~eli~nata konstrukcija: 300.000,00den - tro{oci za urivawe na objektite i fundamentite: 1.600.000,00den - tro{oci za odlo`uvawe na grade`niot {ut na soodvetna deponija: 600.000,00den - Ureduvawe na zemji{teto : 1.100.000,00 den - Vkupno: 3.250.000,00den

Kamenolom

“Dobarski `eden “  				           Izrabotil

______________________