IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

S O D R @ I N A

IV.1 	Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo 				Asfaltnata baza......................................................................................2

IV.2 	Opis na gotovi proizvodi vo Asfaltna baza ..................................4

IV.3 	 Lista na energii....................................................................................6

IV.4 	 Laboratorija.........................................................................................11

IV.5            Opis na surovini..................................................................................12

IV.6	Surovini i pomo{ni materijali koi {to se koristat vo 				Betonskata baza ....................................................................................14

IV.7        Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton..................17

IV.8	Detalen opis na surovini za proizvodstvo na beton....................21

IV.9	Laboratorija..........................................................................................25

Prilog II

- Aneks 1 Tabela IV.1.1

- Aneks 1 Tabela IV.1.2

IV.1. Surovini i pomo{ni materijali koi{to se koristat vo Asfaltna baza

Surovinite koi se del od proizvodstvoto na asfalt vo Asfaltna baza - Ohrid se slednite:

1. Varovnik  se nabavuva od  kamenolom Ra{anec

2. Kameno bra{no se nabavuva od Brazda

3. Bitumen, se nabavuva od Okta

Razdeleniot po frakcii agregat so sistem na dozirni lenti se nosi vo baraban-su{ara kade otkako }e bide termi~ki obraboten se nosi vo vibro sito. Ovde se vr{i to~no razdeluvawe po frakcii i se ispu{ta od sekoja frakcija po to~no odredena receptura vo vaga. Kamenoto bra{no isto taka se nosi na vaga. Bitumenot zagrean so pumpa se nosi na vaga. To~no izmerenite koli~ini od site tri komponenti tvrda, pra{kasta i te~na se ispu{taat vo me{a~ kade posle odredeno vreme na me{awe se ispu{ta vo koli~ka koja slu`i da go transportira asfaltot do silos. Od silosot posle odredeno negovo polnewe se ispu{ta vo kamion zaradi transportirawe do odredena destinacija.

Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na ''Granit''  Asfaltna baza - Ohrid  zavisno od proizvodite koi se  proizveduvaat.

Ovde se koristat kako surovini: varovnik (ili dijabaz), bitumen i kameno bra{no koi mo`e da sodr`at i razni dodatoci. Na mestoto na iskop na surovinata, (vo kamenolom) za  varovnik (ili dijabaz) se vr{i podelba po frakcii koi se potrebni za to~no vr{ewe na procesot.

- Varovnik e po sostav Kalcium karbonat (CaCO3), se koristi kako agregat vo asfaltna industrija i dr.

- Bitumen e mnogu kompleksna kombinacija od visoko molekularni te{ki organski komponenti. Vo nego se sodr`i relativno pogolema koli~ina hidratni  jaglevodorodni so dominacija na povisoki nizi na jaglevorodi od C25 vo soodnos pogolema sodr`ina na jaglerod od vodorod. Sekako sodr`i i mali koli~ini od razli~ni metali kako Ni, Fe ili  W .      Bitumenot e ostatok (na dnoto) , kako del od frakcijata pri          frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa        so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot         Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili       tarmak so naroden jazik). Zborot ,,tar,, se odnesuva na crn viskozen         materijal dobien pri ,,uni{tuva~ka,,  destilacija (gorewe)na jaglen i        hemiski se razlikuva od bitumen. Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen         se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Vo Avstraliskiot Angliski, bitumen ponekoga{ se koristi kako generi~ki izraz za povr{ina na patot. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumenite mo`e da slu`at za dobra za{tita na rastitelni i `ivotinski fosili.

- Filer-kameno bra{no e po sostav varovnik - CaCO3,  i e vo vid na pra{ina, koe ima uloga da ostvari dobra povrzanost pome|u agregatot i bitumenot.

- Potro{uva~kata na surovini koi vleguvaat vo proizvodstvo i pomo{ni materijali prika`ana e na slednata tabela:

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Droben agregat (pesok) Varovnik | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 2240 m3 |
|  | II 4-8 mm | 569 m3 |
|  | III 8-11 mm | 326 m3 |
|  | IV 11-16 mm | 1234 m3 |
|  | V 16-22 mm | 198 m3 |
| Vkupno droben agregat | 4567 m3 |  |

IV.1.2 Pomo{ni materijali

Pomo{ni materijali koi se koristat vo Asfaltna Baza - Ohrid se:

Maslo (naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot i vo cevkata za transport na bitumen do vaga, bitumen, mazut i nafta.

Potro{uva~kata na pomo{ni materijali prika`ana e na slednata tabela:

Potro{uva~ka na bitumen za odvivawe na proces:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Bitumen | 390 t |

Potro{uva~ka na mazut za odvivawe na proces:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Mazut | 85 t |

Potro{uva~ka na nafta za zagrevawe na bitumen i mazut:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Nafta | 6.1 t |

IV.2. Lista na proizvodi

Asfalt za pati{ta

Rolovan asfalt (naj~esto `e{ko rolovan ili HRA) e edna od formite na (materijal za patni povr{ini) poznat kolektivno kako crna povr{ina -black top ) druga forma e makadam, vklu~uvaj}i tar i bitumenski makadam. Izrazite asfalt i tarmak ~esto te`neat da bidat koristeni  so promenlivo zna~ewe me|usebe vo normalno koristewe,  iako se razli~ni proizvodi.

Asfalt za nanesuvawe na pati{ta

Proizvedeno asfalt za nanesuvawe na pati{ta vo 2006 godina: nema, ne rabotela asfaltnata bazata Ohrid.

Na postrojkata Asfaltna baza - Ohrid se proizveduvaat pove}e tipovi na asfalt. Asfaltot se nanesuva pove}e pati, vo pove}e sloja i zatoa se izrabotuvaat pove}e tipa na asfalt.

Tipovi na Asfalt:

| Reden broj | Tip na asfalt | Sodr`ina na agregat |
| --- | --- | --- |
| 1 | AB - 11 | Varovnik |
| 2 | BINDER | Varovnik |
| 3 | AB - 8 | Varovnik |
| 4 | BNS - 22 | Varovnik |
| 5 | BNS - 16 | Varovnik |

AB  -  11 e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden zavr{en(nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, koristi 0-11 mm.

BINDER  -  e asfaltna me{avina za izrabotka na zavr{en sloj i e so debelina od 4 cm.

AB  -  8  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden zavr{en(nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, koristi 0-8 mm.

BNS - 22 e asfaltna me{avina za izrabotka na dolniot sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva pove}e vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i  avtopati{ta,    koristi 0 - 22 mm.

BNS - 16 e asfaltna me{avina za izrabotka na gorniot sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva pove}e vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i  avtopati{ta,    koristi 0 - 16 mm.

IV.3. Lista na energii

Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo Asfaltna baza - Ohrid se elektri~na energija, mazut i nafta:

Potro{uva~kata na energii prika`ana e na slednata tabela:

| Energii | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Elektri~na energija | 71552 kW |
| Mazut | 85 t |
| Nafta | 6.1 t |

Elektri~na energija

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica, a potoa se prenesuva do potro{uva~ite Asfaltnata baza i instalacijata koja raboti na kamenolomot i propratnite delovi od celata instalacija.

Mazut

- Mazut se koristi za rabota na baraban-su{ara kade se vr{i zagrevawe vo su{arata  na 350-450º C, dodeka materijalot se gree na okolu 160-180 º C.

Nafta

- Nafta  se koristi za zagrevawe na maslo za zagrevawe na bitumen i mazut

- i za  funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo asfaltna baza.

Maslo

- Termi~ko maslo se koristi kako medium koj ovozmo`uva prenos na temperatura (odr`uvawe na potrebna temperatura vo cevkite) so koe se obezbeduva te~livost na bitumenot. Mazutot koj isto taka se zagreva so masloto, ostvaruva podobra iskoristivost vo procesot na sogoruvawe koga e predzagrean.

Bitumen;

Bitumen e lepliva,crna i visoko viskozna te~nost (polutvrda) koja e prisutna vo  najsurovite petroleumi, isto taka i vo nekoi prirodni nao|ali{ta.

Asfaltot e sostaven skoro celosno od bitumen, ima nekoi nesoglasuvawa me|u hemi~arite, za strukturata na asfaltot no naj~esto e modeliran kako koloid so asfaltenezi, kako rasprsnata faza i maltenezi kako kontinuirana(konstantna) faza. Ima dve formi ~esto koristeni vo konstrukciite : - Rolovan asfalt  i Mastik asfalt.

- ROLOVAN  ASFALT

Rolovan asfalt (naj~esto `e{ko rolovan ili HRA) e edna od formite na (materijal za patni povr{ini) poznat kolektivno kako crna povr{ina -black top ) druga forma e makadam, vklu~uvaj}i tar i bitumenski makadam. Izrazite asfalt i tarmak ~esto te`neat da bodat koristeni  so promenlivo zna~ewe me|usebe vo normalno koristewe,  iako se razli~ni proizvodi.

-	POZADINA

Asfaltot ponekoga{ se me{a so tar, {to e ve{ta~ki materijal, proizveden od destruktivna destilacija na organska materija. Bitumenot e dominantna sostojka naTAR no bitumenskata sostojka vo TAR-ot e tipi~no poniska od taa vo asfaltot.

TAR i asfalt imaat mnogu razli~ni in`ewerski karakteristiki, vo EU naj~esto koristen zbor za asfalt e bitumen. Asfalt mo`e da se razdvoi od drugite komponenti  vo surovata nafta kako: nafta, benzin i dizel. So procesite na frakciona destilacija, obi~no pod vakuumski uslovi, podobra separacija (razdeluvawe) mo`e da se dostigne so ponatamo{na razrabotka na

te{kite frakcii na surova nafta vo deasfaltira~ka edinica, koja koristi propan ili butan,vo superkriti~na faza za rasprsnuvawe (razlo`uvawe) na lesnite molekuli koi toga{ se razdvojuvaat.  Ponatamo{nata razrabotka e mo`na so ,,duvawe,, na produktot: glavno reaktiviraj}i go so ,,O2,, . Ova go pravi proizvodot pocvrst i poviskozen (tvrd).Prirodni depoziti na asfalt, vklu~uvaj}i asfaltni ezera se , primarno (ezero Pi~ vo Tr. i Tobago, Bermudsko ezero vo Venecuela itn).

Asfaltot tipi~no se skladira i transportira, na temperatura okolu 150 º C (300 º F). Tie se sobiraat(namaluvaat) vo op{t volumen koga se ladat, taka da golemi kapki ili fleki ako padnat na ko`a se posebno opasni. Ponekoga{ dizel ili kerozin se me{aat so asfaltot pred isporaka za da ja zadr`at te~livosta pri isporaka ovie polesni materijali se razdvojuvaat od me{avinata. Ovaa me{avina naj~esto e nare~ena ,,bitumen feed stock,,  ili BFS . Nekoi kamioni za isporaka gi prenaso~uvaat toplite izduvni gasovi preku cevki (niz teloto na kontejnerot) za do go odr`uvaat materijalot topol. Zadnite delovi na tiperi {to nosat asfalt ~esto se prskaat so dizel pred polnewe za da go pomogne osloboduvaweto.

Vo prastar sreden istok prirodni depoziti (nao|ali{ta) na asfalt bile koristeni kako malter pome|u cigli i kamewa, oblo`uvawe na brodovi i vodonepropusnost. Persiski zbor za asfalt  e mumija, {to mo`e da bide povrzan so angliski zbor  mumuu. Asfaltot bil isto koristen za balsamirawe n amumii. Vo stariot Dale~en istok prirode asfalt bil poleka zagrevan za da se oslobodi od povisokite frakcii, ostavaj}i materija so  povisoka molkularna te`ina koja e termoplasti~na a koga }e se nanesela na objekti , stanuvala dosta cvrsta posle ladeweto. Ovoa svojstvo bilo koristeno za pokrivawe na ~unovi i drugi objekti {to barale vodootpornost (nepropustlivost). Statui n adoma{ni bogovi isto bile oblo`uvani so ovoj tip na materijal vo Japonija i Kina. Isturen bitumen isto bil koristen kako na~in na gradewe vo grade`ni{tvoto.

- ROLOVAN ASFALTEN CEMENT

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot asfalt gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri sredni temperaturi i se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Negovata primena e isklu~ivo vo grade`ni{tvoto.

- M a z u t

Asfaltna Baza go nabavuva mazutot od rafinerijata “OKTA” Skopje. Za mazutot ima uverenie za kvalitet i mazutot se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:

-N a f t a

Asfaltna Baza - Ohrid ja nabavuva naftata od ,,OKTA ,, Skopje. Za naftata ima specifikacija  za kvalitet, i naftata se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:

| Br. | Karakteristiki | Vrednosti | Test metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gustina na 15 ° C , g/cm³ | Odredena, ne dostapna | EN ISO 3675-95 |
| 2. | Cetane,indeks,nepomalku od | 45 | EN ISO 4264-96 |
| 3. | Destilacionen opseg ° C Nadomesten na 50%,ne pove}e od, zima ... // ... 90% ne pove}e od,zima ... // ... 95% ne pove}e od,zima | 280 345 360 | ISO 3405-88 |
| 4. | Kinemati~ki viskozitet na 20 ° C, mm²/s | 2,5-8,0 | ISO 3104-76 |
| 5. | Sulfur % wt,ne pove}e od | 0,2 | ISO 8754-92 |
| 6. | Temna to~ka ° C,ne pove}e od - leto - zima | / minus 5 | EN 23015-98 |
| 7. | Ladno filtrirana udarna to~ka(CFPP),°C ne povisoka od - leto - zima | minus 15 5 | EN 116-83 |
| 8. | To~ka na sjaewe,°C neponiska od | 55 | ISO 2719-88 |
| 9. | Pepel,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6245-82 |
| 10. | Ostatok na jaglerod na 10% destilaciaja,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6615-93 |
| 11. | Bakar koroziona linija (3 ~asa na 50°C) ne pove}e od | 2 | ASTM D 130-94 |
| 12. | Mehani~ki ne~istotii i voda, % wt,ne pove}e od | 0,05 | ASTM D 1796-97 |
| 13. | Obojuvawe, ne pove}e od | 2 | ASTM D 1500 |

IV.4  Laboratorija

Analizite se vr{at vo centralna laboratorija na Granit

IV.5  Opis na surovini

Bitumen :

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| 1. Rastvorliv 2. Rastvorliv 3. Rastvorliv | 1. 1070 2. 1070 3. 1542 |  | 1.Ne zapaliv 2.Ne zapaliv 3.Ne zapaliv | / / / |

Agregat:  CaCO3 - Droben agregat se sostoi od varovnik, koj vo pove}e razni frakcii se koristi vo procesot na dobivawe na beton.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 | CaCO3 | 100,08 | siva boja razni granulacii |  |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
|  |  |  | Ne e zapalliv | / |

Agregat: Kameno bra{no Kalcium karbonat fino somelen.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | SiO2 | 60,0 | kafeavo crna siva boja razni granulacii |  |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
|  |  |  | Ne e zapalliv | / |

TABELA  IV.1.1.  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat

na lokacijata "Asfaltan baza " - Ohrid

POGON

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varovnik CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 4567 m3 | 4567 m3 | Za proizvodstvo na asfalt | nema | nema |
| 2. | Kameno bra{no CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 50 m3 | 50 m3 | Za proizvodstvo na asfalt | nema | nema |
| 3. | Bitumen (asfaltos) | 8052-42-4 | Nema | 390 t | 390 t | Za proizvodstvo na asfalt | nema | nema |

TABELA IV.1.1.  Detali  za proizvodi, povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat na lokacijata

"Asfaltan baza " - ohrid

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) | Godi{na upotreba (toni/god.) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfalt | / | Isparuva~ki supstancii koga e temperaturata 160 ° C | 6900 m3 | 6900 m3 | Za asfaltirawe na pati{ta | Nema |  | Nema |

IV.6. Surovini i pomo{ni materijali koi {to se koristat vo Betonskata baza

Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na Granit III Gradili{te Ohrid - Betonska baza vo zavisnost od proizvodite koi se  proizveduvaat se slednite materijali: cement, agregat, dodatoci i voda.

Surovini potro{eni za proizvodstvo na beton :

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Cement | 322 234 kg vo 2006 godina |  |
| Droben kamen | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 433 m3 |
|  | II 4-8 mm | 173 m3 |
|  | III 8-16 mm | 240 m3 |
|  | IV 16-31 mm | 360 m3 |
| Hidrol | 60 litri |  |
| Maslo | 22 litri |  |
| Grejs mast | 15 kg |  |
| Hidrofop | 50 kg/2006god |  |

Betonska baza

Osnovni surovini za proizvodstvo na beton se : cement, agregat, dodatoci i voda. Od cementot i voda so hidratacija nastanuva cvrsta `elatinozna masa koja gi slepuva dodadenite materii (agregati) pritoa gradej}i ve{ta~ki kamen koj se narekuva beton. Hidratacijata deluva pred se zacvrstuvaweto na sve`iot beton vo cvrst beton. Zacvrstuvaweto, postignuvaweto na cvrstina se prodol`uva za eden podolg vremenski poeriod. Agregatot, cementot, vodata i dodatocite se merat na vaga i se dodavaat vo betonska me{alka. Posle kratko me{awe se ispu{ta vo transportno sredstvo kamion me{alka so koe se transportira sve`iot beton do baranata destinacija.

Lista na gotovi proizvodi  koi mo`e da se proizveduvaat:

| Red br | T i p o v i n a b e t o n |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 | 4 | Gotov beton MB 30 pumpan |
| 2 | Gotov beton MB 20 | 5 | Gotov beton MB 40 |
| 3 | Gotov beton MB 30 | 6 | Suv malter |

Proizvedeni tipovi na beton:

| Red br | Tipovi na beton | Vkupno proizvodstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 | 42 m3 |
| 2 | Gotov beton MB 20 | 225.35 m3 |
| 3 | Gotov beton MB 30 | 421.65 m3 |
| 4 | Gotov beton MB 30 pumpan | 142 m3 |
| 5 | Gotov beton MB 40 | 0.50 m3 |
| 6 | Suv malter | 92.50 m3 |
| Vkupno |  | 924 m3 |

Soglasno tipot na proizvodstvo, vo slu~ajot imame proizvodstvo na beton koj mora da se iskoristi vo vremeto koga se izgotvuva, pa  nema skladirawe na koli~estvo beton (zalihi).

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot beton se koristi vo grade`ni{tvoto za izgradba na pati{ta, zgradi, temeli, mostovi, kameni blokovi. Betonot gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i e otporen na dejstvo na hemiski reagensi.

MB 15 - Slab (siroma{en so cement) beton koj obi~no se koristi za tamponirawe na pati{ta, a potoa vrz nego se dodava soliden beton.

MB 20 - Soliden beton, za betonirawe, kako vtor sloj posle MB15 ,  za ivi~nici na ulici i pati{ta koj treba da ima solidna izdr`livost na razni uslovi na eksploatacija.

MB 30 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi.

MB 40 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi, za rezervoari i dr.

Suv malter - Za malterisuvawe na zidovi.

Elektri~na energija

Snabduvaweto so elektri~na energija vo Granit III Gradili{te - Ohrid Betonska baza  e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica, a potoa se distribuira  do potro{uva~ite na Betonskata baza  i propratnite delovi od celata instalacija.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot.

Voda

Vodosnabduvawe so sanitarna voda, kako i so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Betonskata baza - Ohrid se vr{i preku gradski vodovod.

Vodata vo Betonskata baza - Ohrid se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~nata godi{na potro{uva~ka na voda vo “Betonskata baza Ohrid iznesuva 980 m3.

Vodata vo Betonskata baza - Ohrid se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton i za miewe na instalacijata. Za ovaa namena imame i rezervoar za voda, so koj se obezbeduva kontinuirana rabota na Betonskata baza Ohrid. Od ovoj rezervoar se crpi voda so pumpa za potrebite na betonskata baza, za tehnolo{kiot proces. Vodata se koristi za proces na proizvodstvo na beton, dodeka mnogu mal del se koristi za miewe na mikserot i ~istewe na propratnite delovi na instalacijata vo Betonska baza Ohrid i za miewe na golemata korpa i ~istewe na propratnite delovi na instalacijata vo Betonskata baza.

Vodosnabduvawe so voda potrebna za piewe i odr`uvawe na higiena vo Betonskata baza - Ohrid se vr{i od gradskiot vodovod na Ohrid.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena. Vo ramki na instalacijata ima toaleti vo upravnite prostorii.

Ima kanalizacionen odvod od sanitarenite  jazli kon kanalizacija na gradot Ohrid.

IV.7        Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton

Cement

Cement e hidrauli~no mineralno vrzivno sredstvo koe se dobiva so melewe na Portland cementen klinker, koj pak se dobiva pe~ewe na varovnik i glina na temperature od 1350-1450 °C . Britanskiot in`ewer Xozef Aspdin go patentiral Portland cementot 1824 god., a nare~en e po varovni~kata karpa na ostrovot Portland vo Gol. Britanija zaradi sli~nosta na bojata. Pokraj portland cementniot klinker, za ~ie dobivawe se koristi me{avina na varovnik i glina vo odnos 3:1 (odnos na masite), vo cementot redovno e prisutna i mala koli~ina na gips (do 5%) koja se dodava zaradi regulirawe na vremeto na vrzuvawe na cementot. Portland cementot go karakterizira srazmerno konstanten hemiski sostav i toa: CaO(vrzan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 najmnogu 3-4,5% , CaO (nevrzan) najmnogu 2%, MgO najmnogu 5%, alkalii (Na2O i K2O) 0,5-1,3%. Cementite voop{to se delat na vidovi i klasi. Vidovi pretstavuvaat kategorii na cement vo zavisnost od sostavot i tehnologijata na proizvodstvo, dodeka klasite na cement gi ozna~uvaat nivnite mehani~ki karakteristiki. Se delat vo dve osnovni grupi:  cementi na baza na portland cementen klinker  i na ostanati - specijalni vidovi na cement.

Voda

Vodata pretstavuva neophodna komponenta na sekoja betonska me{avina, bidej}i samo vo nejzino prisustvo e mo`no da se odviva procesot na hidratacija na cementot. Pokraj ova, vodata vo sve`iot beton zna~ajna e kako komponenta so koja se ostvaruva potrebniot viskozitet na betonskata smesa, odnosno kako komponenta koja ovozmo`uva efikasni vgraduvawe i zavr{na obrabotka na betonot. Vodata za priprema na betonot ne smee da sodr`i sostojki koi mo`at nepovolno da vlijaat na procesot na hidratacija na cementot, isto taka  nitu takvi sostojki koi mo`at da bidat pri~ina za korozija na armaturata (~elikot)  vo armirano betonski konstrukcii. Vodata za piewe prakti~no sekoga{ gi zadovoluva navedenite uslovi, pa taa mo`e da se upotrebuva za priprema na beton i bez posebno doka`uvawe na soodvetnosta na namenata. Me|utoa, vo site ostanati slu~ai mora da se prilo`at dokazi za kvalitetot na vodata za beton.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na betonot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na betonskite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  beton. Za priprema,  potpolno ramnomerno se koristat kako prirodni [pesok i krupni~av pesok({qunak)], taka i droben materijal. Sekako vo obzir doa|a i me{avina na separiran {qunak, odnosno pesok i droben agregat. Drobeniot materijal po pravilo e poskap, pa na prirodniot sekako re~niot vo praktikata i naj~esto mu se dava prednost. Prirodniot materijal zaradi zaoblensta na zrnata mnogu popovolno vlijae na vgradlivosta i obrabotkata na betonskite smesi. Me|utoa i drobeniot materijal ima odredeni prednosti, toj vo petrografska smisla e mnogu pohomogen, a toa uslovuva mnogu pomala koncentracija na naponot vo ocvrsnatiot beton pod opteretuvawe i pri temperaturni promeni. Oblikot na zrnata koi imaat ostri ivici kaj drobeniot materijal ovozmo`uva ostvaruvawe na vkle{tuvawe na sosednite zrna, pa toa doprinesuva za zgolemuvawe na mehani~kite karakteristiki, posebno za zgolemuvawe na cvrstinata na betonot pri zategawe.

### Dodatoci na betonot - Aditivi

Aditivi se supstancii koi so svoite fizi~ko, hemisko ili kombinirano dejstvo vlijaat na odredeni svojstva na sve`iot ili ocvrsnatiot beton. Doziraweto na aditivi e obi~no okolu 5% od masata na cementot, i se dodavaat pri spremaweto na betonskata smesa.

Naj~esto koristeni aditivi se :

- Plastifikatori se dodatoci koi gi podobruvaat vgradlivosta i obrabotlivosta na betonskite smesi, pa mo`e da ka`eme deka pretstavuvaat regulatori na reolo{kite svojstva na sve`iot beton. Vo ponovo vreme se pove}e doa|a do primena na t.n. superplastifikatori, pa i hiperplastifikatori, koi ovozmo`uvaat u{te pozna~ajno namaluvawe na koli~inata na voda vo sve`iot beton, a pri toa da ne se zagrozi vgradlivosta i obrabotlivosta na betonot. Namaluvaweto na voda mo`e da bide i preku 30%.

- Aeranti (vovlekuva~i na vozduh) se aditivi so koi vo strukturata na betonot se formiraat meur~iwa (globuli) na vozduh od redot na veli~ina od 0,01-9,3 mm. Ovie meur~iwa ramnomerno se rasporedeni vnatre vo masata na betonot, i takvata struktura uslovuva zgolemena otpornost na dejstvo od mraz.

- Zatnuva~i isto kako i aerantite, mo`e da  se smetaat za aditivi regulatori na strukturata na betonot. Posle nivnata reakcija so klinkerot materijalite se dobivaat produkti koi gi zatnuvaat kapilarnite pori vo cementniot kamen. Na toj na~in se zgolemuva stepenot na nepropustlivost na ocvrsnatiot beton.

- Akceleratori (zabrzuva~i) naj~esto se soedinenija na hloridi, taka da najpoznat i naj~esto upotrebuvan accelerator e kalcium hlorid. Toj ne vlijae bitno na vrzuvaweto na cementot, no vo zna~ajna merka go zabrzuva procesot na ocvrsnuvawe.

- Retarderi deluvaat na toj na~in {to okolu zrnata na cementot se sozdavaat opni (membrani) koi go spre~uvaat brzoto odvivawe na hemiskite reakcii na relacija cement - voda. Najpoznat i najra{iren retard  e sadra.

- Inhibitori na korozija se koristat za namaluvawe na korozija na ~elikot (armaturata) vo betonot.

- Antifrizi se sredstva protiv smrznuvawe na sve` beton, deluvaat taka {to ja sni`uvaat to~kata na smrznuvawe na vodata. So nivna upotreba se ovozmo`uva izveduvawe na betonirawe i na temperaturi poniski od 0 °C .

Vo betonska baza "Progres" - Negotino se koristat slednive aditivi:

Superfluid - koj se dodava zaradi finalna obrabotka na zidovi od zavr{ni objekti.

U-zabrzuva~ - koj se dodava zaradi za{tita na aktivno prodirawe na voda ili orosuvawe na zidovi od beton, kaj site podzemni objekti, tuneli, rudarski okna, podrumi, zasolni{ta.

Hidrozim (antimraz) - koj  se dodava za protiv mrznewe, da ne doa|a do raspukuvawe na betonot pri niski temperaturi.

IV.8	Detalen opis na surovini za proizvodstvo na beton

Cement : Alit (Ca3O.SiO4), Belit (Ca2SiO4), Trikalcium aluminat (3CaO.Al2O3) i drugi komponenti. Cement e fino someleno vrzivno sredstvo koe prvenstveno se sostoi od Kalcium i Aluminium silikati. Cementot i vodata (Cementen malter)ocvrsnuvaat gradej}i cementen kamen, dodeka so pesok i  krupen pesok({qunak) gradi beton. Za dobivawe na cement se me{aat fino someleni surovini, obi~no varovnik i glina se dodeka ne se postigne homogen sostav. Po suva ili vodena postapka se homogenizira surovoto cementno bra{no, a potoa se vr{i sinteruvawe (pe~ewe) na cementnoto bra{no. Otkako }e se otstrani vodata i CO2 , se nosi na melewe vo kugli~ni melnici i se dobiva cement. Vo slu~aj na potreba na me{avinata mu se dodavaat komponenti koi nedostasuvaat za da se postigne sakaniot hemiski sostav. Vo svojot sostav ima i SiO2  i drugi ingradienti vo mali koli~ini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ca3O.SiO4 2. Ca2SiO4 3. 3CaO.Al2O3 | 1. Ca3O.SiO4 2. Ca2SiO4 3. 3CaO.Al2O3 | 1. 228,2 2. 172,2 3. 260,2 | 1. Kafeav 2. Plav | 1. 2.853 2. 2.378 3. 3.064 |
| Rastvorlivost vovoda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| 1. Rastvorliv 2. Rastvorliv 3. Rastvorliv | 1. 1070 2. 1070 3. 1542 | 1.Bazi~na heksagonalna str 2.Bazi~na heksagonalna str 3.Kubi~en | 1.Ne zapaliv 2.Ne zapaliv 3.Ne zapaliv | / / / |

Agregat: Re~en agregat se sostoi od kvarciti, gabro-dijabazi,silikatni metapesoci, Andeziti-Daciti itn

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | SiO2 | 60,0 | kafeavo crna siva boja razni granulacii |  |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| / | / | / | Ne e zapalliv | / |

Prirodno pe~ena glina:  [Al2(Si2O7).2H2O]  - Portokalovo crvenkasta tvrda supstanca so dobri fizi~ko- mehani~ki karakteristiki za namenata za koja se koristi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2(Si2O7).2H2O | Al2O3:SiO2:H2O=1:2:2 | 183,67 | Portokalovo crvenkasta tvrda supstanca | 2,6 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| < 0,1 | > 1600 | Triklini~en kristal | Ne e zapalliv | / |

Dodatok:  Aditiv - Fluiding e Na--naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat. Temno kafeava te~nost  se dodava vo betonot zaradi podobruvawe na svojstvata.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa gr/cm³ | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ ( 20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na- naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | Na- naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | / | Temno kafeava te~nost | 1,15 ±0,03 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | Suva materija | Kristalna struktura | Zapalivost | Stabilnost/ Reaktivnost |
| / | 38  2% | / | Ne e zapalliv | Stabilen pri normalni uslovi, pri ekstremno visoki temperature se osloboduvaat oksidi |

Dodatok:  Aditiv -

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa gr/cm³ | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ ( 20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | Suva materija | Kristalna struktura | Zapalivost | Stabilnost/ Reaktivnost |

MINERALEN SOSTAV NA SUROVINITE:

(Mineral composition)

1.Cement (CaO 61-67%;SiO2 19-23%;Al2O3 2,5-6%;Fe2O3 0-6%;Sulfati 0-2%

2. Agregat [Re~en ili droben kamen-varovnik CaCO3 ( 0-4,4-8,8-16,16-31,5 mm)]

3. Aditivi (Dodatoci)

4. Voda   (H2O)

Chemical Formula: 1. Cement

Composition: Op{t sostav na cement

CaO; SiO2; Al2O3; Fe2O3; Sulfate. %; 61-67%; 19-23%; 2,5-6%; 0-6%; 0-2%.

Chemical Formula: 2. Agregat

Composition: Op{t sostav na agregat: 2a. Pesok re~na

Kvarciti; Gabro dijabazi; Silikatni metapesoci; Andeziti Daciti; Kalkareniti; Varovnici-dolomiti. %; 30-37%; 15-20%; 9-14%; 8-12%; 6-10%; 3-8%.

Chemical Formula: 2. Agregat

Composition: Op{t sostav na agregat: 2b. Droben kamen varovnik

Kalcit; Kvarc; Dolomit; Sericit,muskovit, magnetit i dr. min.. %; 80%; 15%; 3%; okolu 2%.

Chemical Formula: 3. Dodatok-aditiv

Composition: Hidrofob, Superfluid

Na- naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat; Drugo. %; 99; 1.

NAPOMENA:

1. Aditivite se opi{ani pogore, dodeka sostavot zavisi od proizvoditelot.

2. Sostavot na agregatite mo`e da bide razli~en i promenliv, a gi odreduva fizi~kite osobini i hemiskiot sostav na agregatite.

2.a. Agregatite  se sostav na razli~ni materijali, i se delat na re~ni (magmatski) i varovni~ki (karpesti).

IV. 9		Laboratorija

Osnovna obvrska na Laboratorijata pri Betonska baza - Ohrid e kontrola na kvalitetot na proizvedeniot gotov beton. Sporedni obvrski koi se izvr{uvaat: Kontrola na agregatite, cementot i vodata, su{ewe i prosejuvawe na materijalot, merewe na temperaturata na gotoviot sve` beton i merewe na vla`nost na materijalot.

Za kontrola na kvalitetot na gotoviot beton se zemaat kontrolni betonski kocki so dimenzii: 15h15h15 cm vo metalni kalapi. Kontrolno telo se zema od sekoj tip na proizveden beton dnevno. Otkako }e se zeme probnoto telo, naredniot den se otstranuva od kalapot i se stava vo bazen so voda, kade {to otstojuva 28 dena na temperatura od 20 °C(+-2 °C), a potoa se vr{i merewe na jakost na pritisok na kontrolnite tela, sported baranite marki. Ova ispituvawe se vr{i so mehani~ka presa. Po potreba, kontrolnite tela se ispituvaat i na 3 dena, pri {to procentot na baranata marka treba da iznesuva minimum 50% od baranata marka. Posle 28 dena se vr{i ispituvawe na jakost na betonot t.e se proveruva dali ja postignuva markata na betonot.

Drug del od opremata se sitata za prosejuvawe na soodvetnite frakcii na agregat. Laboratoijata poseduva i porozimetar, koj se upotrebuva za odreduvawe na procentot na pori vo betonskata me{avina. Kako vtor reper za kvalitet na betonot, se koristi Abramsov konus (slampmetar), so koj se odreduva kozistencijata na betonot. Posleden del od opremata pretstavuva su{nica na materijal. Vo centralnata Laboratorija na Granit - Skopje se ispra}aat probni koli~ini na cement i agregati, koi potoa se podlo`eni na ispituvawe (zapreminska te`ina, specifi~na te`ina, kr{livost).

Kako povratna informacija, Betonska baza - Bitola dobiva mese~na potvrda za ATEST za kvalitetot na gotoviot beton i upotrebenite materijali.

TABELA  IV.1.1.  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat

na lokacijata

Betonska baza  - Ohrid

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement: CaO SiO2 Al2O3 |  | Nema | 322 234 kg | 322 234 kg | Za spremawe na sve` beton | Nema | Nema |
| 2. | Agregat: re~na pesok Kvarcit Gabro-dijabaz |  | Nema | 500 m3 | 500 m3 | Za spremawe na sve` beton | Nema | Nema |
| 3. | Agregat: droben pesok varovnik CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 1206 m3 | 1206 m3 | Za spremawe na sve` beton | Nema | Nema |
| 4. | Dodatok Hidrofob Grejs mast Maslo Hidrol |  | Nema | 50 kg 15 kg 22 litri 60 litri | 50 kg 15 kg 22 litri 60 litri | Za spremawe na sve` beton | Nema | Nema |

TABELA IV.1.1.  Detali  za proizvodi , povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat na lokacijata

Betonska baza - Ohrid

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) | Godi{na upotreba (toni/god.) | Priroda na upotreba | R Fraza | S Fraza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotov beton |  | Nema | 924 m3 | 924 m3 | Vo grade`ni{tvo | Nema | Nema |  |