Dodatok  XIII 	Remedijacija, prestanok so rabota, povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite

S O D R @ I N A

XIII.1      Voved ..............................................................................................2

XIII.2	     Op{to za asfaltot i  mo`nite  vlijanija.............................3

XIII.3	     Op{to za betonot i mo`nite vlijanija.................................5

XIII.4	     Spisok na Betonski, Asfaltni bazi i Kamenolomi so koi 	      upravuva Granit AD - Skopje...................................................7

XIII.5	     Opis na betonski bazi ..............................................................8

XIII.6      Opis na asfaltni bazi ..............................................................9

XIII.7	 Prestanok na rabota ................................................................10

XIII.8	      Restavracija na instalacijata .............................................11

XIII.1	 Voved

Informaciite prezentirani vo dodatok XIII se so cel da se prezentiraat merkite koi {to se prevzemaat od strana na Granit AD - Skopje, kako i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalaciite na Granit AD Skopje.

Od strana na rakovodstvoto na instalacijata i vo sorabotka so odgovornite lica za procesite, se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od raboteweto na instalaciiite koi se pod rakovodstvo na Granit AD Skopje.

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata se zabele`ani od pra{inata koja se javuva pri rabotata na samite instalacii, dimnite gasovi koi {to poteknuvaat od sogoruvaweto na mazutot koj se koristi za sozdavawe na toplina za rotacionata su{ara na asfaltnite bazi i bu~ava i vibracii koi se rezultat na rabotata na samata instalacija.

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer merki vo pogled na edukacija na personalot za podigawe na ekolo{kata svest, suvo ili vodeno otpra{uvawe koe go imaat site asfaltni bazi, izgradba na tal`nici za otpadnata voda od betonskite bazi itn.

Ne e napravena procenka za toa kolkav bi bil rabotniot vek na instalaciie so koi upravuva Granit AD - Skopje. Me|utoa,  dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide neophodno da prestanat so rabota , "Granit" AD., Skopje, se obvrzuva da gi svede  na minimum vlijanijata vrz `ivotnata  sredina od svoeto rabotewe.

XIII.2	Op{to za asfaltot i  mo`nite  vlijanija

Asfaltot se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Oksidiraniot asfalt se koristi vo operaciite za formirawe na pokrivite, oblo`uvaweto na cevkite, postavuvawe na podloga so zape~atuvawe na betonskite asfalti, primena vo hidraulikata, membransko oblo`uvawe, formirawe na nekoi asfaltni smesi, i proizvotstvo na boi.

Od nau~na gledna to~ka, asfaltite bi trebalo da se klasificiraat vo odnos na toa dali tie bile prethodno podvrgnati na procesot na oksidacija. Pove}eto od statiite napi{ani za asfaltnite smesi gi klasificiraat asflatite spored nivnite karakteristi~ni svojstva za koi {to tie i se proizveduvaat (kako naprimer, asfalti za pati{ta i asfalti za pokrivi). Ovoj podatok vo golema mera ja uslo`nuva prezentacijata na hemiskiot sostav na asfaltnite smesi, bidejki pove}eto od asfaltite koi {to se koristat za asfaltirawe na pati{ta ne se napraveni od oksidiran asfalt, no onie  asfalti koi {to zafa}aat pogolem del od asfaltnite smesi i koi {to se koristat vo oblo`uvaweto na pokrivite se napraveni od oksidiran asfalt. Situacijata ponatamu se komplicira so dodavawe na aditivi i modifikatori, taka {to se javuvaat razliki vo reagiraweto na asfaltnite supctancii za isti temperaturi.

Razlikite vo na~inot na tretirawe na asfaltnite smesi za vreme na nivnoto nanesuvawe na pati{tata i pokrivite, vo glavno vlijaat na sostavot na asfaltnite parei i isparlivi komponenti. Koga se dostavuva topliot asfalt na mestoto kade {to se vr{i negovo nanesuvawe, toj se ladi otkako }e ja napu{ti fabrikata i mo`e vedna{ da se upotrebi odnosno da se nanese.

Otkako se znae deka sostavot na asfaltot, asfaltnite parei i asfaltnite isparlivi komponenti zavisat od temperaturata, proizvodstveniot proces, prisustvoto na aditivite i modifikatorite, kako i nivnoto nanesuvawe, ne treba da bide nepoznat i faktot deka laboratoriski generiranite asfaltni parei koi {to nalikuvaat na originalnite asfaltni parei emitirani vo nadvore{nata okolina se te{ko proizvodlivi vo asfaltnite industriski procesi. Od istra`uvawata mo`e da se vidi deka uslovite pri koi {to se generiraat pareite vlijaat vrz strukturata na asfaltnite parei. So upotrebata na razli~nite tipovi na analiti~ki tehniki – kako {to e gasnata hromatografija zaedno so fotometriskoto detektirawe na joniziraweto na komponentite vo sogoruva~kiot proces, detektiraweto na atomskite emisii, i gasnata hromatografija so masenata spektrometrija – se vr{i sporeduvawe na laboratoriski-generiranite asfaltni parei so pareite koi {to se kolektirani vo po~etniot del vo rezervoarot na fabrikata za proizvotstvo na topla asfaltna smesa. Od ovie istra`uvawa se zaklu~ilo deka vrz hemiskata struktura na asfaltnite parei vlijaat site ovie faktori kako {to se: temperaturata, za~estenosta na me{aweto i vle~eweto nasproti postapkata na vduvuvawe na nasobraniot gas.

Koga se zagreva asfaltot toga{ se ispu{taat asfaltnite parei, a koga pareite se ladat toga{ tie se kondenziraat. Kako takvi, ovie parei se zbogateni so razli~ni isparlivi komponenti koi {to se prisutni vo asfaltot taka {to se o~ekuva tie da se razlikuvaat vo hemiska odnosno potencijalno toksi~na smisla od originalniot materijal od koj {to poteknuvaat. Asfaltnite parei pretstavuvaat oblak od mali ~esti~ki i se sozdavaat so kondenzacija na gasnata faza po prifa}aweto na isparlivite komponenti koi {to se prisutni vo asfaltot. Zaradi toa {to komponentite od asfaltnite parei ne se kondenziraat site odedna{, rabotnicite se podlo`ni pri rabotata na kontakt ne samo so asfaltnite parei tuku i so asfaltnite isparlivi komponenti. Fizi~kata priroda na pareite i isparlivite komponenti seu{te ne e to~no okarakterizirana, no za asfaltnite parei se znae deka tie bi trebalo da bidat so prili~no pogolem viskozitet. ^esti~kite od asfaltnite parei mo`e da se slepuvaat i me|usebno da se soedinat taka {to go ote`nuvaat procesot na definirawe na nivnata golemina. Nekoi od pareite se kondenziraat samo vo te~nata faza, taka {to formiraat viskozna te~nost zaedno so neki cvrsti supstancii.

XIII.3	Op{to za betonot i mo`nite vlijanija

Betonot se proizveduva so me{awe na cementot zaedno so finite agregati (pesokot), grubite agregati (izdrobenite kamewa), vodata, i ~esto upotrebuvanite mali koli~estva na razli~ni vidovi na hemikalii koi {to gi narekuvaat dodatoci koi {to gi kontroliraat svojstvata kako {to e vremeto za proizveduvawe na betonot i negovata plasti~nost. Procesot na vcvrsnuvawe vsu{nost pretstavuva hemiska reakcija koja {to se narekuva hidratacija. Koga vodata se dodava vo cementot, toga{ se formira polute~na smesa koja {to ja pokriva povr{inata na agregatite i gi popolnuva prazninite taka {to mo`e da se formira cvrstiot beton. Svojstvata na betonot se odreduvaat vo odnos na koristeniot tip na cement, tipot na aditivite, a najva`en e proporcionalniot soodnos na cementot, vodata i agregatite.

- Upotreba na surovinskiot materijal

Vodata, pesokot i izdrobenite kamewa se koristat pri proizvodstvoto na beton taka {to se dodavaat vo cementot (ostatocite od me{avinata na betonot se prika`ani vo tipi~nite proporcii vo Tabela 1).

Tipi~niot miks soodnos za beton

Sostojka                                Procentualna te`ina

Portland cement                12%

Pesok                                     34%

Izdroben kamen                  48%

Voda                                       6%

Kaj site ovie surovinski materijali, rastojanieto i kvalitetot na samiot izvor od kade {to se dobiva surovinata imaat golemo vlijanie vrz koli~estvoto na energija koja {to se koristi za transport, potro{uva~kata na vodata za miewe, kako i generiraweto na pra{inata. Nekoi od agregatite koi {to se koristat pri proizvotstvoto na beton se uvidelo deka se i izvori na radon gas. Najlo{ite problemi se javuvaat pri upotrebata na uraniumot kako agregat za beton, no treba istotaka da se potencira deka i prirodniot kamen mo`e da emitira radon. Vo slu~aj da postoi bilo kakov somne` za prisustvo na radon kako sostojka vo betonot, treba da se napravat test probi za da se utvrdi sostavot na primerok od toj beton.

Pepelot reagira so bilo koi slobodni molekuli na varovnik koi {to se ostanati po procesot na hidratacija za da se formiraat kalcium silikatni hidrati, koi {to se sli~ni na trikalcium i dikalcium silikatite koi {to se formiraat pri dobivaweto na cementot. Niz celiot proces, se zgolemuva cvrstinata na betonot, se podobruva otporot kon sulfatite, se namaluva permeabilnosta, se reducira stapkata na konzumirawe na vodata vo procesot i se podobruva mo}ta na crpewe na pumpata, kako i svojstvata na betonot. Fabrikite na Zapadot koi {to rabotat vrz baza na jaglen proizveduvaat pepel so podobar kvalitet od isto~nite fabriki, poradi niskata sodr`ina na sulfur i niskata sodr`ina na jaglerod vo pepelta. (Pepelta od sogoruva~kite procesi ne mo`e da se koristi).

Drugite industriski otpadni proizvodi, vklu~uvajki gi i pe~kite za topewe na zgurata, pepelta i otpadot od meleweto ponekoga{ se zamenuvaat so nekoi agregati za da se dobijat betonskite me{avini. Duri i recikliraniot beton mo`e da se zdrobi i da se upotrebi kako agregat koj {to mo`e da bide reduciran i preveden vo betonska me{avina koja {to se upotrebuva niz nevoobi~aena povr{ina na agregatite, taka {to vaka proizvedenata betonska me{avina e pomalku efektivna otkolku pesokot ili pak zdrobeniot kamen zaradi toa {to se koristi pogolemo koli~estvo na cementna zgura za da se popolnat site }o{iwa i puknatini. Upotrebata na zdrobeniot beton kako agregat mo`e da bide sprotivno produktivna vo odnos na pobaruvawata za ekstra koli~estvo na cement – poradi komponentata od betonot koja {to bara najmnogu energija.

XIII.4	   Spisok na Betonski, Asfaltni bazi i Kamenolomi so koi upravuva Granit AD - Skopje

1. IX Gradili{te - Organizaciska edinica, Granit Skopje

- Asfaltna baza "Lepenec" 1. Kapacitet : proektiran - 150 [t/h] realen - 130 [t/h] - Kamenolom "Brazda" - Kamenolom "Zebranik"

2. II Gradili{te - Organizaciska edinica, Granit Negotino

- Betonska baza "Progres" 1. Silosite za cement vo betonskite bazi: 2 silosi po 37.5 m3. - Betonska baza "Pr`evo" 1. Silosite za cement vo betonskite bazi: 2 silosi po 37.5 m3.

- Asfaltna baza Kore{nica 1. Kapacitet : proektiran - 80 [t/h] realen - 70:75 [t/h] - Kamenolom "Javorica"

3. I Gradili{te - Organizaciska edinica, Granit Bitola

- Betonska baza - Bitola 1. Silosite za cement vo betonskata baza: 2 silosi po 37.5 m3.

- Asfaltna baza - Bitola 1. Kapacitet : proektiran - 50 [t/h] realen - 35 [t/h] - Kamenolom "Sloe{nica"

- Betonska baza - Ki~evo 1. Silosite za cement vo betonskata baza: 2 silosi po 35 m3.

- Asfaltna baza - Ki~evo 1. Kapacitet : proektiran - 35 [t/h] realen - 35 [t/h]

4. XI Gradili{te - Organizaciska edinica, Granit Del~evo

- Betonski bazi (dve) 1. Silosite za cement vo betonska baza: 2 silosi po 50 m3. 2. Silosite za betonska baza: 2 silosi po 100 m3. - Betonska baza Orizari

- Asfaltna baza 1. Kapacitet : proektiran - 100 [t/h] realen - 60 [t/h]

5. III Gradili{te - Organizaciska edinica, Granit Ohrid

- Betonska baza "Kosel" 1. Silosite za cement vo betonskata baza: 2 silosi po 37.5 m3.

- Betonska baza "Kosel" 1. Silosite za cement vo betonskata baza: 2 silosi po 37.5 m3.

- Asfaltna baza "Ra{anec" 1. Kapacitet : proektiran - 50 [t/h] realen - 35 [t/h] - Kamenolom "Ra{anec"

XIII.5	Opis na betonski bazi

Betonskite bazi se sostaveni od :{asija, me{alica, korpa, ured za dozirawe na cement, ured za dozirawe na voda, ured za privlekuvawe na agregatot (skreper), silos za cement , vaga za cement, vaga za agregat i razdelitelni yvezdi.

Izvr{niot organi vo ovoj slu~aj se hidrauli~nite cilindri, a elektri~nata komanda e smestena vo komandniot orman.

Betonskite bazi od ovoj tip potpolno se mobilni i vo samata eksploatacija poka`uvaat podobro iskoristuvawe na kapacitetot vo odnos so ostanatite tipovi. Kompaktnost na konstrukcijata, brza monta`a i demonta`a, kvalitetna izrabotka i sigurnost vo izrabotkata obezbeduvaat ekonomi~nost i proizvodstvo na na najkvalitetni marki na beton. Isto taka, doziraweto na agregat, cement, voda e potpolno avtomatski kako i transportot koj e ednostaven i brz, go identifikuvaat ovoj tip na Betonski bazi kako ekonomi~ni za mali i sredni gradili{ta.

XIII.6 Opis na asfaltni bazi

Asfaltnite bazi se sostojat od :

- 	[irok polupregraden betoniran prostor za razni frakcii 	(tipovi) na 	agregati

- 	Bunkeri-dozeri za razni frakcii na agregatot  vkupno pet 	bunkeri

- 	Ured za dozirawe na agregat-zrnest materijal ( pet lentesti 	transporteri -  mali  i eden golem transporter)

- 	Baraban-su{ara za zagrevawe na materijalot

- 	Rezervoari so mazut, bitumen i nafta

-	Maslo za zagrevawe na cevkata vo koja se transportira bitumenot 	i za  zagrevawe na rezervoarite so bitumen i mazut.

- 	Sistem za obezpra{uvawe-ciklon (sobirawe na pra{ina, vodena 	postapka bez filtri)

- 	[asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na 	asfaltna baza).

- 	Vibro sito

- 	Vertikalna  me{alka.

- 	Ured za dozirawe na kameno bra{no (pol`est transporter )

- 	Ured za nosewe na isu{en agregat (kofi~est transporter)

- 	Silosi za kameno bra{no i pra{ina (2 kom)

- 	Vaga za agregat (zrnest materijal)

- 	Vaga za kameno bra{no (pra{kast materijal)

- 	Vaga za bitumen (te~en materijal)

- 	Koli~ka za gotov materijal

Upravuvaweto so celokupnata asfaltna instalacija se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug komandna tabla  i komanden orman.

Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini instrumenti.)

XIII.7	 Prestanok na rabota

Ne se praveni procenki za toa kolkav bi bil rabotniot vek na ovaa instalacija. Me|utoa, dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide  neophodno  da prestane so rabota , "Granit" AD - Skopje, se obvrzuva da gi svede  na minimum vlijanijata vrz `ivotnata  sredina od svoeto rabotewe.

Vo slu~aj na delumen ili celosen prestanok so rabota  napraven e plan za minimizirawe na kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz `ivotnata sredina.

Glavna odgovornost vo odlu~uvawe na ponatamo{nata sudbina na  prostorot i opremata koja {to vo momentot na prestanok na rabota {e bide zateknata vo nego  ima najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina i timot za za{tita na `ivotna sredina.

Prvata faza od aktivnostite koi {to bi proizlegle vo slu~aj na prestanok so rabota na instalaciite }e opfati kontrola na ostatocite na materijalite na instalaciite, planirano ras~istuvawe i ~istewe na instalaciite kako  razgleduvawe na solucija za proda`ba na opremata na nekoja instalacija od srodna dejnost ili pak  sorabotka so prevzema~ koj ponatamu }e izvr{i reupotreba ili reciklirawe na opremata.

Toa vklu~uva :

- Iskoristuvawe na site surovini. Toa podrazbira  navremena najava na prestanokot so aktivnostite za da se ovozmo`i  ekvivalentna  zaliha na materijali.

- Otstranuvawe na bilo kakva hemikalija ili otpad  skladirani na lokacijata. Sekoe maslo, sredstvo za podma~kuvawe ili gorivo koe }e se zatekne na lokacijata vo vreme na prestanokot so rabota }e bide  otstraneto ili reciklirano preku soodvetni ovlasteni firmi.

- Procesnata oprema }e bide o~istena, demontirana i soodvetno skladirana  do proda`ba ili , ako ne se najde kupuva~, otstraneta ili reciklirana preku soodvetni ovlasteni firmi.

- Zgradite }e bidat  temelno o~isteni pred napu{tawe.

- Lokacijata i objektite na nea }e bidat ostaveni vo bezbedna sostojba i }e se odr`uvaat soodvetno ako se slu~i da bidat napu{teni za podolg vremenski period.

- Vo slu~aj na prestanok so rabota site masla, sredstva za podma~kuvawe ili goriva koi {to }e bidat zateknati vo momentot na prestanok so rabota istite }e bidat predadeni na ovlasten prevzema~ koj ponatamu }e gi upotrebuva ili reciklira.

XIII.8	 Restavracija na instalacijata

Vtorata faza od aktivnosta bi opfatila aktivnosti vo pogled na iskoristuvawe na prostorot. [to se odnesuva do prostorot vo koj {to se izveduvaat aktivnostite istiot ne mo`e da se se iskoristi za zemjodelski celi nitu pak za urban razvoj. Najdobro iskoristuvawe na ovoj prostor bi bil toj da se upotrebi  kako magacinski prostor.

Vo slu~aj da ne se najde zainteresirana strana za vakva namena (magacinski prostor) mo`e da se javi potreba od ru{ewe na ovoj objekt. Vo takov slu~aj najnapred se razgleduva opsegot na ru{ewe. Se pravi procenka na koli~inata na otpad koj {to bi se javil pri operacijata na ru{ewe kako i se pravi plan za upravuvawe so otpadot koj {to }e nastane pri ovie aktivnosti.

Isto taka pri prestanok so rabota pred ponatamo{na prenamena na prostorot }e se napravi i procenka na degradacija na po~vata od dotoga{nite aktivnosti na fabrikata.

Vo slop na instalaciite pokraj proizvodnite pogoni i opremata vo niv se nao|aat i magacinski prostorii od tvrda gradba.

"Granit" AD - Skopje,  }e anga`ira stru~ni lica za revitalizacija  na vakov vid instalacii  i planot }e go dostavi na odobruvawe vo Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe.