V. RAKUVAWE SO MATERIJALITE

S O D R @ I N A

V.1. Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite ...............................2

V.1.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na 				Asfaltna baza Lepenec ........................................................................2

V.1.2 	Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na 			Kamenolom Brazda  ................................................................................4

V.1.3 	Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na 			Kamenolom Zebranik ............................................................................7

V.2 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata........................9

V.3 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad Asfaltna baza

Lepenec......................................................................................................................13

V.4 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad na Kamenolo Brazda................13

V.5 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad Na Kamenolom Zebrenik.......14

Prilog V

- Aneks 1 Tabela V.2.1

V.1.   Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi za Asfaltna baza Lepenec

1. Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na surovinite vo Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se vr{i na otvoren prostor.

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se vr{i na otvoren prostor, bitumen  (te~na  surovina) se skladira vo metalni rezervoari, za{titeni od atmosferski vlijanija. Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

Vo Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec gi imame slednite magacini:

- Magacin za droben agregat,   na otvoren prostor

- Magacin za bitumen-surovina, vo  metalni rezervoari 6 kom Magacin za filer pra{ina - metalen silos  (50 toni)

- Magacin za kameno bra{no - metalen silos  (50 toni)

2. Uslovi na skladirawe

- Magacin za  droben agregat  (surovina), postaven e na otvoren prostor, pod atmosfersko vlijanie. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku metalni bunkeri dozatori od 10-12  m ³.

- Magacin za filer, se skladira vo metalen silos, za{titen od atmosfersko vlijanie, dodeka doziraweto od silosot do vaga, se vr{i so pol`est transporter. Filerot smesten vo silosite  ne smee da dojde vo kontakt so vlaga od vozduhot, se koristi zatvoren sistem na transport i zatoa se e dobro zadihtuvano.

- Magacin za kameno bra{no, se skladira vo metalen silos, za{titen od atmosfersko vlijanie, dodeka doziraweto od silosot do vaga, se vr{i so pol`est transporter. Filerot smesten vo silosite  ne smee da dojde vo kontakt so vlaga od vozduhot, se koristi zatvoren sistem na transport i zatoa se e dobro zadihtuvano.

- Rezervoari za bitumen , se {est  metalni  rezervoari so kapacitet od  50 toni sekoj (vkupno 300 toni), so koi se obezbeduva koli~ina za nezavisna  rabota na asfaltnata baza.

- Rezervoar za mazut e metalna cisterna vo koja se ~uva gorivoto za baraban-su{arata so kapacitet od 50 toni.

- Razervoar za nafta e metalna cisterna vo koja se ~uva gorivoto za pe~kata za zagrevawe na termi~koto maslo, so koe se zagreva bitumenot i mazutot.

3.  Transportni sistemi vo pogonite , magacinite

Transportni sistemi koi se koristat vo pogonite na Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se :

- Transportni lenti mali i golema

- Kofi~ast elevator za podignuvawe na zagrean materijal

- Pol`avest transporter za transport na pra{kast materijal

Transportni sredstva  koi se koristat vo Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec se bager dodava~ za agregat i kamioni za transport na gotov asfalt.

4.   Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznite materijali e izvedeno so vizuelna kontrola na  namesteni vrednosti na potrebnite koli~ini na vagite koi treba da go  izmerat agregatot i taka meren se dozira na transportnite lenti. Avtomatski se namesteni vrednostite na potrebnite koli~ini na surovinite koi treba da bidat izmereni vo  vagite i dozirani vo me{a~ot.   Ova se odnesuva na droben isu{en i niz sito pominat agregat, preku zagreana cevka bitumen i filer. Posle me{aweto vo me{alka koe trae pomalku od minuta podgotveniot asfalt se istura vo koli~ka. Koli~kata se dvi`i po {ini i doa|a do silos za gotov asfalat, kade se isturaat pove}e koli~ki so gotov asfalt. Otkako }e se sobere odredena koli~ina za eden kamion se polni kamionot i se nosi na potrebnata destinacija za vgraduvawe na gradili{te.

V.2  Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi na Kamenolom Brazda

1.   Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit Kamenolom Brazda se vr{i na otvoren prostor pod atmosferski vlijanija.

Na postrojka Kamenolom Brazda gi imame slednite magacini:

- Magacin za agregat surovini, deponija na separiran material na otvoren prostor

- Magacin za gotov proizvod kameno bra{no (filer), vo zatvoreni metalni silosi, eden silos od 60 toni koj prvo se analizira dali e dobar a potoa se prefrluva vo drug silos od 150 toni.

- Magacin za maziva (za potrebite na ma{inite na kamenolomot)

2.Uslovi na skladirawe

Kamenolom Brazda

- Magacin za agregat (surovina), postaven e vo vid na golem prostoren izdignat, formiran od grub drobenik, i od nego se nosi kon vlez na stacionarna drobili~na postrojka ili kon mobilna drobili~na postyrojka, koga e na prostorot na instalacijata  Kamenolom Brazda.

Drobeniot agregat    e pod atmosferski vlijanija i koga e suvo i vetrovito vremeto mo`na e emisija na pra{ina kon `ivotnata okolina (vo blizina ima malku individualni stanbeni objekti).

- Magacin za gotov proizvod, smesteno pod otvoren prostor do pogon  .

- Magacin za maziva : Masloto i mazivata se ~uvaat vo magacin od tvrda gradba.

3. Transportni sistemi vo pogonite , magacinite

Transportni sistemi koi se koristat vo postrojka Kamenolom Brazda:

-Transportni gumeni lenti so koi se obezbeduva dovolna koli~ina na surovina za kontinuirano snabduvawe vo procesite na mehani~ko obrabotuvawe (sitnewe) na materijalot.

-Pol`avesti transporteri so koi se obezbeduva transport na pra{kasti materijali, od melni`ko postrojka za dobivawe na kameno bra{no-filer.

Transportni sredstva  koi se koristat vo Granit Kamenolom Brazda se : utovara~i, bager gaseni~ar.

4.   Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Kamenolom Brazda

Vo Granit Kamenolom Brazda vleznite surovini agregat od  razni granulacii na droben agregat se nosi so utovara~  na kamion i potoa so kamion na mesto prifaten bunker na otvoren prostor.

V.3    Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi

1. Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit Kamenolom Zebrnik se vr{i na otvoren prostor pod atmosferski vlijanija.

Na postrojka Kamenolom Brazda gi imame slednite magacini:

- Magacin za agregat surovini, deponija na separiran materijal na otvoren prostor

- Magacin za maziva (za potrebite na ma{inite na kamenolomot)

2. Uslovi na skladirawe

Kamenolom Zebrnik

- Magacin za agregat (surovina), postaven e vo vid na golem prostoren izdignat, formiran od grub drobenik, i od nego se nosi kon vlez na stacionarna drobili~na postrojka ili kon mobilna drobili~na postrojka, koga e na prostorot na instalacijata  Kamenolom Brazda.

Drobeniot agregat    e pod atmosferski vlijanija i koga e suvo i vetrovito vremeto mo`na e emisija na pra{ina kon `ivotnata okolina (vo blizina ima malku individualni stanbeni objekti).

- Magacin za gotov proizvod, smesteno pod otvoren prostor do pogon  .

- Magacin za maziva : Masloto i mazivata se ~uvaat vo magacin od tvrda gradba.

3.   Transportni sistemi vo pogonite , magacinite

Transportni sistemi koi se koristat vo postrojka KamenolomZebrnik:

-Transportni gumeni lenti so koi se obezbeduva dovolna koli~ina na surovina za kontinuirano snabduvawe vo procesite na mehani~ko obrabotuvawe (sitnewe) na materijalot.

Transportni sredstva  koi se koristat vo Granit Kamenolom Zebrnik se : utovara~i, bager gaseni~ari  i kamioni.

4.  Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Kamenolom Zebrnik

Vo Granit Kamenolom Zebrnik vleznite surovini agregat od  razni granulacii na droben agregat se nosi so utovara~  na kamion i potoa so kamion na mesto prifaten bunker na otvoren prostor. Ottuka se nosi na potrebnite destinacii po bazite na Granit.

V.2 OPIS NA UPRAVUVAWETO SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1.  Vidovi otpad

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

  - Komunalen cvrst otpad

Komunalen cvrst otpad e otpadot {to se sozdava vo sekojdnevniot `ivot i rabota vo stanbeni, dvorni, delovni i drugi prostorii i povr{ini i toa: ku}ni otpadoci od razli~ni vidovi, otpadoci od hrana, gradinarski, ovo{ni i drugi zemjodelski kulturi, hartija, kartonska ambala`a, krpi, razni drveni, metalni, stakleni, porcelanski, ko`ni, plasti~ni i gumeni predmeti i na niv sli~ni ne{tetni otpadoci.

- Tehnolo{ki otpad

Tehnolo{ki otpad e otpadot {to nastanuva vo proizvodnite procesi vo industrijata (industriski), otpad {to nastanuva vo instituciite, uslu`nite dejnosti, a po koli~inite, sostavot i svojstvata se razlikuva od komunalniot.

Soglasno napravenite analizi, tehnolo{kiot otpad koj se producira vo industriskite kapaciteti iznesuva okolu 65 000 toni godi{no, a 130 000 toni godi{no tehnolo{ki otpad koj se producira vo tehnolo{kite procesi vo industrijata se deponira vo ramkite na industriskite kapaciteti.

Stagnatnite procesi koi ja zafatija te{kata industrija vo R. Makedonija vo poslednite godini dovedoa do redukcija na produciranite koli~ini na tehnolo{ki (industriski) otpad. Karakteristi~no e da se istakne deka pravnite subjekti vo ovaa oblast ne raspolagaat so sistemi za sobirawe i tretirawe na tehnolo{kiot (industriski) otpad.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad soglasno ~lenot 11 od Zakonot za odr`uvawe na javnata ~istota, sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad e otpadot {to se sozdava so izveduvawe na grade`ni, industriski, prerabotuva~ki i zanaet~iski raboti koi nemaat svojstvo na komunalen cvrst i tehnolo{ki otpad i toa: grade`en otpaden materijal, zemja, zgura, kal (inertna ili ne{tetna), kamewa, kerami~ki kr{, sanitarni uredi i sl.

Pravnite subjekti i fizi~kite lica koi go produciraat ovoj vid na otpad se zadol`eni sami da go otstranuvaat, transportiraat i deponiraat na prostori opredeleni za taa cel.

Vo celina, grade`nata industrija mo`e da se smeta odgovorna za poklopuvawe na ~etiri vidovi otpad:

1. grade`en otpad (neiskoristeni i rasipani materijali od grade`nite lokacii);

2. otpad od ru{ewe (otpad proizveden od ru{ewe na zgradi ili civilni strukturi);

3. iskopani kamewa i zemja;

4. izramnuvawe na pati{ta i podlogi (rezultat na odr`uvawe na pati{tata).

2.Postoe~ki sistemi za sobirawe na otpad i aran`mani za odlagawe

- Komunalen cvrst otpad

Vo pove}eto op{tini se osnovani javni pretprijatija za organizirano sobirawe na otpadot. Karakteristi~no e deka osven sanitarnata deponija za komunalen cvrst otpad “Drisla”, vo pogolemiot broj vo drugite op{tini se koristat nelegalni lokacii za deponirawe na otpadot so tehnologii koi {to ne soodvetstvuvaat na sovremenite trendovi.

Kako rezultat na ova, dodeka organiziranite naselbi mo`at da se najdat vo blizina na pove}eto pogolemi naselbi, perifernite oblasti se karakteriziraat so brojni pomali divi deponii (10 m3 - 100 m3) so ekstenzivno nekontrolirano frlawe na otpadoci. Treba da se zabele`i deka i pokraj toa {to mnogu od postoe~kite deponii se organizirani od strana na op{tinite, pove}eto od niv se nezakonski.

- Tehnolo{ki otpad

Spored postoe~kata zakonska ramka i zemaj}i go predvid faktot deka, so isklu~ok na “Drisla” (koja nema ovlastuvawe da prima industriski otpad) site postoe~ki deponii se nezakonski, ne postojat zakonski deponii koi se osposobeni da primaat industriski otpadoci. Nasproti toa, mnogu od organiziranite deponii so koi stopanisuvaat op{tinite prifa}aat industriski otpad. Vakviot otpad se proizveduva glavno od pomalite industriski pretprijatija koi imaat sopstveni deponii.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad se deponira glavno na deponiite za komunalen cvrst otpad vo R. Makedonija. Ne postojat jasni dokazi za nivoto na reciklirawe, iako e mo{ne verojatno deka se odviva nekoj vid na neformalno reciklirawe.

3.Strategija na upravuvawe so otpad

Strategijata na upravuvawe so otpadot obi~no gi opfa}a slednite ~ekori:

| I ~ekor | minimizirawe na otpadot (najdobar izbor) |
| --- | --- |
| II ~ekor | povtorna upotreba |
| III ~ekor | reciklirawe |
| IV ~ekor | spaluvawe so dobivawe na energija |

| V ~ekor | spaluvawe |
| --- | --- |

| VI ~ekor | odlo`uvawe na deponija (posleden izbor) |
| --- | --- |

V.3.   Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

postrojka Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit IX Gradili{te Asfaltna baza Lepenec, se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   -  Skopje

- Sanitarnite vodi se opfateni so septi~ka jama .

- Otpadna pra{ina  koja se sozdava od sistemot za otpra{uvawe, se sobira i se nosi na kamenolom Brazda

V.4.   Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata Granit Kamenolom Brazda

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit Kamenolom Brazda se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   -  Skopje. Mese~no ima 0,1 m³.

- Atmosferskite vodi ne se opfateni i ne se sobiraat.

- Sanitarnite vodi  se opfateni i odat  vo septi~ka jama na instalacijata.

V.5. Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata Granit Kamenolom Zebrnik

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit Kamenolom Zebrnik se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija vo Kumanovo od strana na Granit , i mese~no ima 0,1 m³.

- Atmosferskite vodi ne se opfateni i ne se sobiraat.

- Sanitarnite vodi  se opfateni i odat  vo septi~ka jama na instalacijata.

OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO

INSTALACIJATA  ASFALTNA BAZA LEPENEC

V.2.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

Postrojka: Asfaltna baza Lepenec

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod,lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni ili m³/ mese~no | Toni ili m³/ Godi{no |  |  |  |
| 1 | 01.04.10 | Otpadna pra{ina od otpra{uvawe na sistem za dozirawe i su{ewe na agregat | 50 toni | 600 toni | Del se upotrebuva kako filer vo samiot proces |  | Del se odlo`uva na kamenolom Brazda |
| 2 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,2 m³ | 2,4 m³ |  |  | Se nosi na gradska deponija od stran ana javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Skopje |

OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2. O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

Postrojka: Kamenolom Brazda

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod, lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni ili m³ / mese~no | Toni ili m³/godi{no |  |  |  |
| 1 | 01.04.09 | Otpaden pesok i glini (jalovina) | 1,8 toni | 22 toni |  |  | Ovoj otpad se odlo`uva na mesto na iskop vo rudnik Brazda |
| 2 | 01.04.10 | Otpadna pra{ina poinakva od onaa vo 01.04.07 | 2 toni | 24 toni |  |  | Ovoj otpad se odlo`uva na mesto na iskop vo rudnik Brazda |
| 3 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,1 toni | 1,2 toni |  |  | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Skopje |

OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

Postrojka: Kamenolom Zebrnik

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod, lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni ili m³ / mese~no | Toni ili m³/godi{no |  |  |  |
| 1 | 01.04.09 | Otpaden pesok i glini (jalovina) | 0,5 ton | 6 toni |  |  | Ovoj otpad se odlo`uva na mesto na iskop vo rudnik Brazda |
| 2 | 01.04.10 | Otpadna pra{ina poinakva od onaa vo 01.04.07 | 0,8 toni | 9,5 toni |  |  | Ovoj otpad se odlo`uva na mesto na iskop vo rudnik Brazda |
| 3 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,1 toni | 1,2 toni |  |  | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Skopje |

Asfaltna baza Lepenec

1. Otpaden materijal: Otpad od otpra{uvawe

Ime na otpadot: Tretirana  vo voda pra{ina

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se vr{i otpra{uvawe na sistemot na dozirawe i su{ewe na materijalot

Izvor: Sistem na dozirawe i su{ewe

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Vo metalen silos od 50 toni.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:              600 toni

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad : Pra{ina od bazalt, varovnik CaCO3, i isparlivi supstancii id bitumen.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.10 otpadna pra{ina poinakva od onaa vo 01.04.07

2.a. Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad od vraboteni.

Izvor: Otpa od vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  2,4 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad

Kamenolom Brazda

1.b. Otpaden materijal: Otpaden pesok i  glini (jalovina)

Ime na otpadot: Jalovina

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se vr{i drobewe iseparirawe na agregatot do baranite frakcii

Izvor: Pri drobewe i separacija na krupniot agregat na varovnikot.

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Se nosi na mesto na iskop kade se odlo`uva

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:       22 toni/godi{no

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad :  Jalovina (prete`no glinesta zemja)

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.09  Otpaden pesok i jalovina (glinesta  zemja).

2.b. Otpaden materijal: Pra{ina (Nesoodvetno Kameno bra{no)

Ime na otpadot: Pra{ina (Nesoodvetno Kameno bra{no)

Opis na priroda na otpadot: Pra{ina koja ima nesoodvetni karakteristiki za ponatamo{en tek na koristewe vo bazite na Granit.

Izvor: Pri proces na dobivawe na Kameno bra{no.

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Se nosi na mesto na iskop na surovina za drobewe, i se odlo`uva vo ramki na rudnikot

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:      24 toni/godi{no

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad :  Pra{ina (varovnik, CaCO3)

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.10  Otpadna pra{ina poinakva od onaa vo 01.04.07.

3.b. Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad od vraboteni.

Izvor: Vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  1,2 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad

Kamenolom Zebranik

1.v. Otpaden materijal: Otpaden pesok i  glini (jalovina)

Ime na otpadot: Jalovina

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se vr{i drobewe iseparirawe na agregatot do baranite frakcii

Izvor: Pri drobewe i separacija na krupniot agregat na varovnikot.

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Se nosi na mesto na iskop kade se odlo`uva

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:       6 toni/godi{no

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad :  Jalovina (prete`no glinesta zemja)

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.09  Otpaden pesok i jalovina (glinesta  zemja).

2.v. Otpaden materijal: Pra{ina

Ime na otpadot: Pra{ina

Opis na priroda na otpadot: Pra{ina koja ima nesoodvetni karakteristiki za ponatamo{en tek na koristewe vo bazite na Granit.

Izvor: Pri proces na dobivawe na droben magmatski agregat.

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Se nosi na mesto na iskop na surovina za drobewe, i se odlo`uva vo ramki na rudnikot

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:      9,5 toni/godi{no

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad :  Pra{ina

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.10  Otpadna pra{ina poinakva od onaa vo 01.04.07.

3.v. Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad od vraboteni.

Izvor: Vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  1,2 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad