IX  MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

S O D R @ I N A

IX.1	Monitoring.................................................................................	2

IX.1.1	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot..........	2

IX.2	Programa na monitoring.....................................................	6

IX.3	Monitoring na Asfaltna baza - Del~evo...................	7

IX.4	Monitoring na Betonska baza I i II Zvegorska reka i 			Betonska baza Orizari.........................................................12

Prilog II

- Grafi~ki prilozi

IX.1	Monitoring

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Terminite "monitoring" i "merewe" vo sekojdnevniot jazik ~esto se poistovetuvaat. Vo ova upatstvo ovie dva termini se razlikuvaat po opsegot:

- Mereweto vklu~uva niza na operacii za da se odredi vrednosta na kvalitetot, i poka`uva deka individualniot kvantitativen rezultat e postignat.

- Monitoringot vklu~uva aktivnosti na planirawe, merewe na vrednosta na odreden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ mereweto mo`e da se odnesuva na ednostavno nabquduvawe na daden parametar i opredeluvawe na nesigurnosta na mereweto. Ponekoga{ monitoringot mo`e da se odnesuva i na ednostavno nabquduvawe na daden parametar bez broj~ani vrednosti t.e bez merewe (na pr. inspekcija na povr{inski istekuvawa).

IX.1.1	Identifikuvawe na aspekti na monitoringot

Pri izrabotka na dokumentacijata, slednive sedum aspekti trba da se zemat vo predvid pri postavuvawe na optimalnite uslovi za monitoringot:

- Pri~ina na monitoringot

- Odgovornost za monitoringot

- Princip na prakti~en monitoring

- Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

- Period na monitoring

- Ocenka na usoglasuvaweto

- Izvestuvawe

Pri~ina na monitoringot

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pro~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na pridonesot na odredena instalacija vo zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

Odgovornost za monitoringot

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, operatorot e odgovoren za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

Princip na prakti~en monitoring

Izborot na prakti~niot monitoring  zavisi od procesot na proizvodstvo, surovinite i hemikaliite koi se koristat vo instalacijata. Pri izborot na prakti~en monitoring treba da se identifikuvaat slednite aspekti:

- Izbor na parametrite

- Frekvencija na monitoring

- Metod na monitoring

- Intenzitet na monitoringot

Aspekti na monitoringot pri postavuvawe na granici

Za da se postavat granicite mora da se zeme vo predvid na~inot na postavuvawe na granicite, koi se vidovi na granici i aspekti }e se zemat vo predvid kako del od postavuvaweto na granicite. Identifikuvaweto na aspektite na monitoringot pri postavuvawe na granicite se vr{i po slednite parametri:

- Uslovi na procesot

- Oprema na procesot

- Emisii na procesot

- Uslovi na isparuvawe vo procesot

- Vlijanie vrz `ivotnata sredina

- Upotreba na resursi

- Procent na sobrani podatoci od monitoringot

Period na monitoring

Koga se postavuvaat uslovite na monitoringot slednite raboti vo vrska so vremeto treba da se zemat vo predvid:

- Vremeto na zemawe na primeroci ili vr{ewe na merewe

- Prose~no vreme

- Frekvencija

Vremeto na zemawe primeroci ili vr{ewe na merewe se odnesuva na datumot, ~asot od denot i sedmicata itn.

Vreme na prosek e ona vreme, vo koe rezultatot od monitoringot e prika`an kako reprezent od prose~ni optovaruvawa ili koncentracii na emisijata. Mo`e da bide ~asovno, dnevni, godi{no itn.

Frekvencijata se odnesuva na vremeto pome|u zemaweto na individualnite primeroci i generalno i e podeleno pome|u kontinuiran i nekontinuiran monitoring.

Ocenka na usoglasuvaweto

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so granicite postaveni vo dozvolata. Ocenkata na usoglasuvaweto vklu~uva sporedba pome|u:

- merewata ili statisti~koto rezime presmetano od merewata

- relevantnite MDK ili ekvalilenten parametar

- otstapuvawe od merewata

Izvestuvawe

Izvestuvawe za rezultatite od monitoringot vklu~uva sumirawe i prezentirawe na rezultatite od monitoringot, povrzanite informacii i zaklu~oci od usoglasuvaweto na efikasen na~in.

IX.2	Programa na monitoring

Opredeluvaweto na Programata za monitoring  gi vklu~uva slednite parametri:

- To~kite i parametrite na monitoring

- Frekvencija na monitoring

- Metodi na zemawe na primeroci i analizi

- Sistem za izvestuvawe

To~kite i parametrite na monitoring

Pri izborot na to~kite na monitoring }e se zemaat vo predvid zna~ajnite to~kasti izvori, soodvetnite to~ki za monitoring na ambietalnata `ivotna sredina i monitoring na kriti~nite procesni parametri. Treba da se vr{i monitoring na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina na onie izvori na emisii za koi se smeta deka imaat zna~ajno vlijanie vrz `ivotnata sredina i na onie za koi se potrebni merki za namaluvawe za da se postignat prifatlivi nivoa na emisii.

Frekvencijata na monitoringot

Frekvencijata na monitoringot }e bide odredena vo zavisnost od zna~eweto i brzinata na vlijanieto, faktorite na rizik i potrebat aod monitoring i od analiza na resusite. Frekvencijata mo`e da bide kontinuiran monitoring, periodi~en, ~asoven, mese~en, godi{en ili monitoring vo dadena prilika za daden nastan.

Metodi na zemawe na primeroci i analizi

Metodite za zemawe na primeroci i analizi treba da bidat standardni ili validizirani ekvivalentni dogovoreni so nadle`en organ. Personalot treba da bide soodvetno kvalifikuvan i celosniot opseg na zemaweto na primeroci i praveweto na analizi treba da bidat predmet na kontrolata na kvalitet.

IX.3   Asfaltna baza “Zvegorska reka” Del~evo

IX.3.1 Monitoring na emisii vo atmosferata

- Emisija na gasovi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo Asfaltnata baza “Zvegorska reka” Del~evo do emisija na gasovi doa|a kako rezultat na sogoruvawe na:

- mazut (mazutot kako gorivo go koristi baraban su{arata vo koja se vr{i su{ewe i priprema na materijalot-agregatot pred da vleze vo sistemot na spremawe na asfalt);

- nafta

Naftata se koristi za:

1.  zagrevawe na maslo (termi~ko maslo-naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot za skladirawe i vo cevkata za transport na bitumen do vaga na postrojkata

2.   zagrevawe na mazut

3. funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo asfaltna baza, za dotur na surovini do bunkeri-dozeri.

Tabela br.1 Monitoring na emisii na gasovi

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Sogoruvawe na mazut | Ventilacionen ispust (posle vodeno otpra{uvawe) | (CO, CO2, SO2, NOx, cvrsti ~esti~ki) | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Sogoruvawe na nafta | Oxak od pe~ka | (CO, CO2, SO2, NOx, cvrsti ~esti~ki) | Kvartalni periodi~ni merewa |

- Emisija na pra{ina

Celata instalacija e povrzana so sistem za otpra{uvawe. Odveduvaweto na pra{inata se pravi so mo}en ventilator so koj se nosi pra{inata na voden tretman, t.e. vodeno otpra{uvawe. Ima dvokru`en sistem za vodeno otpra{uvawe. Talogot od talo`nikot se nosi so kamion na kamenolom Grad, kade se popolnuva prostorot posle eksploatacija na droben agregat.

Tabela br.2 Monitoring na emisii na pra{ina

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltna baza | Ventilacionen ispust (posle vodeno otpra{uvawe) | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |

IX.3.2  Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Pri odvivawe na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na asfalt vo Asfaltnata baza “Zvegorska reka” Del~evo voda se koristi za tretmanot vodeno otpra{uvawe na instalacijata. Otpadnata voda odi preku plasti~na cevka vo talo`nik koj e na triesetina metri od instalacijata. Talo`nikot e so dimenzii 3 h 4 metri i dlabok 0,5 metri. Otpadnata voda od talo`nikot preku priliv odi vo rekata Bregalnica.

Pre~istenite otpadni vodi mo`e da se ispu{taat vo prirodni vodni sistemi (reki, ezera). Pri toa otpadnata voda mora da bide so to~no definiran kvalitet koj odgovara na kvalitetot na prirodniot recipient.

Tabela br. 3 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodeno otpra{uvawe | Ispust od talo`nik | pH, t, BPK5, HPK, rastvoren kislorod, vkupen suv ostatok, susp. materii, rastvor. materii, SO42-, PO43-, NO3-, NO2-, alkalitet, vkupna tvrdina | Kvartalni periodi~ni merewa |

IX.3.3	 Monitoring na emisii vo kanalizacija

Otpadnata voda koja se sozdava  pri odr`uvawe na higiena na vrabotenite, rabota vo kujnata i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli se sobira vo septi~ka jama.

IX.3.4	 Monitoring na emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot.

Tabela br.4 Monitoring na emisii vo po~va

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltna baza | Dvorot na Asfaltnata baza | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Kalium, Olovo, Fosfor | Edna{ godi{no |

IX.3.5	 Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.5 Monitoring na emisii na bu~ava

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltna baza | Rabotna sredina na Asfaltnata baza | Bu~ava | Edna{ godi{no |

IX.3.6	 Monitoring na emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Tabela br.6 Monitoring na emisii na vibracii

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltna baza | Rabotna sredina na Asfaltnata baza | Vibracii | Edna{ godi{no |

IX.4   Betonski bazi I i II “Zvegorska reka” Del~evo i Betonska baza Orizari

IX.4.1 Monitoring na emisii vo atmosferata

- Emisija na gasovi

Pri odvivawe na rabotnite procesi vo Betonskite bazi I i II “Zvegorska reka” Del~evo i Betonskata baza Orizari ne doa|a do emisija na gasovi.

- Emisija na pra{ina

Tabela br.1 Monitoring na emisii na pra{ina

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonska baza I | Rabotnata sredina na betonskata baza | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Betonska baza II | Rabotnata sredina na betonskata baza | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |
| Betonska baza Orizari | Rabotnata sredina na betonskata baza | Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa |

IX.4.2	 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi

Vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na beton vo Betonskite bazi na lokacijata “Zvegorska reka” Del~evo, otpadna voda se generira pri miewe na sekoja od me{alkite koi se sostaven del od instalaciite kako i pri miewe na dvornoto mesto. Otpadnata voda od miewe na dvete instalacii i dvornoto mesto se sobira vo ist talo`nik, se vr{i talo`ewe, a otpadnata voda od talo`nikot preku zemjen kanal se sproveduva do r. Bregalnica.

Tabela br. 2 Monitoring na emisii vo povr{inski vodi od

Betonski bazi I i II “Zvegorska reka” Del~evo

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces na miewe na me{alki | Ispust od talo`nik | pH, t, BPK5, HPK, rastvoren kislorod, vkupen suv ostatok, susp. materii, rastvor. materii, SO42-, PO43-, NO3-, NO2-, alkalitet, vkupna tvrdina | Kvartalni periodi~ni merewa |

Pri procesot na proizvodstvo na beton vo Betonskata baza Orizari nema emisii vo povr{inskite vodi.

IX.4.3 	Monitoring na emisii vo kanalizacija

Vo sklop na Betonskite bazi I i II na lokacijata Zvegorska reka Del~evo ima toaleti vo upravnite prostorii, laboratorija, kujna i baraka za spiewe kade ima i kupatilo. Postoi kanalizacionen odvod od sanitarenite jazli kon dve septi~ki jami dodeka proektot za priklu~uvawe kon kanalizacijata  na gradot Del~evo e pred realizacija.

Vodata koja se koristi za higiena, od toaletite, kupatilata i  od sanitarnite jazli vo Betonskata Baza Orizari se ispu{ta vo kanalizacionata mre`a koja e povrzana so komunalnata kanalizaciona mre`a na Javnoto pretprijatie “Komunalec” Ko~ani.

IX.4.4	 Monitoring na emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot.

Vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na beton vo Betonskite bazi na lokacijata “Zvegorska reka” Del~evo, otpadna voda se generira pri miewe na sekoja od me{alkite koi se sostaven del od instalaciite kako i pri miewe na dvornoto mesto. Otpadnata voda od miewe na dvete instalacii i dvornoto mesto se sobira vo ist talo`nik, se vr{i talo`ewe, a otpadnata voda od talo`nikot se sproveduva do r. Bregalnica. Bidej}i otpadnata voda do prirodniot recipient se sproveduva preku zemjen kanal, eden del od nea ponira vo po~vata i vr{i nejzino zagaduvawe.

Otpadnata voda od miewe na me{alkata po proizvodstvo na beton vo Betonskata baza Orizari ponira direktno vo po~vata. Ovaa voda sodr`i vo sebe ostatoci od beton  i  mo`e da ja nare~eme cementno mleko i kako takva se ispu{ta vo `ivotnata okolina odnosno vo po~vata, pri {to doa|a do nejzino zagaduvawe. Ispu{tenata voda posle mieweto na me{alkata ne e opfatena so talo`nik kade bi mo`elo da se razdvojat frakciite na agregatot i cementot po gravitaciski pat.

Tabela br.3 Monitoring na emisii vo po~vata

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponirawe na otpadna voda od Betonska baza I | Dvorot na Betonska baza I | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Kalium, Olovo, Fosfor, CaO, SiO2, Al2O3 | Edna{ godi{no |
| Ponirawe na otpadna voda od Betonska baza II | Dvorot na Betonska baza II | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Kalium, Olovo, Fosfor, CaO, SiO2, Al2O3 | Edna{ godi{no |
| Ponirawe na otpadna voda od Betonska baza Orizari | Dvorot na Betonska baza Orizari | pH, Azot, Hrom, Sulfur, Nikel, Kalium, Olovo, Fosfor, CaO, SiO2, Al2O3 | Edna{ godi{no |

IX.4.5	    Monitoring na emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Tabela br.4 Monitoring na emisii na bu~ava

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonska baza I | Rabotna sredina na Betonska baza I | Bu~ava | Edna{ godi{no |
| Betonska baza II | Rabotna sredina na Betonska baza II | Bu~ava | Edna{ godi{no |
| Betonska baza Orizari | Rabotna sredina na Betonska baza Orizari | Bu~ava | Edna{ godi{no |

IX.4.6	 Monitoring na emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Tabela br.5 Monitoring na emisii na vibracii

| Izvor | Mesto na emisija | Parametar | Frekvencija |
| --- | --- | --- | --- |
| Betonska baza I | Rabotna sredina na Betonska baza I | Vibracii | Edna{ godi{no |
| Betonska baza II | Rabotna sredina na Betonska baza II | Vibracii | Edna{ godi{no |
| Betonska baza Orizari | Rabotna sredina na Betonska baza Orizari | Vibracii | Edna{ godi{no |