IV SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

S O D R @ I N A

IV.1 	Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo 				Betonska baza I i II, Asfaltna baza Zvegorska reka i Betonska

baza Orizari Del~evo...........................................................................2

IV.2 	Opis i lista na gotovi proizvodi....................................................15

IV.3 	 Lista na energii..................................................................................19

IV.4           Opis na surovini..................................................................................25

IV.5	Laboratorija.........................................................................................40

Prilog II

- Aneks 1 Tabela IV.1.1

- Aneks 1 Tabela IV.1.2

IV.1 Surovini i pomo{ni materijali koi{to se koristat vo

Asfaltna baza, Betonska baza I i II i Betonska baza Orizari

Del~evo

- Asfaltna Baza Zvegorska reka Del~evo

Surovinite koi se del od proizvodstvoto na asfalt vo Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo se slednite:

1. Varovnik  se nabavuva od  Kamenolom Brazda

2. Bazalt se nabavuva od Kamenolom Zebrnik

3. Kameno bra{no se nabavuva od Kamenolom Brazda

4. Bitumen, se nabavuva od Okta

Razdeleniot po frakcii agregat so sistem na dozirni lenti se nosi vo baraban-su{ara kade otkako }e bide termi~ki obraboten se nosi vo vibro sito. Ovde se vr{i to~no razdeluvawe po frakcii i se ispu{ta od sekoja frakcija po to~no odredena receptura vo vaga. Kamenoto bra{no isto taka se nosi na vaga. Bitumenot zagrean so pumpa se nosi na vaga. To~no izmerenite koli~ini od site tri komponenti tvrda, pra{kasta i te~na se ispu{taat vo me{a~ kade posle odredeno vreme na me{awe se ispu{ta vo koli~ka koja slu`i da go transportira asfaltot do silos. Od silosot posle odredeno negovo polnewe se ispu{ta vo kamion zaradi transportirawe do odredena destinacija.

Ovde se koristat kako surovini bazalt, varovnik, bitumen i kameno bra{no (pra{ina). Na mestoto na iskop na surovinata, (vo kamenolomi) za bazalt i varovnik se vr{i podelba po frakcii koi se potrebni za to~no izvr{uvawe na procesot.

- Bazalt

Bazalt e op{ta vulkanska temna karpa koja e mnogu tvrda, duri potvrda od granitot. Bazaltot go so~inuva dnoto na dlabokite moriwa i slu`i kako mnogu dobar grade`en materijal, osobeno za gradewe na pati{ta. Bazalt e tvrd, gust, temen  vulkanski  kamen ( no mo`e da bide i oboen) sostaven od plagioklasi, piroksen, olivin, augit  a ponekoga{ sodr`i i delovi od stakla. Naj~esto se koristi pri pravewe na pati{ta , retko za gradewe na zgradi. Temna magmatska karpa naj~esto  sodr`i SiO2 no sodr`i dosta  i  Fe i Mg. Spored TAS -dijagramot na soodnosot me|u silika i alkalii, vo TAS - Klasifikacijata  se gleda kade e pozicijata na Bazalt, Olivin.

- Varovnik e po sostav Kalcium karbonat (CaCO3), se koristi kako agregat vo betonska, asfaltna industrija i dr.

- Kameno bra{no e po sostav Kalcium karbonat (CaCO3).

- Bitumen e mnogu kompleksna kombinacija od visoko molekularni te{ki organski komponenti. Vo nego se sodr`i relativno pogolema koli~ina hidratni  jaglevodorodni so dominacija na povisoki nizi na jaglevorodi od C25 vo soodnos pogolema sodr`ina na jaglerod od vodorod. Sekako sodr`i i mali koli~ini od razli~ni metali kako Ni, Fe ili  W .

Bitumenot e ostatok (na dnoto) , kako del od frakcijata pri frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili tarmak so naroden jazik). Zborot ,,tar,, se odnesuva na crn viskozen materijal dobien pri ,,uni{tuva~ka,,  destilacija (gorewe)na jaglen i hemiski se razlikuva od bitumen. Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Vo Avstraliskiot Angliski, bitumen ponekoga{ se koristi kako generi~ki izraz za povr{ina na patot. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumenite mo`e da slu`at za dobra za{tita na rastitelni i `ivotinski fosili.

Vo staro vreme

Vo prastar sreden istok prirodni nao|ali{ta na asfalt bile koristeni kako malter pome|u cigli i kamewa, oblo`uvawe na brodovi i vodonepropusnost. Persiski zbor za asfalt  e mumija, {to mo`e da bide povrzan so angliski zbor  mumuu. Asfaltot bil isto koristen za balsamirawe n amumii. Vo stariot Dale~en istok prirode asfalt bil poleka zagrevan za da se oslobodi od povisokite frakcii, ostavaj}i materija so  povisoka molkularna te`ina koja e termoplasti~na a koga }e se nanesela na objekti , stanuvala dosta cvrsta posle ladeweto. Ovoa svojstvo bilo koristeno za pokrivawe na ~unovi i drugi objekti {to barale vodootpornost (nepropustlivost). Statui na doma{ni bogovi isto bile oblo`uvani so ovoj tip na materijal vo Japonija i Kina. Isturen bitumen isto bil koristen kako na~in na gradewe vo grade`ni{tvoto.

Bitumen (asfalt) se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Oksidiraniot asfalt se koristi vo operaciite za formirawe na pokrivite, oblo`uvaweto na cevkite, postavuvawe na podloga so zape~atuvawe na betonskite asfalti, primena vo hidraulikata, membransko oblo`uvawe, formirawe na nekoi asfaltni smesi, i proizvotstvo na boi.

Bitumenskoto (asfaltnoto) proizvotstvo vo najgolema mera zavisi od karakteristi~nite performansi odnosno svojstva na bitumenot (asfaltot), a ne od negoviot hemiski sostav. Za da se dostignat opredeleni karakteristi~ni svojstva za bitumenot (asfaltot), toj treba da se izduva so vozduh ili pak da se podlegne na ponatamo{na obrabotka taka {to se vr{i negovo rastvorawe pa talo`ewe, ili pak propan deasfaltirawe. Treba da se napomene deka kako bitumenski (asfaltni) dodatoci mo`at da se iskoristat i produkti od drugi rafinira~ki procesi za da se dostignat sakanite karakteristi~ni svojstva na bitumenot (asfaltot).  Bitumen (asfalt) ponekoga{ se me{a so tar, {to e ve{ta~ki materijal, proizveden od destruktivna destilacija na organska materija. Bitumenot e dominantna sostojka na TAR, no bitumenskata sostojka vo TAR-ot e tipi~no poniska od taa vo asfaltot.

TAR i asfalt imaat mnogu razli~ni in`ewerski karakteristiki, vo EU naj~esto koristen zbor za asfalt e bitumen. Bitumen (asfalt) mo`e da se razdvoi od drugite komponenti  vo surovata nafta kako: nafta, benzin i dizel. So procesite na frakciona destilacija, obi~no pod vakuumski uslovi, podobra separacija (razdeluvawe) mo`e da se dostigne so ponatamo{na razrabotka na te{kite frakcii na surova nafta vo deasfaltira~ka edinica, koja koristi propan ili butan,vo superkriti~na faza za rasprsnuvawe (razlo`uvawe) na lesnite molekuli koi toga{ se razdvojuvaat. Ponatamo{nata razrabotka e mo`na so ,,duvawe,, na produktot: glavno reaktiviraj}i go so ,,O2,, . Ova go pravi proizvodot pocvrst i poviskozen (tvrd). Prirodni depoziti na  bitumen (asfalt), vklu~uvaj}i asfaltni ezera se , primarno (ezero Pi~ vo Tr. i Tobago, Bermudsko ezero vo Venecuela itn).

Bitumenot (asfaltot) tipi~no se skladira i transportira, na temperatura okolu 150 º C (300 º F). Tie se sobiraat(namaluvaat) vo op{t volumen koga se ladat, taka da golemi kapki ili fleki ako padnat na ko`a se posebno opasni. Ponekoga{ dizel ili kerozin se me{aat so bitumen (asfalt) pred isporaka za da ja zadr`at te~livosta pri isporakata, kako ne bi se razdvojuvale  polesnite materijali od me{avinata. Ovaa me{avina naj~esto e nare~ena ,,bitumen feed stock,,  ili BFS .

Pri operaciite na vduvuvawe na vozduh se vr{i kombinirawe na kislorodot so vodorodot vo bitumenot (asfaltot), taka {to se proizveduva vodena parea. Ovoj proces ja namaluva zasitenosta i gi zgolemuva rekciite na vkrsteno intermolekularno ili me|umolekularno vrzuvawe na razli~ni bitumenski (asfaltni) molekuli. Ovoj proces e egzotermen (proizveduva toplina) i mo`e da predizvika serija hemiski reakcii, kako {to e oksidacijata, kondenziraweto, dehidratacijata, dehidrogenizirawe i polimernite reakcii. Kako rezultat na ovie rekacii se javuva zgolemeno koli~estvo na bitumenski (asfaltni) supstancii (heksan-nerastvorlivi supstancii), redukcija na koli~estvoto na polarizirani (cvrsta smola) i nepolarizirani (meka smola) aromati~ni cikloalkani i isto koli~estvo na alifati~ni komponenti (masla i vosoci), a istovremeno, sodr`inata na kislorod vo bitumenot (asfaltot) se zgolemuva.

Potro{uva~kata na surovini koi vleguvaat vo proizvodstvo i pomo{ni materijali prika`ana e na slednata tabela:

| Surovina | Frakcija |
| --- | --- |
| Bazalt | I 0-4 mm II 4-8 mm III 8-11 mm IV 11-16 mm V 16-22 mm VI 16-22 mm |
| Varovnik | I 0-4 mm II 4-8 mm III 8-16 mm IV 16-22 mm V 22-32 mm |
| Kameno bra{no |  |
| Bitumen |  |

Asfaltnata baza Zvegorska reka Del~evo ne rabotela vo 2006 godina i nema potro{uva~ka na surovini i pomo{ni materijali.

- Betonska baza Zvegorska reka Del~evo

Betonska baza

Osnovni surovini za proizvodstvo na beton se : cement, agregat, dodatoci i voda. Od cementot i voda so hidratacija nastanuva cvrsta `elatinozna masa koja gi slepuva dodadenite materii (agregati) pritoa gradej}i ve{ta~ki kamen koj se narekuva beton. Hidratacijata deluva pred se zacvrstuvaweto na sve`iot beton vo cvrst beton. Zacvrstuvaweto, postignuvaweto na cvrstina se prodol`uva za eden podolg vremenski poeriod. Agregatot, cementot, vodata i dodatocite se merat na vaga i se dodavaat vo betonska me{alka. Posle kratko me{awe se ispu{ta vo transportno sredstvo kamion me{alka so koe se transportira sve`iot beton do baranata destinacija.

Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na Granit I Gradili{te Bitola - Betonska baza vo zavisnost od proizvodite koi se  proizveduvaat se slednite materijali: cement, agregat, dodatoci i voda.

Surovini potro{eni za proizvodstvo na beton :

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Droben agregat (pesok) Varovnik | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 3.203.055 |
|  | II 4-8 mm | 606.269 |
|  | III 8-16 mm | 1.693.944 |
|  | IV 16-31,5 mm | 3.015.901 |
| Vkupno droben agregat |  | 8.519.169,00 kgr |
| Cement | Obi~en | 1.834.940,00 kgr |
| Vkupno Cement |  | 1.834.940,00 kgr |
| Doda Dodatoci Aditivi |  | litri |
|  | U-ubrzuva~ | 300 litri |
|  | Superfluid | 400 litri |
|  | Hidrozim | 400 litri |
| Vkupno Dodatoci |  | 1.100 litri |
| Vkupno Voda | Voda | 375.761 litri |

Lista na gotovi proizvodi  koi mo`e da se proizveduvaat:

| Red br | T i p o v i n a b e t o n |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 | 4 | Gotov beton MB 30 pumpan |
| 2 | Gotov beton MB 20 | 5 | Gotov beton MB 40 |
| 3 | Gotov beton MB 30 | 6 | Suv malter |

Proizvedeni tipovi na beton:

| Red br | Proizvedeni tipovi na beton |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 |  |
| 2 | Gotov beton MB 20 |  |
| 3 | Gotov beton MB 30 |  |
|  | Vkupno : | 5.136 toni |

Soglasno tipot na proizvodstvo, vo slu~ajot imame proizvodstvo na beton koj mora da se iskoristi vo vremeto koga se izgotvuva, pa  nema skladirawe na koli~estvo beton (zalihi).

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot beton se koristi vo grade`ni{tvoto za izgradba na pati{ta, zgradi, temeli, mostovi, kameni blokovi. Betonot gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i e otporen na dejstvo na hemiski reagensi.

MB 15 - Slab (siroma{en so cement) beton koj obi~no se koristi za tamponirawe na pati{ta, a potoa vrz nego se dodava soliden beton.

MB 20 - Soliden beton, za betonirawe, kako vtor sloj posle MB15 ,  za ivi~nici na ulici i pati{ta koj treba da ima solidna izdr`livost na razni uslovi na eksploatacija.

MB 30 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi.

MB 40 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi, za rezervoari i dr.

Suv malter - Za malterisuvawe na zidovi.

- Betonska Baza Orizari Del~evo

Betonska baza

Osnovni surovini za proizvodstvo na beton se : cement, agregat, dodatoci i voda. Od cementot i voda so hidratacija nastanuva cvrsta `elatinozna masa koja gi slepuva dodadenite materii (agregati) pritoa gradej}i ve{ta~ki kamen koj se narekuva beton. Hidratacijata deluva pred se zacvrstuvaweto na sve`iot beton vo cvrst beton. Zacvrstuvaweto, postignuvaweto na cvrstina se prodol`uva za eden podolg vremenski poeriod. Agregatot, cementot, vodata i dodatocite se merat na vaga i se dodavaat vo betonska me{alka. Posle kratko me{awe se ispu{ta vo transportno sredstvo kamion me{alka so koe se transportira sve`iot beton do baranata destinacija.

Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na Granit I Gradili{te Bitola - Betonska baza vo zavisnost od proizvodite koi se  proizveduvaat se slednite materijali: cement, agregat, dodatoci i voda.

Surovini potro{eni za proizvodstvo na beton :

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Cement | 2 115577 kg vo 2006 godina |  |
| Droben kamen | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 1600 m3 |
|  | II 4-8 mm | 1200 m3 |
|  | III 8-16 mm | 2000 m3 |
|  | IV 16-31 mm | 1200 m3 |
| Re~en materijal | 2000 m3 |  |
| Hidrol | 100 litri |  |
| Maslo | 30 litri |  |
| Grejs mast | 22 kg |  |
| Hidrofop | 65 kg/2006god |  |
| Hidrozim | 120 kg/2006god |  |

Lista na gotovi proizvodi  koi mo`e da se proizveduvaat:

| Red br | T i p o v i n a b e t o n |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 | 4 | Gotov beton MB 30 pumpan |
| 2 | Gotov beton MB 20 | 5 | Gotov beton MB 40 |
| 3 | Gotov beton MB 30 | 6 | Suv malter |

Proizvedeni tipovi na beton:

| Red br | Proizvedeni tipovi na beton |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 |  |
| 2 | Gotov beton MB 20 |  |
| 3 | Gotov beton MB 30 |  |
|  | Vkupno : | 5900 m3 |

Soglasno tipot na proizvodstvo, vo slu~ajot imame proizvodstvo na beton koj mora da se iskoristi vo vremeto koga se izgotvuva, pa  nema skladirawe na koli~estvo beton (zalihi).

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot beton se koristi vo grade`ni{tvoto za izgradba na pati{ta, zgradi, temeli, mostovi, kameni blokovi. Betonot gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i e otporen na dejstvo na hemiski reagensi.

MB 15 - Slab (siroma{en so cement) beton koj obi~no se koristi za tamponirawe na pati{ta, a potoa vrz nego se dodava soliden beton.

MB 20 - Soliden beton, za betonirawe, kako vtor sloj posle MB15 ,  za ivi~nici na ulici i pati{ta koj treba da ima solidna izdr`livost na razni uslovi na eksploatacija.

MB 30 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi.

MB 40 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi, za rezervoari i dr.

Suv malter - Za malterisuvawe na zidovi.

IV.1.1 Pomo{ni materijali

- Asfaltna Baza Zvegorska Reka Del~evo

Pomo{ni materijali koi se koristat vo Asfaltna Baza - Lepenec se:

- Maslo (naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot i vo cevkata za transport na bitumen do vaga

- mazut

- nafta

Pomo{ni materijali koi se koristat vo pogonot na Granit Gradili{te Asfaltna Baza Zvegorska reka Del~evo i potro{uva~kata na pomo{nite materijali prika`ana e na:

Pomo{en materijal

Mazut

Nafta

Termi~ko maslo (naj~esto Term-renolin) so koe se zagreva bitumenot vo rezervoarot za skladirawe i vo cevkata za transport na bitumen do vaga na postrojkata.

| Pomo{en materijal | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Termi~ko maslo | (Se zamenuva na 5 godini) |

Sertifikat za kvalitet:

FUCHS EURORE SCHIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Str. 15  Manhheim

RENOLIN THERM 32O

Termostabilna te~nost  (Te~nost so termostabilna nosivost)

Opis :

Renolin e termostabilna te~nost na osnova na odbrani rafinirani masla za upotreba vo te~na faza niz zatvoren sistem so zaobikoluvawe.  Renolin term 320  e termostabilna te~nost (spored Q DIN 51 522),  za prenos na toplina no da ne se izlo`uva na pritisok vo tekot na procesot, vo sistem za razmena na temperaturata.  Za prenesuvawe na toplinata so te~nosti najdobro e temperaturniot dijapazon da bide pome|u 200 i 300 ° C , no sekako najmnogu temperaturata da dostignuva do 320  ° C . Film temperaturata ne smee da nadminuva 340 ° C .

Specifikacija:

Termostabilnoto  maslo e spored  Q DIN 51 522.

Pozitivni karakteristiki:

- Visoka termi~ka stabilnost

- Mala {ansa za .........

- Sistemot e sekoga{ ~ist i mala se {ansite da dojde do one~istuvawe

- Dobra razmena na temperaturata od eden sistem vo drug

- Nekoroziven

- Visok `ivot (Dolgo vreme na upotreba)

- Pumpawe do +5  ° C

- Dozvolena film temperatura do 340  ° C

FUCHS EURORE SCHIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Str. 15  Manhheim

RENOLIN THERM 32O

Termostabilna te~nost  (Te~nost so termostabilna nosivost)

Tipi~ni svojstva:

| Reden broj | Ime na proizvod |  | 320 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis | Merka (Edinica) |  | Sprema |
| 2 | To~ka na vriewe na 1013 mbar | ° C | 400 | ASTM D 1078 |
| 3 |  | ° C | -12 | DIN ISO 3016 |
| 4 | Gustina na 20 ° C | kg/m³ | 870 | DIN 51 575 |
| 5 | Kinematski Viskozitet okolu 20 ° C okolu 40 ° C okolu 100 ° C | mm²/s mm²/s mm²/s | 125 43,5 6,3 | DIN 51562 |
| 6 | To~ka na palewe | ° C | 220 | DIN ISO 2592 |
| 7 | To~ka na svetnuvawe | ° C | 360 | DIN 51 794 |
| 8 | Dozvolena temperatura na zagrevawe | ° C | 320 | / |
| 9 | Dozvolena film temperatura | ° C | 340 | / |
| 10 | Pumpawe na pritisok | ° C | + 5 | / |

  - Betonska baza Zvegorska reka i Betonska baza Orizari  Del~evo

Ne se koristat pomo{ni materijali na betonskite bazi vo Del~evo.

IV.2. Opis i lista na gotovi proizvodi

  - Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo

Asfalt za pati{ta

Rolovan asfalt (naj~esto `e{ko rolovan ili HRA) e edna od formite na (materijal za patni povr{ini) poznat kolektivno kako crna povr{ina -black top ) druga forma e makadam, vklu~uvaj}i tar i bitumenski makadam. Izrazite asfalt i tarmak ~esto te`neat da bidat koristeni  so promenlivo zna~ewe me|usebe vo normalno koristewe,  iako se razli~ni proizvodi.

Asfalt za nanesuvawe na pati{ta

Proizvedeno asfalt za nanesuvawe na pati{ta vo 2006 godina :   /

Vo Asfaltnata baza Lepenec se proizveduvaat pove}e tipovi na asfalt.

Asfaltot se nanesuva pove}e pati, vo pove}e sloja i zatoa se izrabotuvaat pove}e tipa na asfalt.

| Reden broj | Tip na asfalt | Sodr`ina na agregat |
| --- | --- | --- |
| 1 | BNS - 22 | Varovnik |
| 2 | BNHS -16 | Varovnik |
| 3 | AB-11 | Varovnik |
| 4 | AB-16 | Varovnik |
| 5 | AB - 11 S polimer | Varovnik |
| 6 | AB - 16 S polimer | Varovnik |
| 7 | AB - 11 S | Vulkanska magma |
| 8 | AB - 16 S | Vulkanska magma |

BNS - 22 e asfaltna me{avina za izrabotka na goren nose~ki sloj, za site vidovi pati{ta i soobra}ajnici, predvidena za da izdr`uva soobra}aen te`inski, inercionen pritisok, za lesni, sredni, te{ki, mnogu te{ki pati{ta i avtopati{ta.

BNHS -16 e asfaltna me{avina za izrabotka na goren zavr{en (nosiv) i abraziven sloj, se primenuva za lesni, i mnogu lesni soobra}ajni te`inski, inercioni pritisoci.

AB-11    e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB-16    e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 16 S  polimer  e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 11 S   e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

AB - 16 S   e asfaltna me{avina za izrabotka na posleden  zavr{en (nosiv) sloj, za site vidovi soobra}ajni te`inski i inercioni pritisoci.

  - Betonska baza Zvegorska reka Del~evo

Gotovi proizvodi proizvedeni vo 2006 godina:

| Red br | P r o i z v e d e n i t i p o v i n a sve` b e t o n |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | MB 15 |  |
| 2 | MB 20 |  |
| 3 | MB 30 |  |
| 4 | MB 40 |  |
| 5 | Suv malter |  |
|  | Vkupno: | 5.136 toni |

MB 15 - Slab (siroma{en so cement) beton koj obi~no se koristi za tamponirawe na pati{ta, a potoa vrz nego se dodava soliden beton.

MB 20 - Soliden beton, za betonirawe, kako vtor sloj posle MB 10 ili MB15 ,  za ivi~nici na ulici i pati{ta koj treba da ima solidna izdr`livost na razni uslovi na eksploatacija.

MB 30 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi.

MB 40 - Soliden beton, za plo~i, za zidovi, za rezervoari i dr.

Suv malter - Za malterisuvawe na zidovi.

Proizvedeno  beton  vo  Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I i II Zvegorska rekavo 2006 godina e  5.136  toni.

  - Betonska baza Orizari Del~evo

Lista na gotovi proizvodi  koi mo`e da se proizveduvaat:

| Red br | T i p o v i n a b e t o n |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 | 4 | Gotov beton MB 30 pumpan |
| 2 | Gotov beton MB 20 | 5 | Gotov beton MB 40 |
| 3 | Gotov beton MB 30 | 6 | Suv malter |

Proizvedeni tipovi na beton:

| Red br | Proizvedeni tipovi na beton |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 15 |  |
| 2 | Gotov beton MB 20 |  |
| 3 | Gotov beton MB 30 |  |
|  | Vkupno : | 5900 m3 |

Soglasno tipot na proizvodstvo, vo slu~ajot imame proizvodstvo na beton koj mora da se iskoristi vo vremeto koga se izgotvuva, pa  nema skladirawe na koli~estvo beton (zalihi).

IV.3. Lista na energii

- Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo

Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na asfalt "Granit" Gradili{te Asfaltna baza  Zvegorska reka Del~evo se elektri~na energija, mazut i nafta.

Elektri~na energija se koristi za rabota na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo "Granit"      Gradili{te  Asfaltna baza   Lepenec  i  za

2006 godina imaat  potro{eno :  / kWh .

Potro{uva~kata na te~ni goriva prika`ana e na slednata tabela:

Energii

Mazut

Nafta

Elektri~na energija

Nema potro{ena elektri~na energija od Asfaltnata baza Zvegorska reka Del~evo bidej}i vo 2006 godina ne rabotela.

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica, a potoa do potro{uva~ite vo postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo "Granit" I Gradili{te Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo.

Mazut

- Mazut se koristi za rabota na baraban-su{ara kade se vr{i zagrevawe vo su{arata  na 500-600º C, dodeka materijalot se gree na okolu 200 º C.

Nafta

- Nafta  se koristi za zagrevawe na maslo za zagrevawe na bitumen i mazut

- i za  funkcionirawe na mehanizacijata na postrojkata za proizvodstvo na asfalt vo asfaltna baza, za dotur na surovini do bunkeri-dozeri.

Maslo

- Termi~ko maslo se koristi kako medium koj ovozmo`uva prenos na temperatura (odr`uvawe na potrebna temperatura vo cevkite) so koe se obezbeduva te~livost na bitumenot. Mazutot koj isto taka se zagreva so masloto, ostvaruva podobra iskoristivost vo procesot na sogoruvawe koga e predzagrean.

Bitumen;

Bitumen e lepliva,crna i visoko viskozna te~nost (polutvrda) koja e prisutna vo  najsurovite petroleumi, isto taka i vo nekoi prirodni nao|ali{ta.

Asfaltot e sostaven skoro celosno od bitumen, ima nekoi nesoglasuvawa me|u hemi~arite, za strukturata na asfaltot no naj~esto e modeliran kako koloid so asfaltenezi, kako rasprsnata faza i maltenezi kako kontinuirana(konstantna) faza. Ima dve formi ~esto koristeni vo konstrukciite : - Rolovan asfalt  i Mastik asfalt.

- ROLOVAN  ASFALT

Rolovan asfalt (naj~esto `e{ko rolovan ili HRA) e edna od formite na (materijal za patni povr{ini) poznat kolektivno kako crna povr{ina -black top ) druga forma e makadam, vklu~uvaj}i tar i bitumenski makadam. Izrazite asfalt i tarmak ~esto te`neat da bodat koristeni  so promenlivo zna~ewe me|usebe vo normalno koristewe,  iako se razli~ni proizvodi.

Asfaltot ponekoga{ se me{a so tar, {to e ve{ta~ki materijal, proizveden od destruktivna destilacija na organska materija. Bitumenot e dominantna sostojka naTAR no bitumenskata sostojka vo TAR-ot e tipi~no poniska od taa vo asfaltot.

TAR i asfalt imaat mnogu razli~ni in`ewerski karakteristiki, vo EU naj~esto koristen zbor za asfalt e bitumen. Asfalt mo`e da se razdvoi od drugite komponenti  vo surovata nafta kako: nafta, benzin i dizel. So procesite na frakciona destilacija, obi~no pod vakuumski uslovi, podobra separacija (razdeluvawe) mo`e da se dostigne so ponatamo{na razrabotka na

te{kite frakcii na surova nafta vo deasfaltira~ka edinica, koja koristi propan ili butan,vo superkriti~na faza za rasprsnuvawe (razlo`uvawe) na lesnite molekuli koi toga{ se razdvojuvaat.  Ponatamo{nata razrabotka e mo`na so ,,duvawe,, na produktot: glavno reaktiviraj}i go so ,,O2,, . Ova go pravi proizvodot pocvrst i poviskozen (tvrd).Prirodni depoziti na asfalt, vklu~uvaj}i asfaltni ezera se , primarno (ezero Pi~ vo Tr. i Tobago, Bermudsko ezero vo Venecuela itn).

Asfaltot tipi~no se skladira i transportira, na temperatura okolu 150 º C (300 º F). Tie se sobiraat(namaluvaat) vo op{t volumen koga se ladat, taka da golemi kapki ili fleki ako padnat na ko`a se posebno opasni. Ponekoga{ dizel ili kerozin se me{aat so asfaltot pred isporaka za da ja zadr`at te~livosta pri isporaka ovie polesni materijali se razdvojuvaat od me{avinata. Ovaa me{avina naj~esto e nare~ena ,,bitumen feed stock,,  ili BFS . Nekoi kamioni za isporaka gi prenaso~uvaat toplite izduvni gasovi preku cevki (niz teloto na kontejnerot) za do go odr`uvaat materijalot topol. Zadnite delovi na tiperi {to nosat asfalt ~esto se prskaat so dizel pred polnewe za da go pomogne osloboduvaweto.

Vo prastar sreden istok prirodni depoziti (nao|ali{ta) na asfalt bile koristeni kako malter pome|u cigli i kamewa, oblo`uvawe na brodovi i vodonepropusnost. Persiski zbor za asfalt  e mumija, {to mo`e da bide povrzan so angliski zbor  mumuu. Asfaltot bil isto koristen za balsamirawe n amumii. Vo stariot Dale~en istok prirode asfalt bil poleka zagrevan za da se oslobodi od povisokite frakcii, ostavaj}i materija so  povisoka molkularna te`ina koja e termoplasti~na a koga }e se nanesela na objekti , stanuvala dosta cvrsta posle ladeweto. Ovoa svojstvo bilo koristeno za pokrivawe na ~unovi i drugi objekti {to barale vodootpornost (nepropustlivost). Statui na doma{ni bogovi isto bile oblo`uvani so ovoj tip na materijal vo Japonija i Kina. Isturen bitumen isto bil koristen kako na~in na gradewe vo grade`ni{tvoto.

- ROLOVAN ASFALTEN CEMENT

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot asfalt gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri sredni temperaturi i se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Negovata primena e isklu~ivo vo grade`ni{tvoto.

- M a z u t

Asfaltna Baza go nabavuva mazutot od rafinerijata “OKTA” Skopje. Za mazutot ima uverenie za kvalitet i mazutot.

-N a f t a

Asfaltna Baza  -Zvegforska reka Del~evo ja nabavuva naftata od ,,OKTA ,, Skopje. Za naftata ima specifikacija  za kvalitet, i naftata se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:

| Br. | Karakteristiki | Vrednosti | Test metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gustina na 15 ° C , g/cm³ | Odredena, ne dostapna | EN ISO 3675-95 |
| 2. | Cetane,indeks,nepomalku od | 45 | EN ISO 4264-96 |
| 3. | Destilacionen opseg ° C Nadomesten na 50%,ne pove}e od, zima ... // ... 90% ne pove}e od,zima ... // ... 95% ne pove}e od,zima | 280 345 360 | ISO 3405-88 |
| 4. | Kinemati~ki viskozitet na 20 ° C, mm²/s | 2,5-8,0 | ISO 3104-76 |
| 5. | Sulfur % wt,ne pove}e od | 0,2 | ISO 8754-92 |
| 6. | Temna to~ka ° C,ne pove}e od - leto - zima | / minus 5 | EN 23015-98 |
| 7. | Ladno filtrirana udarna to~ka(CFPP),°C ne povisoka od - leto - zima | minus 15 5 | EN 116-83 |
| 8. | To~ka na sjaewe,°C neponiska od | 55 | ISO 2719-88 |
| 9. | Pepel,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6245-82 |
| 10. | Ostatok na jaglerod na 10% destilaciaja,% wt,ne pove}e od | 0,02 | ISO 6615-93 |
| 11. | Bakar koroziona linija (3 ~asa na 50°C) ne pove}e od | 2 | ASTM D 130-94 |
| 12. | Mehani~ki ne~istotii i voda, % wt,ne pove}e od | 0,05 | ASTM D 1796-97 |
| 13. | Obojuvawe, ne pove}e od | 2 | ASTM D 1500 |

Zvegorska reka Del~evo Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na beton Betonska baza Zvegorska reka Del~evo e elektri~na energija.

Elektri~na energija se koristi za rabota na postrojkata za proizvodstvo na beton vo Betonska  baza Zvegorska reka Del~evo    i  za 2006 godina imaat  potro{eno :        kWh .

Elektri~na energija

Potro{ena elektri~na energija e     kWh/ 2006 god.

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica so mo}nost od 1000 KW, a potoa do potro{uva~ite vo postrojkata za proizvodstvo na beton

IV.4    Opis na surovini

- Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo

Osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt:

1.	Bazalt

2. 	Varovnik  kalcit - CaCO3  Kalcium karbonat

3. 	Kameno bra{no  CaCO3  Kalcium karbonat

4. 	Bitumen

MINERALEN SOSTAV:

(Mineral composition)

Chemical Formula

Composition: Op{t sostav na bazalt

Feldspars (Feldspati); Olivine (Olivin); Opaque Oxide (Neprozirni oksidi); Smectite Clay (koloidno dispergirana glina); TOTAL. %; 69; 9; 9; 8. Clinopyroxene (Klinopiroksen); Calcite (Kalcit); Perovskite (Perovskit); /. %; 3; 2; < 1; /; 100.

Vo ovoj materijal ne se sodr`i sloboden kristalen Silicium

Chemical Formula

Composition: Op{t sostav na varovnik i kameno bra{no

CaCO3; Qvarc; Dolomit; Drugi; /; TOTAL. %; 80; 15; 3,5; 1,5; /; 100.

Chemical Formula

Composition: Op{t sostav na bitumen

Povisoki nizi na jaglevodorodi od C25; Poniski nizi na jaglevodorodi od C25; Ostatok; Total. %; 88; 10; 2; 100.

Opis na surovini

Bazalt (Vulkanski karpi)  - Za magmatskite karpi se koristi zborot Mafik koj e kratenka od Ma(gnezium) + F(errum) + ik. Tie vo sebe sodr`at  i pogolema koli~ina na Ca i Na . Mafik mineralite naj~esto vo sebe sodr`at Olivin, Piroksen, Amfibol, Biotit i drugi Mica, Augit i so Kalcium bogati plagioklasi i feldspari.  Bazaltite vo svojot sostav  se bogati so MgO  i CaO  i malku SiO2  i Na2O  i K2O  , vo pove}eto karpi od vulkansko poteklo konzistentni so TAS klasifikacijata. Generalno bazaltot se sostoi od 45-55% SiO2 , 2-6% vkupno alkalii, 0,5-2% TiO2 , 5-14% FeO , 14% ili pove}e Al2O3 . Sodr`inata na CaO obi~no e pribli`no 10% , dodeka sodr`inata na MgO obi~no e vo ramki na 5-12%. Bazaltite sodr`at visok procent na Fe i Mg. Nekoi bazalti se porfiri~ni i sodr`at pove}e razni kristalni strukturi  nare~eno fenokristali vgnezdeni vo strukturata na osnovite na mineralite. Fenokristalite se obi~no ve}e formirani vo rastopenata lava (magma) pred erupcijata i se ve}e formirani od mineralite olivin i piroksen. Ima pove}e tipovi na bazalt:

* Toleiitik bazalt - koj e relativno siroma{en so Silika i Natrium i se nao|a na dnoto na okeani.

* Visoko Aluminiumski bazalt - So pogolema sodr`ina, pove}e od 17 % Aluminium (Al2O3) i  sostavot e pome|u toleiitik i alkalen bazalt. Relativno bogatiot so aluminium sostav baziran e na karpi pome|u fenokristali i plagioklasi.

* Alkalen bazalt  - Relativno e siroma{en so Silika i bogat so Natrium. Dokolku e sodr`an silikata kako ponisko zasitena, mo`e da sodr`i feldspatoidi, alkalen feldspar i flogopit.

* Boninit  - Ima visoka (bogata) sodr`ina na Mg i so Andesit spa|a vo eruptirani, generalno zemeno vo sr`ta (centarot) na magmata.

| Molekularna formula | Otpor pri pritisok (psi) | Tvrdina po MOS | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazalti | 500k-550k | 5 do 9 | Cvrst supstanca, Bezbojna, Prozra~na Providna | >3 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na sinteruvawe ° C | Modul na elasti~nost (kg/mm³) | Zapalivost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 1450 | 9100-1100 | Ne e zapalliv | / |

Varovnik - Agregat:  CaCO3 - Droben agregat se sostoi od varovnik, koj vo pove}e razni frakcii se koristi vo procesot na dobivawe na beton. Kalcit pretstavuva stabilna forma na Kalcium karbonat CaCO3. Kalcitot e eden od naj{iroko rasprostranetite minerali na povr{inata na zemjata. Se odlikuva so sjajna i reflektira~ka povr{ina so osobini na staklo, so pove}e kristalni varijanti.  Mo`e da bide bel ili bezboen koga e ~ist , no mo`e da bide so slabo obojuvawe na siva, crvena, `olta, zelena ,plava, violetova, kafeava, ili crna vo zavisnost od razli~ni ingradienti koi se del od vnatre{nata struktura na mineralot.

Kalcitot e providen do prozra~en no mo`e da poka`uva i fosforescentni i fluoroscentni osobini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 | CaCO3 | 100,08 | Cvrst supstanca, Bezbojna, Prozra~na Providna | 2,71 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 825 | Trigonalno romboedri~ni kristali | Ne e zapalliv | / |

Kameno bra{no: CaCO3 - Sitno (fino) somelen agregat se sostoi od varovnik, koj vo vakva forma se koristi vo procesot na dobivawe na beton. Kalcit pretstavuva stabilna forma na Kalcium karbonat CaCO3. Kalcitot e eden od naj{iroko rasprostranetite minerali na povr{inata na zemjata. Se odlikuva so sjajna i reflektira~ka povr{ina so osobini na staklo, so pove}e kristalni varijanti.  Mo`e da bide bel ili bezboen koga e ~ist , no mo`e da bide so slabo obojuvawe na siva, crvena, `olta, zelena ,plava, violetova, kafeava, ili crna vo zavisnost od razli~ni ingradienti koi se del od vnatre{nata struktura na mineralot.

Kalcitot e providen do prozra~en no mo`e da poka`uva i fosforescentni i fluoroscentni osobini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 | CaCO3 | 100,08 | Sitno somelena pra{ina | 2,71 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 825 | Trigonalno romboedri~ni kristali | Ne e zapalliv | / |

Bitumen  -asfaltos. Bitumen e mnogu kompleksna kombinacija od visoko molekularni te{ki organski komponenti. Vo nego se sodr`i relativno pogolema koli~ina hidratni  jaglevodorodni so dominacija na povisoki nizi na jaglevorodi od C25 vo soodnos pogolema sodr`ina na jaglerod od vodorod. Sekako sodr`i i mali koli~ini od razli~ni metali kako Ni, Fe ili  W , dokolku preovladuva neisparliv talog  posle destilacijata na surovata nafta ili posle razdeluvaweto na rafinatite od ostatokot od naftata pri deasfaltizira~ki ili  dekarbonizira~ki procesi.

Bitumen e sme{a od organski te~nosti, koja e visoko viskozna , crna , lepliva, celosno rastvorliva vo CS2 , i e sostavena prvenstveno od visoko kondenzirani policikli~ni aromati~ni hidrokarbonati.

Bitumen prvenstveno se koristi za nanesuvawe na pati{ta. Drugite primeni mu se generalno za vodonepropusni proizvodi, vklu~uvaj}i koristewe na bitumen vo proizvodstvo na nanosi na krovovi, i za zape~atuvawe na stanbeni krovovi. Petrolejsko proizvodstvo od tar pesoci se pod  razvoj vo Alberta Kanada. Bitumen od tar pesoci e proekt koj e zastapen so 80% vo Kanadskoto nafteno proizvodstvo do 2020. Vo minatoto bitumenot bil koristen za vodonepropu{tawe na brodovite, a isto taka i za oblo`uvawe na zgradite. Gr~kiot  istori~ar Herodot veli deka vrel bitumen bil koristen za kako malter za na zidovite vo Vavilon. Mo`no e i da gradot Kartagina lesno izgorel bidej}i ~esto kako malter na zidovite bil koristen bitumenot vo konstrukciite. Sadovite vo koi se v`e{tuva bitumenot ili bitumenozni komponenti obi~no se isklu~eni od javni osiguruvawa. Pove}eto geolozi veruvaat deka prirodnite naslagi od bitumen se formirani od  mikroskopski algi, kako i od drugi  ne{ta. Od ovie izumreni organizmi i nivni ostatoci se formirale naslagi  na dnoto na moriwata ili ezerata kade tie `iveele. Izlo`eni na toplina ili pritisok od dlabo~inite na zemjata so vreme se transformirale ovie materijali vo bitumen, kerogen ili petroleum. bitumen e pronajden i vo meteoriti, arhai~ni karpi, Bakar-Cink  mineralizacija, i pe{teri. Mo`no e bitumenot da nastanal od nekoja arhai~na ka{a, no i od prerabotka na bakterija koja konzumirala hidrokarbon.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitumen nema molekularna formula | Bitumen nema empiriska formula | / | Crna, viskozna, lepliva, polutvrda supstanca | 1,035 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na omeknuvawe ° C | Kristalen oblik | To~ka na svetnuvawe ° C | Klasifikacija |
| Ne rastvorliv | 64 | / | 320 | / |

# Sertifikat  za bitumen:

| Sertifikat za kvalitet ELOT EN ISO 9001:2000 Qual. Certificate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt: Asfalt 50/70 Tank: TK-832 Zemawe primerok (mostrirawe):11.12.2006 Primerok (mostra)br: Sertifikat S/N :1287 |  |  | Zabele{ka: Motor tanker: Data na tovarewe(polnewe): Destinacija: Za: |  |  |
| Br. | T e s t | Merna edinica |  | Metoda | Rezultat |
| 1. | Specifi~na te`ina25/25° C | --- |  | ASTM _D70 | 1.035 |
| 2. | To~ka na svetnuvawe(COC) | ° C |  | ASTM _D92 | 320 |
| 3. | Penetracija na toplina % ili pen.25° C/100g/5s | --- |  | ASTM _D5 | 93,0 |
| 4. | Penetracija 25° C/100g/5s | --- |  | ASTM _D5 | 64 |
| 5. | To~ka na omeknuvawe R&B | ° C |  | ASTM _D36 | 48,5 |
| 6. | Indeks na penetracija | --- |  | NOMOGRAM | 0,2 |
| 7. | Plasti~nost na 25° C | ° C |  | ASTM _D113 | > 70 |
| 8. | Rastvorlivost vo CS2 | %w/w |  | ASTM _T44 | 99,9 |
| 9. | Rastvorlivost vo CCl4 | %w/w |  | ASTM _D165 | 99,8 |
| 10. | Pra{ina | %w/w |  | ISO6245 | 0,110 |
| 11. | Te`inski gubitok na temperatura 5h - 163 ° C | %w/w |  | ASTM _D6 | 0,1 |
| 12. | Parafini | %w/w |  | DIN1995 | 0,9 |

Goriva:

Mazut e gorivo koe se koristi za obezbeduvawe na potrebnata temperatura za odvivawe na termi~ki procesi:

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |

Naftata e gorivo koe se koristi za zagrevawe na termi~koto maslo koe  treba da ovozmo`i transport na bitumenot no i da ovozmo`i podobro me{awe na komponentite vo me{alkata, isti se koristi naftata za da  obezbedi funkcionirawe na  potrebnata mehanizacija za vr{ewe na dotur na surovina na vlez pred pogon.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |

Predzagrevawe na mazutot se vr{i so maslo obi~no (kalenol), zaradi podobro transportirawe so pumpa od rezervoari do su{arata, zaradi obezbeduvawe na podobro sogoruvawe, namaluvawe na potro{uva~kata na mazutot, a so toa i namaluvawe na emisiite na {tetni gasovi od gorewe  vo Asfaltna Baza Zvegorska reka Del~evo.

- Betonska baza Zvegorska reka i Orizari Del~evo

Cement

Cement e hidrauli~no mineralno vrzivno sredstvo koe se dobiva so melewe na Portland cementen klinker, koj pak se dobiva pe~ewe na varovnik i glina na temperature od 1350-1450 °C . Britanskiot in`ewer Xozef Aspdin go patentiral Portland cementot 1824 god., a nare~en e po varovni~kata karpa na ostrovot Portland vo Gol. Britanija zaradi sli~nosta na bojata. Pokraj portland cementniot klinker, za ~ie dobivawe se koristi me{avina na varovnik i glina vo odnos 3:1 (odnos na masite), vo cementot redovno e prisutna i mala koli~ina na gips (do 5%) koja se dodava zaradi regulirawe na vremeto na vrzuvawe na cementot. Portland cementot go karakterizira srazmerno konstanten hemiski sostav i toa: CaO(vrzan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 najmnogu 3-4,5% , CaO (nevrzan) najmnogu 2%, MgO najmnogu 5%, alkalii (Na2O i K2O) 0,5-1,3%. Cementite voop{to se delat na vidovi i klasi. Vidovi pretstavuvaat kategorii na cement vo zavisnost od sostavot i tehnologijata na proizvodstvo, dodeka klasite na cement gi ozna~uvaat nivnite mehani~ki karakteristiki. Se delat vo dve osnovni grupi:  cementi na baza na portland cementen klinker  i na ostanati - specijalni vidovi na cement.

Voda

Vodata pretstavuva neophodna komponenta na sekoja betonska me{avina, bidej}i samo vo nejzino prisustvo e mo`no da se odviva procesot na hidratacija na cementot. Pokraj ova, vodata vo sve`iot beton zna~ajna e kako komponenta so koja se ostvaruva potrebniot viskozitet na betonskata smesa, odnosno kako komponenta koja ovozmo`uva efikasni vgraduvawe i zavr{na obrabotka na betonot. Vodata za priprema na betonot ne smee da sodr`i sostojki koi mo`at nepovolno da vlijaat na procesot na hidratacija na cementot, isto taka  nitu takvi sostojki koi mo`at da bidat pri~ina za korozija na armaturata (~elikot)  vo armirano betonski konstrukcii. Vodata za piewe prakti~no sekoga{ gi zadovoluva navedenite uslovi, pa taa mo`e da se upotrebuva za priprema na beton i bez posebno doka`uvawe na soodvetnosta na namenata. Me|utoa, vo site ostanati slu~ai mora da se prilo`at dokazi za kvalitetot na vodata za beton.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na betonot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na betonskite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  beton. Za priprema,  potpolno ramnomerno se koristat kako prirodni [pesok i krupni~av pesok({qunak)], taka i droben materijal. Sekako vo obzir doa|a i me{avina na separiran {qunak, odnosno pesok i droben agregat. Drobeniot materijal po pravilo e poskap, pa na prirodniot sekako re~niot vo praktikata i naj~esto mu se dava prednost. Prirodniot materijal zaradi zaoblensta na zrnata mnogu popovolno vlijae na vgradlivosta i obrabotkata na betonskite smesi. Me|utoa i drobeniot materijal ima odredeni prednosti, toj vo petrografska smisla e mnogu pohomogen, a toa uslovuva mnogu pomala koncentracija na naponot vo ocvrsnatiot beton pod opteretuvawe i pri temperaturni promeni. Oblikot na zrnata koi imaat ostri ivici kaj drobeniot materijal ovozmo`uva ostvaruvawe na vkle{tuvawe na sosednite zrna, pa toa doprinesuva za zgolemuvawe na mehani~kite karakteristiki, posebno za zgolemuvawe na cvrstinata na betonot pri zategawe.

### Dodatoci na betonot - Aditivi

Aditivi se supstancii koi so svoite fizi~ko, hemisko ili kombinirano dejstvo vlijaat na odredeni svojstva na sve`iot ili ocvrsnatiot beton. Doziraweto na aditivi e obi~no okolu 5% od masata na cementot, i se dodavaat pri spremaweto na betonskata smesa.

Naj~esto koristeni aditivi se :

- Plastifikatori se dodatoci koi gi podobruvaat vgradlivosta i obrabotlivosta na betonskite smesi, pa mo`e da ka`eme deka pretstavuvaat regulatori na reolo{kite svojstva na sve`iot beton. Vo ponovo vreme se pove}e doa|a do primena na t.n. superplastifikatori, pa i hiperplastifikatori, koi ovozmo`uvaat u{te pozna~ajno namaluvawe na koli~inata na voda vo sve`iot beton, a pri toa da ne se zagrozi vgradlivosta i obrabotlivosta na betonot. Namaluvaweto na voda mo`e da bide i preku 30%.

- Aeranti (vovlekuva~i na vozduh) se aditivi so koi vo strukturata na betonot se formiraat meur~iwa (globuli) na vozduh od redot na veli~ina od 0,01-9,3 mm. Ovie meur~iwa ramnomerno se rasporedeni vnatre vo masata na betonot, i takvata struktura uslovuva zgolemena otpornost na dejstvo od mraz.

- Zatnuva~i isto kako i aerantite, mo`e da  se smetaat za aditivi regulatori na strukturata na betonot. Posle nivnata reakcija so klinkerot materijalite se dobivaat produkti koi gi zatnuvaat kapilarnite pori vo cementniot kamen. Na toj na~in se zgolemuva stepenot na nepropustlivost na ocvrsnatiot beton.

- Akceleratori (zabrzuva~i) naj~esto se soedinenija na hloridi, taka da najpoznat i naj~esto upotrebuvan accelerator e kalcium hlorid. Toj ne vlijae bitno na vrzuvaweto na cementot, no vo zna~ajna merka go zabrzuva procesot na ocvrsnuvawe.

- Retarderi deluvaat na toj na~in {to okolu zrnata na cementot se sozdavaat opni (membrani) koi go spre~uvaat brzoto odvivawe na hemiskite reakcii na relacija cement - voda. Najpoznat i najra{iren retard  e sadra.

- Inhibitori na korozija se koristat za namaluvawe na korozija na ~elikot (armaturata) vo betonot.

- Antifrizi se sredstva protiv smrznuvawe na sve` beton, deluvaat taka {to ja sni`uvaat to~kata na smrznuvawe na vodata. So nivna upotreba se ovozmo`uva izveduvawe na betonirawe i na temperaturi poniski od 0 °C .

Vo betonska baza Del~evo se koristat slednive aditivi:

Superfluid - koj se dodava zaradi finalna obrabotka na zidovi od zavr{ni objekti.

U-zabrzuva~ - koj se dodava zaradi za{tita na aktivno prodirawe na voda ili orosuvawe na zidovi od beton, kaj site podzemni objekti, tuneli, rudarski okna, podrumi, zasolni{ta.

Hidrozim (antimraz) - koj  se dodava za protiv mrznewe, da ne doa|a do raspukuvawe na betonot pri niski temperaturi.

Detalen opis na surovini za proizvodstvo na beton

Cement : Alit (Ca3O.SiO4), Belit (Ca2SiO4), Trikalcium aluminat (3CaO.Al2O3) i drugi komponenti.

Cement e fino someleno vrzivno sredstvo koe prvenstveno se sostoi od Kalcium i Aluminium silikati. Cementot i vodata (Cementen malter)ocvrsnuvaat gradej}i cementen kamen, dodeka so pesok i  krupen pesok({qunak) gradi beton. Za dobivawe na cement se me{aat fino someleni surovini, obi~no varovnik i glina se dodeka ne se postigne homogen sostav. 	Po suva ili vodena postapka se homogenizira surovoto cementno bra{no, a potoa se vr{i sinteruvawe (pe~ewe) na cementnoto bra{no. Otkako }e se otstrani vodata i CO2 , se nosi na melewe vo kugli~ni melnici i se dobiva cement. Vo slu~aj na potreba na me{avinata mu se dodavaat komponenti koi nedostasuvaat za da se postigne sakaniot hemiski sostav. Vo svojot sostav ima i SiO2  i drugi ingradienti vo mali koli~ini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ca3O.SiO4 2. Ca2SiO4 3. 3CaO.Al2O3 | 1. Ca3O.SiO4 2. Ca2SiO4 3. 3CaO.Al2O3 | 1. 228,2 2. 172,2 3. 260,2 | 1. Kafeav 2. Plav | 1. 2.853 2. 2.378 3. 3.064 |
| Rastvorlivost vovoda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| 1. Rastvorliv 2. Rastvorliv 3. Rastvorliv | 1. 1070 2. 1070 3. 1542 | 1.Bazi~na heksagonalna str 2.Bazi~na heksagonalna str 3.Kubi~en | 1.Ne zapaliv 2.Ne zapaliv 3.Ne zapaliv | / / / |

Agregat: Re~en agregat se sostoi od kvarciti, gabro-dijabazi,silikatni metapesoci, Andeziti-Daciti itn

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | SiO2 | 60,0 | kafeavo crna siva boja razni granulacii |  |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| / | / | / | Ne e zapalliv | / |

Prirodno pe~ena glina:  [Al2(Si2O7).2H2O]  - Portokalovo crvenkasta tvrda supstanca so dobri fizi~ko- mehani~ki karakteristiki za namenata za koja se koristi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2(Si2O7).2H2O | Al2O3:SiO2:H2O=1:2:2 | 183,67 | Portokalovo crvenkasta tvrda supstanca | 2,6 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| < 0,1 | > 1600 | Triklini~en kristal | Ne e zapalliv | / |

Dodatok:  Aditiv - Fluiding e Na--naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat. Temno kafeava te~nost  se dodava vo betonot zaradi podobruvawe na svojstvata.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa gr/cm³ | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ ( 20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na- naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | Na- naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | / | Temno kafeava te~nost | 1,15 ±0,03 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | Suva materija | Kristalna struktura | Zapalivost | Stabilnost/ Reaktivnost |
| / | 38  2% | / | Ne e zapalliv | Stabilen pri normalni uslovi, pri ekstremno visoki temperature se osloboduvaat oksidi |

Dodatok:  Aditiv -

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa gr/cm³ | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ ( 20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | Suva materija | Kristalna struktura | Zapalivost | Stabilnost/ Reaktivnost |

MINERALEN SOSTAV NA SUROVINITE:

(Mineral composition)

1.Cement (CaO 61-67%;SiO2 19-23%;Al2O3 2,5-6%;Fe2O3 0-6%;Sulfati 0-2%

2. Agregat [Re~en ili droben kamen-varovnik CaCO3 ( 0-4,4-8,8-16,16-31,5 mm)]

3. Aditivi (Dodatoci)

4. Voda   (H2O)

Chemical Formula: 1. Cement

Composition: Op{t sostav na cement

CaO; SiO2; Al2O3; Fe2O3; Sulfate. %; 61-67%; 19-23%; 2,5-6%; 0-6%; 0-2%.

Chemical Formula: 2. Agregat

Composition: Op{t sostav na agregat: 2a. Pesok re~na

Kvarciti; Gabro dijabazi; Silikatni metapesoci; Andeziti Daciti; Kalkareniti; Varovnici-dolomiti. %; 30-37%; 15-20%; 9-14%; 8-12%; 6-10%; 3-8%.

Chemical Formula: 2. Agregat

Composition: Op{t sostav na agregat: 2b. Droben kamen varovnik

Kalcit; Kvarc; Dolomit; Sericit,muskovit, magnetit i dr. min.. %; 80%; 15%; 3%; okolu 2%.

Chemical Formula: 3. Dodatok-aditiv

Composition: Hidrofob, Superfluid

Na- naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat; Drugo. %; 99; 1.

NAPOMENA:

1. Aditivite se opi{ani pogore, dodeka sostavot zavisi od proizvoditelot.

2. Sostavot na agregatite mo`e da bide razli~en i promenliv, a gi odreduva fizi~kite osobini i hemiskiot sostav na agregatite.

2.a. Agregatite  se sostav na razli~ni materijali, i se delat na re~ni (magmatski) i varovni~ki (karpesti).

IV. 5		Laboratorija

- Asfaltna Baza Zvegorska reka Del~evo

Osnovna obvrska na Laboratorijata pri Asfaltnata baza - e kontrola na kvalitetot na proizvedeniot asfalt. Sporedni obvrski koi se izvr{uvaat:

Kontrola na agregatite, koli~ina na bitumen vo asfaltot.

Oprema koja ja ima na asfaltnata baza :

Mar{alov nabiva~

Mar{alova presa

Elektri~no re{o

Su{nica

Vodeno kupatilo

Elektronska vaga i Lost vaga

Sita

Kalapi za izrabotka na Mar{alovi probi

Ekstraktor so destilator

Hemikalija za ekstrakcija - Trihlor etilen

Na asfaltnata baza t.e. vo asfaltnata laboratorija se kontrolira proizvodstvoto na asfaltni me{avini. Kontrolata e vo toa da sve`a asfaltna me{avina se analizira za utvrduvawe na granulometriskiot sostav  na asfaltnite me{avini i u~estvoto na bitumen vo niv. Za ekstrahirawe na asfaltot se koristi trihlor etilen. Godi{na potro{uva~ka na trihlor etilenot e relativna i zavisi od brojot na analizite. Za edna analiza (za 1 kgr proba) potrebni se 3 litri trihloretilen. Vo laboratorijata se vr{i isto taka i granulometriska analiza na frakciite koi se koristat za proizvodstvo na asfaltnite me{avini. Frakciite se proizvedeni na Kamenolomite Brazda Skopje i Zebrnik Kumanovo. Probite za bitumen se ispra}aat vo centralna laboratorija, bidej}i tuka nema soodvetna aparatura.

So Mar{alov nabiva~ se izbiva oladenata proba od kalap koja potoa se analizira t.e. se nosi na Mar{alova presa kade se ispituva stabilnost i te~ewe na asfaltnata masa.

Vo su{nica probata treba da otstoi izvesno vreme;.

Sitova analiza se vr{i za odreduvawe na granulometriski sostav t.e. u~estvo na frakciite.

Vodeno kupatilo do 60 º C  treba da poka`e dali posle 30 minti {e dojde do nestabilnost na masata, te~ewe koe se odreduva so stabilnost do 7 KN i pove}e.

Vo centralnata Laboratorija na Granit - Skopje se ispra}aat probni koli~ini na asfalt i agregati, koi potoa se podlo`eni na ispituvawe.

Kako povratna informacija, Asfaltnata baza - dobiva mese~na potvrda za ATEST za kvalitetot na gotovi asfaltni me{avini  i upotrebenite materijali.

- Betonska baza Zvegorska reka i Orizari Del~evo

Osnovna obvrska na Laboratorijata pri Betonska baza Del~evo e kontrola na kvalitetot na proizvedeniot gotov beton. Sporedni obvrski koi se izvr{uvaat: Kontrola na agregatite, cementot i vodata, su{ewe i prosejuvawe na materijalot, merewe na temperaturata na gotoviot sve` beton i merewe na vla`nost na materijalot.

Za kontrola na kvalitetot na gotoviot beton se zemaat kontrolni betonski kocki so dimenzii: 15h15h15 cm vo metalni kalapi. Kontrolno telo se zema od sekoj tip na proizveden beton dnevno. Otkako }e se zeme probnoto telo, naredniot den se otstranuva od kalapot i se stava vo bazen so voda, kade {to otstojuva 28 dena na temperatura od 20 °C(+-2 °C), a potoa se vr{i merewe na jakost na pritisok na kontrolnite tela, sported baranite marki. Ova ispituvawe se vr{i so mehani~ka presa. Po potreba, kontrolnite tela se ispituvaat i na 3 dena, pri {to procentot na baranata marka treba da iznesuva minimum 50% od baranata marka. Posle 28 dena se vr{i ispituvawe na jakost na betonot t.e se proveruva dali ja postignuva markata na betonot.

Drug del od opremata se sitata za prosejuvawe na soodvetnite frakcii na agregat. Laboratoijata poseduva i porozimetar, koj se upotrebuva za odreduvawe na procentot na pori vo betonskata me{avina. Kako vtor reper za kvalitet na betonot, se koristi Abramsov konus (slampmetar), so koj se odreduva kozistencijata na betonot. Posleden del od opremata pretstavuva su{nica na materijal. Vo centralnata Laboratorija na Granit - Skopje se ispra}aat probni koli~ini na cement i agregati, koi potoa se podlo`eni na ispituvawe (zapreminska te`ina, specifi~na te`ina, kr{livost).

Kako povratna informacija, Betonska baza Zvegorska reka i Orizari -Del~evo  dobiva mese~na potvrda za ATEST za kvalitetot na gotoviot beton i upotrebenite materijali.

TABELA  IV.1.1.   Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili

sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mesecno prosek | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazalt | / | Nema | / | / | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 2. | Varovnik CaCO3 | 471-34-1 | Nema | / | / | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 3. | Kameno bra{no CaCO3 | 471-34-1 | Nema | / | / | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 4. | Bitumen (asfaltos) | 8052-42-4 | Nema | / | / | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |

TABELA IV.1.1.  Detali  za proizvodi, povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Asfaltna baza Zvegorska reka Del~evo

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mese~no prosek | Godi{na upotreba (toni/god.) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltna me{avina, za nanesuvawe na pati{ta | / | Isparuva~ki supstancii koga e temperaturata 160 ° C | / | / | Za asfaltirawe na pati{ta | Nema |  | Nema |

TABELA  IV.1.1. b  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili

sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Kamenolom Brazda

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mesecno prosek | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varovnik CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 22.200 | 266.700 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |
| 2. | Kameno bra{no CaCO3 | 471-34-1 | Nema | 175 | 2.100 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |

TABELA  IV.1.1. v  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili

sozdavaat na lokacijata

POSTROJKA: Kamenolom Zebrnik

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina (toni) Mese~no prosek | Godi{na upotreba (toni) | Priroda na upotrebata | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazalt | / | Nema | 700 | 8.700 | Za proizvodstvo na asfaltna me{avina | Nema | Nema |