Merewa vo fabrika  ,,VARDAR DOLOMIT,, - Gostivar

Vo fabrikata ,, VARDAR DOLOMIT,, Gostivar izvr{eni se merewa na: po~va, respirabilna pra{ina, bu~ava  i otpadna voda.

Merewata za po~va se izvr{eni na 23.02 2007

Merewata za respirabilna pra{ina,  bu~ava i otpadna voda se izvr{eni na 16.03.2007

1. Merewa za po~va vo  ,, VARDAR DOLOMIT,,  - Gostivar

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za `ivotot na razni organizmi. Obezbeduva osnova za `ivot i igra zna~ajna uloga vo kru`eweto na C vo prirodata, no i na drugi elementi koi se zna~ajni za `ivotot. Po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenenti. Sostavot na po~vata e najrazli~en, i zavisi od klimata, reqefot, florata ,faunata kako i od vremeto. Po~vata ~esto mo`e, vo posledno vreme se pove}e, poradi se pogolemoto vlijanie na emisionite gasovi  (CO,SO2 ,NOx,CO2) da bide kisela. Kiselosta na po~vata e zna~ajna za ishranata na rastenijata , i e merka za zagadenosta na po~vata. Za asimilacija na nutrientite optimalnata vrednost na pH e 6-7. Dokolku  pH e poniska od 6, vo po~vata otsustvuvaat nekoi zna~ajni elementi.Od druga strana vo silno kisela sredina, vo visoka koncentracija mo`e da bidat prisutni nekoi mikroelementi .

Tabela za MDK za {tetni i opasni materii koi mo`e da se sodr`at vo po~vata ,se vo soglasnost so na{ite zakonski propisi i evropskata regulativa

| Elem. | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK mg/kg | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 100 | 300 | 50 |

Mostriraweto izvr{eno na 23.02.2007 god na tri merni mesta vo ramki na instalacijata Vardar Dolomit - Gostivar,  prika`ano e na slika br. 1

Slika br. 1  Merni mesta za po~va vo Vardar Dolomit - Gostivar

Mostriraweto e izvr{eno na tri merni mesta i toa:

Merno mesto M.m. 1 (2 metri kon zapad od ograda, 5 metri od ograda kon sever)

Merno mesto M.m. 2 (2 metri od ulica kon sever, 2metri od ulica kon zapad)

Merno mesto M.m. 3 (10 metri od pogon opeki (oddelenie za temperirawe) kon jug, 2 metri od ograda kon zapad)

Rezultati od merewata

Rezultati od izvr{eni merewa na po~va vo “ Vardar Dolomit” Gostivar se prezentirani vo Tabela br. 1.

Tabela  br.1.  Rezultati od merewa na po~va vo “ Vardar Dolomit” Gostivar  vo ramki na instalacijata

| Oznaka | SiO2 % | K2O % | Al2O3 % | P % | S % | N % | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var Dol Po~va 1 M.m. 1 | 63,50 | 0,33 | 12,92 | 0,06 | 0,82 | < 0,01 | 5,5 |
| Var Dol Po~va 2 M.m. 2 | 65,70 | 0,31 | 12,79 | 0,08 | 1,10 | < 0,01 | 5,4 |
| Var Dol Po~va 3 M.m. 3 | 63,78 | 0,33 | 13,65 | 0,08 | 1,11 | < 0,01 | 5,1 |

Ovde se raboti za pesokliva po~va, so mo`no prisustvo na glina , dodeka silno kiselata sredina uka`uva deka vo visoka koncentracija mo`e da bidat prisutni nekoi mikroelementi.

2. Merewa za respirabilna pra{ina  vo ,, VARDAR DOLOMIT,, - Gostivar

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

Maksimalno dozvolenite koncentracii na vkupno respirabilna pra{ina od mineralno i organsko poteklo dadeni se vo tabela br. 2

| Pra{ina | Respirabilna(mg/m³) | Vkupna(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1. MDK za mineralna pra{ina vo vozduhot vo r. prostorii se presmetuva prema % SiO2 | 10 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 | 30 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 |
| 2.Pra{ina vo granit | 2 | 6 |
| 3.Pra{ina od azbest | 1 | 3 |
| 4.Pra{ina od staklena volna | 2 | 6 |
| 5.Jaglenova pra{ina bez SiO2 | 3 | 10 |
| 6.Pra{ina od pamuk, svila, len i konop | 1 | 5 |
| 7.Pra{ina od rastitelno i `ivotinsko poteklo | 3 | 10 |
| 8. Pra{ina od silikati so pomalku od 10% SiO2 (talk,liskun,olivin) | 4 | 12 |
| 9.Pra{ina od plasti~ni materii (polivinilhlorid,aminoplas,fenoplast) | 3 | 10 |
| 10.Mineralna pra{ina so pomalku od 1% SiO2 | 5 | 15 |

Ispituvaweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo vozduhot na rabotnite prostorii izvr{eno e so zemawe na reprezentativni izvadoci na pove}e karakteristi~ni mesta vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina, odnosno vo neposredna blizina na rabotnikot, ( 1.5 m od povr{inata na koja se nao|a rabotnikot) .

Analiza na respirabilnata pra{ina e vr{ena so digitalen aparat Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. [tetnoto vlijanie na pra{inata e odredeno vo soglasnost JUS. Z. BO 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{inata.

2.1. Pogon Sinter Dolomit  (pozicija  3.1  na slika br 1)

2.1.1.  Rezultati od merewata

Merewata se vr{eni na pozicija  3.1  na slika br 1 , dodeka rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina pred Pogon Sinter dolomit se prezentirani vo Tabela br. 3

Tabela  br.3.  Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina kaj priem na surovinata pred Pogon Sinter dolomit.

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Kaj vlez na surovinata | 0.130 | 0.160 | 0.148 | 4 |
| 2 | Otvoren separator | 0.420 | 0.172 | 0.160 | 4 |
| 3 | Kos/trakast transporter | 0.097 | 0.153 | 0.05 | 4 |

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71

2.1.2.  Rezultati od merewata

Merewata se vr{eni na pozicija  3.1  na slika br 1 , dodeka rezultatite  od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo Pogon Sinter dolomit se prezentirani vo Tabelata br.4

Tabela br.4  Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina vo Pogon  Sinter dolomit.

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Pred vlez vo Pogon Sinter dolomit | 0.221 | 0.598 | 0.27 | 4 |
| 2 | Separator | 0.828 | 1.150 | 0.90 | 4 |
| 3 | Kontrolna kabina | 0,099 | 0,146 | 0,23 | 4 |

2.2.  Pogon  Sinter dolomitni - masi

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71

Pogon Sinter dolomitni - masi (pozicija  3.2  na slika br 1)

2.2.1 Rezultati od merewata

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo Pogon Sinter dolomitni - masi  se prezentirani vo Tabelata br.5

Tabela br.5  Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Vo blizina na mlinot | 0.099 | 0.174 | 0.151 | 4 |
| 2 | Prv sprat,pred vlez vo sobata kaj kont. tabla | 0.212 | 0.331 | 0.280 | 4 |
| 3 | Tret sprat,kaj ventilacioniot sistem za otpra{uwe | 0.176 | 0.514 | 0.343 | 4 |
| 4 | Priem na surovina | 0.216 | 0.454 | 0.361 | 4 |

  - Pogon  Sinter dolomitni - opeki

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71

Pogon Sinter dolomitni - opeki (pozicija  3.3  na slika br 1)

2.3.1. Rezultati od merewata

Rezultatite od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo “ Vardar Dolomit” Gostivar pogon sinter dolomit - opeki se prezentirani vo Tabela br. 6

Tabelabr. 6  Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 |  |  | MKD mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Magacin | 0.061 | 0.220 | 0.103 | 4 |
| 2 | Temper pe~ka | 1.77 | 2.25 | 1.83 | 4 |
| 3 | Pult na priprema | 0.877 | 2.067 | 1.24 | 4 |
| 4 | Me{a~ | 1.76 | 2.65 | 2.15 | 4 |
| 5 | Presa | 1.99 | 3.0 | 2.33 | 4 |

Pri mereweto koristen e MICRODUST pro Aerosol Monitoring System - digitalen aparat so direktno ot~ituvawe na koncentraciite na respirabilna pra{ina.

Metodologijata na zemawe primeroci i ot~ituvaweto na koncentraciite e vo soglasnost so JUS Z. BO 001/71

3. Otpadni vodi

Otpadnite vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na otpadnite vodi od razli~ni dejnosti, tuku za sekoja poedine~na dejnost mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti.

| Industrija | Parametri (a) | Parametri (b) |
| --- | --- | --- |
| Industrija za proizvodstvo na sinter dolomit | HPK pH suspendirani cvrsti ~esti~ki temperatura | Alkalitet Hromati Cink Sulfiti Vkupen suv ostataok na filtrirana voda |

Vo kanali na gradskiot kanalizacionen sistem zabraneto e ispu{tawe na zapallivi i eksplozivni materii kako {to se: nafta i nejzini te{ki derivati, kako i site ostanati cvrsti, te~ni i gasoviti zapallivi i eksplozivni materii.

Maksimalno dozvolena koncentracija vo  otpadnite vodi, koi mo`at da se ispu{taat vo gradska kanalizacija mereno na mesto na ispu{tawe, pred me{awe so otpadnite vodi od gradskata kanalizacija, dadeni se vo tabela br. 7

Tabela br. 7. Dozvoleni vrednosti (na nekolku pokazateli) na  zagaduvawata na vodite {to se ispu{taat vo gradska kanalizacija

| Pokazateli | MDK |
| --- | --- |
| Temperatura | Do 40 0S |
| HPK (mg/ l O2) | 2000 |
| BPK 5 ( mg/ l O2 ) | 1000 |
| pH vrednost kaj vodi koi sodr`at metali | 7 -10 |
| pH vrednost | 6 – 8.5 |
| Vkupni materii (suv.mat.) mg/l | 3000 |
| Nafta i nafteni produkti (mg/l) | 50 |
| Masti (mg/l) | 55 |
| @iva Hg (mg/l) | 0.005 |
| Bakar Cu (mg/l) | 0.5 |
| Hrom Cr 3+ (mg/l) | 0.5 |
| Hrom Cr 6+ (mg/l) | 0.1 |
| Nikel Ni (mg/l) | 0.1 |
| Olovo Pb (mg/l) | 0.5 |
| Cink Zn (mg/l) | 2.0 |
| Arsen As (mg/l) | 0.5 |
| Selen Se (mg/l) | 0.1 |
| Nitrati NO3- (mg/l) | 50 |
| Nitriti NO2- (mg/l) | 30 |

Vo  Vardar Dolomit,  otpadnata voda se vliva vo gradskata kanalizacija na grad Gostivar.

REZULTATI OD IZVR[ENITE ANALIZI

Se prika`ani vo tabela br. 8

3.1.2 . Rezultati od merewata

Rezultatite od izvr{eno merewe na otpadna voda  vo “ Vardar Dolomit” Gostivar se prezentirani vo Tabela br. 8

Tabela br. 8  Rezultati od merewata na otpadna voda

| PARAMETAR | Otpadna voda, Izmerena vrednost od zbirna {ahta na otpadna voda | MDK |
| --- | --- | --- |
| Temperatura °C | 32 | < 40 |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez |
| Vidliva boja | Bez | Sl.zamatena |
| Zabele`liva mirizba | Sl.zabel. | Sl.zabel. |
| Otpadni materii koi so svoeto agresivno dejstvo gi o{tetuvaat zidovite od kanalite | n.d | Ne e dozvoleno |
| pH | 6.7 | 6.0-8.5 |
| HPKKmnO4, mg/l O2 | 8.8 | 2000 |
| BPK5, mg/l O2 | 6.8 | 1000 |
| Vkupni materii mg/l | 178.0 | 3000 |
| Hloridi, mg/l | n.d | 400 |
| Alkalitet mg/l CaCO3 | 24 | / |
| Sulfiti SO32- mg/l | < 10 mg/l | / |

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadnata voda, soglasno Pravilnikot za Tehni~ki i Sanitarni uslovi za ispu{tawe na otpadni vodi vo objekti na gradska kanalizacija ( Sl.Vesnik na grad Skopje br.355 od 30.03.1969 i br.24 od 14.06.1976) otpadnata voda od fabrikata za proizvodstvo na sinter dolomit “Vardar Dolomit” ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

4. Bu~ava  i  nejzino  vlijanie

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Spored  “Zakonot  za  spre~uvawe  na  {tetnata  bu~ava “ (Sl. Vesnik na SRM, br. 21/84), vo ~len 2 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni

materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Vo “Vardar Dolomit” Gostivar, izvr{eni se  merewa na nivoto na

bu~ava  i prika`ani  vo slednite tabeli (tabela 9, 10 , 11 i 12)

Tabela br. 9 Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

kade se vr{i priem na surovina i razbivawe na krupni

par~iwa i niven transport do prifatni bunkeri vo

sinter dolomit

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.4 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 80.5 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 69.2 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Vlez na surovina , kade {to bu~ava se javuva od transportnite sredstva so koi se vnesuva surovinata i bu~ava koja se javuva od transportniot sistem do sito za separacija. Ovde rabotnikot vr{i vizuelna kontrola vo tekot na denot.

Merno mesto br.2 Sito za separacija, razbivawe na pokrupnite par~iwa na potrebnata veli~ina. Ovde rabotnikot vr{i vizuelna kontrola vo tekot na denot.

Merno mesto br.3 Transport na ve}e separiranni par~iwa na potrebna veli~ina do vleznite bunkeri vo pogon sinter dolomit. Ovde rabotnikot vr{i vizuelna kontrola vo tekot na denot.

Tabela br. 10 Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

vo pogon sinter dolomit .

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70.1 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 83.8 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 59.1 | 70 | zadovoluva |
| 4 | 95.0 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 71.7 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1 Pred vlez vo pogon sinter dolomit.  Kontrola na nivo na bu~ava producirana od pogonot sinter dolomite vrz `ivotnata sredina

Merno mesto br.2  Mesto za uzorkuvawe, pod {ahtna pe~ka. Ovde rabotnikot ne e dol`en da go pominuva celoto rabotno vreme.Tuka se rv{I vizuelna kontrola i se zema mostra za uzorkuvawe.

Merno mesto br.3 Kontrolna kabina,kade se vr{i vizuelna kontrola na avtomatikata na pogonot preku monitori vo tekot na celo rabotno vreme.Ovde e potrebno prisustvo non-stop od vraboteno lice.

Merno mesto br.4 Separator, razdvojuvawe na positnata frakcija od potrebnata.(kontrola na ovaa pozicija se vr{i preku kontrolnata kabina i nekolku minutna vizuelna kontrola vo tekot na rabotnoto vreme od odreden rabotnik ).

Merno mesto br.5 Trakisti (dvajca) koi vr{at vizuela kontrola na nedope~eni par~iwa na sinter dolomit ( ili nesakani metalni par~iwa ) i nivno otstranuvawe.Potrebno e sekoga{ prisustvo na eden od vrabotenite.

Tabela br. 11  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

vo pogon sinter dolomit - masi

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.0 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 65.6 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 78.3 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 77.6 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1  Konusen mlin,tuka rabotnikot vr{i vizuelna kontrola od vreme na vreme..

Merno mesto br.2 Kontrolna kabina,kade se vr{i vizuelna kontrola na avtomatikata na pogonot, vo tekot na celo rabotno vreme.

Merno mesto br.3 Ventilacionen sistem za otpra{uvawe.Tuka rabotnikot vr{i vizuelna kontrola od vreme na vreme.

Merno mesto br.4 Vlez na surovina vo priemni bunkeri.Tuka rabotnikot vr{i vizuelna kontrola od vreme na vreme..

Tabela br.12  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

vo pogon sinter dolomit - opeki

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69.5 | 90 | zadovoluva |
| 2 | 74.2 | 90 | zadovoluva |
| 3 | 80.7 | 90 | zadovoluva |
| 4 | 80.8 | 90 | zadovoluva |
| 5 | 80.9 | 90 | zadovoluva |

Merno mesto br.1  Magacinski prostor vo koj se skladirani gotovite proizvodi i surovinite. Ovdeka ima kontinuirano prisustvo na rabotnik koga se  vr{i skladirawe na surovinata i gotoviot proizvod i isto koga se vr{i utovar na gotov proizvod.

Merno mesto br.2 Temper pe~ka, ovdeka potrebno e prisustvo na vraboteno lice.

Merno mesto br.3 Pult na priprema kade se vr{i kontrola na dozirawe vo planetarnata me{alka.Ovdeka potrebno e prisustvo na vraboteno lice.

Merno mesto br.4 Planetarna me{alka.Ovdeka rabotnikot vr{i vizuelna kontrola od vreme na vreme.

Merno mesto br.5 Presa,ovde rabotnikot vr{i vizuelna kontrola na veli~inata i oblikot na poluproizvodot vo tekot na celoto vreme.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto ( tabela br.tvoj), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo kerami~ki grade`ni materijali, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo “Vardar Dolomit” Gostivar, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na fabrikata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Instrumenti koristeni pri merewa na bu~ava, otpadna voda i respirabilna pra{ina

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- HANNA instrument HI 9142 za merewe na rastvoren kislorod

vo otpadna voda;

- pH metar;

- Testo termometar, za merewe na temperatura na otpadnata voda;

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. Za merewe na

koli~estvo na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

- hemiska analiza na voda