X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRO DOSTAPNI TEHNIKI

S O D R @ I N A

X.       Ekolo{ki aspekti i Najdobro Dostapni Tehniki ...................2

X.1	Industrija za proizvodstvo na varovnik.........................................2

X.2	Najdobri dostapni tehniki za Industrija za proizvodstvo

na varovnik......................................................................................................3

X.3	Tehniki koi se koristat vo Vardar Dolomit ..............................20

X. EKOLO[KI ASPEKTI I NAJDOBRO DOSTAPNI

TEHNIKI

X.1	       Industrija za proizvodstvo na varovnik

Mineralot dolomit se koristi kako surovina za dobivawe na golema paleta na krajni proizvodi, pri {to sekoj od niv gi zadovoluva soodvetnite potrebi na pazarot. Mineralot dolomit i negovite srodni minerali se koristat kako fluks - reagens pri rafinirawe na ~elik, kako svrzuva~ko sredstvo pri gradeweto na zgradi i ostanati konstrukcii, kako i vo postrojkite nameneti za pro~istuvawe na vodata. Dolomitot isto taka masovno se koristi za neutralizirawe na kiselinskite komponenti od industriskite otpadni vodi, kako i otpadnite gasovi od oxacite.

Doka`ana e upotrebata na sinter-dolomitot (negasena var), kako i na gasenata var pri konstruiraweto na gradbite kaj mnogu civilizacii vo dale~noto minato, odnosno vo periodot okolu iljaditata godina pred na{ata era. Ovoj na~in na gradewe e poznat kaj Grcite, E÷ip}anite, Rimjanite, Inkite, Maite, Kinezite i Mogul Indijci.

Negasenata var ili sogoreniot varovnik, e vsu{nost kalcium oksid (CaO) dobieni so dekarbonizacija na kalcium karbonat, odnosno varovnikot (CaCO3). Gasenata var se proizveduva so pomo{ na hemiskata reakcija koja e  poznata pod imeto gasewe na var, vo koja kako reaktanti vleguvaat negasenata var i vodata, i taa vo glavno sodr`i Ca(OH)2.  Dobieniot proizvod  od reakcijata na gasewe na varta vsu{nost sodr`i: gasena var (suv prav od kalcium hidroksid), varno mleko (disperziran kalcium hidroksid vo voda) i kit (lepilo od varovnik). Terminot varovnik se upotrebuva koga se misli kako na negasenata var, taka i na gasenata var, pri {to pretstavuva sinonim i za terminot - produkti od varovnik. Terminot varovnik ponekoga{ neto~no se upotrebuva za da se opi{at produktite koi {to se dobivaat od varovnikot, pri {to se sozdava postojana konfuzija pri komunikacijata.

Svetskata produkcija na varovnik vo 1960 bila 60 milioni toni , svojot pik  go ima vo 1989 so 140 milioni toni i se zadr`uva na 120 milioni toni vo 1995 godina. Vo pove}eto zemji na EU produkcijata e karakteristi~na za mali i sredni kompanii, pa i soodvetno vo svetskata produkcija na varovnik  u~estvuvaat so 15%.  Industrijata za proizvodstvo na varovnik e visoko energetski-intenzivna industrija vo koja u~estvoto na energijata vo cenata e 50% vo cenata na samoto proizvodstvo. Glavni emisii od industrijata za varovnik se atmosferskite emisii od pe~kata. Tie se rezultat na raznite posebnite hemiski sostavi na surovinite i gorivata koi se koristat.  Mo`nite zna~ajni emisii od intalaciiite za proizvodstvo na varovnik vklu~uvaat jaglerodni oksidi (CO, CO2) , azotni oksidi (Nox), sulfur dioksid (SO2) i pra{ina.

X.2	Najdobri dostapni tehniki za industrija za proizvodstvo na

varovnik

Vo princip najdobrite dostapni tehniki se koristat  za namaluvawe na gubitoci vo materijal (surovini), a preku niv i za namaluvawe na emisiite vo okolinata. Glavnite faktori koi {to vlijaat na izborot na dizajn na pe~kite se vsu{nost karakteristikite na upotrebeniot varovnik, barawata vo odnos na kvalitetot na varovnikot, cenata na dostapnite goriva, kako i kapacitetot na pe~kata. Najmodernite dizajni na pe~ki proizveduvaat reaktiven varovnik. Za proizvotstvo na varovnik so niska reaktivnost obi~no se koristat pe~ki od tipot na oxak so me{ovit vlez.

Vo pove}eto dizajni na novo konstruiranite instalacii se preferira koristewe na  paralelen regenerativen protok, pe~ka od tipot na oxak so kola~esto prstenovidno natalo`uvawe i drugite vidovi na pe~ki od ovoj tip. Pe~kite od rotacionen tip se koristat za proizveduvawe na kalciniran varovnik koj {to e sostaven od zrna so pomala golemina. Odredeni dizajni na pe~ki poseduvaat specijalni karakteristiki , kako na primer, pe~kite so mobilen vlez se kompetentni za proizveduvawe na varovnik so razli~en kvalitet, koga se  odnesuva na goleminata na ~esticite.

Tabela 2.1 dava pregled na tehnikite koi {to imaat pozitiven efekt vrz emisiite pri proizvodstvoto na varovnik. Tehnikite koi {to se koristat ,se podolu i se podetalno opi{ani. Kratkiot opis, generalnite emisioni nivoa (redukcioniot potencijal), primenata i informaciite vo odnos na cenite se zadavaat koga ovie informacii se dostapni/soodvetni na situacijata. Kako dodatok na ovie emisiono - redukcioni tehniki, vo ova poglavje se razgleduvaat parametrite kako {to e vleznata potro{uva~ka na varovnik i upotrebata na na energija.

|  | Tehniki | NOX | SO2 | Pra{ina | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe~ki od tipot na oxak | Kontrola na procesot Cikloni Fabri~ki filtri EP Vla`ni ~ista~i koi {to vklu~uvaat proces na triewe Namaluvawe na ispu{tawa |  |  | X X X X X X | X |
| Rotacioni pe~ki | Kontrola na procesot Selektirawe na gorivo Cikloni Fabri~ki filtri EP Vla`ni ~ista~i koi {to vklu~uvaat proces na triewe Namaluvawe na ispu{tawa | X X | X X | X X X X X X X X | X |
| Pogoni za melewe | Fabri~ki filtri |  |  | X |  |
| Pogoni za hidratizirawe | Fabri~ki filtri Vla`ni ~ista~i koi {to vklu~uvaat proces na triewe |  |  | X X |  |

Tabela 2.1.  Pregled na primeneti tehniki vo varovni~kata industrija

Glavni primarni merki

Potro{uva~ka na vlezen varovnik :

Minimizirawe na potro{uva~kata na dolomitot, proizleguva od maksimizirawe na dobivkata od kamenolomot i  proda`niot dolomit od pe~kata (t.e namaluvawe na gubitoci pri pe~eweto na surovinata vo pe~kata koga par~iwata od surovinata se voedna~eni na baranata veli~ina i nema gubitok pri seeweto).

Ova mo`e da se postigne preku:

-instalirawe na pe~ki koi {to mo`at da operiraat so razli~ni golemini na zrna od varovnik

-instalirawe na dva ili pove}e tipovi na pe~ki, koi {to se osposobeni za kalcinirawe na razli~ni golemini na grut~esti zrna od varovnik

-specifi~noto operirawe (upravuvawe) so kamenolomot, kako i dobroto rakovodewe za upotrebata na varovnikot (kvalitetot, goleminata na grutkite/ zrnata) i soodvetnite tipovi na pe~ki koi se dostapni

-namaluvawe na proizvodstvoto na otpad (na primer, pra{inata koja  {to se otstranuva od gasovite koi pak se dobieni kako proizvod od procesot na sogoruvawe)

-razvojot na soodvetni ispusti koi {to se odnesuvaat na vakvite otpadni produkti

- Upotreba  na energii

Vo pove}eto slu~ai pri proizvodstvoto novite pe~ki gi zamenuvaat starite, no mo`e da se vr{i i modificirawe na nekoi egzistira~ki pe~ki za da se namali upotrebata na energija. Nekoi od napravenite promeni se dvi`at vo opsegot na pomali modifikacii , naprimer, instalirawe na toplotni razmenuva~i za da izvr{at vra}awe na potro{eniot vi{ok na toplina od ispusnite gasovi na pe~kite ili da izvr{at sproveduvawe na upotrebata na po{irok spektar na goriva- do najgolemite modifikacii vo konfiguriraweto na pe~kite. Vo nekoi slu~ai kade {to postojnite pe~ki prestanale da bidat ekonomski isplatlivi, vozmo`no e nivno konvertirawe vo moderen dizajn na pe~ki, naprimer konvertirawe na ednostavna pe~ka so tip na oxak vo pe~ka od oxakoviden tip so kola~esto natalo`uvawe ili pak povrzuvawe na par pe~ki od oxakoviden tip za da se kreira pe~ka so regenerativen paralelen protok. Konvertiraweto na postoe~kite postrojki go prodol`uva `ivotniot vek na skapite delovi od opremata, kako {to e strukturnite delovi na pe~kata, sistemot za vlez na kamewata, i postrojkite za skladirawe i spravuvawe so varovnikot.

Postapkata za povtorno vra}awe na neiskoristenata toplina od izduvnite gasovi koi {to se sozdavaat pri egzotermnata reakcija na hidratizirawe na varovnikot, se koristi za zagrevawe na vodata pred procesot na hidratizacija na varovnikot. Pokraj za{tedata na energija vo predgrevaweto na vodata, se zgolemuva i brzinata na reakcijata na hidratizacija. Upotrebata na elektri~na energija mo`e da se minimizira preku upotrebata na opremata za poefikasno iskoristuvawe na energijata, kako {to se trkala~ki melnici koi {to funkcioniraat pod visok pritisok.

Nekoi od redukcionite tehniki koi {to se opi{ani podolu, kako naprimer optimizirawe na kontrolata vrz proizvodstveniot proces, treba isto taka da imaat pozitiven efekt vrz energetsksta upotreba.

-Potro{uva~kata na energiite (el. energija i mazut ) koi se koristat za postapki na zagrevawe  ili su{ewe isto taka e del od Najdobrite dostapni tehniki koi treba da se usoglasat. Treba da se proverat site ma{ini, oprema i pumpi koi imaat slaba iskoristivost, da se zamenat so posovremeni koi imaat pogolem u~inok pri ista sila t.e. potro{uva~ka.

Redovna kontrola na iskoristlivosta na pe~kata, proverka na brenerite za  dobro sogoruvawe na mazutot (pomali emisii vo vozduhot).

- Optimizirawe  na kontrola na  procesot

Odr`uvaweto na kontrolnite parametri na pe~kite taka {to }e bidat bliski do nivnite optimalni vrednosti, sozdava efekt na redukcija na site parametri koi se odnesuvaat na vlezniot protok/emisiite vo sogoruva~kiot proces na varovnikot. Ova se dol`i na (me÷u drugite raboti)  namaluvawe na broj na sostojbi pri koi {to do{lo do isklu~uvawe na procesot ili pak sostojbi pri koi {to se prekinal procesot. Sistemite za menaxirawe mo`at da se postavat na toj na~in, taka {to }e se obezbedi dobro operirawe i odr`uvawe od strana na site onie koi {to se vklu~eni vo vodeweto na procesot, kako i  monitoringot na nivnoto opservirawe.

- Izbor na gorivo

Izborot na gorivo mo`e da vlijae na emisiite od pe~kata, posebno na emisiite na SO2 od rotacionite pe~ki. Proizvoditelite na varovnik go izbegnuvaat koristeweto na otpadot kako gorivo, zaradi krajnoto iskoristuvawe vo, naprimer industrijata za hrana i postrojkite za po~istuvawe na voda. Vo nekoi slu~ai, kade {to produktite od varovnik nemaat tolku strogi uslovi vo odnos na nivnata ~istota, toga{ e vozmo`no da gi koristat otpadite kako gorivo. Upotrebata na otpadot kako gorivo vr{i reducirawe na vleznite prirodni surovini, no ovoj proces sekoga{ treba da se sproveduva so zadovolitelni kontroli na supstanciite koi {to vleguvaat vo procesot vnatre vo pe~kite za sogoruvawe.

- Tehniki za kontrola na NOx emisiite

NOx  emisiite zavisat vo glavno od kvalitetot na proizedeniot varovnik, kako i dizajnot na pe~kite. Nisko sogoruva~kite breneri na NOx se vgraduvaat samo vo nekoi od rotacionite pe~ki. Se koristat drugi reducira~ki  NOx tehnologii.Direktniot transfer na samata tehnologijata na nisko sogoruvawe na NOx od pe~kite za cement do pe~kite za varovnik ne se vr{i vo prava nasoka. Vo pove}eto pe~ki za sogoruvawe na varovnik nivoata na NOx se poniski, a pak nivoata na "termalniot NOx " se verojatno pomalku va`ni.

- Tehniki za kontrola na SO2  emisiite

Emisiite na SO2 od rotacionite pe~ki zavisat od sodr`inata na sulfur vo gorivoto, dizajnot na pe~kite, kako i od potrebnata sodr`ina na sulfur vo proizvedeniot varovnik. Selekcijata na gorivata koi {to imaat mala sodr`inska koli~ina na sulfur imaat mo`nost da izvr{at ograni~uvawe na emisiite na SO2, isto taka ova svojstvo go imaat i procesite za produkcijata na varovnik so povisoka sodr`inska koncentracija na sulfur. Postojat i tehniki koi {to ovozmo`uvaat apsorbirawe na sulfurot, no tie ne se primenuvaat.

- Tehniki za kontrola na  emisiite na pra{ina

Rotacionite pe~ki se vo glavno obezbedeni so elektrostatski percipienti koi {to funkcioniraat na relativno visokite temperaturi koi vo izduvnite gasovi. Za kontrola od ovoj vid se koristat i fabri~ki filtri parcijalno na pregreanite pe~ki kade {to temperaturite na izduvnite gasovi se relativno poniski.

Pe~kite od tipot na oxak obi~no se kontroliraat so pomo{ na fabri~kite filtri. Ovde ponekoga{ se koristat i vla`nite ~ista~i koi vo sebe vklu~uvaat proces na triewe. Postrojkite koi vklu~uvaat melewe na varovnikot koristat fabri~ki filtri za da go soberat produktot i da izvr{at obezpra{ovawe na prenosniot vozduh.

Tabelata 2.13 dava pregled vrz dostapnite podatoci za kontrolnite tehniki za emisiite na pra{ina koi {to se koristat za proizvodstvenite procesi na varovnikot.

| Tehniki | Upotreba | Proizvodstvo na tipi~en proizvod (tpa) | Emisiono nivo (mg/m3)1 | (kg/ton)2 | Tro{oci3 investicii | Operirawe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciklon | Mlinovi, pe~ki,drugi postrojki | _ | (~90%) | _ | _ | _ |
| EP za fabri~ki filtri | Rotacioni pe~ki | 150000 | <50 | <0.2 | 1.4- 3.0 | 1.0- 2.0 |
| Fabri~ki filtri | Region na paralelen protok Pe~ka | 100000 | <50 | <0.2 | 3.0- 1.0 | 0.5-1.0 |
| Fabri~ki filtri | Pe~ki od tipot na oxak so koli~esto natalo`uvawe | 100000 | <50 | <0.2 | 3.0- 1.0 | 0.5- 1.0 |
| Fabri~ki filtri | Drugividovi na pe~ki od tipot na oxak | 50000 | <50 | <0.2 | 1.5- 0.45 | 0.1- 1.0 |
| Fabri~ki filtri | Sistemi za melewe na varovnikot | 150000 | <50 | 0.754 | 0.08- 0.45 | 0.1- 0.3 |
| Fabri~ki filtri | Hidratizator na varovnik | 50000 | <50 | <0.04 | 0.05- 0.13 | 0.1- 0.5 |
| Vla`ni ~ista~i koi vklu~uvaat proces na triewe | Hidratizator na varovnik | 50000 | <50 | <0.04 | 0.06- 0.18 | _ |
| Namaluvawe na ispu{tenata pra{ina | Site tipovi na postrojki | _ | _ | _ | _ |  |

1.Obi~no se odnesuva na dnevniot prosek, suv gas, 273 K, 101.3 kPa, i 10% O2, so isklu~ok na hidratizira~kite postrojki za ~ii {to uslovi se zemaat rezultatite od emisiite.

2.kg/ton varovnik: se bazira na 4000 Nm3/ton varovnik za rotacionite pe~ki, 3500 Nm3/ton varovnik za pe~kite od tipot na oxak i 800 Nm3/ton hidratiran varovnik za hidratizatorite na varovnik

3.Investicioni tro{oci (106 Evra) i operacioni tro{oci vo (Evra/ ton varovnik)

4.Na 1500 m3/ton i 50 mg/m3, volumenot na izduvniot gas koj {to vo golema mera zavisi od instalacijata.

Nema mnogu dostapni informacii za nivoata za emisiite na pra{ina. Od grupite koi {to se sostaveni od tehni~ki rabotnici se dobivaat izve{tai za iskustvoto vo ova pole za poedine~nite postrojki. Ova ja vklu~uva rotacionata pe~ka za sogoruvawe na varovnik zaedno so EP, pri {to se dobivaat rezultati pod 20 mg/m3 vo rutinskite operacii. Nekoi iskustva vo vrska so fabri~kite filtri poka`uvaat deka e mo`no da se postigne pomala emisija na pra{ina od 5 mg/ m3 na den, no vo nekoi od ovie slu~ai e potrebno 1-3 pati godi{no da se vr{i menuvawe na kesite.

Grani~nite vrednosti za emisiite na pra{ina od pe~kite za sogoruvawe na varovnikot vo Evropskata Unija se dvi`at vo opseg od 25 do 250 (mg pra{ina/m3), (videte vo Aneks A).

- Cikloni

Ciklonite se relativno eftini za koristewe i se lesno operativni, no kaj ovie postrojki negativna pojava e toa {to ~esticite koi imaat mali dijametari ne mo`e efektivno da se izvr{i nivnoto sobirawe. Poradi nivnata nerazdvoivost i limitira~ka efikasnost na otstranuvawe, tie vo glavno se koristat za prethodno ~istewe na gasovite koi {to se dobieni na izlez od melnicite, pe~kite, kako i drugite postrojki. Tie gi osloboduvaat EP-ata i fabri~kite filtri od pojavata na golemo natalo`uvawe na pra{ina, potoa vr{at redukcija na erozijata i na abrazivnite problemi, odnosno ja zgolemuvaat celokupnata efikasnost.

Tipi~nite vidovi na cikloni vr{at otstranuvawe na okolu 90% od pra{inata od pe~kite za sogoruvawe na varovnikot.

- Fabri~ki filtri

Fabri~kite filtri vo glavno rabotat na temperaturi koi {to se nad to~kata na kondenzirawe i rosewe, i do temperaturite 180-2000C za "Nomex" tkaeninata; odnosno do temperatura od 2500C za filter mediumot kako {to e staklenata volna i teflonot. Fabri~kiot filter se pozicionira direktno nad hidratorot, poradi toa se minimiziraat i problemite vo vrska so kondenzacijata i se vra}aat sobranite cvrsti ~estici povtorno vo procesot. Se upotrebuvaat razli~ni tipovi na filter mediumi, kade {to se vklu~uva tekstilot koj {to e otporen na vlaga.

Fabri~kite filtri koi {to dobro se  odr`uvaat mo`at da gi reduciraat koncentraciite na pra{ina do vrednost od 50 mg/Nm3. Vo nekoi slu~ai se postignuva dnevno ispu{tawe na koli~estvo pra{ina koe {to e pomalo od 5 (mg pra{ina/m3) so pomo{ na fabri~kite filtri, no vo nekoi od ovie slu~ai e potrebno 1-3 pati godi{no da se vr{i menuvawe na kesite. Ne e utvrdeno so sigurnost koja e pri~inata za kratkiot vek na traewe na filterskite kesi vo site slu~ai. Mo`ni pri~ini za kratkiot vek na traewe na filterskite  kesi za sobirawe na pra{ina se : varijaciite na temperaturata na izlezniot gas, koja {to se dol`i na cikli~niot tip na dvi`ewe vo pe~kite od tipot na oxak, odnesuvaweto na pra{inata dobiena od varovnikot i nedovolnata rasprostranetost na  filtrira~kata oblast. Nedovolno rasprostranetata filtraciona oblast mo`e da predizvika premnogu visoka brzina na filtrirawe pri me{aweto na vozduhot za ladewe vo filterot. Visokata brzina na izduvnite gasovi vr{i namaluvawe na efektivnosta pri ~isteweto na filterskite kesi. Posledovatelno pritisokot na pro~istuva~kiot vozduh treba da se zgolemi za da se pro~istat kesite, pri {to }e se skrati vekot na traewe na kesite. Se prepora~uva filtraciona brzina so vrednost od 0.9 - 1.2 (m/min). Vo eden slu~aj e zabele`eno deka pri~inata za kratkiot vek na traewe na kesite e vsu{nost nesoodvetno izbraniot filter vo odnos na negovata golemina.  Ovoj problem e re{en preku zgolemuvawe na filterot, koj {to potoa mo`e da dostigne brzina na filtracija pomala od  5 mg/ m3 so garancija za traewe na kesite do 2 godini.

Mo`e da se upotrebuvaat kesi napraveni od "Gore-Tex" tkaenina, no i vo ovie slu~ai se javile problemi vo vrska so kratkiot vek na traewe na kesite. Vo edna postrojka ovoj problem se javil zaradi periodi~niot pristap na operativnata temperatura.

Fabri~kiot filter treba da ima pove}e komori koi {to mo`e da bidat individualno izolirani vo slu~aj na nefunkcionirawe na  filterot, pri {to ovoj tip na konstrukcija treba da bide soodveten za da se obezbedi odr`uvaweto na tekovniot adekvaten proces vo slu~aj da nekoja od ovie komori otka`e. Treba da ima detektori postaveni na sekoja komora koi }e vr{at odreduvawe vo odnos na toa dali nekoja od komorite e puknata ili skinata, i pri toa }e alarmiraat za da se izvr{i nivna popravka.

Nivoto na odr`uvawe na fabri~kite filtri vo podolg vremenski rok zavisi od odr`uvaweto na filterot i vo odnos na toa kolku pati bile menuvani vrekite nameneti za sobirawe na pra{ina. Nivoto na emisija mo`e da bide mnogu nisko, no e skapo za odr`uvawe. Pribli`no, tro{ocite koi {to se odnesuvaat na zamenuvawe na vrekite se: 50 evra po vre}a, vklu~uvajki go i materijalot, rabotata i zagubite vo odnos na proizvotstvoto. Maerc pe~kite  za gorewe so pomo{ na gas koi {to imaat dnevno proizvodstvo od 300 toni varovnik, imaat potreba od 640 filter kesi (3.5m x 0.15 m "Nomex"). Celosnite tro{oci za kompletno smenuvawe na filter kesi mo`e da se proceni na 32000 evra. Vo ovaa cena ne e vklu~eno odr`uvaweto na filter kesite osven nekoi nivni krupni promeni.

- Otpad

Vo pove}eto slu~ai, sobranata pra{ina e  kalcium karbonat,  so varijabilna sodr`ina (koncentracija) od kalcium oksid, ostatok vo prav od gorivoto i  glina. Tehnikite koi {to se koristat  za frlawe na sobranata pra{ina se  protegaat od procesot  na soedinuvawe vo komercijalen produkt (naprimer, grade`en varovnik, hidratizira~ki varovnik, kako i proizvodite so zrnesta struktura) pa se do popolnuvaweto na zemji{teto.

Kade {to se koristat vla`ni ~ista~i koi {to vklu~uvaat proces na triewe, se vr{i stabilizirawe na koletiranata suspenzija, potoa se vr{i reciklirawe na ovaa te~nost taka {to dobienata vla`na te~nost se upotrebuva za popolnuvawe na zemji{teto.

Najdobri Dostapni Tehniki za prerabotka na varovnik

Tehnikite i emisiite (koi {to se odnesuvaat na ovie tehniki), i/ili nivoata na konzumirawe, ili pak nivoata na konzumirawe koi {to se prezentirani vo ova poglavje, se procenuvaat niz povtoruva~kiot proces a koj {to se sostoi od slednive ~ekori:

	identifikacija na klu~nite to~ki koi {to se odnesuvaat na `ivotnata sredina za sektorot; na prerabotkata na varovnikot i emisiite na vozduh, kako i na upotrebata na energija. Emisiite vo vozduhot od strana na fabrikite za proizveduvawe na varovnik, vklu~uvaat emisii na nitrogen oksid (NOx), sulfur dioksid (SO2), karbon monoksid (CO) i pra{ina;

	 ispituvawe na tehnikite koi {to se najbitni za lociraweto na glavnite pra{awa povrzani so ovaa tema;

	         identifikacija na najdobroto nivo koe {to se odnesuva na svojstvata na postrojkata, vrz osnova na dostapnite podatoci koi {to se baziraat na iskustvata od Evropskata Unija, kako i niz celiot svet;

	ispituvawe na uslovite pod koi {to se postignuvaat ovie svojstva, kako {to se tro{ocite, efektite koi {to se postignuvaat niz razli~nite mediumi, glavnite dvi`e~ki sili koi {to se involviraat vo implementiraweto na ovie tehniki;

	selekcija na najdobrite dostapni tehniki (NDT), emisiite koi {to se odnesuvaat na ovie tehniki i/ili nivoata na konzumirawe za ovoj sektor vo generalna smisla koi {to se odnesuvaat na ^len 2(11) i Aneks IV od Direktivata.

Ekspertskite procenki od strana na Evropksiot IPPC Bureau, kako i    relevantnata procenka na grupata od tehni~ki rabotnici (TWG) igraat zna~ajna uloga vo formiraweto na sekoj od ovie ~ekori i na na~inot na prezentiranite informacii.

Vrz baza na ovie procenki, vo ova poglavje se prezentirani tehnikite, (a kolku {to e mo`no) i nivoata na konzumirawe, kako i emisionite nivoa {to se smetaat za soodvetni na sektorot vo celina, pri {to vo mnogu slu~ai gi reflektiraat momentalnite performansi na nekoi od  instalaciite vnatre vo sektorot. Na mestata kade {to ima prezentirawe na emisioni nivoa ili nivoa na konzumirawe ‟koi {to se odnesuvaat na najdobrite dostapni tehniki‟, toga{ ovie nivoa treba da se sfatat kako nivoa koi vsu{nost gi pretstavuvaat performansite vo odnos na `ivotnata sredina, pri {to tie mo`e da se predvidat spored rezultatot od nivnata primena vo ovoj sektor i na~inot na nivnoto opi{uvawe, taka {to }e se ima vo predvid balansot vo odnos na tro{ocite i prednostite koi {to se povrzuvaat so samata definicija na NDT. Vo sekoj slu~aj, ne postojat nitu grani~ni vrednost vo odnos na nivoata za konzumirawe, nitu pak za emisionite nivoa, taka {to tie ne treba da se tolkuvaat vo toj travec. Vo nekoi slu~ai  tehni~ki e vozmo`no da se postigne podobro nivo na emisija ili nivo na kozumirawe, no poradi procenkata koja se odnesuva na tro{ocite  ili pak na procenkata na uslovite koi {to se odnesuvaat na razli~nite mediumi, ne se donesuva kone~na odluka deka tie se soodvetni da se opi{at kako NDT tehniki za razgleduvaniot sektor kako celina.

Emisionite i konzumira~kite nivoa koi se povrzani so upotrebata na NDT, treba da se razgleduvaat zaedno vo sklop so bilo kakvi prethodno prepora~ani specificirani uslovi (na primer, prose~niot period).

- Najdobri Dostapni Tehniki za proizvodstvo na produkti od varovnik

Proizvotstvo na produkti od varovnik gi vklu~uvaat slednive glavni primarni merki:

- Lesno tekoven i stabilen proces koj {to ja karakterizira rabotata na pe~kata i koj {to operira vo granicite na prethodno odredenite to~ki na soodvetnite parametri od procesot. Ova svojstvo se odnesuva na pozitivniot aspekt vo pravec na site emisii proizvedeni od strana na pe~kite, kako i na pozitivniot aspekt pri upotrebata na energija. Ovie uslovi za rabota na postrojkata mo`e da se postignat so primena na :

- Kontrolna optimizacija na tekovniot proces.

- Minimizacija na upotrebata na energija koja {to e dobiena od  gorivoto so pomo{ na:

- Vra}awe na neiskoristenoto koli~estvo na energija od gasovite

koi {to se dobivaat kako produkt od procesot.

- Minimizacija na elektri~nata potro{uva~ka preku:

- Iskoristuvaweto na melnicite, i na preostanatata oprema koja {to  funkcionira na elektri~na energija so pomo{ na primenuvawe na   principite za visoka energetska efikasnost.

- Minimizacija na konzumiraweto na varovnik so pomo{ na :

-Selektirawe na soodvetni pe~ki za da se izvr{i optimalna upotreba na varovnikot dobien od kamenolomot

-Specifi~no formirawe na konzumira~kata surovina, kako i dobrata   orientacija vo odnos na upotreba na vlezniot varovnik (vo odnos na  negoviot kvalitet, kkako i vo odnos na goleminata na ~esticite formirani po procesot na melewe).

- Vnimatelnata selekcija i kontrola na vleznite suppstancii, mo`e da

izvr{i namaluvawe/izbegnuvawe na emisii:

-Selektirawe na goriva koi imaat niska sodr`ina na sulfur (posebno

vo rotacionite pe~ki), azot i hlor.

Pra{ina

Najdobrite dostapni tehniki za namaluvawe na emisiite na pra{ina se vsu{nost kombinacija od pogore opi{anite glavni primarni merki i slednite merki:

Minimizirawe/spre~uvawe na emisiite na pra{ina od ispusnite izvori.

Efikasno otstranuvawe na ~esticite pra{ina od ispusnite izvori so primena na :

-  Fabri~ki filtri koi imaat pove}e pregradi i ,,detektori vo slu~aj na kinewe na vrekite,,

-  Elektrostatski priemnici

-  Vla`ni ~ista~i koi {to vklu~uvaat proces na triewe

NDT emisionoto nivo koe {to se povrzuva so ovie tehniki e 50 mg/m3. Ova nivo mi`e da se postigne so pomo{ na fabri~ki filtri i/ili  elektrostatski priemnici i/ili vla`ni ~ista~i koi {to vklu~uvaat proces na triewe, za razli~ni tipovi na instalacii od industrijata za prerabotuvawe na varovnik.

Otpad

Iskoristuvaweto na pra{inata pri proizvotstvoto na selektiranite komercijalni produkti kako {to e negasenata var (kalcium oksidot), koj {to e proizveden nadvor od to~no opredelenite specifikacii, kako i pri proizvotstvoto na  kalcium hidroksidot (gasena var) se smeta deka e sostaven del na NDT tehnikite.

X.3	Tehniki koi se koristat vo Vardar Dolomit

Tehniki koi se koristat vo Vardar Dolomit Gostivar

1. Tretman na emisija na gasovi od pe~ka vo Sinter dolomit

Vozduhot koj {to strui niz vnatre{nosta na jamesta ({ahtna) pe~ka, ima pove}e funkcii. Vo dolniot del na pe~kata otkako go ladi gotoviot (ispe~en) proizvod, vozduhot kako zagrean u~estvuva vo sogoruvaweto na gorivoto. Vo gorniot del na pe~kata, vozduhot (okako sogorel kislorodot) go podgreva suroviot dolomit i pritoa naso~en od ventilatori so sebe gi nosi sitnite ~esti~ki i gasovite od sogoruvaweto na gorivoto. ^esti~kite, dvi`ej}i se so gasovite rotaciono nadolu, udiraat na zidovite na ciklonot i se talo`at na negovoto dno, dodeka pak pro~isteniot vozduh menuvaj}i ja nasokata na svoeto dvi`ewe izleguva od gorniot del na ciklonot. Ovde se vr{i otstranuvawe na okolu 90% od pra{inata od pe~kite za sogoruvawe na varovnikot. Pra{inata, sitnite ~esti~ki se sobiraat i se iznesuvaat na gradska deponija od Javnoto komunalno pretprijatie ,,Komunalec,, - Gostivar.

2. Tretman na pra{ina koja se sozdava vo fazata na melewe na sinter dolomitot, e preku Sistem na otpra{uvawe vo pogon Sinter dolomitni masi

Sistemot za otpra{uvawe vo Sinter dolomitni masi e pneumatski , so 240 filtri , i ovde imame iskoristuvawe na pra{inata od filtrite. Ovaa pra{ina e upotrebliva bidej}i potrebna e ovaa najsitna frakcija i se pra}a vo soodvetni bunkeri od kade se koristi vo fazata na me{awe na suvite masi.

3. Tretman na pra{ina koja se sozdava vo fazata na melewe na sinter dolomitot e preku Sistem na otpra{uvawe vo pogon Sinter dolomitni opeki

Sistemot na otpra{uvawe vo sinter dolomitni opeki e mehani~ki , so 108 filtri i ovde nemame iskoristuvawe na pra{inata od filtrite. Ovaa pra{ina kako neupotrebliva se iznesuva na gradska deponija od Javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec,, - Gostivar.