V     RAKUVAWE SO MATERIJALITE

S O D R @ I N A

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite...........................2

- Skladirawe na surovini.......................................................................2

- Uslovi za skladirawe............................................................................2

- Transportni sistemi vo pogonite  magacinite                              4

- Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i

me|uproizvodi.........................................................................................5

V.2 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata.................6

- Vidovi Otpad..........................................................................................6

- Postoe~ki sistem za sobirawe na otpadi, aran`mani za 	odlagawe...................................................................................................8

- Strategija za upravuvawe so otpad....................................................9

- Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na fabrikata ,,Vardar Dolomit,, DOO Gostivar                                                         10

Prilog IV

- Aneks 1 Tabela V.2.1

1. Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na surovinite i me|uproizvodite  vo ,,Vardar Dolomit ,, DOO  Gostivar  se vr{i vo silosi (bunkeri), a gotovite proizvodi se pakovani vo pove}e slojni najloni kako bi se za{titile od vlagata od vozduhot.

Vo ,,Vardar Dolomit ,, DOO  Gostivar gi imame slednite magacini:

- Magacin za mineral dolomit (pod atmosferski vlijanija)

- Magacin za gotov proizvod sinter dolomitni opeki

- Magacin za gotov proizvod  sinter dolomitni masi

- Magacin za hemikalii (dodatoci)

- Magacin za maziva

Magacin za energii (fosilni goriva :mazut, nafta)

2.Uslovi na skladirawe

- Magacin za hemikalii (dodatoci)

Site hemikalii so koi raboti "Vardar Dolomit" DOO  Gostivar se skladirani vo magacin  izoliran, temen, promaen prostor, a hemikaliite se klasificirani po nivnata namena, podignati na paleti, so oznaki na sekoja hemikalija, grupata na taa hemikalija i na~inot na skladirawe so niv. Vo istiot magacinski prostor se ~uvaat i gotovite proizvodi no na   odredeni mesta i dovolno oddale~eni od hemikaliite (dodatocite).

Magacinskiot prostor e do pogonot sinter dolomitni opeki, i dotur na hemikalii se vr{i so transportni sredstva viqu{kari.

- Magacin za osnoven materijal

Magacinot za osnoven materijal se nao|a vo blizina na pogon za sinter dolomit, pod atmosferski vlijanija. Sekojdnevno  se vr{i dotur na surovina 120-130 toni mineral dolomit, i se dodava vo vibro sita.

Nesoodvetnata positna i pokrupna granulacija  od potrebnata za procesot se skladira vo blizina na placot na instalacijata.

- Magacin za maziva i goriva

Mazutot se skladira vo rezervoar  neobezbeden so betonska ograda, doturot na mazutot se vr{i so ispumpuvawe. Nedelen rezervoar so kapacitet od 100 m³ koj nikoga{ ne se polni do maksimum. Naj~esto se polni na 20 toni i koga }e dojde na nivo od 5 toni stignuva nova koli~ina od  20 toni mazut. Vo pogonot ima dva dnevni rezervoari sekoj so kapacitet od 25 m³ .

Naftata se skladira vo rezervoar, doturot na naftata se vr{i so ispumpuvawe.

Maslata i mazivata se ~uvaat vo magacin od tvrda gradba.

- Bunkeri za poluproizvodi

Bunkerite za poluproizvodi se vo ramkite na pogonite i slu`at da obezbedat kontinuiran dotok na surovini i vo slu~ai na pomali defekti ili nesakani zastoi. Bunkerite  se od   zatvoren tip  i poluproizvodite vo niv se proto~ni (pominuvaat ) za potrebite na slednite ~ekori na dorabotka kako vo masite taka i vo opekite.

- Magacin za gotovi proizvodi

Magacinot e  so metalna konstrukcija , stranici i krov, i  na site ~etiri strani ima {iber vrati, so povr{ina od 1728 m² .

Magacinot se nao|a smesten do pogon za sinter dolomitni opeki poto~no  do delot za temperirawe vo sinter dolomitni opeki. Vo nego se smesteni gotovite proizvodi od sinter dolomitni masi spakovani vo Big Beg vre}i na paleti i gotovite proizvodi od sinter dolomitni opeki spakovani vo kartonski kutii. Od drugata strana na magacinot se smesteni surovini koi se smetaat za dodatoci vo sinter dolomitnite opeki.

3. Transportni sistemi vo pogonite  magacinite

Transportnite sistemi vo objektot

Ovde se koristat  pove}e razni na~ini na transport :so gumeni lenti,

so vibro cevki, elevatorski transport , pol`avest transport  i site se vo zatvoren sistem.

Transportni sistemi vo magacinite

Transportni sistemi koi se koristat vo magacinite na ,,Vardar Dolomit,, DOO Gostivar se vr{i so viqu{kari so koi se transportiraat gotovite proizvodi od sinter dolomitnite masi i sinter dolomitnite opeki vo magacinot kade ~ekaat  do isporaka za poznat kupuva~. Transport na presuvanite opeki so vagon~iwa se vr{i so elektri~na {iber bina do vlez vo temper pe~ka.

4.  Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznata surovina se vr{i avtomatski so sistem na transport so gumeni lenti so vibro cevki, elevatorski transport , pol`avest transport  i site se vo zatvoren sistem. Istoto se odnesuva kako vo pogon za  sinter dolomit  taka i vo sinter dolomitni masi i vo sinter dolomitni opeki. Vo sinter dolomitni opeki avtomatski se merat dodatocite i se me{aat. Formuvaweto se vr{i so pove}e tonska presa i kako pripremen proizvod odi na  temperirawe vo temper pe~ka. Posle ladeweto gotovite proizvodi se nosat na pakuvawe, kade se vr{i nivno soodvetno pakuvawe za da se za{titat od vlijanie na vlagata od vozduhot.

V.2 OPIS NA UPRAVUVAWETO SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

1.Vidovi otpad

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 6 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 68/2004), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

  - Komunalen cvrst otpad

Komunalen cvrst otpad e otpadot {to se sozdava vo sekojdnevniot `ivot i rabota vo stanbeni, dvorni, delovni i drugi prostorii i povr{ini i toa: ku}ni otpadoci od razli~ni vidovi, otpadoci od hrana, gradinarski, ovo{ni i drugi zemjodelski kulturi, hartija, kartonska ambala`a, krpi, razni drveni, metalni, stakleni, porcelanski, ko`ni, plasti~ni i gumeni predmeti i na niv sli~ni ne{tetni otpadoci.

- Tehnolo{ki otpad

Tehnolo{ki otpad e otpadot {to nastanuva vo proizvodnite procesi vo industrijata (industriski), otpad {to nastanuva vo instituciite, uslu`nite dejnosti, a po koli~inite, sostavot i svojstvata se razlikuva od komunalniot.

Soglasno napravenite analizi, tehnolo{kiot otpad koj se producira vo industriskite kapaciteti iznesuva okolu 65 000 toni godi{no, a 130 000 toni godi{no tehnolo{ki otpad koj se producira vo tehnolo{kite procesi vo industrijata se deponira vo ramkite na industriskite kapaciteti.

Stagnatnite procesi koi ja zafatija te{kata industrija vo R. Makedonija vo poslednite godini dovedoa do redukcija na produciranite koli~ini na tehnolo{ki (industriski) otpad. Karakteristi~no e da se istakne deka pravnite subjekti vo ovaa oblast ne raspolagaat so sistemi za sobirawe i tretirawe na tehnolo{kiot (industriski) otpad.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad soglasno ~lenot 11 od Zakonot za odr`uvawe na javnata ~istota, sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad e otpadot {to se sozdava so izveduvawe na grade`ni, industriski, prerabotuva~ki i zanaet~iski raboti koi nemaat svojstvo na komunalen cvrst i tehnolo{ki otpad i toa: grade`en otpaden materijal, zemja, zgura, kal (inertna ili ne{tetna), kamewa, kerami~ki kr{, sanitarni uredi i sl.

Pravnite subjekti i fizi~kite lica koi go produciraat ovoj vid na otpad se zadol`eni sami da go otstranuvaat, transportiraat i deponiraat na prostori opredeleni za taa cel.

Vo celina, grade`nata industrija mo`e da se smeta odgovorna za poklopuvawe na ~etiri vidovi otpad:

1. grade`en otpad (neiskoristeni i rasipani materijali od grade`nite lokacii);

2. otpad od ru{ewe (otpad proizveden od ru{ewe na zgradi ili civilni strukturi);

3. iskopani kamewa i zemja;

4. izramnuvawe na pati{ta i podlogi (rezultat na odr`uvawe na pati{tata).

2.Postoe~ki sistemi za sobirawe na otpad i aran`mani za odlagawe

- Komunalen otpad

Vo pove}eto op{tini se osnovani javni pretprijatija za organizirano sobirawe na otpadot. Karakteristi~no e deka osven sanitarnata deponija za komunalen cvrst otpad “Drisla”, vo pogolemiot broj vo drugite op{tini se koristat nelegalni lokacii za deponirawe na otpadot so tehnologii koi {to ne soodvetstvuvaat na sovremenite trendovi.

Kako rezultat na ova, dodeka organiziranite naselbi mo`at da se najdat vo blizina na pove}eto pogolemi naselbi, perifernite oblasti se karakteriziraat so brojni pomali divi deponii (10 m3 - 100 m3) so ekstenzivno nekontrolirano frlawe na otpadoci. Treba da se zabele`i deka i pokraj toa {to mnogu od postoe~kite deponii se organizirani od strana na op{tinite, pove}eto od niv se nezakonski.

- Industriski otpad

Spored postoe~kata zakonska ramka i zemaj}i go predvid faktot deka, so isklu~ok na “Drisla” (koja nema ovlastuvawe da prima industriski otpad) site postoe~ki deponii se nezakonski, ne postojat zakonski deponii koi se osposobeni da primaat industriski otpadoci. Nasproti toa, mnogu od organiziranite deponii so koi stopanisuvaat op{tinite prifa}aat industriski otpad. Vakviot otpad se proizveduva glavno od pomalite industriski pretprijatija koi imaat sopstveni deponii.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad se deponira glavno na deponiite za komunalen cvrst otpad vo R. Makedonija. Ne postojat jasni dokazi za nivoto na reciklirawe, iako e mo{ne verojatno deka se odviva nekoj vid na neformalno reciklirawe.

3.Strategija na upravuvawe so otpad

Strategijata na upravuvawe so otpadot obi~no gi opfa}a slednite ~ekori:

| I ~ekor | minimizirawe na otpadot (najdobar izbor) |
| --- | --- |
| II ~ekor | povtorna upotreba |
| III ~ekor | reciklirawe |
| IV ~ekor | spaluvawe so dobivawe na energija |

| V ~ekor | spaluvawe |
| --- | --- |

| VI ~ekor | odlo`uvawe na deponija (posleden izbor) |
| --- | --- |

4.Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na fabrikata ,,Vardar Dolomit,, DOO Gostivar

Spored prirodata na materijalite (surovinite), poluproizvodite pomo{no potro{nite materijali vo ,,Vardar Dolomit,, DOO Gostivar, se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadot od nesoodveten mineral dolomit se nosi na gradska deponija

- Otpadot od nesoodveten sinter dolomit se nosi na gradska deponija

- Otpadni masla  se sobiraat vo metalni buriwa, se ostavaat da se izvr{i talo`ewe, a posle toa na del od maslata se vr{i filtrirawe i tie koli~ini se koristat kako dotur na masla za ladewe ili podma~kuvawe vo ma{ini.

- Metalnite buriwa se skladiraat na depo na lokacija na,,Vardar Dolomit,, DOO Gostivar.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat sekojdnevno vo kontejner i  se nosat na gradska deponija.

- Sanitarnite i   atmosferskite vodi se sobiraat odvoeno i imaat odvoeni ispusti vo gradskata kanalizacija .

Tabela V.2.1 OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija (na~in i lokacija) | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni / mese~no | m/mese~no |  |  |  |
| Otpadna pra{ina od ciklon na jamesta ({ahtna) pe~ka | 10.13.12 | Jamesta ({ahtna) pe~ka | 60 toni |  |  |  | na gradska deponija |
| Otpadna pra{ina od sistem za otpra{uvawe vo Pogon Sinter Dolomitni Opeki | 10.13.13 | Oddelenie priprema vo Pogon Sinter Dolomitni Opeki | 25,5 toni |  |  |  | na gradska deponija |
| Nesinteruvan (nedope~en ) dolomit | 10.13.04 | Tehnolo{kiotpad pri pu{tawe na rabota vo pe~ka | nekolku toni na 1- 2 godini |  |  |  | na gradska deponija |
| Pra{ina od sistem za transportirawe | 10.13.06 | Sistem za transportirawe | 100 |  |  |  | Ne se sobira |
| Plasti~ni kanistri | 15.01.02 | Sinter Dolomitni opeki | momentalno okolu 100 kanistri vo krugot. |  |  |  | Vo krugot na instalacijata |
| Nesoodveten Sinter Dolomit | 10.13.04 | Ostanati stari koli~ini od sinter dolomit (steknata sostojba) | 200 toni |  |  |  |  |
| Me{an komunalen otpad | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad (karton , pvc folija , al- folija) | 150 kgr godi{no |  |  |  | Na gradska deponija |

Otpaden materijal: (otpadna pra{ina)

Ime na otpadot: Otpadna pra{ina od ciklon na jamesta ({ahtna) pe~ka

Opis na priroda na otpadot: Otpad  od tretmanot na emisija na gasovi od jamesta ({ahtna) pe~ka.

Izvor: Ciklon na jamesta ({ahtna) pe~ka

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Otpadnata pra{ina od ciklonot na jamesta ({ahtna) pe~ka se sozdava sekoj den vo koli~ini od 2 toni i se odveduva sekojdnevno na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,,Komunalec,,  Gostivar .

Koli~ina / volumen vo m3 i toni: Godi{no sozdavawe na ovoj vid na pra{ina od ciklonot na jamesta pe~ka e 660 toni.

Period ili periodi na sozdavawe:  Pra{ina od ciklonot na jamesta pe~ka se sozdava sekoj dnevno, no mese~no se sozdavaat 60 toni.

Analiza na pra{ina :        minimalna

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.12   - otpad od pro~istuvawe na gasovi {to sodr`at opasni supstanci.

- Otpaden materijal: (otpadna pra{ina)

Ime na otpadot: Otpadna pra{ina od sistem za otpra{uvawe vo pogon sinter dolomitni opeki

Opis na priroda na otpadot: Otpadna pra{ina od filtri vo oddelenie priprema vo pogon opeki

Izvor: Pogon Sinter dolomitni opeki

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Otpadnata pra{ina od filtri na sistem za otpra{uvawe vo oddelenie za priprema vo pogon sinter dolomitni opeki  se sozdava sekoj den vo koli~ini od 0,85 toni i se odveduva sekojdnevno na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,,Komunalec,,  Gostivar .

Koli~ina / volumen vo m3 i toni: Godi{no sozdavawe na ovoj vid na pra{ina od sistem za otpra{uvawe vo pogon sinter dolomitni opeki e 280 toni.

Period ili periodi na sozdavawe: Pra{ina od sistem za otpra{uvawe vo pogon sinter dolomitni opeki se sozdava sekoj dnevno, no mese~no se sozdavaat 25,5  toni.

Analiza na pra{ina: Ca; MgO, SiO2;R2O3

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.13 :   - Otpad od pro~istuvawe na gasovi poinakov od onoj vo 10.13.12

- Otpaden materijal: (pra{ina)

Ime na otpadot: Pra{ina od sistem za transportirawe

Opis na priroda na otpadot:  Otpadna pra{ina od sinter dolomit

Izvor: Sistem za transportirawe

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Ne se sobira

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:      1 toni godi{no.

Period ili periodi na sozdavawe: Pra{inata se sozdava sekojdnevno,  koga se transportira sinter dolomitot.

Analiza na pra{inata : Sinter dolomit

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.13  -  drugi ~esti~ki i pra{ina

- Otpaden materijal: Nedope~en sinter dolomit

Ime na otpadot: Nesinteruvan (nedope~en) dolomit

Opis na priroda na otpadot: Tehnolo{ki otpad pri pu{tawe vo rabota na pe~kata.

Izvor: Pogon Sinter dolomit

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe : Se nosi na gradska deponija

Koli~ina / volumen vo m3 i toni: Nekolku toni na edna ili nekolku godini.

Period ili periodi na sozdavawe: Otpadot se sozdava  edna{ godi{no ili na nekolku godini.

Analiza na otpadot : Nedope~en sinter dolomit .

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.04  - Otpad  od pe~ewe i gasewe na var.

- Otpaden materijal: Golemi plasti~ni kanistri (kontejneri) od surovini

Ime na otpadot: Plasti~ni kontejneri od surovini

Opis na priroda na otpadot: Ambala`en otpad pri procesot na proizvodstvo.

Izvor: Pogon za Sinter dolomitni opeki

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Vo krugot na instalacijata izlo`en na atmosferski vlijanija.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni: 100 kontejneri /godi{no (ostanati od minatite godini)

Period ili periodi na sozdavawe: Pri proizvodstvo vo pogon sinter dolomitni opeki.

Analiza na otpadot: Plasti~ni kontejneri

Kod spored Evropski katalog na otpad: 15.01.02 - Pakuvawe od plastika

- Otpaden materijal: Ostanati stari koli~ini od sinter dolomit od pred nekolku godini

Ime na otpadot:  Nesoodveten Sinter dolomit

Opis na priroda na otpadot: Nedovolno  sinteruvan sinter dolomit koj pod atmosferski vlijanija formira iscedok od rastvorliv Ca Mg (OH)2.

Izvor: Pogon za Sinter dolomit  no ovde se raboti za stari koli~ini, bidej}i ve}e nekolku godini se nosi na gradska deponija.

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Vo krugot na instalacijata izlo`en na atmosferski vlijanija.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  Okolu 200 toni (ostanati od minatite godini)

Period ili periodi na sozdavawe: Pred nekolku godini ri proizvodstvo vo pogon sinter dolomit.

Analiza na otpadot: Sodr`i surov dolomit i sinter dolomit koj pod  atmosferski vlijanija preo|a vo Ca Mg (OH)2.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.04 - iscedok od deponii poinakov od onoj vo 19.07.02

- Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot:  Me{an komunalen otpad

Opis na priroda na otpadot: Karton, pvc-folija, al-folija od pakuvawe na gotov proizvod vo sinter dolomitni opeki i hartija od upravna zgrada.

Izvor: Sinter Dolomitni opeki i Upravna zgrada.

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Vo kontejner.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  Mese~no 12 kg, godi{no 150 kg.

Period ili periodi na sozdavawe: Sekojdnevno

Analiza na otpadot: Celuloza, pvc-folija, al-folija idr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - izme{an komunalen otpad