У 8.2.4/15

УПАТСТВО ЗА ПРОВЕРКА, ПРИПРЕМА И ПОЛНЕЊЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО (КАМИОН РЕЗЕРВОАР) И ТРАНСПОРТ НА ТЕЧЕН СО2

- Предмет и цел

Предмет на упатството за проверка, припрема и полнење на транспортното средство и транспорт на течен СО2 е да се дефинираат и задоволат одредени услови во текот на припремата и полнењето како и транспортот на готовиор производ течен СО2.

Целта на упатството е да се редуцира можноста од појава на опасности во текот на транспортирањето на храната, што би довело до нарушување на нејзината безбедност.

- Примена

Упатството го применуваат Генералниот менаџер, Менаџерите на одделите, Лидерот на HACCP тимот и операторите со храна.

3. Упатство за проверка, припрема и полнење на транспортно средство (камион резервоар) и транспорт на течен СО2

3.1 Општи услови (камион резервоар)

Мерки кои што неопходно мора да се превземаат за време на транспортот е заштита на храната од потенцијални извори на контаминација.

Храната може да се контаминира или истата да не биде погодна за консумирање, доколку не се превземаат ефективни контролни мерки за време на транспортот и доколку не се превземаат соодветни контролни мерки во ланецот на храна.

Со цел намалување на ризиците од физички, хемиски и микробиолошки опасности т.е мора да бидат задоволени следните услови:

- Транспортните средства со кои се транспортираат прехранбени производи треба да служат само за таа намена и истите треба да бидат јасно означени со видливи знаци дека истите се користат исклучиво за транспорт на храна,

- Товарот од прехранбени производи во течна форма, се пренесува во камион танкери наменети за соодветниот вид на прехранбени производи т.е исклучиво за транспорт на течен СО2. таквите камион танкери се означуваат на јасно видлив и читлив начин со ADR ознака,

- Камион резервоарите мора да бидат обезбедени со два сигурносни вентили кои ќе овозможат испуштање на СО2 во атмосверата во случај на зголемен притисок,

- Камион резервоарите мора да се одржуваат во состојба која ќе одговара на соодветните барања на производните спецификации (опис на производот),

- Камион резервоарите мора да се заштитени од оштетување како и да овозможат заштита на производот од контаминација.

3.2 Процес на проверка и чистење на камион резервоарите

Со цел превнтивно делување на заштита на производот резервоарот мора да биде прочистен.

Процедурата која мора да се следи е:

1. Содржината на танкерот (камион резервоар) се испушта надвор во атмосверата до минимум 1 бар,

2. Цревото за полнење се поврзува: едниот крај на гасната фаза од танкерот, а другиот крај за течната фаза од танкерот (камион),

3. Камионот се полни со гасовит СО2 до околу 10 бари,

4. Се затвора вентилот од танкот и се отвора вентилот за испуштање на гасот од камионот во атмосверата.

5. Пломбирање

Постапката од точка 3 и 4 се повторува 2-3 пати.

3.2  Користење и контрола на црева од камион резервоар

- Користено црево

Пред се цревата мора да се чисти. После користење, за време на транспорт, краевите за поврзување на цревото мора да се заштитени со заштитен капак.

Еден од заштитните капаци мора да е пропустлив на притисок. Цревото треба да е направено така да не дозволува мал радиум на свиткување. Секогаш треба да се постави прво под притисок на гасна фаза на СО2 и да се провери течење пред поврзување на течна фаза. Гасната фаза во цревото може брзо да се депресира. Мора да се внимава при депресирање на течната фаза во цревото или може да се случат сериозни несреќи. Ова црево се депресира долека од двете страни. Пред депресирањето ако е возможно да се отстрани течната фаза од цревото. Депресијата треба да се врши со големо внимание во атмосверата. Од друга страна, ако притисокот расте на една страна од цревото, а тоа не се гледа од надвор, се чека 3-5 минути со откачен дренажен вентил пред да се исклучи поврзувањето.

- Проверка на црево

Цревото се тестира при првата употреба и најмалку еднаш годишно. Ова се состои од два дела:

- При хидрауличен тест да се внимава да не се надмине притисокот пропишан од производителот,

- За време на надворешен тест, треба да се проверки надворешноста на цревото, неговата излитеност, како и надворешноста на краевите за поврзување,

- Дата на тестирање да се изгравира на краевите на цревото.

3.3 Услови при транспортирање на течен СО2

Течниот СО2 се транспортира во камион резервоари под притисок од 15-18 бари (освен ако камионот е дизајниран за повисок притисок), со затворени капаци на приклучните места за цревата и истиот мора да се пломбира на гранични премини.

4.     Референтни документи

- Постапка за предусловна програма П 8.2/1

- Правилник за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Сл.Весник на РМ бр.32/2006)

- Правилник за измнување и дополнување на правилник за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Сл.Весника на РМ бр.35/2009)

- Recommended international code of practise, General principles of food

hygiene, Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003

- ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедноста на храната

- ISO/TS 22002-1:2009 – Предусловни програми за безбедност на храна (елемент на стандардот 16 (16.3))

5.     Записи

- Извештај за прочистување на транспортно средство и црева Ф 8.2.4/15